## В. И. ДЕРЯВИН А. М. РЫБАКОВ

ТРАНЗИСТОРНЫЕ СТЕРЕОРАЛИОЛЫ ПЕРВОГО И ВЫСШЕГО КЛАССОВ

# МОСКВА «СВЯЗЬ» 1979

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Выпуск стереорадиол первого и высшего классов, а также широкое распространение стереофоническою радиовещания в нашей стране обусловлены современным уровнем радиопромышленности и требованиями, направленными на повышение потребительских качеств бытовой радиовещательной аппаратуры. Стереовещание в нашей стране начало развиваться после утверждения в 1963 г. отечественной системы стереофонического радиовещания. В настоящее время регулярное стереовещание ведется во многих городах СССР. С появлением стереовещания «стсреорадполой» стали называть устройство, которое обеспечивает прием стереофонических радиопередач, воспроизведение стереограмзаписей. усиление стереосигналов НЧ и создает стереоэффект при прослушивании всех стереопрограмм, г с. устройство, имеющее сквозной стереотракт.

В 1967 г. в нашей стране была выпущена первая унифицированная транзисторная стереорадиола первого класса (УСРП-I) «Рига-101». В 1974 г. начала выпускаться вторая унифицированная стереораднола первого класса на транзисторах (УСРП-1-2) «Мелодия-101 -стерео». Эти радиолы разработаны в различные периоды развития бытовой радиоаппаратуры, поэтому их электрические схемы и конструкции существенно отличаются.

Первая стереораднола высшего класса на транзисторах «Виктория-001-стерео» была выпущена в 1973 г., вторая — на транзисторах и интегральных микросхемах (СРП-0-3) «Виктория-ООЗ-стерео» начала выпускаться о 1977 г. Она значительно отличается от радиолы «Внкторня-001 -стерео» в основном схемой и конструкцией тракта НЧ и акустических систем. Радиол»-«Виктория 001-стерео» достаточно подробно рассмотрена в [6] и поэтому в данной книге не рассматривается.

Все названные радиолы имеют блочное исполнение, г. е. состоят из отдельных функционально закопченных устройств (радиоприемника пли тюнера, электропроигрывателя, акустических систем и г. д.). Все составные части радиол выполнены в деревянных ящиках, облицованных ценными породами дерева. Для создания стереоэффекта при прослушивании стереопрограмм радиолы имеют две одинаковые по конструкции и электрической схеме акустические системы закрытого типа.

Все монтажные схемы блоков и плат, помещенные в книге, изображены со стороны печатного монтажа. Основные электроакустические параметры рассматриваемых радиол приведены и приложении 1, электромеханические параметры электропроигрывагоншх устройств — в приложении 2, а электроакустические параметры акустических систем — в приложении 3. Необходимо иметь в виду что при серийном производстве схема и конструкция радиол могут совершенствовался и изменяться из года в год, поэтому технические данные радиол могут несколько измениться к моменту выхода книги в свет.

Авторы выражают благодарность рецензенту П. С. Обласову за ценные замечания, сделанные при рецензировании рукописи

Отзывы и пожелания следует направлять в издательство «Связь» (101000. Москва, Чистопрудный бульвар, 2).

Авторы

### ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране ведется стереофоническое радиовещание по системе с полярной модуляцией поднесущей частоты [Во многих зарубежных странах принята американская (США)-система етеч реовсщания с пилот-тоном.]. Стереовещание ведется в диапазоне УКВ, так как в этом диапазоне отсутствуют сильные помехи и полоса пропускания трактов ВЧ ЧМ и ПЧ ЧМ в радиоприемной аппаратуре достаточно широкая.

При приеме стереофонического вещания на вход стереорадиолы (или стерео-приемника) поступает полный стереосигнал, представляющий собой напряжение несущей частоты диапазона УКВ, модулированное по частоте комплексным стереосигналом. Комплексный стереосигнал выделяется в стереорадиоле на выходе частотного детектора и подается на вход декодирующего устройства — блока стереодекодера. В этом блоке осуществляется восстановление на 14 дБ поднесущеЧ частоты комплексного стереосигнала, так как в принимаемом стереосигнале под-несущая частота ослаблена на 14 дБ. В результате получается полярно-модулированное колебание, которое далее в блоке стереодекодера преобразуется (декодируется) в два независимых сигнала НЧ, поступающих на соответствующие входы тракта НЧ стереорадиолы (стереоприемника).

Полярно-модулированное колебание (рис. B.la), подвергающееся в блоке стереодекодера декодированию, представляет собой напряжение вспомогательной, поднесущей, частоты fц, положительные полупериоды которой модулированы по амплитуде сигналом ft левого канала (А), а отрицательные — сигналом f2 правого канала (В). Спектр полярно-модулированною колебания (рис. В. 16} состоит из тональных частот, представляющих собой сумму сигналов НЧ каналов А и В, и из надтональных частот, представляющих собой напряжение поднесущей частоты, амплитудно-модулированное разностью сигналов каналов А и В. Если учесть, что полнесущая частота равна 31, 25 кГц, а тональные частоты находятся, например, в пределах полосы SO — 15 000 Гц, то надтональные -частоты полярно-модулирован-ного колебания будут расположены в полосе 16,25 — 46,25 кГц.

Полярно-модулированное колебание может быть декодировано в блоке стереодекодера следующими способами:

1) декодирование с разделением тональных и надтональных частот или суммарно-разностное преобразование (использован в радиоле «Рига-101»);

2) детектирование по огибающей или полярное детектирование (использован в радиоле «Мелодия-101-стерео»);

3) декодирование с временным разделением сигналов каналов А и В или временное стробирование полярно-модулировашгого колебания (использован в радиоле «Виктория-ООЗ-стерео»).

Рис. В.1. Полярно-модулированное колебание и спектр его частот

Максимальная модуляция поднесущей частоты в полярно-модулированном колебании составляет 80%. Стереовещание по системе с полярной модуляцией поднесущей частоты обладает совместимостью, т. е. стереопередачи могут быть приняты монофонической радиолой или радиоприемником с характерным для них монофоническим звучанием. Кроме этого, стереовещание по данюй системе может быть использовано в телевидении для стереофонического звукового сопровождения телевизионных программ. Подробно принципы стереовещания рассмотрены в [3] и [4].

Для обеспечения высококачественного прослушивания программ стереовещания к стереорадиолам первого и высшего классов предъявляются дополнительные требования. Основные из них следующие:

в стереорадиолах величина полосы пропускания тракта ЧМ должна быть ч пределах 140 — 190 кГц, а резонансная характеристика этого тракта должна быть строго симметричной и не иметь более одного максимума;

амплитудный ограничитель тракта ПЧ ЧМ стереорадиол должен обеспечивать эффективное подавление нежелательной AM на всех чч-стотах спектра комплексного стереосигнала (ог работы амплитудного ограничителя зависит уровень комплексного стереосигнала на выходе частотного детектора, нелинейные искажения и уровень шумов в прослушиваемой сге-реопрограмме);

частотная характеристика частотного детектора стереорадиол должна иметь величину линейного участка, перекрывающую полосу пропускания тракта ЧМ, т. е. полосу частот ке менее 300 — 400 кГц; нуль S-кривой должен совпадать с промежуточной частотой тракта ЧМ, а напряжение комплексного стереосигнала на выходе частотного детектора не должно меняться более чем в 2 раза;

в тракте ЧМ стереорадиол АПЧ должна быть эффективной, так как при неточной на стройке на принимаемую радиостанцию могут возникнуть нелинейные искажения и ухудшится разделение каналов в прослушиваемой сте-реопрограмме.

Для реализации высоких качеств стерео-радиол первого и высшего классов необходимо соблюдать и некоторые правила при их эксплуатации. Наиболее важные из них следующие:

стереорадиолы, расположенные в железобетонных зданиях или на значительных расстояниях от передающей радиостанции УКВ, должны работать или с комнатной антенной УКВ (при этом отношение сигнал/шум в прослушиваемой программе увеличится на 15 — 20 дБ по сравнению с приемом на встроенную в радиолу антенну УКВ, или с наружной антенной УКВ (отношение сигнал/шум в этом случае увеличится на 35 — 40 дБ);

в стереорадиолах акустическая система, расположенная справа от слушателя, должна быть включена на выход правого канала тракта НЧ, а акустическая система, расположенная слева, — на выход левого канала (обе акустические системы стереорадпол должны быть включены в фазе);

при прослушивании стереопрограмм очень важно, чтобы акустические системы стереорадиол были правильно расположены в помещении и местонахождение слушателя соответствовало бы их расположению. Один из вариантов расположения акустических систем и слушателей приведен на рис. В.2; в зависимости от размеров помещения расстояние ! может быть 1,5 — 3 м; зона, в которой проявляется стереоэффект, на рис. В.2 имеет форму заштрихованной площади; точка А — место наилучшего восприятия стереоэффекта.

Рис. В.2. Расположение акустических систем стереорадиол при прослушивании стерео-программ

1. РАДИОЛА ПЕРВОГО КЛАССА «РИГА-101»

1.1. Общая характеристика радиолы

Радиола «Рига-101» (рис. 1.1) состоит из радиоприемника (1), электропроигрывателя (2) с крышкой (3) и двух акустических систем АС80-2 1 (4). Составные части радиолы имеют следующие габариты и массу: радиоприемник — 470X235x270 мм, около 10 кг; электропроигрыватель — 390Х 165X300, около 6,5 кг; акустическая система АС80-2-1 (каждая) — 470X235x200, около 6,5 кг.

Рис. 1.1. Внешний вид радиолы «Рига 101»

Основной частью радиолы является радиоприемник, к которому подключаются электропроигрыватель кабелем длиной 1,5 м и акустические системы шнурами длиной 10 м. Радиоприемник и электропроигрыватель имеют шнуры питания длиной 1,5 м для подключения к сети переменного тока.

1.2. Радиоприемник радиолы «Рига-101»

Радиоприемник собран на 31 транзисторе и предназначен для приема местных и дальних радиостанций в диапазонах ДВ, СВ, трех KB (AM), в диапазоне УКВ (ЧМ) с моно- и стереопрограммамн, для усиления при прослушивании моно- и стереофонических грампластинок и магнитофонных записей, и также записи принимаемых моно- и стереопрограмм на магнитофон. На рис. 1.2 показаны расположение и назначение органов управления в радиоприемнике, а на рис. 1.3 — расположение гнезд для внешних подключений.

Радиоприемник выполнен из унифицированных блоков (рис. 1.4): УК.ВГ, КСДВ-ПЧ (высокой частоты тракта AM и усилителя ПЧ), СД1 (стереодекоде-ра), двух УНЧ1 и питания. Блоки радиоприемника выполнены по схеме питания от источника постоянного тока (блока питания) с заземленным плюсом.

Рис. 1.2. Расположение органов управления в радиоприемнике радиолы «Рига-101»:

1 — ручка вращения магнитной антенны; регуляторы: 2 — громкости, 3 — тембра НЧ и 4 — тембра ВЧ; кнопки включения: 5 — стереофонического режима, 6 — прослушивания грамзаписей в радиоле или записей с подключаемого магнитофона, 7 — диапазона KB, 8 — диапазона ДВ, 9 — диапазона KB, 10 — диапазона СВ, 11 — диапазона KB, 12 — приема на магнитную антенну в диапазонах ДВ и СВ, 13 — широкой полосы пропускания при приеме в диапазонах ДВ, СВ и KB, 14 — режима работы «местный прием» в диапазонах ДВ и СВ, 15 — диапазона УКВ, 16 — АПЧ в диапазоне УКВ, 17 — питания радиоприемника; 18 — индикатор настройки на радиостанцию; 19 — индикатор приема стереопрограмми; 20 — настройка на радиостанцию в диапазонах ДВ, СВ и KB; 2t — настройка на радиостанцию в диапазоне УКВ

Рис. 1.3. Вид сзади на радиоприемник радиолы «Рига-101»:

1 — блокировочная розетка с сетевым предохранителем и шнуром питания; 2 — переключатель напряжения сети; 3 — соединительный кабель встроенной антенны УКВ; 4 и 5 — гнезда «АНТЕННА» и «ЗЕМЛЯ» диапазонов тракта AM; б — гнездо для подключения магнитофона; 7 и 8 — гнезда «ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ» для подключения акустических систем; 9 — гнездо для подключения электропроигрывателя радиолы; 10 — регулятор «СТЕРЕОБАЛАНС», 11-защитный кожух магнитной антенны

Блок УКВ1 является частью тракта ЧМ радиоприемника, в котором осуществляются выделение сигналов ВЧ в диапазоне УКВ, усиление и преобразование их в сигналы ПЧ тракта ЧМ 6,8 МГц. Блок выполнен на двух высокочастотных транзисторах, включенных по схеме с общей базой, и содержит УВЧ и гетеродинный преобразователь частоты (рис. 1.5). Такое включение транзисторов по-.зволяет получить требуемое соотношение сигнал/шум и избежать необходимости нейтрализации.

Вход блока УКВ1 рассчитан на подключение симметричной антенны радио-приемника с волновым сопротивлением р = 300 Ом. Одиночный входной контуп L2L1C2 настроен на среднюю частоту диапазона УКВ (70 МГц) и имеет широкую полосу пропускания. Он обеспечивает возможность достаточно равномерного прохождения всех частот диапазона без перестройки входного контура Контур через обмотку связи Li связан со входом блока.

Первый каскад УВЧ собран на транзисторе 77. Нагрузкой, включенной в его коллекторной цепи, является одиночный контур L3C7, в котором обеспечивается перестройка по диапазону изменением индуктивности катушки L3 Для уменьшения излучения гетеродина в антенну коллектор транзистора Т1 подключен только к части катушки L3. Первый каскад блока УКВ1 охвачен АРУ дтя чего на контакт 1 блока УКВ1 поступает выпрямленное напряжение сигнала (с детектора АРУ блока КСДВгПЧ), изменяющее напряжение на базе транзистора 77 и его эмиттерный ток, Это, в свою очередь, изменяет коэффициент усипения УВЧ а следовательно, и всего блока УКВ1.

Рис. 1.4. Функциональная схема радиоприемника радиолы «Рига-101» (принципиальные схемы блоков, обозначенных на схеме прямоугольниками, будут приведены при рассмотрении работы соответствующих блоков)

Рис. 1.5. Принципиальная схема блока УКВ1 радиолы «Рига-101» (при регулировке блока емкость С7 может быть 18 пФ, а С12 — 33 или 39 пФ)

Второй каскад собран на транзисторе Т2 и выполняет функции гетеродинного преобразователя частоты. Этот каскад имеет автотрансформаторную связь с контуром УВЧ, что уменьшает его шунтирование небольшим входным сопротивлением преобразователя. Сигнал с контура L3C7 подается на эмиттер транзистора Т2 через конденсатор С5 небольшой емкости.

Для снижения помех, влияющих на работу телевизора, в блоке испопьзуег-ся преобразование частоты на второй гармонике гетеродина, частота которой находится в пределах 72,6 — 79,8 МГц.

Условия генерации гетеродина создаются положительной Обратной связью через конденсатор С10. Для перестройки частоты гетеродина по диапазону изменяется индуктивность катушки L4 в гетеродинном контуре L4C12C13C15 В этом контуре применены конденсаторы с различным ТКЕ (С12 — ПЗЗ, С13 — М700 С15 — М47), что вызвано необходимостью термостабилизации работы гетеродина. Подстройка частоты гетеродина в блоке УКВ1 осуществляется посредством АПЧ. С этой целью в блоке используется специальный диод — варикап (Д2) частично включенный в гетеродинный контур. С делителя R8R9 на диод Д2 подается опод-ное напряжение (около — 1,5 В) для получения исходной емкости, необходимо!! в гетеродинном контуре для генерирования сигнал- с требуемой частотой. Емкость запертого диода Д2 зависит от величины и полярности управляющего напряжения, поступающего на него через резистор RIO с частотного детектора блока КСДВ-ПЧ. Варикап изменяет общую емкость гетеродинного контура при подаче на нею управляющего напряжения и подстраивает частоту гетеродина до получения в гетеродинном преобразователе промежуточной частоты тракта ЧМ, равной 6,8 МГц.

Более подробно принцип действия варикапа будет рассмотрен ниже при описании схемы блока УКВЫ радиолы «Мелодия-101-стерео» (см. § 2.2).

В коллекторную цепь транзистора Т2 включен полосовом фильтр ПЧ с трансформаторной связью между контурами L5C11 и L6C17. Сигнал ПЧ ЧМ с обмог-ки связи L7 второю контура фильтра ПЧ поступает на контакт 7 блока УКВ!, с которого подается на усилитель промежуточной частоты тракта ЧМ блока КСДВ-ПЧ. Для настройки фильтра ПЧ (при налаживании радиоприемника) из блока УКВ1 выведен проводник КТ, соединенный с эмиттером транзистора Т2.

Для предотвращения перегрузок и ухода частоты гетеродина при больших входных сигналах в схеме блока УК.В1 применен ограничительный диод Д1, включенный параллельно контуру УВЧ. Ослабление напряжения с частотой, равной ПЧ тракта ЧМ, в случае попадания его на вход блока УКВ1 обеспечивается фильтром ДрС8. Для питания транзисторов блока УКВ1 использовано сравнительно низкое стабилизированное напряжение (6,8 В), для уменьшения уровня собственных шумов транзисторов и увеличения стабильности работы схемы блока при изменении напряжения питания радиоприемника. Коэффициент усиления блока — около 10.

Рис, 1.6. Монтажная схема блока УКВ1 радиолы «Рига-101»

Вес элементы схемы блока УКВ! смонтированы на плате с печатным монтажом из фольгпроаанного стеклотекстолита (рис. 1.6). Перестройка блока по диапазону осуществляется перемещением латунных сердечников внутри каркасов катушки L3 УВЧ и гетеродинной катушки L-1. Сердечники данных катушек имеют многоступенчатую форму, что обеспечивает сопряжение настроек контуров УВЧ и гетеродина в трех точках диапазона. Перемещение сердечников осуществляется с помощью его механизма настройки, взаимодействующего с верньерной системой радиоприемника. Механизм настройки состоит из зубчатых колес, вала с двумя зубчатыми втулками и зубчатых реек со стержнями, на которых расположены латунные сердечники катушек L3 и L4.

В блоке УКВ1 применены конденсаторы С1, С2. С5, С7, С10 — С13, С15 СП типа КТ-1; СЗ, С4, С6, С8, С9, CM, C16 типа К10-7В; все резисторы типа ВС. Допуск ±5% имеют номиналы следующих элементов: Rl. R6, R8, Rll С5, С7. С10, С12, С!3, С15 и СП. Оба транзистора (П и Т2) блока могут быть кап типа ГТ313Л, так и типа ГТ313Б.

Печатная плата блока с элементами схемы и механизмом настройки крепится на основании, которое вместе с экраном обеспечивает надежную экранировку. Моточные данные узлов блока УКВ1 приведены в приложении 4, а расположение выводов катушек блока — в приложении 5.

В радиоле «Рига-101» применен блок УКВ1 с маркировкой УКВ1-СЗОО-6.8РП, обозначающей следующее: УКВ — блок ультракоротких волн; I — порядковый номер разработки; С — рабочий диапазон частот 65,8 — 73,0 МГц; 300 — входное сопротивление, Ом; Р — наличие. АРУ; П — наличие АПЧ.

Ввиду больших размеров схема блока КСДВ-ПЧ разделена в книге на две части. Нумерация элементов обеих частей схемы (рис. 1.7 a 1.8) общая.

Для приема радиостанций в диапазоне УКВ в радиоприемнике радиолы «Рига-101» есть встроенная антенна (см. рис. 1.4.), представляющая собой симметричный диполь с обшен длиной плеч 1800 мм.

Блок КСДВ-ПЧ радиолы «Рига-101» содержит тракт AM и часть тракта ЧМ. В блоке КСДВ ПЧ осуществляются все переключения, необходимые для включения в радиоприемнике соответствующего диапазона, рода и режима работы. Блок состоит из нескольких узлов: платы КСДВ-ПЧ1 с диапазонными планками ДВ, СВ, KBI, KBII, KBIII диапазонов; механизма клавишного переключателя; блока КПЕ и узла МА, Схема блока КСДВ-ПЧ приведена на рис. 1.7 и 1.8. В блоке применены высокочастотные транзисторы Т1 — Т5, включенные по схеме с общим эмиттером. Транзисторы Т! — Т4 — общие для трактов ЧМ и AM, а транзистор Т5 работает только в тракте AM. Ma коллекторы транзисторов ТЗ, Т4 подастся питание от источника с напряжением 9,8 В, а транзисторы Tl, T2, Т5 и базы транзисторов ТЗ, Т4 питаются напряжением 6,8 В.

Тракт ЧМ блока КСДВ-ПЧ состоит из УПЧ ЧМ и частотного детектора (см. рис. 1.7). В тракте осуществляются усиление сигнала ПЧ ЧМ, поступающего с блока УКВ1, и детектирование этого сигнала.

Усилитель ПЧ ЧМ работает на транзисторах Т1 — Т4. Эмиттерпый гок этих транзисторов при работе в тракте ЧМ — около 1 мЛ. Для обеспечения в транзисторе Т2 тока 1 мА в его эмиттерпой цепи контактами переключателя В1 (клавиша «УКВ») закорачивается резистор RI2, необходимый при работе тракта AM.

В коллекторной цепи транзисторов Т1 — Т4 включены трансформаторы ПЧ ЧМ Tpl, Тр2, Тр4 и Трб, представляющие собой двухконтурные полосовые фильтры. Все контуры этих трансформаторов настроены на ПЧ тракта ЧМ 6,8 МГц. Для согласования входных и выходных сопротивлений транзисторов я для стабилизации настройки контуров в УПЧ ЧМ применены автотрансформаторная связь с коллекторными контурами и слабая индуктивная связь (через обмотку связи L3) с базовыми контурами трансформаторов ПЧ ЧМ. Термостабильность настройки контуров обеспечивается применением в трансформаторах ПЧ ЧМ конденсаторов (Cl, C2) с ТКЕ М700.

В трансформаторах ПЧ ЧМ применена индуктивная связь между контурами, степень которой выбрана несколько ниже критической и определяется величиной перегородки экрана этих трансформаторов. В трансформаторах Tpl, Tp2 и в базовом контуре трансформатора Тр4 включены резисторы Rl, R2, которые обеспечивают необходимую ширину полосы пропускания (140 — 190 кГц) тракта ЧМ. Это очень важно для нормальной работы сквозного стереотракта радиоприемника. В коллекторном контуре трансформатора Тр4 такой резистор отсутствует, так как к этому контуру подключена цепь АРУ, шунтирующая его. В последнем трансформаторе УПЧ ЧМ (Трб) резисторы тоже отсутствуют, тгк как для эффективной работы частотного детектора его контуры должны иметь высокую добротность. Связь между контурами в этом трансформаторе выше критическом (его экран перегородки не имеет).

Для повышения устойчивости работы УПЧ ЧМ в коллекторные цепи транзисторов Т2 — Т4 включены резисторы с небольшим сопротивлением — RIO, R23, R34

Частотный детектор блока КСДВ-ПЧ, детектирующий сигналы ПЧ ЧМ, представляет собой симметричный (балансный) дробный детектор и выполнен на диодах ДЗ, Д4 (см. рис. 1.7). Важным достоинством дробного детектора по сравнению с другими частотными детекторами является высокая степень подавления AM в детектируемом ЧМ сигнале.

Рис. I.7. Принципиальная схема УПЧ ЧМ. УПЧ AM и детекторов блока резистора R44 может быть 100 Ом или 1 кОм;

Трансформатор Трб является фазоврашаюшнм и создаси. необходимое соотношение фаз и амплитуд токов и напряжений в частотном детекторе. Катушка L3 трансформатора Трб имеет отвод от середины своей обмотки для получения пулевой точки. При подаче на детектор сигнала ПЧ ЧМ на его выходе выделяется модулирующее напряжение, т. е. сигнал НЧ Выходное напряжение детектора снимается со средней точки соединения конденсаторов CS3, С34 (относительно корпуса).

Подавление AM в детектируемом ЧМ сигнале происходи! за счет того, ч го изменение амплитуд сигналов, поступающих на диоды детектора, происходит в протпвофазе и сумма напряжении на конденсаторах СЗЗ, СЗ-1 сохраняется постоянной. Кроме этого, параллельно нагрузочным резисторам подключен конденсатор С42 достаточно большой емкости.

Резисторы R44, R45 в частотном детекторе являются балансирующими, а один из них (R45) позволяет при налаживании радиоприемника скомпенсировать асимметрию детектора и тем самым получить максимальное подавление AM, Ширина линейного участка частотной характеристики детектора радиолы «Рн-га-101» составляет 500 — 600 кГц, что необходимо при прохождении по тракту ЧМ стереосигнала.

С выхода частотного детектора сигнал НЧ через фильтр R55C44 и переходный конденсатор С43 после соответствующей коммутации (переключатели В1, В11 и В12 на рис. 1.7 и 1.8) в блоке КСДВ-ПЧ поступает на контакты 21 и 23, с которых сигнал подастся на вход тракта НЧ радиоприемника. Фильтр R55C44, постоянная времени которого — около 50 мкс, осуществляет компенсацию предыскажений в выходном сигнале частотного детектора. Конденсатор С38 отфильтровывает высокочастотную составляющую сигнала ПЧ ЧМ на выходе детектора. Выход частотного детектора соединен и с контактом 29 блока КСДВ-ПЧ, с которого сигнал подается на вход блока СД! радиоприемника (работа радиолы «Рига-10!» в режиме приема стереопередач будет рассмотрена при описании схемы блока СД1).

продолжение схемы блока

КСДВ-ПЧ радиолы «Рига-101» (при налаживании блока сопротивление см. на рис. 1.8)

Кроме того, с выхода частотного детектора через фильтр R54C36 (с постоянной времени 50 икс для компенсации предыскажений в сигнале) после соответствующей коммутации в блоке КСДВ-ПЧ (переключатели В1, ВЦ и В12) сигнал НЧ поступает на контакты 24 и 26. С этих контактов сигнал подается на розетку входа «МАГНИТОФОН» радиоприемника (Ш5 на рис. 1.4) для записи на подключаемый магнитофон.

С выхода частотного детектора в блок УК.В1 подается также управляющее напряжение АПЧ. Изменение промежуточной частоты, возникающее в блоке УКВ1 при расстройке входного сигнала и частоты напряжения гетеродина, вызывает появление постоянного (положительного или отрицательного) напряжения на выходе частотного детектора. Через фильтрующие цепи R53C40 и R4C3 (см. рис. 1.7) управляющее напряжение с контакта 2 блока КСДВ-ПЧ подается в блок УК.В1 на варикап.

Тракт AM блока КСДВ-ПЧ состоит из входных цепей, УВЧ. гетеродина, смесителя, УПЧ AM и амплитудного детектора (см. рис. 1.7 и 1,8). В тракте AM блока осуществляются выделение сигналов в диапазонах ДВ, СВ, KBI, КВП и KBIII, преобразование принимаемых сигналов в сигнал ПЧ тракта AM, усиление сигнала ПЧ AM и его детектирование. Все элементы схемы входных контуров, нагрузок УВЧ и контуров гетеродина диапазонов тракта AM расположены в блоке КСДВ-ПЧ. на отдельных диапазонных планках для каждого диапазона (П1 — П4 на рис. 1.8).

Входные цепи диапазонов СВ и ДВ представляют собой двухконтурные полосовые фильтры, состоящие в диапазоне СВ из контуров L2C1 и L3C4 (диапазонная планка П1), а в диапазоне ДВ — L2C1 и L3C3C4 (П2). Связь между контурами — индуктивная через обмотку связи L4. Применение полосовых фильтров обеспечивает достаточно высокую избирательность по зеркальному каналу, широкую полосу пропускания входных цепей при высокой добротвгости контуров, что способствует уменьшению влияния перекрестных искажений.

Антенная цепь тракта AM — удлиненная, так как ее собственный резонанс блока КСДВ-ПЧ радиолы «Рига-101» (переключагель В6 в положении ниже полосы частот принимаемого диапазона. Для обеспечения равномерного коэффициента передачи по диапазону и снижения влияния антенной цепи на входные контуры диапазонов СП и ДВ используется слабая комбинированная связь с наружной антенной посредством катушки LI и емкости С2.

Рис. 1.8. Принципиальная схема диапазонных планок и гетеродина тракта «включено»;

начало схемы блока см. на рис. 1.7)

Для уменьшения сигналов мощных местных радиостанций в диапазонах СВ и ДВ при приеме на наружную антенну (при нажатой клавише «МП» — местный прием) сигнал с наружной антенны (контакт 8 блока КСДВ-ПЧ) проходит через резистор R3, снижающий принимаемый сигнал во входных цепях. Входные контуры всех диапазонов тракта AM соединяются с гнездом «АНТЕННА» в радиоприемнике через защитный высоковольтный конденсатор С1, предохраняющий входные цепи радиоприемника от повреждения при случайном попадании на наружную антенну высокого напряжения.

При приеме в диапазонах СВ и ДВ на магнитную антенну (нажата клавиша «МЛ») вместо первого контура входных цепей подключаются контуры МА. В диапазоне СВ в этом случае подключается контур, состоящий из катушки L2MA и конденсатора С10 (на плате КСДВ-ПЧ1), а катушка LIMA закорачивается. В диапазоне ДВ подключается контур, состоящий из последовательно соединенных катушек L1, L2MA и конденсаторов С10, C15 (на плате К.СДВ-ПЧГ).

В диапазонах KB входные цепи представляют собой одиночный контур L1C1C2C3 (планки ПЗ — П5). Диапазоны KB — полурастянутые, поэтому в них использована емкостная связь (через конденсатор Ст) входных контуров с наружной антенной.

Во всех диапазонах тракта AM для уменьшения шунтирования входных кон-турок применяется автотрансформаторная связь с УВЧ.

Усилитель высокой частоты тракта AM работает на транзисторе Т1 (см. рпс. 1.7). В СВ и ДВ диапазонах УВЧ представляет собой апериодический усилитель, нагрузкой которого является резистор R1 (на планках П1 и Я2); в диапазона;-; KB — УВЧ резонансный с одиночным контуром L2C4C5C6 в качестве нагрузки (на планках ПЗ — П5). Сиязь этого контура с транзисторами УВЧ и смесителя — автотрансформаторная. Для увеличения устойчивости работы УВЧ во всех диапазонах тракта AM включен резистор Кв. Ослабление напряжения ПЧ, проникающего в УВЧ, обеспечивается фильтром Ф, который с конденсатором СП представляет собой последовательный контур (LC11), имеющий наименьшее сопротивление для токов этой частоты.

Гетеродин тракт;; AM выполнен на транзисторе Т5, включенном по схеме с обшей базой по переменному току (рис. 1.8). Условия генерации гетеродина обеспечиваются автотрансформаторной связью в цепи эмиттера транзистора Т5.

В диапазонах ДВ и СВ точка подключения коллекторного отвода в гетеродинной катушке LS подобрана та:;, чтобы обеспечить линейность рабочей характеристики гетеродина С этой же целью в коллекторную и эмиттерную цепи транзистора 75 включены резисторы R2. КЗ (на планках П1, П2) n R47, R49 (на плите КСДВ-ПЧ1). В диапазонах KB в цепь обратной связи подключена емкость фазовой коррскцтш С10 (на планках ПЗ — П5) Самовозбуждение гетеродину устраняется резистором R-1H к конденсатором С41.

Перестройка по диапазону контуров входных цепей, УВЧ и гетеродина о тракте AM происходит с помощью строенного блока КПЕ (см. рис. 1.8).

Сопряжение настроек контуров гетеродина с входными цепями и УВЧ осуществляется is трех точках каждого диапазона гракта AM. Функции сопрягающих емкостей в диапазонах СВ и ДВ выполняют конденсаторы С5 и С7 (на планках 171. П2). Сопряжение и «растяжка» настроек контуров диапазонов КЛ осуществляются и гетеродинном контуре конденсаторами С7 и С8, а во входных цепях — C2---CJ (на планках ПЗ — П5).

Напряжение гетеродина подастся в цепь эмиттера транзистора Т2 смесителя через переходный конденсатор С13 с обмотки связи L6 в СВ и ДВ диапазонах и L4 — в диапазонах КВ. Подача напряжения гетеродина на эмиттер, а входного сигнала на базу транзистора смесителя способствует уменьшению взаимного влияния входных цепей. УВЧ и гетеродина.

Смеситель тракта AM выполнен на транзисторе Т2 (см. рис. 1.7), включен ном по схеме с общим эмиттером по высокой частоте. При работе транзистора Т2 в тракте AM в его эмиттерную цепь включается резистор R12 (переключать лем В1) для получения необходимого режима работы смесителя. В коллекторную цепь транзистора Т2 включен трансформатор ТрЗ, на котором выделяется сигнал ПЧ тракта AM (частотой 465 кГц).

Усилитель ПЧ AM выполнен на транзисторах Т2 — Т4. Трансформаторы ПЧ AM ТрЗ, Тр5 и Тр7 представляют собой двухкоптурные полосовые фильтры с трансформаторной связью (близкой к критической) между контурами. Все контуры этих трансформаторов настроены на частоту 465 кГц.

Трансформаторы ПЧ AM включены в коллекторную цепь транзисторов усч-лителя последовательно с трансформаторами ПЧ ЧМ, так как катушки трансформаторов ПЧ ЧМ не влияют на прохождение сигнала ПЧ тракта AM (ввиду значительного различия ПЧ трактов AM и ЧМ). В то же время для исключения влияния катушки коллекторного контура трансформаторов ПЧ AM при работе тракта ЧМ в данные контуры включен конденсатор С2. Включение такого конденсатора в базовый контур трансформаторов ПЧ AM не обязательно, так как обмотка связи L4 в этом контуре имеет малое число витков (четыре) и ее влияние на сигнал ПЧ ЧМ незначительно. При работе тракта AM коллекторный контур трансформатора ПЧ ЧМ Тр2 закорачивается (контактам» переключателя В1), чтобы избежать выделения в коллекторной цепи смесителя нежелательных гармоник гетеродина тракта AM

Усилитель ПЧ AM имеет две фиксированные полосы пропускания — узкую и широкую. При узкой полосе ширина полосы пропускания тракта AM составляе! 4 кГц, а при широкой полосе — 12 кГц. Для получения широкой полосы пропускания в трансформаторах ПЧ AM ТрЗ и Тро имеется дополнительная обмоткч связи L2. Она включается в радиоприемнике клавишей «ПОЛОСА» (переключатель 62), и тем самым резко увеличивается связь между коллекторными и базовыми контурами трансформаторов ТрЗ и Тр5. В контурах трансформаторов ПЧ AM применен:,! сггек.покерампческие конденсаторы с ТКЕ М47, что обеспечивает высокую термостабильность настройки контуров на ПЧ тракта AM.

Детектор тракта AM собран по схеме амплитудного диодного детектора с последовательны:.! включением диода Д5 и его нагрузочного резистора R42. Диод Д5 подключен к части диодного контура трансформатора Тр7, чтобы получить достаточном коэффициент передачи детектора при допустимом шунтировании контура, чтя уменьшения нелинейных искажений при детектировании черл? резистор ~R4t на диод подастся напряжение смещения. Параллельно нагрузке де тектора подключен конденсатор С36, шунтирующий ее по ПЧ.

Сигнал НЧ с нагрузки детектора подается в тракт НЧ радиоприемника через цепочку R46C39R52, когоряя устраняет шунтирование нагрузки детектор ч низкоомным входным сопро;пилением тракта НЧ и обеспечивает дополнительную фильтрацию напряжения ПЧ. Далее сигнал НЧ через конденсатор С43 после коммутации переключателями В1, B11 и В12 поступает на контакты 21, 23 блока КСДВ-ПЧ. с которых подается на вход тракта НЧ радиоприемника.

Кроме того, с нагрузки амплитудного детектора сигнал НЧ через резнёю;) R43 поступает на контакты 24, 26, с которых, как уже отмечалось при рассмотрении усилителя ПЧ ЧМ, сигнал НЧ подается на розетку входа «МАГНИТОФОН» радиоприемника для записи на подключаемый магнитофон Резистор R43 уменьшает шунтирование нагрузки детектора входным сопротивлением магнитофона В трактах Ч-И и АА1 радиоприемника радиолы «Рнга-101» АРУ выполненна диодах Д1, Д2 блока КСДВ-ПЧ (см. рис. 1.7). Диод Д1 работает в АР.У тракта ЧМ, а диод Д2 — в АРУ тракта AM. Примененная схема АРУ является простой АРУ без задержки с управлением транзистора регулируемого каскадл по цепи базы В тракте ЧМ АРУ охвачены УВЧ блока УКВ! и первый каскад УПЧ ЧМ (на транзисторе Т1 блока КСДВ-ПЧ). В тракте AM АРУ охвачсни УВЧ и каскад усилителя ПЧ AM (на транзисторе ТЗ). Напряжение ПЧ для работы АРУ в тракте ЧМ снимается с катушки L1 трансформатора Тр4, а о тракте AM — с катушки L1 трансформатора Тр7.

Рис. 1.9. Монтажная схема платы КСДВ-ПЧ1 радиолы «Рига-101»: а) печатный монтаж и расположение элементов; б) навесные перемычки

Все элементы схемы блока КСДВ-ПЧ расположены на одной плате КСДН-Г1Ч1, за исключением узла МЛ и блока КПЕ. Плата изготовлена из фольгпро ванного гетипакс? и имеет печатный монтаж (рис. 1.9).

Экрачы трансформаторов ПЧ ЧМ Tpl, Tp2, Тр4, как уже отмечалось, имеют перегоро-Ш1. которые определяют степень связи между контурами, а экраны всех трансформутороэ ПЧ AM и трансформатора ПЧ ЧМ Tpi6 перегородок не имеют.

Для получения необходимой добротности контуров при малых габаритах экранов, а также для создания необходимой индуктивности катушки трансформаторов ПЧ ЛМ заключены в феррптовые кольца.

Диапазонные планки диапазонов тракта ЛМ представляют собой плату с печатным монтажом, выполненную из фильтрованного гетинакса (см. 1.10)

Все постоянные резисторы, примененные в блоке КСДВ-ПЧ, — типа ВС, а подстросчный резистор R45 — типа СП-0,4. Конденсаторы блока КСТВ-ПЧ следуюших-типов: С1 — КВДС-1; С2 — С6, С9. С12, С13, С16 — С19 СУ2 — С24 С26 С29, С31, С32, С35 — С37, С39. С40, С44 — К10-7В; С7, С11, С20 СЗЗ С34 С36, СЗЗ, С41 — КЛ-1: С21, С2.5, С27, С42, С43 - К50 6; С28 — КСО-1; C19, С15 — КПК-МП. Остальные конденсаторы следующих типов: в трансформаторах Tpl, Тр2, Тр4, Трб — КМ; в трансформаторах ТрЗ, Тр5, Тр7 — К22У- in Диапазонных планках П1, П2. С!, С6 — КПК-МП пли КПП1; С2, СЗ, C5 — КТ 1: С7 — КСО-1; на диапазонных планках ПЗ — П5: CI, Св. С9 — КПК-МН или КПП-1; С2, Со, С8, С10-КСО-1; СЗ, С4, С7-КТ-1. Все постоянные конденсаторы в диапазонных планках и трансформаторах ПЧ, а также конденсаторы С7, СП, С41 на плате КСДВ-ПЧ1 имеют емкость с допуском ±5%. Допуск ±5% имеют также сопротивления резисторов R1 в диапазонных планках П1, П2. Транзисторы Т1 — Т4 в блоке КСДВ-ПЧ могут быть типа ГТ322А и ГТ322Б.

В радиоприемнике радиолы «Рпга-101» установлена плата КСДВ-ПЧ1 с маркировкой КСДВ-ПЧ1-68С-Д1-Н. обозначающем следующее: КСДВ-ПЧ! — плата KB, СВ, ДВ и ПЧ; 6.8 — ПЧ тракта ЧМ., МГц; С — стереофонический тракт ЧМ; Д1 — пределы диапазонов тракта AM- Н — применение в настольном радиоприемнике.

Механизм клавишного переключателя блока КСДВ-ПЧ состоит из 12 клавишей. Клавиши всех диапазонов и клавиша "Q" имеют зависимую фиксацию, а остальные клавиши — независимую фиксацию. Узел МА представляет собой ферритовый стержень с двумя катушками и имеет возможность, поворачиваться на угол около 300°.

Моточные данные узлов блока КСДВ-ПЧ приведены в приложении 4 а расположение выводов катушек — в приложении 5.

К блоку КСДВ-ПЧ (к контактам 9 и 44 платы КСДВ-ПЧ1) подключен индикатор настройки на радиостанцию (ИП на рис. 1.4). В качестве индикатора применен стрелочный прибор магнитоэлектрической системы типа М733 с током полного отклонения стрелки прибора — около 250 мкА. Индикатор включен в цепь питания транзистора Т1 блока КСДВ-ПЧ, на котором собран каскад, охваченный АРУ при работе трактов ЧМ и AM (см. рис. 1.7). Резистором RI3 на плате КСДВ-ПЧ1 в отсутствие сигнала добиваются отклонения стрелки индикатора в крайнее левое положение, что соответствует отсутствию настройки радиоприемника на принимаемый сигнал. При приеме сигнала радиостанции начинает дей ствовать АРУ (в радиоприемнике — АРУ без задержки), которая уменьшает коллекторный ток транзистора TI блока КСДВ-ПЧ и ток, протекающий через индикатор настройки. Точной настройке на сигнал радиостанции соответствует наименьшее отклонение стрелки индикатора, а в радиоприемнике — крайнее правое положение стрелки индикатора.

Как видно из рис. 1 4, к блоку КСДВ-ПЧ подключены также розетки входов «ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ» и «МАГНИТОФОН», так как в блоке КСДВ-ПЧ осуществляется коммутация рода работ радиолы и расположены элементы, необходимые для нормальной работы подключаемых к радиоприемнику устройстр (электропроигрывателя радиолы и магнитофона). Резисторы R16, R17 (см. рис 1.8) определяют чувствительность и сопротивление входа для подключения электропроигрывателя, а резисторы R15. R18 — входа для подключения магнитофон при воспроизведении записей. Резисторы R20, R22 устраняют возможность шуч-тирования выходов электропроигрывателя радиолы в случае записи на магнито-фон грамзаписей.

Для записи на магнитофон при всех родах работ радиолы «Рига-101» (при приеме радиостанций в любом из диапазонов пли при воспроизведении грамзаписн) на контакты 1, 4 розетки входа «МАГНИТОФОН» радиоприемника пода етс.я сигнал напряжением 5 — 20 мЗ (в зависимости от входного сопротивлений магнитофона [По ГОСТ 12392 — 71 «Магнитофоны бытовые Классы, основные параметры. Технические требования» полное электрическое сопротивление входа магнитофона, предназначенного для записи о; ралиовещательного приемника, должно быть не менее 2В кОм На данный вход магнитофона для записи должен подаваться сигнал напряжением в пределах 10 — 30 мВ]).

Рис. 1.10. Монтажная схема диапазонных планок тракта AM радиолы «Рига-101»:

а) диапазона ДВ (П2); б) диапазона СВ (П1); в) диапазонов KB (113 — П5)

Блок СД1 радиолы «Рига-101» представляет собой функционально оконченный блок, состоящий из платы с элементами схемы экрана и основания. В нем осуществляется преобразование комплексного стереосигнала, поступающего с частотного детектора блока КСДЗ ПЧ, в полярно-модулироваппые колебания, а за тем в сигналы НЧ двух независимых каналов. Кроме этого, блок обеспечивает работу стереоиндпкатора радиоприемника. Принципиальная схема блока СП приведена на рис. 1.11. Блок содержит восстановитель поднесущей частоты, усилитсль полярно-модулированных колебаний, детектор, суммирующую схему и схему стереонндикации. Транзисторы блока включены по схеме с общим эмиттером Восстановитель поднесущей частоты собран на транзисторе TI. При приема радиоприемником стереопрограммы на базу транзистора через переходный кочденсатор С1 и цепочку R2C2 поступает комплексный стереосигнал, т. е. сигнал с ослабленной (на 14 дБ) поднесущей частота». Цепочка R2C2 корректирует ц;и-тональную часть поступающего стереосигнала, ослабленную в тракте ЧМ ради-..-приемника. Восстановление педпесушен частоты стереосигнала осуществляет-, я включением в качестве нагрузки транзистора T1, кроме резисторов R5, R6, тач-же я контура ПСА. настроенного на поднесущую частоту — 31,25 кГц. Резинанспое сопротивление этого контура в 5 раз больше суммы сопротивлений резисторов R5. R6 (добротность кот ура достаточно высокая — около 100). Поэтому усиление напряжения с поднссущсй частотой выше, чем усиление остальных частот спектра комплексного стереосигнала Резистором R5 при налаживании блока СД1 устанавливают восстановление поднесущей частоты точно на 14 дБ, С коллектора транзистора Т! снимают уже гюлярно-модулпрованные колебания (т. е. комплексный стереосигнал с восстановленной на 14 дБ поднесущей частотой).

Риc. 1.11. Принципиальная схема блока СД1 радиолы «Рига-101»

Следующий каскад блока СД1 — усилитель полярно-модулированных колебаний, выполнен на транзисторе Т2. Нагрузка этого транзистора тоже состоит из контура L2C7 и резистора RS2. Контур настроен на поднссущую частоту и имеет низкую добротность (за счет шунтирования его резистором R11). Поэтому на контуре L2C7 выделяется достаточно равномерно усиленная надтональная часть стереосигнала (полярно-модулированных колебаний). Через обмотку связи L3 напряжение надтональных частот подается на детектор, представляющий собой симметричный амплитудный детектор на. диодах Д1 — Д4. Применение мостовой схемы детектора вызвано необходимостью значительного ослабления напряжения поднесущей частоты на выходе детектора. В результате детектирования в нагрузке детектора выделяются два разностных сигнала каналов А (левого) и В (правого) стереосигнала. На резисторах R17, RI8 нагрузки детектора выделяется сигнал А — В, а на резисторах R21, R22 — сигнал В — А.

С резисторов RI7 и R21 разностные сигналы подаются на суммирующую схему, состоящую из резисторов R15, R16, R24 и R25. С резистора R12 на суммирующую схему через фильтрующую цепочку RI4C8 также подается тональная часть стереосигнала, т. е. сумма сигналов каналов А и В (А+В). В результате в точках а и б суммирующей схемы выделяются сигналы НЧ каналов А к В. Эти сигналы далее поступают на выход блока СД1, причем на контакт 3 блока поступает сигнал левого (Л) канала, а на контакт 5 — сигнал правого (В) канала.

Подстроечпыми резисторами R17 и R2S при налаживании блока СД1 устанавливают максимальное переходное затухание между каналами Л и в. С выхода блока СД1 сигналы НЧ поступают в блок КСДВ-ПЧ, где они коммутируются и подаются в тракт НЧ радиоприемника.

Элементы цепочки R14C10 и контура L2C7 подобраны таким образом, чтобы их постоянная времени составляла около 50 мкс. При этом осуществляется компенсация предыскажений в тональной и надтоналыюй частях стереосигнала. Вывод КЗ (контрольная точка) предназначен для подключения измерительной аппаратуры при налаживании блока СД1. Напряжение 22 В для питания транзисторов Т1, Т2 подается в блок (на контакт 2) только при включении клавиши «УКВ» в радиоприемнике.

Схема стереоиндикации выполнена в блоке СД1 на транзисторах ТЗ — Т5 и диоде До. Для питания схемы стереоиндикации в блок (на контакты 7, 8) подается переменное напряжение 0,3 В. Диод До выпрямляет это напряжение, а конденсатор С14 является фильтрующим. С контактом 8 блока СД1 (в цепи питания транзисторов ТЗ — Т5] соединена лампочка накаливания Л1 (см. рис. 1.4), являющаяся индикатором «СТЕРЕО» в радиоприемнике. Если на входе блока СД1 стереосигнал отсутствует, то схема стереоиндикации заперта напряжением, подаваемым через резистор R26 (см. рис.. 1.11) на базу транзистора ТЗ. В этом случае сопротивление участка коллектор — эмиттер транзистора Т5 велико и лампочка стсреоиндикацпн не светится. При появлении стереосигнала на входе блок.э СД1 напряжение подпесущей частоты с контура L2C7 через конденсатор С13 подается на схему стереоиндикации. В цепи базы транзистора ТЗ это напряжение детектируется, электронный ключ, составленный из транзисторов ТЗ — Т5, открывается, выходное сопротивление транзистора Т5 резко падает, что вызывает свечение лампочки стереоиндикатора. Через конденсатор С12 замыкаются высокочастотные составляющие напряжения детектируемого в цепи базы транзистора ТЗ.

Рис. 1.12. Монтажная схема блока СД1 радиолы «Рига 101»: о) плата; 6) катушки L1 и L2L3; I — крышка; 2 — стержневой сердечник; 3 — феррптовые чашки; 4 — } корпус; 5 — выводы катушки; С — воздушный зазор; 7 — «ключ» для ориентирования катушки на плате блока; 8 — катушка

Все элементы схемы блока СД1 смонтированы на плате с печатным монтажом из фольгировашюго гетинакса (рис. 1.12а). Для получения высокой добротности контура L1C4 его катушка установлена в броневой сердечник, состоящий из двух ферритовых чашек (рис. 1.126). Катушка L2L3 также помещен;] в броневой сердечник, что позволяет при небольших габаритах каркаса катушки получить необходимую индуктивность в контуре L2C7.

Для настройки этих контуров в броневых сердечниках катушек имеется воздушный зазор между внутренними диаметрами ферритовых чашек. В зависимости от величины зазора в броневой сердечник устанавливается катушка, имеющая определенное число витков и соответствующую маркировку на каркасе. Стержневые и броневые сердечники до сборки катушек подвергаются специальной термообработке (искусственному старению). Эти меры позволяют получить высокую стабильность настройки контуров, не зависимую от воздействия окружающей среды я срока эксплуатации радиолы.

Все постоянные резисторы блока СД1 — типа ВС, подстроечные — типа СП-0,4. Конденсаторы блока: С1 — типа КЛС-1; С2, СЗ, С5, С6, С8 и С14 — типа К50-6; С4, С7 и С10 — типа КСО-5; С9; СП — С13 — типа К10-7В. Конденсаторы С4 и С7 имеют допуск ±5%. Моточные данные катушек приведены в приложении 4, а расположение их выводов — в приложении 5.

В радиоле «Рига-101» установлен блок стереодекодера типа СД1-Т (буква «Т» указывает на применение данного блока в транзисторном радиоприемнике), который работает при уровне сигнала на его входе в пределах 70 — 200 мВ, коэффициент передачи блока 1. Включение стереофонического режима в радиоле «Рига-101» осуществляется клавишей «СТЕРЕО». При ее включении размыкаются входы тракта НЧ и к ним подключаются выходы блока СД1 (см. рис. 1.4 и 1.8). При прохождении через блок СД1 монофонического сигнала УКВ станции (при включенной клавише «СТЕРЕО») в прослушиваемой программе на выходе радиолы могут иметь место нелинейные искажения (около 10%), поэтому прослушивать монопрограмму следует при выключенной клавише «СТЕРЕО». В этом случае входы тракта НЧ, отключенные от выходов блока СД1, запараллелены я подключены к выходу частотного детектора.

Блоки УНЧ1 одинаковы по электрической схеме, конструкции и являются основной частью тракта НЧ радиолы «Рига-101». Они обеспечивают создание в тракте НЧ двух независимых каналов для прохождения моно- или стереосигналов при прослушивании принимаемых радиостанций, грамзаписей с электропроигрывателя пли магнитных записей с подключаемого к радиоле магнитофона. Кроме блоков УНЧ1, к тракту НЧ относятся и регуляторы громкости, тембров и сте-реобалакса (см. рис. 1.4).

Каждый блок УНЧ1 состоит из четырех каскадов усилителя напряжения, эмнттерного повторителя, предоконечного и оконечного усилителей (рис. 1.13).

Транзисторы Т1 и Т2 являются предварительным усилителем напряжения. В каскаде на транзисторе Т1 применена последовательная отрицательная обратная связь по постоянному и переменному токам, образующаяся в эмиттерной цепи транзистора на резисторе R5, не шунтированном конденсатором, Отрицатель-нон обратной связью охвачены и оба каскада предварительного усилителя напряжения. Напряжение этой обратной связи снимается с резистора R10 в эмиттерной цепи транзистора Т2 и через резистор R6 подается на базу транзистора TI. Указанные обратные связи стабилизируют рабочие точки, увеличивают входное сопротивление блока УНЧ1, уменьшают нелинейные и частотные искажения, а также увеличивают отношение сигнал/шум во входных каскадах блока. Каскады предварительного усилителя напряжения имеют непосредственную (гальваническую) связь, которая обеспечивает более широкий диапазон усиливаемых частот и более экономична. Для обеспечения крутого спада частотной характеристики тракта НЧ на частотах выше 20 кГц в предварительном усилителе блока УНЧ1 включен конденсатор С8. Стабилизация режимов работы транзисторов TI, Т2 при изменении температуры окружающего воздуха обеспечивается терморезистором R11.

Рис. 1.13. Принципиальная схема блока УНЧ1 радиолы «Рига-101»

Между каскадами предварительного усилителя напряжения применена также регулируемая отрицательная обратная связь. Она осуществляется через конденсатор С9 и переменный резистор (R4 на рис. 1.4), подключенный к контактам 3, 4 блока УНЧ1. С помощью этого резистора изменяют глубину обратной связи и тем самым изменяют коэффициент усиления в первых каскадах блока УНЧ1. Этот переменный резистор является регулятором стереобаланса радиолы и при регулировке, уменьшая, например, усиление в одном из блоков УНЧ1, увеличивает усиление в другом блоке.

Нагрузка второго каскада усилителя напряжения разделена (см. рис. 1.13) и состоит из резисторов R8 и R9. Это необходимо для уменьшения взаимного влияния цепей регуляторов тембра ВЧ и НЧ. Напряжение верхних частот сигна-ла снимается с резистора R9 и через конденсатор С10 подается на регулятор тембра ВЧ, который подключен к контактам 6, 10, 12 блока УНЧ1 (R3 на рис. 1.4). Между выводами а и Ъ этого регулятора подключены конденсаторы СЗ и С6 (см. рис. 1.4), уменьшающие изменение напряжения средних частот сигнала при регулировке тембра.

Напряжение средних и нижних частот сигнала снимаете:1 с резистора RS (см. рис. 1.13). Токи средних частот сигнала после цепочки C7R13 поступают на базу транзистора ТЗ через С12, R15 и С13. Токи нижних частоi сигнала после цепочки C7R13 проходят через регулятор тембра НЧ, подключенный к контактам 7, 9, 11 блока УНЧ1. К выводам а и Ь этого регулятора подключены конденса-торы С2 и С5 (см. рис. 1,4). которые определяют величину регулировки нижних частот сигнала. Резисторы RI3, R15 (см. рис. 1.13) ослабляют проходящие через них напряжения средних и нижних частот. Это позволяет установить необходч-мое соотношение напряжений верхних частот в остальной части сигнала, уста-навливаемого в последующих каскадах.

Каскад на транзисторе ТЗ является также усилителем напряжения, так как цепи регулировки тембра имеют низкий коэффициент передачи Для эффектна-ной стабилизации рабочей точки транзистора ТЗ в данном каскаде использована комбинированная схема питания с последовательной и параллельной обратным)! связями по постоянному току, которые осуществляются резистором R19, шунтированным конденсатором CI4, и резистором R17. Кроме того, этот каскад охва-чем параллельной отрицательной обратно!! связью, напряжение которой подается с выхода блока через резистор R31 в цепь эмиттера транзистора ТЗ на шунти-рованный резистор R20.

Для согласовании выходного сопротивления каскада на транзисторе ТЗ с входным сопротивлением каскада усилителя напряжения на транзисторе Т5 а соответственно более полной передачи усиливаемого сигнала между ними включен эмиттерный повторитель нэ транзисторе Т4. Каскад на транзисторе Т5 является четвертым каскадом усилителя напряжения. Этот каскад непосредственно снязан с .предоконечпым усилителем. Режим работы транзистора Т5, а также транзисторов в предоконсчноы и оконечном усилителях определяются режимом базовой цепи транзистора Т5. В цепи базы этого транзистора включен подстроечный резистор R2J. которым при налаживании блок?. УНЧ1 устанавливается напряжение, равное 0,5fnin в точке симметрии предоконечного и оконечного усилителей.

Предоконечньш уситмтель выполнен на транзисторах Тб и 77. Этот усилитель является фазопнвсртором для оконечного усилителя, так как последний выполнен по двухтактной схеме, Предоконсчный усилитель собран по схеме с использованием дополнительной симметрии транзисторов Для формирования на выходе предоконечного усилителя двух одинаковых по амплитуде и противоположных по фазе сигналов транзисторы Т6 и Т7 применены с различным типом проводимости. Для получения необходимого токе покоя транзисторов Т6 и 77 между их базами включен резистор R26. Это, в свою очередь, исключает появление нелинейных искажений тип? «ступенька». Резистор R26 обеспечивает, кроме того, термостабнлнзацию режимов транзисторов предоконечного и оконечного усилителей.

Оконечный усилитель мощности выпотпсн на транзисторах 75 и Т9 по двухтактной бсстрапс-форматорной схеме с параллельным включением нагрузки. Каскады оконечного усилителя работают в режиме класса АВ, близком к В. Использование двухтактного усилителя, работающего в режиме класса АВ, а также отсутствие выходного трансформатора позволило свести к минимуму нелинейные искажения в блоке УНЧ1.

Резистор R30, включенный в эмпттерпуго цепь выходного каскада, обеспечивает температурную устойчивость работы транзисторов оконечного усилителя, так как на нем выделяется напряжение отрицательной обратной связи, а конденсатор С17 предотвращает самовозбуждение усилителя на высоких частотах. С помощью подстроечного резистора R31, включенного в цепь обратной связи, при налаживании блока УНЧ1 устанавливается его чувствительность (номинальная чувствительность блока — около 3 мВ). Ток, потребляемый блоком,-при отсутствии сигнала составляет 7 мА, а при номинальной выходной мощности — около 200 мА.

Рис. 1.14. Монтажная схема блока УНЧ1 радиолы «Рига-101»

Элементы схемы блока УНЧ1 смонтированы на плате с печатным монтажом из фольгированного гетинакса (рис. 1.14). Радиаторы с транзисторами Т8 и Т9 установлены на плате блока так, чтобы они не касались «земляных» проводников платы I! шасси радиоприемника. Устранение заземления радиаторов вызвано тем, что транзисторы оконечного усилителя для лучшего охлаждения крепятся к радиаторам без изоляционных прокладок и с корпуса этих транзисторов коллекторное напряжение попадает на радиатор.

На плате блока установлены элементы следующих типов: терморезисторы R11 — типа ММТ-1, R26 — типа ММТ-12; подстроечные резисторы R24 и R31 — типа СПЗ-16. Резисторы R20 и R30 — проволочные, намотанные константановым проводом (данные по намотке этих резисторов приведены-в приложении 6). Остальные резисторы — типа ВС. Резистор R6 имеет допуск ±5%. Конденсаторы С1, СЗ, С5, СП, С12 — типа МБМ; С2, С4, Сб. С7, С9, С13 — С16, CIS, С19 — типа К50-6; С8 — типа К22У; C1Q — типа БМ-2; СП — типа КТ-1.

Примененный в радиоле «Рпга-101» блок усилителя низкой частоты имеет обозначение УНЧ1-С (буква «С» указывает на применение в стсреоприемникс). Регулировка уровня сигнала в тракте. НЧ (на входе блока УНЧ1) в радиоле «Рпга-101» осуществляется регулятором «ГРОМКОСТЬ» (R1 на рис. 1.4). К двум дополнительным выводам е и d регулятора в блоке УНЧ1 подключены цепочки тонкомпенсацнн (RtCl и R2C2 на рис. 1,13). Конденсаторы С1 и С4 (см. рис. 1.4), подключенные к чтим выводам регулятора, обеспечивают улучшение воспроизведения верхних частот сигнала НЧ при малых уровнях громкости.

Для регулировок в тракте НЧ (одновременно в обоих блоках УНЧ1) применены переменные резисторы, регулятор «ГРОМКОСТЬ» — СПЗ-12е-100 кВ — 32-ОС-5; регуляторы тембров СПЗ-12г-ЗЗкА-32-ОС-5; регулятор стереобалапса — СПЗ-12г-100к-Е/И — 80-ОС-5.

Блок питания радиоприемника радиолы «Рига-101», преобразуя переменное напряжение сети, обеспечивает постоянное напряжение питания с заземленным плюсом для всех блоков радиоприемника (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Принципиальная схема блока питания радиоприемника радиолы «Рига-101»

При включении в радиоприемнике кнопки «СЕТЬ» со вторичной обмотки трансформатора питания Тр переменное напряжение поступает на двухполупернодный выпрямитель, выполненный на диодах Д1, Д2. Выпрямленное напряжение сглаживается емкостным фильтром, состоящим из электролитических конденсаторов С2, СЗ и ГА. Через конденсатор С1 замыкаются токи помех проникающие во вторичную обмотку трансформатора питания из сети и создающие шумы в диапазонах ДВ и СВ.

Стабилизация выходных напряжений блока питания при изменениях напряжения сети или тока нагрузки осуществляется изменением напряжения на участке эмиттер — коллектор регулирующего транзистора Т. В статическом режиме выпрямленное напряжение распределяется между нагрузкой и переходом эмиттер — коллектор регулирующего транзистора. При этом на переходе база — эмиттер транзистора действует напряжение смещения, представляющее собой pas-ность напряжения на нагрузке и напряжения опорного источника на стабилитроне ДЗ.

При изменении напряжения сети или тока нагрузки меняется напряжение на переходе база — эмиттер транзистора Т относительно первоначальной величины, вызывая тем самым соответствующее изменение напряжения, на переходе эмиттер — коллектор, которое компенсируется изменением напряжения на выходе блока питания. Коэффициент стабилизации схемы зависит от коэффициента усиления регулирующего транзистора Т.

Напряжения 6,8 и 9,8 В дополнительно стабилизируются параметрическими стабилизаторами на кремниевых гтабилитронах Д4 и Д5. Резисторы R1, R2 являются балластными в цепях соответствующих стабилитронов.

Все элементы блока питания установлены на одной из металлических боковин шасси радиоприемника (рис. 1.16). Стабилитрон ДЗ и радиатор с транзистором Т крепятся к боковине через изоляционную прокладку (транзистор установлен на радиаторе без изоляции).

В блоке применены конденсаторы С] типа МБМ, С2 — С5 гипа К50-3; все резисторы — типа МЛТ. Моточные данные и тип сердечника трансформатора питания приведены в приложении 6.

Шасси радиоприемника радиолы «Рига-101» представляет собой металлический каркас, на котором установлены все блоки, узлы и элементы схемы, а также шкала и ручки органов управления радиоприемником. Для более рационального использования объема ящика радиоприемника блок КСДВ-ПЧ и оба блока УНЧ1 установлены на каркасе в вертикальном положении. Блоки УНЧ1 крепятся так, чтобы исключить замыкание радиаторов на детали корпуса Со стороны печатного монтажа все платы блоков покрыты слоем компаунда (за исключением мест папки) для получения защитной маски, предохраняющей печатный монтаж плат от царапин, отслаивания и коррозии.

Рис. 1.16. Расположение элементов в блоке питания радиоприемника радиолы «Рига 101»

Настройка на сигнал радиостанции и вращение магнитной антенны осуществляются с помощью верньерного устройства, состоящего из трех независимых систем (рис. 1.17).

1.3. Электропроигрыватель радиолы «Рига-101»

Рис. 1.17. Верньерное устройство радиолы «Рнга-101»:

о) система настройки в диапазоне УКВ:

5 — ось ручки настройки, 3 — шкив механизма настройки блока УК.В1, 7 — стрелка-указатель настройки; б) система настройки в диапазонах ДВ, СВ и KB: d — ось ручки настройки. 2 — шкив блока КПЕ, 4 — стрелка-указатель настройки; в) система вращения магнитной антенны: 8 — ось ручки «МАГНИТНАЯ АНТЕННА», 1 — ось держателя магнитной антенны

Рис. 1.18. Расположение органов управления в электропроигрывателе радиолы «.Рига 101»: 1 -- крепление ЭПУ при транспортировании; 2 — переключатель частоты вращения грампластинок; 3 — кнопка включения питания электропроигрывателя; 4 — звукосниматель; 5 — ручка выключения ЭПУ и «АВТОСТОП ВЫКЛ »; 6 — кнопка включения ЭПУ; 7 — стойка звукоснимателя

Электропроигрыватель радиолы «Рига-101» предназначен для воспроизведения монофонических (с записью вида MШ — с широкой канавкой), долгоиграющих монофонических (с записью вида МУ — с узкой канавкой) и стереофонических (с записью вида С) грампластинок. При воспроизведении электропроигрыватель обеспечивает на своем выходе поминальный уровень сигнала, соответствующий чувствительности входа «ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ» радиоприемника радиолы «Рита-101» (см. приложение 1).

Электропроигрыватель радиолы состоит из электропроигрывающего устройства (ЭПУ) и автотрансформатора питания. Расположение органов управления в электропроигрывателе приведено на рис. 1.18, а его принципиальная схема на рис. 1.19. Электропропгрывающее устройство, установленное в электропроигрывателе радиолы «Рпга-101», — стереофоническое второго класса типа II ЭПУ-32С. ЭПУ имеет двигатель с четырехскоростным приводом, механизм переключения частоты вращения грампластинок, звукосниматель, микролифт для подъема и опускания звукоснимателя и устройство автоматического выключения (автостоп). Основные технические данные ЭПУ приведены в приложении 2.

Рис. 1.19. Принципиальная схема электропроигрывателя радиолы «Purs-101» (ЭПУ в положении «выключено»)

Двигатель М (см. рис. 1.19) — однофазный асинхронный конденсаторный электродвигатель с короткозамкпутым ротором, статор которого имеет две обмотки, соединенные параллельно. Последовательно с одной из обмоток включена фазосдвигаюшая цепочка RC. В обмотки электродвигателя напряжение питания подается только при нажатии ручки «ПУСК». Вал двигателя имеет ступенчатую насадку, которая через фрикционный ролик обеспечивает различную частоту вращений грампластинок.

Механизм переключения чистоты вращения грампластинок, не имеет пулевого положения, специальный механизм автоматически выводит фрикционный ролик из зацепления со ступенчатой насадкой при каждом срабатывании автостопу или выключении ЭПУ ручкой «СТОП». При переключении частоты вращения фрикционный ролик с помощью пружины и рычага, двигающегося по двум направляющим стержням, перемещается вверх или вниз относительно ступенчатой насадки оси ротора двигателя. В рабочем положении (при нажатой ручке «ПУСК») фрикционный ролик удерживается прижимной пружиной.

Рис. 1.20, Механизм автостопа электропроиг-рываюшего устройства II ЭПУ-32С (вид снизу)

Автостоп ЭПУ (рис. 1.20) срабатывает при резком увеличении шага звуковой канавки проигрываемой грампластинки в пределах диаметров канавки 130 — 110 мм. При увеличении шага звуковой канавки звукосниматель резко поворачивается и подвижной рычаг 12, установленный с определенным трением пластмассовой призмы на вертикальной оси 11 звукоснимателя, нажимает на рычаг сцепления 14, в результате чего рычаг сцепления, поворачиваясь, входит в зону отталкивания толкателя 1 диска ЭПУ и толкатель в течение одного оборота дм;--ка поворачивает рычаг сцепления на определенный угол. При этом рычаг сцепления воздействует на промежуточный рычаг 3, который освобождает рычаг коммутации 7. Рычаг коммутации, возвращаясь в исходное положение, размыкает цепь питания двигателя ЭПУ контактами 4 (выключатель В1), поднимает звукосниматель с грампластинки с помощью пластмассовой втулки 10 микролифи и контактурой 13 (выключатель В2) замыкав! на корпус выводы звукоснимателя. При этом освобождается прижимная пружина фрикционного ролика, ролик выходит из сцепления со ступенчатой насадкой оси ротора двигателя и рычагом закрепления 2 закрепляется диск ЭПУ.

Освободить рычаг коммутации можно и с помощью рычага 9 (ручка «СТОП»). Для этого ручку «СТОП» следует переместить в направлении стрелки на лицевой панели до упора. После снятия усилия в данном направлении ручкд возвращается в исходное положение. Если переставить ручку «СТОП» в положение «АВТОСТОП ВЫКЛ.», то блокируется подвижной рычаг 12 и автостоп срабатывать не будет.

Звукосниматель ЭПУ имеет пьезокерамическую головку (Ад на рис. 1.19) типа ГЗКУ-631Р с двумя корундовыми иглами. В обозначении головки указано следующее: ГЗ — головка звукоснимателя, К — пьезокерамическая, У — универсальная, 631 — номер модели, Р — место изготовления (г. Рига). Принцип действия этой головки основан на использовании пьезозффекта, т. е. на использовании электрических зарядов, которые появляются на гранях пьезокерамической композиции при ее деформации. Иглы установлены в головке на общем поворачиваемом иглодержателе. Одна игла, имеющая на рычаге иглодержателя обозначение "ОО" . предназначена для проигрывания стереофонических и долгоиграющих монофонических грампластинок. Другая игла, имеющая обозначение «78», предназначена для проигрывании монофонических грампластинок на скорости 78 об/мин.

При воспроизведении монофонической грамзаписи головка звукоснимателя обеспечивает на выходе ЭПУ синфазные электрические сигналы, а при воспроизведении стереофонической грамзаписи сигналы на выходах левого и правого каналов ЭПУ соответствуют каналам грамзаписи. Напряжение сигнала на выхода составляет 250 мВ ЭПУ при воспроизведении грамзаписи частотой 1000 Гц с номинальной колебательной скоростью (7 см/с для монофонической и 5 см/с для стереофонической грамзаписи).

Весь мсханизм ЭПУ и элементы его электрической схемы смонтированы на стальной панели. Элементы схемы применены следующих типов: R — ПЭВ; С — МБГО-2 Типы остальных элементе» и узлов указаны на рис. 1.19. Контакты выключатели В2 ЭПУ закрыты экраном, ччо уменьшает уровень фона в радиоле при воспроизведение грамзаписи.

Рис. 1.21. Частотная характеристика электропроигрывающего устройства II ЭПУ-32С (одного из каналов)

Необходимая величина прижимной силы звукоснимателя устанавливается пружиной, расположенной в хвостовой части тонарма. Для уменьшения вибраций электродвигатель крепится к панели ЭПУ на резиновых амортизаторах. Моточные данные обмоток электродвигателя приведены в приложении 6. Для проигрывания грампластинок с центровым отверстием 38,15 мм предназначен цектр-иш-ка, который входи! в комплект радиолы и может также использоваться для снятия пыли с грампластинок. Частотная характеристика ЭПУ приведена на рис. 1.21.

Автотрансформатор питания Тр электропроигрывателя радиолы «Рига-101» обеспечивает напряжение 127 В для электродвигателя ЭПУ и 6,3 В для лам,-почки индикации включения питания. Моточные данные и тип сердечника авто-трансформатора указаны в приложении 6.

1.4. Акустические системы АС80-2-1 радиолы «Рига-101»

Радиола «Рига-101» имеет две акустические системы АС80-2-1, каждая из которых состоит из двух головок громкоговорителя (круглые динамические прямого излучения), смонтированных в ящике.

Акустическая система АС80-2-1 является, двухполосной и содержит низкочастотную (Гр1) и высокочастотную (Гр2) головки громкоговорителя (рис. 1.22).

Сигнал на высокочастотную головку Гр2 подается через разделительный конденсатор С (типа МБГП-2), который определяет частоту разделения полос, воспроизводимых акустической системой, БООО Гц, Основные электроакустические параметры головок приведены в приложении 3.

Головки в акустической системе АС80-2-1 включены таким образом, что их работа происходит синфазно. Это необходимо для уменьшения неравномерности частотной характеристики звукового давления акустической системы в пределах ее номинального диапазона частот. Для обеспечения сннфазности работы головки громкоговорителя, включены с учетом полярности [Полярность выводов звуковых катушек головок громкоговорителя обозначена на их диффузородержателях или корпусах маркировкой около соответствующего вывода (на рис. 1.22 — точкой).

Рис. 1.22. Принципиальная схема акустической системы АС80-2-1

Рис. 1.23 Акустическая система АС80-2-1 (вид сзади со снятой задней стенкой):

1 — головка громкоговорителя Гр1; 2 — головка громкоговорителя Гр2; 3 — конденсатор С; 4 — ящик; 5 — передняя доска; 6 — соединительный шнур

Описание способов самостоятельного определения синфазности в работе головок громкоговорителя достаточно часто встречается в литературе для радиолюбителей.] выводов их звуковых катушек

Ящик акустической системы АС80-2-1 изготовлен из клееной березовой фанеры толщиной 10 мм (рис. 1.23). К меньшим по размерам стенкам ящика с внутренней стороны дополнительно приклеены деревянные плиты толщиной 15 мм. Все стыки сменок ящика тщательно зашпаклеваны. Обе головки громкоговорителя установлены на передней доске ящика. Расположение головок на этой доске определяет диаграмму направленности акустической системы.

Весь объем ящика заполнен хлопчатобумажной ватой для увеличения равномерности частотной характеристики звукового давления акустической системы АС80-2-1 (рис. 1.24). Задняя сгепка крепится к ящику через прокладки из поропласта.

Для правильного подключения акустических систем АС80-2-! на пилках их соединительных шпуров имеются выступы, а на задней стенке радиоприемника (около гнезд «ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ») — соответствующие вырезы. При подключении акустических систем АС80-2-1 к радиоприемнику эти выступы и вырезы должны совпадать, что обеспечит синфазность работы обоих акустических систем радиолы. Синфазность же их работы необходима для создания требуемого звукового давления в окружающем их пространстве, а при прослушивании стереопрограмм для обеспечения стереоэффекта.

Рис. 1.24. Частотная характеристика акустической системы АС80-2-1: 1 — звукового давления; 2 — полного электрического сопротивления (Z)

В обозначении типа акустических систем АС80-2-1 указано следующее: 80 — нижний предел номинального диапазона частот, Гц; 2 — номинальная мощность, Вт; 1 — настольный вариант. Их основные электроакустические параметры приведены в приложении 3.

2. РАДИОЛА ПЕРВОГО КЛАССА «МЕЛОДИЯ-101-СТЕРЕО»

2.1. Общая характеристика радиолы

Радиола «Мелодия-101-стерео» (рис. 2.1), так же как и радиола «Рига-101», состоит из радиоприемника 1, электропроигрывателя 2 и двух акустических систем 6АС-2 3.

Рис. 2.1. Внешний вид радиолы «Мелодия-101-стерео»

Составные части радиолы имеют следующие габариты и массу: радиоприемник — 623X163x315 мм, около 13 кг; электропроигрыватель — 391 X 163Х Х304 мм, около 7 кг; акустическая система 6АС-2 (каждая) — 157х 157X300 мм, около 3,3 кг.

Основная часть радиолы «Мелодия-101-стерео», так же как и в радиоле «Ря-га-101» — радиоприемник. К нему подключены электропроигрыватель кабелед! длиной 1,5 м и акустические системы шнурами длиной 5 м. Радиоприемник и электропроигрыватель имеют шнуры питания длиной 1,5 м для подключения к сети переменного тока.

2.2. Радиоприемник радиолы «Мелодия-101-стерео»

Радиоприемник собран на 43 транзисторах. Функции, выполняемые радиоприемником радиолы «Мелодия-101-стерео», такие же, как и функцич радиоприемника радиолы «Рига-101» (см. § 1.2). Расположение и назначение органов управления в радиоприемнике приведены на рис. 2.2, а расположение гнезд для внешних подключений — на рис. 2.3.

Радиоприемник выполнен из унифицированных блоков (рис. 2.4): УКВ1-1, КСДВ (высокой частоты тракта AM), R (управления настройкой в диапазоне УКВ), ПЧ, СДС-1Н (стереодекодера), УНЧ-П (предварительного усилителя), УНЧ-Т (регулировок. g тракте НЧ), УНЧ-О (оконечного усилителя мощности) и питания. Блоки радиоприемника выполнены с питанием от источника постоянного тока (блока питания) с заземленным минусом.

Рис. 2.2. Расположение органов управления в радиоприемнике радиолы «Мелодия-)01-стерео»:

кнопки включения: 1 — питания радиоприемника; 2 — фильтра НЧ «200 Гц»; 3 — фильтра ВЧ «5 кГц»: 4 — индикатор приема стереосигнала; кнопки включения: Ь — монофонического режима работы; б — прослушивания записей с подключаемого магнитофона; 7 — прослушивания грамзаписей в радиоле; S — работы тракта AM; 9 — работы тракта ЧМ; 10 — АПЧ в диапазоне УКВ; 11 — узкой полосы пропускания тракта AM; 12 — широкой полосы пропускания тракта AM; 13 — режима работы «местный прием» в диапазонах ДВ и СВ; 14 — ручка вращения магнитной антенны; 15 — приема на магнитную антенну и бесшумной настройки в диапазоне УKB; 16 — диапазона СВ; 17 — включение диапазона ДВ; IS — диапазона КВ1; 19 — диапазона КВ2; 20 — диапазона КВЗ; 21, 22 и 23 - приема «фиксированных настроек» в диапазоне УКВ; 24 — приема в диапазоне УКВ; 25 26 и 27 — - ручки настройки дли получения «фиксированных настроек» в диапазоне УКВ; 28 — настройка в диапазонах тракта AM; 29 — настройка з диапазоне УКВ; 30 — индикатор настройки на радиостанцию; 31 — регулятор тембра ВЧ; 32 — регулятор тембра НЧ; 33 — регулятор громкости правого капала; 34 — регулятор громкости левого канала

Рис. 2.3 Вид сзади на радиоприемник радиолы «Мелодия-101-стерео»:

1 — гнездо для подключения антенны УКВ (без ослабления сигнала); 2 — соединительный кабель встроенной антенны УКВ; 3 — гнездо для подключения антенны УКВ (с ослаблением сигнала в 30 раз); 4 и 5. — гнезда для подключения антенны и заземления диапазонов тракта AM; 6 — защитный кожух выходных транзисторов; 7 — гнездо для подключения магнитофона для воспроизведения или записи программ; 8 — гнездо для подключения электропроигрывателя радиолы; 9 — кнопка включения прослушивания на стереотелефомы; 10 — гнездо для подключения стереотелефонов; 11 и 12 — гнезда длл подключения акустических систем; 13 — держатель сетевого предохранителя; 14 — переключатель напряжения сети; 15 — шнур питания

Блок УК.В1-1 представляет собой функционально законченный узел и состоит из платы с элементами схемы, основания и экрана. Помимо функций, выполняемых блоком УКВ1 радиолы «Рига-101» (см. § 1.2), блок УК.ВЫ радиолы «Мело-дин-101-стерео» обеспечивает также прием сигналов фиксированных радиостанций в пределах диапазона УКВ. Блок УКВ1-1 содержит входную цепь, УВЧ, смеситель и гетеродин (рис. 2.5). Вход блока рассчитан на подключение несимметричной антенны с волновым сопротивлением 75 Ом. Контур L2С2СЗС,5Д1 входной цепи имеет трансформаторную связь с антенной (через катушку L1). Указанный контур перестраивается в пределах диапазона за счет изменения емкости варикапнои матрицы Д]. входящей в состав контура. Для этого через резистор R2 на варикапную матрицу подастся управляющее напряжение. Резистор R! создает цепь постоянного тока для нижнего диода варикапнои матрицы. Принцип электронной перестройки контуров с помощью варикапнои матрицы будет описан ниже. Связь входного контура с транзистором УВЧ — автотрансформаторная, что обеспечивает равномерную передачу сигнала по диапазону Сигнал снимается с части кятушки L2 и через разделительный конденсатор С4 подается на транзистор УВЧ.

Усилитель высокой частоты выполнен на транзисторе Т1, включенном по схеме с обшей базой, В коллекторную цепь этого транзистора включен контур L3C9C23C1 1Д2. который настраивается на частоту сигнала аналогично входному — изменением ёмкости в варпкапной матрице (Д2). Сигнал с контура подается на базу транзистора ТЗ посредством автотрансформаторпо-емкостной связи (через конденсатор С 16).

Рис. 2.4. Функциональная схема радиоприемника радиолы «Мелодия-101-стерео» (принципиалыше схемы блоков, обозначенных на схеме прямоугольниками, будут приведены при рассмотрении работы соответствующих блоков; переключатель В2 в положении «выключено»)

Рис. 2.5. Принципиальная схема блока УКВ1-1 радиолы «Мелодия- 101 -стерео» (конденсаторы С23 и С24 устанавливаются в случае необходимости при налаживании блока)

На транзисторе ТЗ, включенном по схеме с общим эмиттером, выполнен смеситель блока. В коллекторную пепь транзистора ТЗ включен контур L5C17C2IC22, настроенный на ПЧ тракта ЧМ 10,7 МГц (и соответствии с ГОСТ). Конденсатор С17 обеспечивает на контуре необходимое ослабление напряжений с частотой сигнала и гетеродина, так как для токов этих частот сопротивление конденсатора СП очень мало. Отсутствие токов указанных частот в коллекторной цепи транзистора смесителя значительно уменьшает уровень нежелательного излучения гетеродина к увеличивает стабильность работы всего преобразователя блока УКВЫ в целом. На базу транзистора ТЗ через разделительный конденсатор С15 подается напряжение гетеродина. Гетеродин выполнен на транзисторе Т2. включенном по схеме с общей базой. Конденсатор С8 обеспечивает необходимый баланс амплитуд для самовозбуждения гетеродина, а конденсатор С6 — необходимое соотношение фаз напряжений на электродах транзистора. Контур гетеродина 14С12С24С14ДЗ перестраивается аналогично предыдущим контурам блока (входному и УВЧ) изменением емкости варикапной матрицы (ДЗ).

Резистор R13 замыкает цепь постоянного тока для верхнего диода варикап-ной матрицы ДЗ. Напряжение управления емкостью варикапной матрицы подается через резистор R16. Через фильтрующую цепочку C18R17, подключенную к контакту 5 блока УКВЫ, с частотного детектора блока ПЧ радиоприемника на варикапную матрицу ДЗ подается также и управляющее напряжение АПЧ.

Выходной сигнал ПЧ ЧМ снимается с части контура L5C17C21C22 и поступает на контакт 7, с которого далее подается на вход блока ПЧ. Для настройки указанного контура блока УКВЫ (при налаживании радиоприемника) имеется вывод КТ (контрольная точка).

Питание транзисторов блока осуществляется от стабилизированного источника напряжением 5,2 В, которое поступает на контакт 3, только при включении кнопки «ЧМ» в радиоле.

Все элементы схемы блока УКВЫ смонтированы на плате из фольгирован-кого стеклотекстолита с печатным монтажом (рис. 2.6), которая крепится к основанию и закрывается экраном. Такая конструкция блока обеспечивает надежную экранировку и уменьшает нежелательные излучения гетеродина. Моточные данные катушек блока приведены в приложении 4, а расположение их выводов — в приложении 5.

Рис. 2.6. Монтажная схема блока УК.В1-1 радиолы «Мелодия-101-стерео»

В блоке применены конденсаторы типа КД-1 с допуском ±5% (СЗ, С6, С8. СП С14 — С17, С21), замена которых на конденсаторы с большим допуском не

рекомендуется. Подстроенные конденсаторы С2, С9, С12 — типа КТ4-23, конден-:аторы С23, С24 — типа КД-1, а остальные конденсаторы — типа К10-7В. Все резисторы — типа ВС,

Как уже указывалось, перестройка контуров (входного, УВЧ и гетеродина) блока УКВ1-1 в радиоле «Мелодия-101-стерео» осуществляется электронной на-:тройкой. Для этого в блоке УКВ1-1 применены высокодобротные варикапные матрицы (Д1 — ДЗ на рис. 2.5) с общим катодом типа КВС111Б. Варикапные шгрицы успешно захзеняют механические системы настройки на радиостанцию индуктор или конденсатор переменной емкости) особенно в диапазоне УКВ, где ребуемое перекрытие по частоте сравнительно невелико (1,11 раза). Варпкапная 1агрица тила КВС1НБ состоит из двух варикапов, включенных по встречно-по-:ледовательной схеме и расположенных в общем корпусе.

Варикап — полупроводниковый прибор (диод), барьерная емкость р-и-перехо-1н которого (при запирании диода) используется как элемент настройки. Величина его емкости изменяется в зависимости от величины постоянного напряжения, приложенного к запертому диоду (рис. 2.7).

При включении варикапа в контур можно изменять резонансную частоту контура, изменяя напряжение на варикапе. Пределы этого изменения зависят от включения варикапа в контур и от величины изменения емкости варикапа при изменении управляющего напряжения. Такой способ перестройки контуров имеет некоторые существенные преимущества перед механическими способами, одним из которых является возможность получения фиксированных настроек в пределах диапазона на любое число радиостанций.

Рис. 2.7. Емкость варикапа в зависимости от управляющего напряжения

Однако применение варикапных матриц для электронной перестройки кон-уров предъяиляет дополнительные требования как к схеме радиоприемника, так к самим варикапам. Эти требования вызваны необходимостью получения вы-жостабильного управляющего напряжения для варикапов с целью уменьшения сстабильносги частоты и нежелательной модуляции сигнала фоном а необходи-остыо обеспечения высокой добротности контуров. Кроме того, требуется ис-лючить нелинейные искажения, возникающие при подаче на яарнкапы больших эременных напряжений (при приеме сильных сигналов).

Для устранения нежелательных явлений (перекрестной модуляции, возник-эвсния сигналов комбинационных частот и др.) варикапы включены в контур ) так называемой встречно-последовательной схеме (по высокой частоте — последовательно и встречно, а по постоянному току — параллельно). При этом величина переменного напряжения на каждом варикапе равна половине напряжежения на контуре, к которому он подключен. Кроме того, четные гармоники напряжения противоположны по фазе и при идентичности варикапов компенсируется, не вызывая появления четных гармоник тока в контурной катушке.

Каждый варикап в матрице типа КВС111В при напряжении смешения минус В имеет емкость 33 пФ (общая емкость матрицы 17 пФ) и добротность (на частоте 50 МГц) около 200.

Соответствующие контуры блока УКВ1-1 перестраиваются изменением управляющего напряжения, подаваемого на варикапные матрицы, в пределах 1,6 — 22В нестабильность этого напряжения — менее 10 мЗ). Наименьшей величине управляющего напряжения (1,6 В) соответствует настройка блока УКВ1-1 на нижний предел диапазона УКВ (65 МГц), а наибольшей величине управляющего напряеиия (22 В) — настройка на верхний предел (74 ААГц). Управляющее напря-жение поступает в блок УКВ1-1 на контакт 4 (см. рис. 2.5).

При настройке на сигнал радиостанции в диапазоне УКВ изменение управляющего напряжения в укапанных пределах производится переменным резистором R1 (СПЗ-12а-200 кОм В-20-ОС-3), установленным на шасси радиопрнемника (см. рис. 2.4). Ось резистора связана с верньерной системой настройки в диапазоне УКВ. Резистор R1 подключен к блоку управления настройкой в диапазоне УКВ — к блоку R (рис. 2.8).

В блоке R осуществляется не только изменение управляющего напряжения (в пределах 1,6 — 22 В) для плавной настройки, но и включение фиксировапиыя радиостанций в диапазоне УКВ, На контакт 8 с блока питания радиоприемника подается напряжение 22 В. Переменными резисторами R2 — R4 это напряжение изменяется и после коммутации переключателями В2 — В4 оно подается на выход блока — на контакт 6. С контакта 6 блока R управляющее напряжение подается в блок УК81-1,

Если резисторами R2 — Rt предварительно установить определенные величины управляющих напряжений, то при включении переключателей В2 — В4 радиоприемник настраивается на сигнал одной из трех фиксированных радиостанций в пределах диапазона УКВ. Подстроечным резистором R1 при налаживании радиолы точно устанавливают нижний предел управляющего напряжения (1,6 В). Конденсатор С блока устраняет влияние наводок на цепь управления варикапными матрицами блока УКВ1-1. При включении переключателя В1 обеспечивается изменение управляющего напряжения переменным резистором, подключенным к контактам 9, 3, 1 блока R (R1 на рис. 2.4).

Конструктивно блок R выполнен на двух платах, закрепленных на пластмассовом основании. Платы выполнены из фольгированного гетинакса и имеют печатный монтаж (рис. 2.9).

Переменные резисторы ,R2 — R4 блока СПЗ-26-0,25-220 кОм ±20%-В, под-строечный резистор R1 — типа СПЗ-16, а конденсатор С — типа К50-3. Переключатели В1 — В4 представляют собой блок модульных переключателей П2К с ячейками, имеющими шаг 20 мм и зависимую фиксацию.

На оси переменных резисторов R2 — R4 одеты ручки в виде дисков, имеющих для удобства вращения накатку, а для индикации положения — декоративное кольцо с цифрами от «1» до «10».

Рис. 2.8. Принципиальная схема блока R радиолы «Мелодия-101 стерео» (переключатели в положении «выключено»)

Рис. 2.9. Монтажная схема плат блока R радиолы «Мелодия-101-стерео»: а) плата 1; б) плата 2

Блок КСДВ радиолы «Мелодия-101-стерео» является частью тракта AM ч которой осуществляются выделение сигналов ВЧ в диапазонах ДВ, СВ и трех КВ. усиление и преобразование этих сигналов в сигналы ПЧ тракта AM 465 кГц. Бюк состоит из нескольких узлов: платы КСДВ, блока КПЕ. узла МА и механизма кнопочного переключателя (рис. 2.10). Блок КСДВ содержит входные цепи, УВЧ, гетеродин и смеситель.

Входные цепи диапазонов ДВ и СВ представляют собой полосовые фильтры. В диапазоне СВ входные цепи состоят из контуров L2C7 и I.16C23, а в диапазонe ДВ — L4C8C55 и L19C24. Связь между контурами входных цепей этих диапазонов осуществляется обмотками связи L15 и L18, а перестройка контуров — конденсаторами С2 и СЗ блока КПЕ.

Антенная цепь в диапазонах ДВ ц СВ «удлинениях-, т. с. резонансная часто-а контура, состоящего из. собственной емкости и индуктивпаст.ч подключаемой антенны, а также из индуктивности обмотки связи с антенной (L1 и L3), нижа наименьшей частоты соответствующего диапазона. Для выравнивания коэффициента передачи входной цепи в диапазоне СВ дополнительно введена слабая икоетпая связь посредством конденсатора Со.

Обмотка связи с антенной диапазона ДВ (L3) имеет достаточно большое чис-о витков, которые вместе с распределенной емкостью создают условия для по-вления нежелательного резонанса во входной цепи этого диапазона (на одной з частот диапазона ДВ), что может привести к уменьшению коэффициента пе-сдачи в точке резонанса. Для устранения этого явления параллельно обмотке вязи 3 включен конденсатор С2, смещающий нежелательный резонане за пре-елы принимаемого диапазона частот.

Рис. 2.10. Принципиальная схема блока КСДВ радиолы «Мелодия-101-стерео» (переключатели в положении «выключено»)

Для приема местных радиостанций в диапазонах ДВ и СВ в блоке КСД8 меется поворотная магнитная антенна (МА). Включение приема на МА производится переключателем В1 («ВКЛ/БШ») на плате КСДВ [Кнопка «ВКЛ/БШ» выполняет в радиоприемнике две функции. Вторая ее нкция будет рассмотрена при описании блока ПЧ.]. В этом случае годная цепь диапазонов ДВ и СВ одноконтурная: в диапазоне ДВ — контур, )стоящий из последовательно соединенных катушек LI, L3 (МА) и подстроеч-ых конденсаторов Cl, C2, а в диапазоне СВ — контур L1C1 (МА), Перестрой-з этих контуров осуществляется конденсатором С2 блока КПЕ. С помощью по-гедователыю соединенных обмоток связи L2, 1.4 сигнал с МА подается на УВЧ тока КСДВ.

Входные цепи диапазонов KB одноконтурные: в диапазоне Kl — L6C9CI2C16, 2--L9C10C13C17 и K3 — L12C11C14C18. Связь этих контуров с антенной осу-ествляется через обмотки связи L5, L8 и L11. Перестройка входных цепей в диапазонах KB производится конденсатором СЗ блока КПЕ.

Входные цепи всех диапазонов подключены к гнезду для наружной антенны через высоковольтный защитный конденсатор СЗ блока КСДВ. С УВЧ входные цепи имеют трансформаторную связь посредством обмоток связи, в диапазоне B — L17, CB — L14. Kl — L7. K2-L10 и КЗ — L13.

Усилитель высокой частоты блока КСДВ собран на транзисторе TI, вклю-нпом но схеме с общим эмиттером. В диапазонах ДВ, СВ УВЧ — апериодиче-нй. Кроме того, для получения с УВЧ симметричного выхода (для согласователя с симметричной схемой смесителя) нагрузка транзистора 77 разделена: в колекторной цепи — резисторы R5 и R8, в эмиттсрной цепи — резистор R.6. з-за симметричности схемы УВЧ сигнал на его вход подается непосредственно переход база — эмиттер транзистора Т1. а не на базу транзистора и общую чку схемы, как обычно.

В диапазонах KB УВЧ — резонансный. Нагрузкой транзистора Т1 в этих апазонах являются одиночные контуры L22C31C28C25. L24C32C29C26 „ 6СЗЗСЗОС27, которые перестраиваются конденсатором С2 блока КПП. Для язи с симметричной схемой смесителя УВЧ в этих диапазонах применен сим-тричный трансформаторный выход со средней точкой в обмотках связи L23, 5 ц 127. С выхода УВЧ через разделительные конденсаторы С15 и С19 сигнал дается на смеситель блока КСДВ.

Усилитель высокой частоты блока КСДВ охвачен АРУ. Уменьшение усилея при действии АРУ осуществляется за счет изменения в УВЧ отрицательной ратной связи по переменному току. Действие АРУ происходит следующим об-зом. При отсутствии или слабом сигнале на входе радиоприемника с блока I в блок КСДВ (на контакт 8} поступает постоянное напряжение около 2,2 В, з это время на отрицательном электроде диода Д1 блока КСДВ имеется на-яжение около 1,5 В. Поэтому диод Д1 открыт и резистор R4, обеспечивающий отрицательную обратную связь в УВЧ, оказывается зашунтированным низкоом ной цепочкой Д1С4. Отрицательная обратная связь по переменному току в УВЧ при этом незначительная а усиление УВЧ достаточно большое.

При увеличении входного сигнала постоянное напряжение, поступающее в блок КСДВ (на контакт 5), уменьшается. Диод Д1 в этом случае начинает запираться, шунтирующее действие цепочки Д1С4 уменьшается и в результате усиление УВЧ снизится.

Такая схема АРУ (изменением отрицательной обратной связи в регулируемом каскаде) имеет существенные преимущества перед другими схемамч АРУ (например, АРУ, осуществляемой изменением напряжения смещения трап знсторов, как это выполнено в радиоле «Рига-101»). Основные преимущества та кой схемь; — сохранение соотношения сигнал/шум на выходе радиолы при действии АРУ и значительное уменьшение искажений в регулируемом каскаде. Поэтому АРУ, примененная в блоке КСДВ радиолы «Мелодия-101-стерео», позволяет прослушивать радиостанции в диапазонах ДВ, СВ и KB с минимальными искажениями даже при уровне сигнала на антенном входе до 1 В.

Смеситель блока КСДВ выполнен на диодах Д2 — Д5 по кольцевой схеме (см. рис. 2.10). В одну из диагоналей моста кольцевого смесителя подается симметричное напряжение сигнала с УВЧ, а в другую — через согласующую обмотку L21 включен контур L20C20C21, настроенный на ПЧ тракта AM 465 кГц. На среднюю точку согласующей обмотки L21 подается напряжение с гетеродинного контура соответствующего диапазона.

Гетеродин блока КСДВ радиолы «Мелодия-101-стерео» собран на транзисторе Т2, включенном по схеме с общей базой. Условия генерации гетеродина обеспечиваются автотрансформаторной обратной связью в цепи эмиттера его транзистора. Контуры гетеродина перестраиваются по диапазону конденсатором С1 блока КПЕ. Цепь положительной обратной связи гетеродина при работе в диапазонах ДВ, СВ замыкается через резисторы R13, R15, а при работе в диапазонах KB — через конденсаторы С43, С45 и С47, которые стабилизируют и корректируют фазу напряжения обратной связи. Резисторы RIO, R12 и R14 устраняют возможность появления генерации гетеродина на других частотах и выравнивают амплитуду его напряжения по диапазону.

Гетеродин имеет трансформаторную связь со смесителем через обмотки связи гетеродинного контура (L28, L30, L32, L34 и L36) соответствующего диапазона.

Выходное напряжение (частотой 465 кГц) с конденсатора С21 контура ПЧ смесителя поступает на контакт 5 блока КСДВ, с которого сигнал подается в блок ПЧ. Напряжение 15 В для питания транзисторов блока КСДВ поступает на контакт 3 и подводятся к блоку КСДВ только при нажатой кнопке «AM» в радиоприемнике.

Элементы схемы блока КСДВ (за исключением узла МА и блока КПЕ) расположены на плате КСДВ. Плата выполнена из фольгированного гетинакса методом печатного монтажа (рис. 2.11).

В блоке КСДВ применены элементы следующих типов: все резисторы — ВС; конденсаторы С2. С5, С12, С16 — С18, С25 — С28. С41 — С43, С45, С47, С49 — С53, С55 — КТ-1; С4, С6, С15, С19 — С22, С34, С48, С54-К10-7В; С13, С14, С29, СЗО, С40, С44, СЖ — КСО-1; СЗ — К15-5; С20 — ПМ-2. Все подстроечные конденсаторы блока — типа КПК-МП. Конденсаторы С40 — С47, С49 — С53 и С55 — с допуском ±5%. Моточные данные катушек блока КСДВ приведены в приложении 4, а расположение их выводов — в приложении 5.

Механизм кнопочного переключателя содержит шесть кнопок, из которых кнопки включения диапазонов имеют зависимую фиксацию, а кнопка «ВКЛ/БШ» — независимую. Усилие, необходимое при переключении кнопок механизма, — около 8 Н. Для устранения шума в акустических системах радиолы при переключении диапазонов блока КСДВ вход тракта НЧ закорачивается выключателем В1, подключенным к блоку ПЧ (см. рис. 2.4). При переключении диапазонов контакты выключателя В1 замыкаются фиксирующей рейкой механизма кнопочного переключателя блока КСДВ. Блок КПЕ, установленный в блоке КСДВ радиолы «Мелодия-101-стерео», такой же, как и в радиоле «Рига-101. В блоке ПЧ радиолы «Мелодия-101-стерео» осуществляются усиление сигналов ПЧ трактов ЧМ и AM, преобразование этих сигналов в сигнал НЧ или, в случае приема стерсопсредачи, в комплексный стереосигнал. В блоке ПЧ также производятся переключения, необходимые для выбора соответствующего рода и режима работы радиолы. Схема блока ПЧ состоит из совмещенного УПЧ, частотного и амплитудного детекторов и выходного каскада УНЧ (рис. 2.12).

Рис. 2.11. Монтажная схема платы КСДВ радиолы «Мслодия-101-стсрео»

Блок ПЧ имеет два тракта: одни для прохождения сигналов с ЧМ, в том числе и стереосигнала (тракт ПЧ ЧМ); другой — для прохождения сигналов с AM (трака- ПЧ AM). Совмещенный УПЧ блока состоит из транзисторов TI — T5. Причем при работе тракта ПЧ ЧМ работают все указанные транзисторы, а при работе тракта ПЧ AM — только транзисторы Т2 — Т5.

При приеме радиолы в диапазоне УКВ сигнал ПЧ ЧМ с блока УКВ1-1 поступает на контакт 11 блока ПЧ. Через резистор R1 в блоке ПЧ сигнал подается на базу транзистора 77, включенного по схеме с общим эмиттером. В коллекторной цепи этого транзистора включен контур L1C1, настроенный на ПЧ тракта ЧМ (10,7 МГц). Этот каскад имеет широкую полосу пропускания и поэтому не оказывает существенного влияния на общую полосу пропускания тракта ПЧ ЧМ. Резисторы Rt, R4 увеличивают устойчивость работы первого каскада УПЧ, а резисторы R2, R3, R5 обеспечивают необходимый режим работы транзистора TI. Напряжение питания на этот транзистор подается через фильтрующую цепочку R53C54 только при работе радиолы в диапазоне УКВ (при включенной кнопке «ЧМ»), Необходимость в коммутации цепи питания транзистора Т1 вызвана тем что УПЧ сооыешен для трактов ЧМ к AM и при работе радиолы в диапазоне KB (КЗ) возможно проникновение на базу транзистора Т! напряжения гетеродина с частотой, равной ПЧ ЧМ. При наличии напряжения шпанпя на транзисторе Т1 это вызвало бы резкое снижение чувствительности в одной из точек диапазона KB

С обмотки связи L2 сигнал ПЧ ЧМ подастся на эмиттер транзистора Г2, включенного для этого сигнала по схеме с общей базой. База этого транзистора при работе тракта ЧМ «заземляется» через конденсаторы С4 блока ПЧ и С21 блока КСДВ.

При работе тракта и режиме АЛА для сигнала, поступающего в блок ПЧ на контакт 2, транзистор Т2 включен по схеме с общим эмиттером, так как сопротивление обмотки связи L2 и конденсатора С2 для ПЧ тракта AM очень мало. Такая схема каскада на транзисторе Т2 позволяет в совмещенном УПЧ значительно ослабить взаимное влияние трактов ПЧ ЧМ и AM без их коммутации. В коллекторной цепи транзистора Т2 включен фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), состоящий из четырех комбинированных фильтров, каждый из которых выполнен из одиночных контуров ПЧ ЧМ и ПЧ AM. Контуры ПЧ ЧМ ФСС (L3C7, L6CW, L8C14, L10C17) имеют между собой индуктивно-емкостную связь в результате автотрансформаторного включения их обмоток и конденсаторов связи С9, С13 и С16. Контуры ПЧ AM ФСС (L4C8, L7C11, -L9C15, L13CI9C20) имеют трансформаторную связь (между первым и вторым, третьим и четвертым контурами через обмотки связи L5, L12) и внешнюю емкостную связь (между вторым и третьим контуром) через конденсатор С12. Обмотки связи L5 и L12 в контурах ПЧ AM ФСС включены последовательно с катушками контуров L7C11 и L9C15 и имеют по два отвода. Отводы обмоток связи в блокк ПЧ подключены к переключателям В1 — ВЗ и обеспечивают в тракте ПЧ AM получение трех различных полос пропускания: 4,5 кГц (при включенном переключателе ВЗ — «УП»), 9 кГц (при включенном В2 — «ШП») и 14 кГц (при включенном B1 — «МП»). Резисторы R12, R13 при включении переключателей В1 и В2 подключаются параллельно соответствующим обмоткам связи, снижают добротность контуров ПЧ AM ФСС и тем самым устраняют возможность появления «провала» в амплитудно-частотной характеристике при расширении полосы пропускания тракта ПЧ AM.

При включении переключателя В1 («МП»), кроме того, параллельно входным цепям блока КСДВ подключается резистор R11 блока ПЧ; для этого контакт 1 переключателя В1 блока ПЧ соединен с контактом 14 блока КСДВ (см. рис. 2.4). Поэтому резистор R11 при работе радиоприемника в режиме «местным прием» шунтирует входные цепи блока КСДВ и тем самым расширяет их полосу пропускания, а также ослабляет уровень входного сигнала при приеме мощных станций в диапазонах ДВ, СВ и КВ.

В первом фильтре ФСС блока ПЧ контуры ПЧ ЧМ и AM соединены последовательно (для обеспечения «заземления» коллектора транзистора Т2 по постоянному току). Такая возможность обеспечивается тем, что на работу тракта ПЧ AM не влияет малая индуктивность катушки L3, а для исключения влияния катушки L4 на работу тракта ПЧ ЧМ включен конденсатор Сб. Сигнал с ФСС (с четвертого фильтра) подается на следующий каскад через обмотку связи L11 (при работе тракта ПЧ ЧМ) или через емкостный делитель С19С20 (при работе тракта ПЧ AM).

Следующий каскад УПЧ выполнен на транзисторе ТЗ, включенном по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой зтого транзистора является фильтр, состоящий из двух последовательно соединенных контуров L14C27 (ПЧ ЧМ) и L16C30C31 (ПЧ AM). Для устранения взаимного влияния контуров в этом фильтре параллельно контуру ПЧ AM подключается конденсатор С29 (при включении в блоке ПЧ переключателя Вй — «ЧМ») или закорачивается обмотка связи L15 (при включении переключателя Д7 — «AM»). Сигнал с фильтра ПЧ транзистора ТЗ снимается так же, как с последнего фильтра ФСС предыдущего каскада.

Рис. 2.72. Принципиальная схема блока ПЧ радиолы «Мелодия-101-стерео»

Для обеспечения необходимых параметров УПЧ транзистор ТЗ при работе трактов ЧМ ч AM имеет различные режимы работы. Коллекторный ток этого транзистора при работе тракта AM составляет 0,5 мА, а при работе тракта ЧМ — 1,5 мА. Изменение коллекторного тока транзистора ТЗ осуществляется путем шунтирования резистором RI5 базового делителя (резисторов R16 и R17) при включении переключателя В8 («ЧМ») в блоке ПЧ. Второе плечо базового делителя состоит из резисторов R19, R36 и сопротивления диода Д2, работающего в схеме АРУ.

Каскад на транзисторе ТЗ при работе тракта AM охвачен АРУ, напряжение которой подается в цепь базы через резистор R19. Усиление в этом каскаде регулируется изменением коллекторного тока транзистора за счет изменения постоянного напряжения на его базе. Во время действия АРУ при изменении коллекторного тока транзистора ТЗ будет изменяться и напряжение на резисторе R24, с которого это изменение напряжения передается в блок КСДВ (с контакта 8 блока ПЧ). Резистор RtS увеличивает эффективность действия АРУ.

Последний каскад совмещенного УПЧ выполнен на транзисторах Т4 и Г.Т, включенных по каскадном схеме (общий эмиттер — общая база) с параллельным питанием. Применение этой схемы каскада обусловлено необходимостью получения высокой устойчивости и ее ограничительными способностями. В коллекторной цепи транзистора То включен фильтр ПЧ с последовательно включенными контурами L17C37 (ПЧ ЧМ) и LI9C3S (ПЧ AM). Параллельно контуру L17C37 подключен:: пеночка Д1С36Н35, значительно ослабляющая амплитудную модуляцию ЧМ сигнала (как низких частот, так и при приеме стереосигнала надтональных частот!

В последнем каскаде УПЧ обеспечивается возможность получения бесшумной настройки в диапазоне УКВ. т. e. прохождение сигнала по тракту ЧМ только при точной настройке на рад-юсганцию. Включение бесшумной настройки про изводится переключи :елем В1 («ВКЛ/БШ») в блоке КСДВ. при этом контакты переключателя В1 блока КСДВ соединяются с контактом 7 блока ПЧ и с контактами 4, 6 переключателя В8.

(переключатели в положении «выключено»)

При работе трата ЧМ с выключенной кнопкой «ВКЛ/БШ» база транзистора Т4 в блоке ПЧ получает напряжение питания с делителя R28R29. При этом режимы работы транзисторов 74, Т5 таковы, что по тракту ПЧ ЧМ обеспечивается прохождение ЧМ сигнала. При работе тракта ЧМ с включенной кнопкой «ВК.Л/БШ» база транзистора Т4 отключается от делителя R28R29 и подключается через резистор R25 к эмиттеру этого же транзистора.

В этом случае в отсутствие сигнала в тракте ЧМ постоянное напряжение на базе транзистора Т4 равно напряжению на его эмиттере и транзистор Т4 окажется запертым. Окажется запертым при этом и транзистор Т5. Следовательно, сигнал по тракту ПЧ ЧМ проходить не будет. При появлении в тракте ЧМ принимаемого сигнала за счет детектирования сигнала ПЧ ЧМ на переходе база — эмиттер транзистора 14 в цепи его базы появится ток. Под действием этого тока транзистор Т4 начинает открываться. При этом напряжением, появившимся на резисторе R26, начинает открываться и транзистор Т5 (через цепочку R30R33). При достаточно большом уровне принимаемого сигнала транзисторы Т4, Т5 будут открыты и сигнал свободно пройдет по тракту ПЧ ЧМ.

Эмиттер транзистора Т5 подключен к контакту 4, который в радиоприемнике соединен с блоком СДС-1П (контактом 7} для обеспечения управления работой схемы стереоинднкашш при работе тракта ЧМ. В коллекторные цепи транзисторов Т1 — ТЗ. Т5 включены резисторы R4, R9, R?0, R32, с небольшим сопротивлением увеличивающие устойчивость работы совмещенного УПЧ. Все контуры фильтров ПЧ тракта ПЧ ЧМ настроены на частоту 10,7 МГц. а тракта ПЧ AM — на частоту 465 кГц.

С контура L19C3S (ПЧ AM) последнего каскада УПЧ через конденсатор С39 подастся часть сигнала на детектор АРУ — диод Д2. Конденсаторы С24, С26 осуществляют необходимую фильтрацию в цепи АРУ.

Частотный детектор блоки ПЧ радиолы «Мелодия-101-стерео» выполнен по схеме симметричного дробного детектора, собран на диодах Д4, Д5 и не имеет принципиальных отличий от схемы частотного детектора, примененной в блоке КСДВ-ПЧ радиолы «Рига-101».

С выхода частотного детектора (со средней точки резисторов R43, R44) через фильтр R46C5I напряжение АГ1Ч после коммутации переключателем В9 («АП») подается в блок УКВ1-1. С выхода частотного детектора через переход-ный конденсатор С49 большой емкости сигнал [-14 пли комплексный стереосигнал (в случае приема стереопрограммы) подается на выходном каскад УН Ч блока ПЧ. Выходной каскад УНЧ собран на транзисторе Тв, включенном по схеме с общим эмиттером (рис 2.12). Этот кискад усиливает сигналы с частотой до 50 кГц и необходим для нормальной работы последующих блоков радиоприемника — УНЧ-П и СДС-III. Каскад УНЧ охвачен отрицательной обратной связью по току из-за включения в цепи эмиттера транзистора Тб резистора R19. Кол-лекторпая нагрузка транзистора состоит из резисторов R50, R5I.

С полной нагрузки каскада УНЧ через цепочку компенсации предыскажений R52C53 сигнал НЧ после коммутации переключателями В7 и В4 блока ПЧ поступает на вход тракта НЧ радиоприемника (на входы блока УНЧ-П). С части нагрузки каскада УНЧ. с резистора R51 (с контакта 6 блока ПЧ), сигнал по-дается в блок СДС-III радиоприемника. Разделение нагрузки в каскаде УНЧ блока ПЧ вызвано необходимостью получения сигналов на выходе блока (при работе тракта ЧД5) с различным напряжением. Это, в спою очередь, определя-ется необходимостью получения при выходе радиоприемника поминальной мощности при приеме как мопо-, так и стереопрограмм .в диапазоне УКВ.

Амплитудный детектор тракта ПЧ AM блока ПЧ выполнен по схеме с последовательным включением диода ДЗ и нагрузки — резистора R38. Миогозвен-ный фильтр C42R39C43, R42C46C48 и R45C50 обеспечивает на выходе детектора значительное (более 40 дБ) ослабление напряжения ПЧ при допустимом ослаблении сигнала НЧ. С выхода фильтра сигнал НЧ через переключатели В4 — Й7 блока ПЧ подается на вход тракта ПЧ радиоприемника (на входы блока УПЧ-П).

Напряжение 15 В для питания транзисторов блока ПЧ подается на контакт 2 переключателя В5 и коммутируется переключателями D5, В6. При включении переключателя В5 или U6 (при воспроизведении грамзаписи или магнитофонной записи в радиоле) на схемы блоков ПЧ, КСДВ и СДС-III радиоприемника на-пряжение питания не подастся. На контакт 2 переключателя В8 блока ПЧ поступает напряжение питания 5,2 В, которое подводится к блоку УК.ВЫ только при включении переключателя В8 («Ч,М») блока ПЧ.

Кроме коммутации напряжения питания, переключатели В4 — В8 блока ПЧ осуществляют коммутацию рода и режима работ радиолы. При включении переключателей В5 — В8 обеспечивается подача на вход тракта НЧ радиоприемника сигнала с подключаемого магнитофона (при воспроизведении записей), с электропроигрывателя радиолы (при воспроизведении грамзаписей), с выхода широкополосного УНЧ блока ПЧ или с выходов блока СДС-III (при приеме радиостанций в диапазоне УКВ), с выхода амплитудного детектора (при приеме в диапазонах ДВ, СВ и KB). Переключатель В4 («МОНО») служит для установки режима работы радиолы: стерео- или монофонический.

Все элементы блока ПЧ радиолы «Мелодия-101-стерео» смонтированы на плате из фольгированпого гетпнакса с печатным монтажом (рис. 2.13). Мотсчмые данные катушек блока приведены в приложении 4, а расположение их выводов — в приложении 5.

Рис. 2.13. Монтажная схема блока ПЧ радиолы «Мелодия-101-стерео»

Все постоянные резисторы — типа ВС, а подстроечпыс — типа СПЗ-16. Конденсаторы контуров ПЧ ЧМ и внешней емкостной связи фильтров ПЧ, а также конденсаторы С39, С40, С43 — С45, С48 и С50 — типа КТ-1. Конденсаторы контуров ПЧ AM и С53- — типа КСО-1 (исключение составляют С20, С31 типа К10-7В, СЗО типа ПМ-2 ч С12 типа КД-1). Электролитические конденсаторы применены типа К50-6, только С26, С47 — типа К50-3, Все остальные конденсаторы этого блока- типа К10-7 В. Емкость конденсаторов С1, С6, С7, С8, С10, СП, СИ, CIS. CI7, С19, C27, С37, C3S и С41 — с допуском +5%.

Переключатели В1 — ВЗ и В4 — В9 представляют собой два блока модуль ных переключателей типа П2К с шагом 20 мм. В блоке переключателей В1 — ВЗ все ячейки с зависимой фиксацией. В другом блоке переключатели (ячейки) В5 — В8 с зависимой, а В4 и В9 с независимой фиксацией. Усилие для переключения этих переключателей составляет 5 — 20 Н.

К контакту 9 блока ПЧ и контакту 7 его переключателя В8 («ЧМ») подключен индикатор настройки на радиостанцию. В качестве индикатора прпменеч стрелочный прибор магнитоэлектрической системы (типа М476 2/5). Ток полного отклонения его стрелки составляет 200 — 300 мкА, а внутреннее сопротивление — менее 4 кОМ: Индикатор подключен к блоку 114 так, что, когда сигнал отсутствует, ток через него максимальный (см. рис. 2.12). При этом и отклонение стрелки прибора тоже максимальное, но в радиоприемнике прибор установлен таким образом, что это соответствует нулю показаний индикатора - (стрелка в крайнем верхнем положении). При налаживании радиолы установка показаний индикатора на нуль производится подстроечным резистором R17 блока ПЧ.

При приеме радиостанций в диапазонах ДВ, СВ и KB индикатор настройки работает следующим образом. Он включен в коллекторной цепи транзистора ТЗ (последовательно с резистором R24) блока ПЧ, охваченного АРУ. При приеме в диапазоне УКВ отрицательный вывод индикатора переключателем В8 (через резистор R54) подключается к эмиттеру транзистора Т5 и с появлением сигнала несколько увеличиваются эмиттерный ток и напряжение на эмиттере этого транзистора.

Как при работе тракта ЧМ, так и при работе тракта AM точная настройка на сигнал радиостанции будет соответствовать минимальному току через индикатор настройки и, следовательно, наименьшему отклонению стрелки прибора (в радиоприемнике это соответствует крайнему нижнему положению стрелки).

Блок СДС-111 радиолы «Мелодия-101-стерео» представляет собой функционально законченный узел и выполняет те же функции, что и блок СД1 радиолы «Рига-101» (см. §1.2). Однако блоки СДС-1П и СД1 имеют также и существенные отличия в принципах работы. Принципиальная схема блока СДС-111 приведена на рис. 2.14.

Рис. 2.14. Принципиальная схема блока СДС-111 радиолы «Мелодия-101-стерео»

Блок содержит восстановитель поднесущей частоты, «умножитель» добротности, усилитель полярно-модулированных колебаний, полярный детектор, двл усилителя НЧ и схему стереоиндикации. Транзисторы блока включены по схеме с общим эмиттером. Восстановитель поднесущей частоты собран на транзистора Т1. Назначение элементов С1, Rl, C2 на входе блока, а также принцип работы восстановителя поднесущей частоты соответствуют назначению аналогичных элементов и принципу работы восстановителя в блоке СД1 радиолы «Рига-101» (см. § 1.2).

Существенное отличие схем восстановителей поднесущей частоты указанных блоков заключается в способе получения высокой добротности контура вклю чен;;огс б коллекторной цепи транзистора 77. Высокая добротность (около 100) контура L1C3 в блоке СДС-Ш-радиолы «Мелодия-101 -стерео» получена в р-зультате применения в блоке «умножителя» добротности (в блоке СД1 радиолы «Рига-101» высокая добротность аналогичного контура достигается за счет усложнения конструкции и технологии изготовления его катушки см §12) «Умножитель» добротности блокь СДС-1П собран на транзисторе ТЗ Связь «умножителя» с контуром L1C3 осуществляется через обмотку связи L2 Напряжение положительной обратной связи в этом каскаде с резистора R19 через цепочку C5R9R12 подается на базу транзистора. Подстроечпым резистором R11 при налаживании радиолы регулируют степень регенерации и тем самым величину добротности контура L1C3.

Полярно-модулированные колебания (комплексный стереосигнал с восстановленной поднесущей частотой) с коллектора транзистора Т1 через разделительный конденсатор C-t подаются на широкополосный усилитель Необходимую сте пень восстановления поднесущей частоты (14 дБ) при налаживании радиолы устанавливают резистором R6.

Широкополосный усилитель полярно-модулированных колебаний собран нз транзисторе Т2 с разделенной нагрузкой. Нагрузкой в коллекторной цепи транзистора является резистор R11, и в эмиттерной — резистор R10. С коллектора транзистора Т2 полярно-модулнрованные колебания подаются далее на полярный детектор блока. Контакт КГ (контрольная точка), соединенный с эмиттером транзистора Т2 полярно-модулнровапные колебания подаются далее на полярный налаживании блока СДС-Ш и сквозного стереотракта радиолы

Полярный детектор, осуществляющий декодирование полярно-модулирован ных колебаний, собран на диодах ДЗ, Д4. Он представляет собой два амплитудных детектора, выполненных по схеме с параллельным включением нагрузки (р«-зисторов R17 и R18). Диоды этих детекторов включены так, что один из детекторов (Д4) детектирует положительные полупериоды полярно-модулированных колебаний, а другой (ДЗ) — отрицательные полупериоды. Но, как известно в полярно-модулированных колебаниях положительные и отрицательные полупериоды поднесущей частоты модулируются различными каналами НЧ (А и В) Поэтому процесс детектирования полярно-модулированных колебаний амплитудными детекторами, работающими в схеме полярного детектора, отличается от процесса детектирования AM колебаний обычным амплитудным детектором Это отличие можно наблюдать, например, в случае, приведенном на рис. 2.15 Из этого рисунка видно, что при детектировании ЛМ колебаний сигнал на выходе амплитудного детектора (в данном случае безынерционного) имеет вид косинусоидаль ных AM импульсов с постоянным углом отсечки. Составляющая НЧ выходного сигнала при этом зависит только от модулирующего сигнала.

При детектировании же полярно-модулированных колебаний (рис. 2.156) на выходе амплитудного детектора, работающего в схеме полярного детектора и де тестирующего положительные полупериоды поднесущей частоты, амплитуда импульсов тока будет неизменной (так как на рисунке для наглядности приведен случай, когда сигнал и канале Л отсутствует)-. Однако напряжение на выходе этого детектора не постоянно, так как угол отсечки тока изменяется синфазно о сигналом, модулирующим отрицательные полупсриоды поднесущей частоты (т е синфа.чно с сигналом капала В). Поэтому выходное напряжение канала А (в данном случае постоянное) зависит от сигнала канала В. Это вызывает проникание сигнала из одного канала в другой, что значительно снижает эффект разделения сигналов каналов А и В, уменьшает стереоэффект.

Для устранения этого нежелательного явления в схеме блока СДС-Ш применены цепочки C9R20 и C10R23 (см. рис. 2.14). Через них с эмиттера транзистора Т2 в один канал подается часть сигнала другого канала с противоположной фазой — сигнал компенсации. Максимальное ослабление сигнала проникания и наибольшее переходное затухание между каналами достигаются при равенстве амплитуд сигналов проникания и компенсации. В блоке СДС-Ш этот баланс осуществляется подстроечными резисторами R20 и R23 при налаживании сквозного стереотракта радиолы.

Сигнал НЧ снимается с нагрузочных резисторов полярного детектора, с резистора К.П снимается сигнал канала S, а с резистора R1S — сигнал капала А.

Рис. 2:15. Процесс детектирования AM и полярно-модулировянно-ю колебании:

а) ЛМ колебания:

1 — модулирующий сигнал; 2 — НЧ составляющая напряжения на выходе амплитудного детектора; 3 (жирная линия) — напряжение на выходе безынерционного (тыагр = 0) амплитудного детектора, детектирующего положительные полунерподы напряжения несущей (например, ПЧ) частоты; 4 — напряженно несущей (например, ПЧ) частоты;

б) полярно-модулиривашгое колебание:

1 — сигнал канала А (отсутствует); 2 — сигнал проникании канала В в канале Л; 3 (жирная линия) — напряжение на выходе безынерционного (тиагр = 0) амплитудного детектора, работающего в схеме полярного детектора и детектирующего положительные полупериоды напряжения поднесущей частоты; 4 — напряжение поднесущей частоты; 5 — сигнал канала В

Далее сигналы разделенных каналов проходят через многозвенные RC-фильтры нижних частот, которые значительно ослабляют национальные часто пл иолярно-модулировапных колебаний, проникающих на выходы полярного детектора. Эти фильтры осуществляют также компенсацию предыскажений в сигналах НЧ каналов А и В. Сигналы НЧ через переходные конденсаторы С20 и С21 поступают на усилители ПЧ блока СДС-1П, выполненные на транзисторах Т5 и Т6, и охвачены отрицательной обратной связью по току, которая возникает из-за наличия резистора в цепи эмиттера транзисторов Т5, Т6, не блокированного емкостью. Параллельно нагрузочным резисторам R37 и R39 подключены конденсаторы С26, С27, обеспечивающие дополнительное ослабление надтональных частот на выходе блока. С усилителей НЧ сигналы поступают на выходные контакты блока СДС-III (на контакт 3 поступает сигнал канала б, а на контакт 4 — сигнал канала Л). Далее сигналы коммутируются в блоке ПЧ и подаются в соответствующие каналы тракта НЧ радиоприемника (сигнал канала Л подается в левый канал тракта НЧ, сигнал капала В — в правый).

Схема стереоиндикацни блока СДС-III собрана на транзисторах Т4, П, диодах До, Д6 и состоит из усилителя поднесущей частоты, выпрямителя и усилителя постоянного тока (см. рис. 2.П).

Усилителем поднесущей частоты схемы стереоиндикацни является транзистор Т4 с нагрузочным резистором R31 в коллекторной цепи. Напряжение поднесущей частоты на этот усилитель подается через конденсатор CIS с «умножителя» добротности при поступлении на вход блока СДС-III комплексного стереосигнала.

На базу транзистора Т4 напряжение питания поступает через резистор R2? с контакта 7, который соединен с контактом 4 блока ПЧ. Делитель в цепи базы транзистора Т4 блока СДС-III оказывается подключенным к эмиттеру транзистора блока ПЧ последнего каскада УПЧ (Т5), работающего, кроме того, в схема бесшумной настройки в диапазоне УКВ. Это обеспечивает более четкое срабатывание схемы стереоиндикацни блока СДС-III, особенно при работе бесшумной настройки, так как фильтрующая цепочка R27C29 ослабляет сигнал ПЧ на входе схемы стереоиндикации.

С усилителя напряжение поднесущей частоты через конденсатор С22 подает ся на выпрямитель. Выпрямитель схемы стереоиндикации выполнен на диодах Д5, Д6.

Транзистор 77 является усилителем постоянного тока, в коллекторной цепи которого включена лампочка стереоиндикации, освещающая табло «СТЕРЕО» (лампочка подключена к контакту 6 блока СДС-Ш). Если на вход схемы стерео-индикации напряжение поднесущей частоты не поступает, то транзистор Т7 заперт и ток в его коллекторной цепи отсутствует (лампочка светиться не будет). Если же на вход схемы стереоиндикации поступает напряжение поднесущей частоты, тс выпрямленным напряжением транзистор Т7 отпирается и в его коллекторной цепи потечет ток, достаточный для свечения лампочки стереоиндикации.

Поскольку блок СДС-Ш в радиоприемнике подключен непосредственно к выходу тракта ЧМ (к контакту 6 блока ПЧ), то при приеме стереопрограмм будет светиться табло «СТЕРЕО» независимо от того, работает ли радиоприемник в режиме приема моно- (включена кнопка «МОНО») или стереопередач.

Напряжение 15 В для питания транзисторов блока СДС-Ш подается на его контакт 5 только при работе тракта ЧМ в радиоприемнике (включена кнопка «ЧМ»).

Рис. 2.16. Монтажная схема блока СДС III радиолы «Мелодия-101-стерео»

Все элементы блока СДС-Ш смонтированы на плате из фольгированного ге-тинакса с печатным монтажом (рис. 2.16). Постоянные резисторы блока — типа ВС, подстроенные резисторы — типа СП-0,4. Конденсаторы применены следующих типов: С2, СИ, С12, CIS, С19, С26, С27 — КЛС-1; С3~-КСО-5; С5. С8, С13, С22, С23, С29 — К10-7В; С14. CIS — KCO-1; C16, С17 — К.СО-2; все электролитиче ские конденсаторы — типа К50-6. Конденсаторы СЗ, СП, С12, С14, С15, CIS С19, С26 ;; С11 — с допуском i5%. Моточные данные катушки L1L2 блока приведены в приложении 4, а расположение ее выводов — в приложении 5.

Обозначение блока СДС-Ш означает следующее: СД — - стереодекодер; С — советская система стереовещания (с полярной модуляцией); III — помер разработки.

Тракт НЧ радиолы «Мелсдия-101-стерео» состоит из трех блоков (см. рис. 2.4): УНЧ-П, УНЧ-Т и УНЧ-О. Так же, как и в радиоле «Рига-101», тракт НЧ радиолы «Мелодпя-101-стерео» имеет два канала: левый и правый. Поэтому схема каждого блока этого тракта одинакова для левого и правого каналов. Работа блоков тракта НЧ будет рассмотрена на примере одного из каналов в каждом блоке (например, левого).

В блоке УНЧ-П (рис. 2.17) осуществляется предварительное усиление сигнала НЧ, а также обеспечивается фиксированная коррекция частотной характеристики тракта (ослабление напряжения частотой ниже 200 Гц и выше 5 кГц). Каждый канал блока УНЧ-П содержит предварительный усилитель и активный фильтр.

Рис. 2.17. Принципиальная-схема блока УНЧ-П радиолы «Мелодия-101 стереоэ (переключатели в положении «выключено»)

Предварительный усилитель левого канала блока УНЧ-П собран на транзисторах Т1 и Т2, включенных по каскодной схеме общий эмиттер — общий эмиттер, и охвачен глубокой отрицательной обратной связью по напряжению (резистор R7) и по току (резистор R4). Применение каскодной схемы позволяет получить достаточно высокое входное сопротивление блока — около 500 — 600 кОм. Это, в свою очередь, обеспечивает выполнение требования к входному сопротивлению тракта НЧ, так как ко входам блока УНЧ-П подключены розетки Ш5. Шб (после коммутации в блоке ПЧ) для подачи сигнала при воспроизведении грамзаписи и записи с магнитофона. Конденсатор С21 ослабляет напряжение частотой выше 20 кГц.

Для осуществления записи на магнитофон с коллектора транзистора Т2 через цепочку C3R1 сигнал НЧ поступает на контакт 1 блока УНЧ-П, с которого он подается на розетку Ш6 радиоприемника (после коммутации в блоке ПЧ). В правом канале сигнал для записи подается на розетку Ш6 с контакта 9 (см. рис. 2.4).

С предварительного усилителя через переходный конденсатор С4 сигнал НЧ подается на активный фильтр блока УНЧ-П (рис. 2.17), собранный на транзисторе ТЗ Он имеет несколько переключаемых RС-цепочек, с помощью которых осуществляются фиксированные коррекции частотной характеристики. Конденсатор С7 ослабляет напряжение частотой выше 15 кГц, что необходимо для дополнительного уменьшения напряжения ПЧ трактов AM и ЧМ и надтона.чьной часто-ты стереосигнала Переключатели Bi и В2 блока УНЧ-П производят коммутацию RС-цепочек, которые обеспечивают работу активного фильтра в качестве фильтра нижних или верхних частот.

При включении переключателя В1 в цепь базы транзистора активного фильтра левого канала подключается конденсатор С6, который определяет частоту среза (5 кГц) активного фильтра, работающего как фильтр нижних частот При включении переключателя В2 активный фильтр будет работать как фильтр верхних частот и его частота среза будет 200 Гц. В левом канале она определяется цепочками C4R12 и C5RUC9.

Применение активного фильтра позволило без уменьшения усиления на средних частотах сигнала ПЧ получить значительное ослабление напряжения частот, находящихся за пределами полосы пропускания фильтра. Ослабление напряжения сигнала частотой выше 5 кГц желательно при прослушивании низкокачественных грамзаписей и записей на магнитофоне. Ослабление сигнала частотой ниже 200 Гц дает возможность при прослушивании повышать разборчивость речивых программ. Конденсатор С22 устраняет возможность возникновения нежелательных явлений в тракте НЧ при приеме радиостанций.

Сигнал с выхода активного фильтра через электролитический конденсатор С10 поступает на контакт 5 (в правом канале — на контакт 8) блока УНЧ-П, с которого он подается на следующий блок тракта НЧ радиолы — УНЧ-Т. Напряжение 15 В питания транзисторов блока УНЧ-П поступает на контакт 6 с блока питания радиоприемника.

Элементы блока УНЧ-П установлены на плате из фольгированного гетинакса с печатным монтажом (рис. 2.18). Все резисторы блока — типа ВС Конденсаторы С1, СИ -типа К10-7В; С2, СЗ, С9, С10, С12, С13. С19 и С20 — типа К50-6-С4, СМ — типа MDM; С5, CS. С15, CIS, С22 и С24 — типа К40П-2а; С6 С16 С21 и С23 — типа ПМ-2; С7, СП — типа КТ-1 с.допуском ±5%. Переключатели Bl, B2 представляют собой блок модульных переключателей типа П2К с двумя ячейками, имеющими независимую фиксацию. Шаг ячеек 20 мм, а усилие при переключении составляет 5 — 20 Н.

Рис. 2.18. Монтажная схема блока УНЧ-П радиолы «Мелодия-101-стерео»

Рис. 2.19. Принципиальная схема блока УНЧ-Т радиолы «Мелодия-101-стерео»

Блок УНЧ-Т тоже имеет два канала (левый и правый), схемы которых одинаковы (рис 2.19). В блоке осуществляется регулировка громкости и тембча Каждый канал блока представляет собой однокаскадный усилитель, который выполнен на транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером Этот усилителе охвачен частотнозавискмои отрицательной обратной связью, в цепи которой переменные резисторы R2 и R6 являются регуляторами тембра

Со входа блока УНЧ-Т напряжение верхних частот сигнала подается на базу чрапзнсторг через конденсатор С1 (в левом канале) и переменный резистор Kb, который является регулятором тембра ВЧ. Токи средних и нижних частот сигнала проходят через резистор R1. Далее пути прохождения этих токов на базу транзистора Т1 разделяй гея: токи средних часто! в основном проходят через конденсатор С2, а токи нижних частот - в основном через переменный резистор R2. Этот резистор является регуляторов тембра НЧ. Для регулировки тембра ч блоке УНЧ-Т применены сдвоенные переменные резисторы, поэтому регулировка осуществляется одновременно в двух каналах.

Регулировка громкости каналов — независимая, поэтому в блоке УНЧ-Т в каждом канале установлен одинарный переменный резистор (R14 — в левом и R26 — U правок каналах). Регулировка громкости в каналах тракта 114 радиолы «Мелодия-101 -стерео» отдельными регуляторами устранила необходимость применения регулятора стереобаланса.

С коллекторной нагрузки усилителя сигнал через переходный конденсатор С1 (в левом канале) подается на переменный резистор R14. Регулировка громкосп имеет том-компенсацию на малых уровнях громкости, для чего к имеющимся на регуляторе токоотводам подключены две цепочки — C8R12 и C9R13. Конденсатор С10 обеспечивает небольшой подъем верхних частот при малых уровнях громкости.

Выходной сигнал в блоке УНЧ-Т подается на его контакты 7 в левом и 5 а правом каналах. Напряжение питания транзисторов — 22 В поступает на контакт 1 с блока питания радиоприемника, причем оно выше, чем напряжение питания блока УНЧ-П, Это определяется амплитудой сигнала, который на входе блока УНЧ-Т значительно больше, чем на входе блока УНЧ-П. Базовые делители транзисторов блока УНЧ-Т (R9R8 в левом и R21R20 в правом каналах) подключены непосредственно к их коллекторам для увеличения стабильности работы усилителей блока.

Элементы блока УНЧ-Т смонтированы на плате из фольгированиого гети-накса с печатным монтажом (рис. 2.20). Все постоянные резисторы в бчоке — типа ВС, а переменные резисторы: R2, Я£ — СПЗ-23в-0,5 Вт-33 кОм+20% — А-RI4, R26 — СПЗ-23а4-0,5 Вт-33 к Ом ±20% - В. Конденсаторы б пока УНЧ-Т следующих типов: С1, СН — ПМ-2; С2, СЗ, С8, С9, С12, CIS С18 и С19 — MБM 160-С4, С6, С7, С14, С16 и С77-К50-6; С5. С15-К40П-2а и С10, С20-КЛ-1.

Оконечным блоком в тракте НЧ радиолы «Мелодия-101-стерео» является блок УНЧ-О, в котором обеспечивается получение необходимой мощности на выходе тракта (рис. 2.21). Блок УНЧ-О, так же как и предыдущие блоки тракта НЧ, имеет два канала (левый и правый), каждый из которых состоит из усилителя напряжения, фазоипвертора и оконечного усилителя мощности.

Усилитель напряжения блока УНЧ-О (левого канала) выполнен на транзисторах Т7, Т8. Усилитель охвачен частотозависимой обратной связью по току осуществляемой через цепочку R16C9, и по напряжению — через конденсатоо С10. Резистор R26 на входе усилителя напряжения уменьшает изменение глубины обратной связи, создаваемой конденсатором С10, при регулировке громкости в предыдущем блоке (УНЧ-Т). Фильтр RI7C8 уменьшает пульсации напряжения питания базы первого транзистора усилителя напряжения. Сигнал с нагрузки транзистора Т8 поступает на фазопнвертор.

Фазоинвсртор левого канала выполнен на транзисторах Т9, Т10. Применение в фазоппвсрторе транзисторов с различной проводимостью позволяет получить два противофазных напряжения. Подстроенным резистором R21 при налаживании радиолы производится балансировка плеч фазоинвертора (в левом канале). Диоды ДЗ. Д4 обеспечивают термостабилпзацию режимов работы транзисторов фазоштертора и оконечного усилителя.

Рис. 2.20. Монтажная схема блока УИЧ-Т радиолы «Мелодия-101 стерео»

Оконечный усилитель мощности (левый канал) выполнен на кремниевых транзисторах Til, T12 по двухтактной бес-трансформаторной схеме с последовательным питанием транзисторен. Сигнал с усилителя мощности поступает на выход блока УНЧ-О через конденсатор большой емкости (С12 в левом, С6 в правом каналах). Для снижения нелинейных искажений в блоке УНЧ-О применена глубокая отрицательная обратная связь за счет подачи части сигнала с выхода блока (через резистор R1S в левом канале) в эмиттериую цепь первого транзистора усилителя напряжения, а также через цепочку C11R20 в цепь базы транзисторов фазоинвертора.

Рис. 2.21. Принципиальная схема блока УНЧ-О радиолы «Мелодия-101-стерео»

Рис. 2.22. Монтажная схема платы УНЧ-0 радиолы кМелодия-101-стерео»

Напряжение питания транзисторов блока УНЧ-О 38 В поступает на контакты 12 и 24. Предохранители Пр1, Пр2 защищают выходные транзисторы (Til, Т12 и Т5, Т6) блока от коротких замыканий в цепи нагрузки.

Элементы блока УНЧ-О, за исключением выходных транзисторов и диодов Д2, Д4, установлены на плате из фольгированного гетинакса с печатным монтажом (рис. 2.22). Все постоянные резисторы блока — типа ВС, а подстроечные — типа СПЗ-16. Сопротивление резисторов R4, R6, RI6 и R18 — c допуском ±5%. Конденсаторы С4, С10 — типа К10-7В, а остальные — типа К50-12.

Выходные транзисторы Т5, Т6, Т11 к Т12 закреплены непосредственно (без радиаторов) на задней металлической панели шасси радиоприемника через изоляционные прокладки. Между этими транзисторами и их крепежными шайбами установлены изоляционные втулки. Необходимость в изоляции выходных трап знсторов вызвана наличием на их корпусе коллекторного напряжения. На этой же панели около выходных транзисторов установлены и диоды Д2, Д4 схемы термостаОнлнзацни.

С выхода блока УНЧ-О сигнал поступает на переключатель В2 (см. рис. 24), с которого сигнал далее подается на гнезда Ш8, Ш9 (для подключения акустических систем радиолы) или через балластные резисторы R4, R5 на гнездо Ш7 для подключения стсреотелефонов [Для подключения к радиоле «Мелодия-101-стерео» можно использовать динамические головные стереотелефоны типа ТДС-1. Параметры этих стереотелефо-нов следующие: номинальная мощность 1 мВт; максимальная мощность — не менее 500 мВт; номинальный диапазон частот 40 — 16000 Гц; модуль полного электрического сопротивления 8 — 16 Ом; средняя чувствительность в диапазоне частот 100 — 10000 Гц 10 Па/В; номинальное среднее звуковое давление 2 Па; масса 500 г.].

Рис. 2.23. Принципиальная схема блока питания радиоприемника радиолы «Мело дия-101-стерео»

Блок питания радиоприемника в радиол;? «Мелодия-101-стерео» состоит иэ трансформатора питания Тр. платы БП и других элементов. На принципиальной схеме рис 2.23 указаны все напряжения, которые обеспечивают блок питания. Со вторичной обмотки 9 — 9' трансформатора Тр; переменное напряжение поступает на двухполупериодный выпрямитель, выполненный на диодах Д2 — Д5 по мостовой схеме На выходе выпрямителя включены электролитические конденсаторы С5 — С8 уменьшающие пульсации выпрямленного напряжения. С этих конденсаторов постоянное напряжение 38 В подается в блок УПЧ-0. Конденсатор С1 ослабляет высокочастотные помехи, проникающие из сети через трансформатор питания и создающие дополнительные шумы в диапазонах ДВ и СВ.

С обмотки трансформатора 5 — 5' с заземленной средней точкой (6,6') переменное напряжение поступает на двухполупериодный выпрямитель, собранный на диодах Д6. Д7. Конденсаторы С2 и СЗ выполняют те же функции, что и конденсатор С1. С этого выпрямителя через фильтрующую цепочку С9, C13, R12 напряжение 22 В поступает на контакт 11 блока питания, с которого оно подается в блок УНЧ-Т. От этого выпрямителя напряжение также подается через фильтрующую цепочку C9R2C10 на электронный стабилизатор напряжения, функцию которого выполняют транзисторы Т1 и Т2. Опорное напряжение для стабилизатора подается со стабилитронов Д9 и Д10 через подстроечныи резистор R4 и фильтр R5C11 на базу транзистора Т2. Транзистор Т2 создает управляющее напряжение для транзистора Т1. появляющееся при изменениях питающего напряжения или тока в нагрузке стабилизатора. Резистором R4 при налаживании радиолы устанавливают необходимое напряжение на выходе стабилизатора (1& В). Стабилизированное постоянное напряжение поступает на контакт 12 блока пи тания, с которого оно подается в блок УНЧ-П и на переключатели блока ПЧ (для питания блоков КСДВ, ПЧ и СДС-111). С выхода стабилизатора черт делитель R10R6 на контакт в поступает напряжение 5,2 В, которое подводится к переключателям блока ПЧ для питания блока УКВ1-1.

С выпрямителя на диодах Д6, Д7 постоянное напряжение через резистор RI поступает также на стабилизатор управляющего напряжения электронной настройки в диапазоне УКВ. Напряжение, подаваемое на этот стабилизатор, до полнительно стабилизируется включенными последовательно стабилитронами Д8. Д9 и Д10.

Стабилизатор управляющего напряжения электронной настройки выполнен на транзисторах ТЗ — 75. Опорное напряжение создается на эмнттерно-коллектор-ном переходе транзистора Т5, который включен в обратном направлении и работает как стабилитрон, а переход база — эмиттер этого транзистора выполняет роль элемента термокомпенсации. Цепочка R9R15 увеличивает коэффициент стабилизации схемы при изменении входного напряжения. Подстроенным резистором R14 при налаживании радиолы устанавливается необходимая величина (22 В) управляющего напряжения электронной настройки в диапазоне УКВ. Со стабилизатора через резистор R16 напряжение поступает на контакт 13 блока питания, с которого оно подается в блок R. Резистор R16 предотвращает выход из строя транзисторов 73 — 75 стабилизатора при коротких замыканиях в цепи его нагрузки. Стабилизатор обеспечивает высокую степень стабилизации напряжения, величина пульсаций напряжений — не выше ±10 мВ.

С обмотки 7 — 7' трансформатора питания (контакта 1 блока) напряжение 6,3 В подается на лампочки освещения шкалы радиоприемника. С этой же оо-моткн напряжение поступает и на однопслупсрподный выпрямитель, выполненный на диоде Д1 с фильтруютен цепочкой C1R17. Напряжение с выпрямителя поступает на контакт 14 блока питания и далее на лампочку стереопндикации.

Малогабаритные элементы блока питания смонтированы на плате из фольги-рованного гетинакса с печатным монтажом (рис. 2.246). Плата крепится к металлическому основанию, на котором установлены все остальные элементы блока питания (рис. 2.24,а). Транзистор Т1 установлен на радиаторе, который через изоляционные прокладки крепится к основанию блока. Диоды Д2 — Д5 с конден сатором С1 расположены на двух отдельных гетинаксовых пластинах.

В блоке питания применены элементы следующих типов: резистор R10 — МЛТ, остальные постоянные резисторы — ВС подстроенные резисторы — СПЗ-16, конденсаторы С1 — СЗ — МБМ, а электролитические конденсаторы — К.50-3. Типы остальных элементов блока питания указаны на его принципиальной схеме. Моточные данные трансформатора питания приведены в приложении 6.

Рис. 2.24. Монтажная схема блока питания радиоприемника радиолы «Мелодня-101-стерео»:

о) расположение элементов

Шасси радиоприемника в радиоле «Мелодия-101-стерео» представляет собой металлический каркас с установленными на нем блоками, узлами и элементами схемы. На шасси также закреплена передняя декоративная панель со шкалой радиоприемника и установлены ручки и кнопки управления. Торцевые поверхности всех кнопок, ручек настройки «КСДВ», «У» и ручка «МА» обработаны алмазным точением, что обеспечило на этих поверхностях оригинальные световые блики типа «солнышко».

Для удобств при ремонте на платах всех блоков нанесены обозначения элементов и контактов по их принципиальным схемам, а компоновка блоков в шасси выполнена так, что доступ к их платам возможен и со стороны элементов, ч со стороны печатного монтажа. На платах нанесены и заводские децимальные номера, что также делает сборку и ремонт радиоприемников более удобными. Все платы блоков покрыты слоем компаунда со стороны печатного монтажа (за исключением мест панки) для создания защитной маски, предохраняющей печатные проводники от повреждений (царапин, коррозии и отслаивания). Крепление блоков к каркасу осуществляется в основном с помощью самонарезающихся винтов.

Верньерное устройство радиоприемника состоит из трех независимых верньерных систем (рис. 2.25). Сетевой шнур радиоприемника подключается к блоку питания без блокировочного разъема, поэтому при демонтировании необходимо сетевой шнур радиоприемника отключать от сети.

Постоянные резисторы, установленные в шасси, — типа ВС, конденсатор С4 — типа К10-7 В, а переключатель В2 — типа Г12К. Типы остальных элементов радиоприемника указаны на его принципиальной схеме (см. рис. 2.4).

Передняя декоративная панель радиоприемника выполнена из листового алюминия. На этой панели закреплена шкала радиоприемника, выполненная из прозрачного полистирола На лицевой стороне шкалы установлена рейка с «флажками» различного цвета, которые предназначены для фиксации места расположения принимаемых радиостанций на шкале радиоприемника и облегчения их повторного поиска. Задняя панель шасси, на которой установлены выходные транзисторы блоки УНЧ-О, выполняет функцию задней стенки радиоприемника.

Рис. 2.21 Монтажная схема блока питания радиоприемника радиолы «Мелодия-101-стерео»: б) плата БП

Рис. 2.25. Верньерное устройство ралпллы «Мелодия-101-стерео»:

а) система настройки в диапазонах ДВ, СВ и KB:

1 — стрелка-указатель настройки; 3 — шкив блока КПЕ; 6 — ось ручки ча-стройки «КСД»;

б) система настройки в диапазоне УКВ:

4 — ось ручки настройки «У»; 2 — стрелка-указатель настройки; 8 — шкив резистора RI настройки в диапазоне УКВ;

в) система вращения магнитной антенны:

5 — ось ручки «МЛ»; 7 — ось держателя магнитной антенны

С наружной стороны днища ящика радиоприемника установлена антенна УКВ, выполненная из латунной фольги толщиной 0,05 мм в виде ленты шириной 5 мм. Антенна представляет собой диполь с длимой плеч 720 мм. Эта антенна подключается в одно из гнезд радиоприемника — «1 : 1» (1111} или «1 : 30» (U14, см. рис. 2.4). Сигнал УКВ, подаваемый на гнездо «1 : 30», делителем R2R3 ослабляется примерно в 30 раз, что необходимо для качественного прослушивания программ близко расположенных радиостанций.

2.3. Электропроигрыватель радиолы «Мелодия-101-стерео»

Электропроигрыватель в радиоле «Мелодия-101-стерео» выполняет те же функции, что и в радиоле «Рига-101» (см, §1.3). По расположению и назначению органов управления электропроигрыватель радиолы «Мелодия-101-стерео» также соответствует электропроигрывателю радиолы «Рига-101» (см. рис. 1.18).

Общий вид электропроигрывателя радиолы «Мелодия-101 -стерео» представлен на рис. 2.1, а его принципиальная схема приведена на рис 2.26 Электропроигрыватель состоит из Э11У и автотрансформатора питания.

Электропронгрывагощее устройство, установленное в электропроигрывателе радиолы «Мелодия-101-стерео», — стереофоническое II класса типа II ЭПУ-52С. Это ЭПУ отличается от II ЭПУ-32С, установленного в радиоле «Рига-101», наличном исхрогасящей цепочки (C2R2 на рис. 2.2G) в цепи питания электродвигателя, более массивным диском и конструкцией переключателя частоты вращения грампластинок. Поэтому по принципу работы и по конструкции II ЭПУ-52С в основном не отличается от II ЭПУ-32С (см. § 1.3). Технические данные ЭПУ приведены в приложении 2.

Рис. 2.26. Принципиальная схема электропроигрывателя радиолы «Мелодия-101 стерео» (ЭПУ в положения «выключено»)

Автотрансформатор питания Тр обеспечивает напряжение 127 В для электродш.тателя ЭПУ.

Для искрогасищей цепочки, установленной в II ЭПУ-52С применены элементы следующих типов: R2 - ВС, С2 - БМ-2. Моточные данные обмотм электродвигателя и автотрансформатора приведены в приложении 6

2.4. Акустические системы 6АС-2 радиолы «Мелодия-101-стерео»

Каждая акустическая система 6АС-2 радиолы «Мелодия-101-стерео» состоит из двух головок громкоговорителя (круглые динамические прямого излучения), установленных в ящике.

Рис. 2.27. Принцкппать-ная схема акустической системы 6 АС -2 (до 1Р76 г. в качестве Г pi использовалась головка громкоговорителя типа 6ГД-6-80)

Акустическая система 6АС-2, так же как и акустическая система АС80-2-1 радиолы «Рига-101», является двухполоской и содержит низкочастотную (Гр1) и высокочастотную (Гр2) головки громкоговорителя (рис 227) Сигнал на высокочастотную головку Гр2 подается через разделительный конденсатор С (типа МБГП-2), который определяет частоту разделения полос воспооиз водимого акустической системой диапазона частот — 5000 Гц Основные электроакустические параметры головок приведены в приложении 3. Для обеспечения синфазности работы головки громкоговорителя в акустической системе 6АС-2 включены с учетом полярности [Полярность выводов звуковых катушек головок громкоговорителя обозначена на их диффузородержателях или корпусах маркировкой около соответствующего вывода (на рис. 2.27 — точкой).

Описание способов самостоятельного определения синфазности в работе головок громкоговорителя достаточно часто встречается в литературе для радиолюбителей.] их звуковых катушек: Необходимость синфазности работы головок в акустической системе поясняется в § 1.4.

Ящик акустической системы 6АС-2 изготовлен из клеевой фанеры толщиной 10 мм (рис. 2.28). Все просветы в стыках стенок ящика тщательно зашпаклеваны. Головки громкоговорителя установлены в ящике коаксиально относительно друг друга на пластмассовом основании (без передней отражательной доски). Для создания демпфирования подвижной системы основной головки Гр1 на частотах, близких к частоте ее механического резонанса, весь свободный объем ящика акустической системы 6АС-2 заполнен хлопчатобумажной ватой. Кроме того, головка Гр1 имеет небольшие размеры. Все это определило низкую чувствительность акустической системы 6АС-2 и вызвало в ее частотной характеристике спад в области нижних частот (рис. 229).

Указанные особенности акустической системы скомпенсированы характеристиками тракта НЧ при разработке данной модели радиолы. Для выравнивания частотной характеристики звукового давления акустических систем тракт НЧ радиолы имеет частотную характеристику со значительным подъемом в области нижних частот {на частоте 60 Гц — около 14 дБ) Необходимая же величина звукового давления при работе акустических систем обеспечивается повышенной выходной мощностью тракта НЧ (максимальная выходная мощность тракта НЧ радиолы «Мелодия-101 -стерео» — около 15—20 Вт).

Рис. 2.28. Акустическая система 6АС-2:

а) вид сбоку; б) вид спереди (со снятой декоративной решеткой): 1 — соединительный шпур; 2 — задняя стенка; 3 — прокладка; 4 — ящик; 5 — головка громкоговорителя Гр1; 6 — деревянный угольник для увеличения жесткости ящика; 7 — конденсатор С; 8 — пружина крепления декоративной решетки; 9 — основание головок громкоговорителя; 10 — декоративная решетка; 11 — головка громкоговорителя Гр2

Рис. 2.29. Частотная характеристика акустической системы 6АС-2:

1 — звукового давления; 2 — полного электрического сопротивления (Z)

Лицевая сторона ящика акустической системы 6АС-2 закрыта декоративной решеткой из перфорированного листового алюминия Специальная механическая обработка лицевой поверхности решетки создала оригинальный внешний вид со световыми бликами типа «солнышко» Задняя стенка через поропластовые прокладки плотно крепится к ящику. Вилки акустических систем 6АС-2 при подключении к радиоприемнику обеспечивают синфазносгь работы обеих акустических сис1ем радиолы, необходимость в которой была отмечена в §14

В обозначении типа акустических систем 6АС-2 указывается следующее: 6 — номинальная мощность, Вт; 2 — вариант исполнения. Электроакустические) параметры акустических систем 6АС-2 приведены в приложении 3.

3. РАДИОЛА ВЫСШЕГО КЛАССА «ВИКТОРИЯ-ООЗ-СТЕРЕО»

3.1. Общая характеристика радиолы

Радиола «Виктория-ООЗ-стерео» (рис. 3.1) состоит из тюнера (радиоприемного устройства 1), УКУ-020 (усилительно коммутационного устройства 2), электропроигрывателя (3) и двух акустических систем 35АС-1 (4). Составные части радиолы имеют следующие габариты и массу т10нрп — 172X480X350 мм, около 9 кг, УКУ-020 - 140X480X410 мм, около 12 кг; электропроигрыватель — 184X480X338 мм, около 11 кг- акустическая система 35АС-1 (каждая) — 710x360X282 мм, около 27 кг.

Рис. 3.1. Внешний вид радиолы «Внктория-ООЗ-стерео»

Основной частью радиолы является УКУ-020, к которому подключаются тюнер кабелем длиной 2,5м, электропроигрыватель кабелем длиной 1,5 м и акустические системы 35АС-1 шнуром длиной 4 м. Тюнер, УКУ-020 и электропроигрыватель имеют шнуры питания длиной 1,6 м для подключения к сети переменною тока.

3.2. Тюнер радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»

Тюнер выполнен на 46 транзисторах и одной интегральной микросхеме. Тюнер обеспечивает прием местных и дальних радиостанций в диапазонах ДВ, СВ и пяти КБ (ЛМ), а также прием в диапазоне УКВ (ЧМ) моно- и стереопрограмм. На выход тюнера подастся сигнал НЧ с номинальным уровнем, соответствующим чувствительности высокоомного входа («РАДИО») УКУ радиолы «Викторня-ООЗ-стерео». На рис. 3.2 приведены расположение и назначение органов управления в тюнере, а на рис. 3.3 — расположение гнезд для внешних подключений. Тюнер радиолы «Виктория-003 стерео» сконструирован из унифицированных блоков (рис. 3.4): УКВ4-С, ФН (фиксированных настроек в диапазоне УКВ), РЧ (высоких частот тракта AM), KB (коротких волн), УПЧ-2С, СД-Л-1 (стереодекодера), БПР1 (питания тюнера) и платы ПИ (индикации настройки). Блоки тюнера питаются от источника постоянного тока (блока БПР1) с заземленным минусом.

Блок УКВ4-С тюнера выполняет те же функции, что и блок УКВ1 в радиоле «.Рига-101» и блок УКВЫ в радиоле «Мелодия-101-стерео». Блок УКВ4-С состоит из платы с элементами схемы, основания и экрана. Блок содержит входную нет,, УВЧ, гетеродин, смеситель, детектор АРУ и усилитель постоянного тока (рис. З.5), его вход рассчитан на подключение несимметричной антенны с волновым сопротивлением 75 Ом. Входные цепи блока состоят из двух связанных контуров — L1C1 и 1.2С2Д1. В пределах диапазона входная цепь перестраивается с помощью варпкаппой матрицы Д1. Для этого на вари-капную матрицу через резистор R2 подается управляющее напряжение. Через конденсатор СЗ с входной цепи сигнал подается на УВЧ. Усилитель высокой частоты блока УКВ4-С выполнен на двух транзисторах 77, ТЗ, включенных по схеме с. обшей базой. Применение в каскадах УВЧ транзисторов различных типов вызвано тем, что первый каскад УВЧ охвачен АРУ и его транзистор должен обладать свойствами, необходимыми для эффективной работы этой АРУ. Работа ЛРУ блока УКВ4-С будет рассмотрена ниже, В коллекторной цепи транзистора Т1 УВЧ включен контур 1.3С8С10Д4, а в коллекторной цепи транзистора ТЗ — контур L4C15C16J16 и резистор R16, увеличивающий устойчивость работы УВЧ. Оба контура перестраиваются в пределах диапазона а поменяло взрикапных матриц Д-1 и Д6.

Рис. 3.2. Расположение органов управления в тюнере радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»:

1 — ручка вращения магнитной антенны- кнопки включения: 2 — средней полосы пропускания тракта AM; 3 — широкой полосы пропускания тракта АМ-4, в и 5 - приема «фиксированных настроек» в диапазоне УКВ; 5, 7 и .9 — ручки настройки для получения «фиксированных настроек» в диапазоне УКВ; кнопки выключения: 10 — приема «фиксированных настроек» в диапазоне УКВ, 11 — диапазона УК.В 12 — монофоническою режима работы при приеме радиостанций в диапазоне УКВ, 13 — диапазона ДВ, 14 — АПЧ в диапазоне УКВ и приема на магнитную антенну в диапазонах ДВ, СВ; 15 — диапазона на СВ; 16 — диапазона KB; 17 — питания тюнера- 18 — пр-реключатель диапазонов KB; 19 — индикатор поиема стереосигнала; 20 — индикатор настройки на радиостанцию; 21 — настройка на радиостанцию во всех диапазонах

Рис. 3.3. Вид сзади на тюнер радиолы «Впкторпя-003-стерео»:

1 — переключатель напряжения сети; 2 __ держатель сетевого предохранителя; 3 — соединительный кабель встроенной антенны УКВ; 4 — выход тюнера (гнездо для подключения соединительного кабеля от УКУ-020); 5 — клемма для заземления шасси тюнера; 6 и 7 — гнезда для подключения антенны и заземления диапазонов тракта AM; 8 — гнездо для подключения антенны УКВ (с ослаблением сигнала в 30 раз); 9 — гнездо для подключения антенны УКВ (без ослабления сигнала); 10 — шнур питания

Гетеродин собран на транзисторе Т4 контура 15С22С25Д8 в цепи кол чек-тора и с конденсатором обратной связи С21 между коллектором и эмиттером. Конденсатор С11 выравнивает амплитуду напряжения гетеродина по диапазону. Через конденсатор С24 гетеродин слабо связан с базой транзистора Т5 смесителя. Такая связь со смесителем уменьшает изменения частоты гетеродина при больших сигналах на входе блока УКВ4-С, а также уменьшает напряжение гетеродина, проникающее на вход блока и мешающее приему телевидения. Контур гетеродина, так же как и входная цепь и контур УВЧ перестраивается с помощью варикапной матрицы Д8.

Смеситель выполнен на транзисторе Т5. включенном по схеме с общим эмиттером. На базу смесителя, кроме напряжения гетеродина, с части катушки L4 контура нторого каскада УВЧ через конденсатор С23 подается принимаемый сигнал. Преобразование частоты в смесителе происходит на основной частоте гетеродина (76,5 — 83,7 МГц). В коллекторную цепь смесителя включен фильтр, который состоит из контуров L6C28 и L7C30C31, настроенных на П4 тракта ЧМ.

Первый контур фильтра ПЧ ЧМ зашунтирован резистором R26 для получения необходимой ширины полосы пропускания тракта ЧМ. Для согласования выхода блока УКВ4-С со входом тракта ПЧ тюнера сигнал снимается с емкостного делителя CSOC31 второго контура фильтра ПЧ ЧМ. С базы транзистора 15 через ре.-:пстор R29 выведена контрольная точка КТ для подключения измерительных приборов при налаживании тюнера радиолы.

Рис. 3.4. Функциональная схема тюнера радиолы «Виктория-003 стерео» (принципиальные схемы блоков, обозначенных на схеме прямоуюлытк.чмп, будут привалены при рассмотрении работы соответствующих блоков; переключатели блока Ф11 в положении «выключено»)

Для устранения нежелательных процессом (многократности приема, перегрузок и т. и.), возникающих при приеме мощных станций, b блоке УКВ4-С применена внутренняя АРУ. Ее работа происходит следующим образом Напряжение ПЧ с контура L7C30C31 фильтра ПЧ ЧМ блока УКВ4-С подается на липд ля, на моторам выполнен детектор внутренней АРУ, Нагрузкой тетекто-ра является резистор R6, к коюрому параллельно подключен коптеть-ер С7 Детектор АРУ соединен с базой транзистора Т2, который работает о усилите-ле постоянного тока, внутренней АРУ Коллектор транзистора Т2 в свою очерель, через резистор R7 соединен с базой транзистора Т! УВЧ.

При возрастай::!! сигнала на входе блока УКВ4-С увеличивается сигнал ПЧ на его выходе и, следовательно, растет напряжение ПЧ, подаваемое на детектор внутренней АРУ. Режим работы транзистора Т2 при этом изменяется так, что начинает увеличиваться его коллекторный ток. Это вызывает повышение напряжения на базе транзистора Т1, а следовательно, и увеличение его коллекторного тока.

В первом каскаде УВЧ применен транзистор типа ГТ328А (ГЛ. который предназначен для работы в каскадах усилителей, охваченных АРУ, Этот тип транзистора обладает следующим свойством: при увеличении коллекторного тока его коэффициент усиления уменьшается, поэтому в результате увеличения напряжения ПЧ на выходе блока УКВ4-С усиление каскада УВЧ на транзисторе Т! уменьшится.

Кроме этого, при увеличении тока транзистора Т1 увеличится напряжение на резисторе R9, включенном в его коллекторную цепь. Это уменьшает напряжение между эмиттером и коллектором транзистора Т1 и дополнительно снижает его усиление. Одновременно увеличение тока транзистора 77 уменьшает входное сопротивление УВЧ, что также понижает усиление всего блока УКВ4-С из-за шунтирования контура входной цепи.

Рассмотренная АРУ в блоке УК.В4-С называется «прямой», в отличие сг широкоизвестной «обратной» системы АРУ, когда при увеличении напряжения АРУ уменьшаются ток транзистора и усиление регулируемого каскада. Однако «обратная» АРУ имеет следующий недостаток . При уменьшении тока транзистора регулируемого каскада растет его входное сопротивление и уменьшается шунтирующее действие на предыдущий контур. Этот фактор снижает эффективность работы АРУ и способствует позволению искажений. Примененная в блоке УКВ4 С «прямая» АРУ указанного недостатка не имеет.

Как было отмечено выше, перестройка контуров (входной цепи, УВЧ и гетеродина) блока УКВ4-С осуществляется с помощью варикапных матриц (включенных в соответствующие контуры), т. е. электронной настройкой. Принципы работы варикапных матриц типа КВСП1Б и электронной настройки на сигнал радиостанции в диапазоне УКВ были рассмотрены при описании блока УКВ1-1 радиолы «Мелодия-101-стерео» (см. § 2.2).

Рис. 3.5. Принципиальная схема блока УКВ4-С радиолы «Виктория-003-стерео»

Перестройка контуров блока УКВ-1-С радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» осу-шествляется путем изменения емкости варнкаппых матриц Д1, Д4, Д6 и Д8 при изменении подаваемого на них управляющего напряжения настройки в пределах 1,6 — 16 В. Наименьшей величине напряжения настройки (1,6 В) соответствует настройка блока УКВ4-С на нижний предел диапазона УКВ (05 МГц), а верхнему пределу (Hi В) — настройка на верхний предел диапазона (74 МГц). Напряжение настройки поступает в блок УКВ4-С на контакт 4 и через фильтрующие элементы С5, R2. R12, R20 и R27 подается на соответствующие вари-капныс матрицы

Для уменьшения изменений ПЧ тракта ЧМ, возникающих в тюнере при уходе частоты гетеродина, в блоке УКВ4-С предусмотрена АПЧ. Регулирующее напряжение АПЧ, получаемое на выходе частотного детектора блока УПЧ-2С тюнера, подастся на контакт 6 блока УКВ4-С и через фильтр R28C29 поступает на варккапную матрицу Д8, включенную в гетеродинный контур. При точной настройке на радиостанцию регулирующее напряжение ЛПЧ отсутствует и емкость Барикапной матрицы Д8. я следовательно, и частота гетеродина определяются только напряжением электронной настройки, поступающим через резистор R27.

Напряжение 9 В питания транзисторов блока УКВ4-С поступает на контакт 3 г. через фильтрующие элементы подается на транзисторы блока. Это напряжение дополнительно стабилизируется в блоке РЧ и подается в блок УКВ4-С только при включенной кнопке «УКВ».

Элементы блока УКВ4-С смонтированы на плате из фолыированного стеклотекстолита с печатным монтажом (рис. 3.6). Для уменьшения нежелательной связи между каскадами и излучения гетеродина входная цепь и первый каскад УВЧ разделены между собой и отделены от остальных элементов блока экраном. Все резисторы блока — типа ВС. а конденсаторы: С!, СЗ, С10, Cli, C15. С17, С21, С23. С24. С25. С28. СЗО — типа КД-1; С4, С18 — типа КЛС-1; С12 — типа КТ-1; подстроечпые — типа КПК-МП; остальные — типа К10-7В,

Рис. 3.6. Монтажная схема блока УКВ4 С радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (тюнера)

Элементы Rl, R4, R6-RS, RIO, R13 — RI5, R1S, R19, R21. R23, R24, R28, R21. СЗ, С4, CW-C12, С16-С18. С21. С23 и С28 — с допуском ±1%. Моточные Данные катушек блока приведены в приложении 4, а расположение их выводов — в приложении 5.

Прием радиостанций в диапазоне УКВ в радиоле «Виктория-ООЗ-стерео» эсуществляется на встроенную в тюнер антенну. Антенна УКВ радиолы состоят из диполя и антенного трансформатора Тр (см. рис. 3.4). Диполь УКВ представляет собой симметричный вибратор с волновым сопротивлением 300 Ом. Эбщая длина плеч диполя 1800 мм. Антенный трансформатор согласует симметричный диполь с несимметричным входом блока УКВ4-С, имеющим сопротивление,, как указывалось выше, 75 Ом. Антенный трансформатор (рис. 3.7) смонтирован на гетинакеовой пластине и соединяется со входом тюнера для подключения антенны УКВ коаксиальным кабелем. Данные обмоток антенного трансформатора и тип его сердечника приведены в приложении 4.

Рис. 3.7. Антенный трансформатор УКВ радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (тюнера); а) схема соединения обмоток; б) монтажная схема

Наличие в тюнере входа для подключения антенны УКВ с входным сопротивлением 75 Ом позволяет вместо встроенной антенны УКВ подключать к радиоле наружную антенну УКВ любого типа (несимметричную, направленную многоэлементную телевизионную и др.).

В тюнере радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» имеется два гнезда для подключения антенны УКВ (см рис. 3.4): Ш2 - «ДАЛЬНИЙ ПРИЕМ» и Ш3 — «БЛИЖНИЙ ПРИЕМ». Гнездо ШЗ соединено со входом блока УКВ4-С через делитель R1R2. ослабляющий принимаемый сигнал в 30 раз для предотвращения возможности ложной настройки на радиостанцию при большом уровне входного сигнала. Последнее может иметь место при приеме в непосредственной близости от передающей радиостанции.

Изменение управляющего напряжения для электронной перестройки контуров блока УКВ4-С (в пределах 1,6 — 16 В) при настройке на радиостанцию в диапазоне УКВ в тюнере осуществляется переменным резистором R8 (см. рис. 3.4) СПЗ-12а-10О кОм-В-32-ОС-З. Ось этого резистора связана с верньерным устройством тюнера, а следовательно, и с ручкой «НАСТРОЙКА».

Перестройка контуров блока УКВ4-С в пределах диапазона с помощью управляющего напряжения в радиоле «Виктория-ООЗ-стерео», так же как и в радиоле «Мелодия-101-стерео», используется для обеспечения приема трех заранее настроенных фиксированных радиостанций в диапазоне УКВ. Эта возможность обеспечивается в тюнере блоком ФН.

Блок ФН представляет собой самостоятельный узел и состоит нз переменных резисторов R4 — R6 и переключателей В1 — ВЗ (см. рис. 3.4). Высокостабилизированное напряжение 16 В подается в блок ФН на контакт 2 (со стабилизатора напряжения блока УПЧ-2С тюнера). Переменными резисторами блока ФН это напряжение изменяется в пределах 1,6 — 16 В и тем самым обеспечивается перестройка контуров блока УКВ4-С в пределах всего диапазона УКВ. При включении переключателей В1 — ВЗ блока ФН с его переменных резисторов управляющее напряжение электронной настройки подается в блок УКВ-4-С (с контакта 3 блока ФН).

Резистор R3 в блоке ФН создает замкнутую цепь для напряжения электронной настройки при коммутациях переключателями В1 — ВЗ. Конденсаторы С4 — С7 снижают уровень фона, а резистор R7 увеличивает плавность настройки в диапазоне УКВ.

Нижний предел 1,6 В управляющего напряжения электронной настройки устанавливается при налаживании тюнера подстроечным резистором, расположенным в блоке УПЧ-2С. Для этого вывод а резистора R8 (см. ряс. 3.4) соединен с контактом 32 блока УПЧ-2С.

Рис. 3.8. Монтажная схема блока ФН радиолы (тюнера) «Виктория-ООЗ-стерео» (вид сзади):

1 — переключатель ВЗ; 2 — переключатель В2; 3 — колеса ручек настройки; 4 — переключатель В1; 5 — резистор R3; 6 — кнопка «сброса»; 7 — конденсатор С4; 8 — конденсатор С5; 9 — конденсатор С6; 10 — основание; 11 — верньерные системы; 12 — стрелки-указатели настройки; 13 — переменный резистор R4; 14 — переменный резистор R5; 15 — переменный резистор R6; 16 — плата переменных резисторов; 17 — колеса верньерных систем; 18 — плата переключателей

Элементы блока ФН смонтированы на пластмассовом основании (рис. 3.8). В блоке применены элементы следующих типов: резистчр R3 — ВС, переменные резистора R4 — R6 — СПЗ-26а-0,125-220 кОМ-В, конденсаторы С4 — С6 — К50-12. Переключатели В1 — ВЗ представляют собой блок модульных переключателей П2К. с тремя ячейками и четырьмя кнопками с зависимой фиксацией и с шагом 15 мм,

Кнопки блока ФН, с помощью которых переключатели В1 — ВЗ, проходят внутри соответствующих ручек настроек. Кнопка «УКВ» блока ФН является кнопкой «сброса» и при необходимости выключает все остальные кнопки блока. Ручки настройки «У1», «У2» и «УЗ» блока ФН взаимодействуют посредством независимых верньерных систем с переменными резисторами R4 — R6 блока. Вращающаяся ручка, внутри которой проходит кнопка «У1» блока ФН, — декоративная.

При включении переключателей BI — BS блока ФН их контактами разрывается цепь питания лампочек Л2 — ЛЗ освещения шкалы тюнера и разрывается цепь подачи управляющего напряжения с резистора R8 в блоке УКВ4-С (см. рис. 3.4) При этом указанные переключатели обеспечивают подачу напряжения питания на лампочку Л1, освещающую шкалы блока ФН, и подачу управляющего напряжения в блок УКВ4-С с одного из переменных резисторов блока ФН.

Рис 39. Принципиальная схема блока РЧ радиолы (тюнер!) «Виктория 003 стерео» (все переключатели в положении «выкл».

Блок РЧ радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» является частью ее тракта AM. В блоке осуществляется коммутация, связанная с выбором в тюнере любого из диапазонов выделения сигналов в диапазонах ДВ и СВ, а также обеспечи-ааются усиление и преобразование сигналов диапазонов ДВ, СВ и KB в сигналы ПЧ тракта AM (465 кГц). Блок РЧ состоит из платы РЧ, блока КПЕ, узла МА и механизма кнопочного переключателя (рис. 3.9). Блок содержит УВЧ, парафазный каскад, смеситель и гетеродин тракта AM, а также элементы контуров входных цепей, гетеродина и нагрузки УВЧ диапазонов ДВ и СВ.

Сигнал с антенного входа тракта AM тюнера поступает в блок РЧ на контакт 15 и через защитный конденсатор С1 поступает на переключатели. При включении кнопки «KB» сигнал с блока РЧ подается в блок KB тюнера, а при включении кнопок «ДВ» и «СВ» сигнал поступает во входную цепь диапазона ДВ или С В

В диапазоне ДВ входная цепь состоит из контура L2C4 и L6C9C11, имеющих связь через обмотку 5, а в диапазоне СВ — из контуров L4C5 и L8CWCI2 с обмоткой связи L7. Первый контур входных цепей диапазона ДВ имеет связь с антенной через обмотку связи L1 и конденсатор С2, а в диапазоне СВ — 13 и СЗ. Оба контура входных непей диапазонов ДВ и СВ перестраиваются в пределах диапазона с помощью двух секций блока КПЕ. С отводов катушки L.6 или L7 входных цепей принимаемый сигнал через конденсаторы С6 и С7 поступает на усилитель высокой частоты, представляющий собой ка-скодный усилитель, выполненный на транзисторах Т1 и Т2. Транзисторы включены по схеме общий эмиттер — общая база. Такая схема включения позволяет получить достаточное усиление при высоком входном сопротивлении и малом уровне шумов.

Для защиты транзистора Т1 от перегрузок в УВЧ применены диоды Д1 и Д2, которые включены в базовую и эмиттерную цепи транзистора Т1. При малом сигнале на входе радиолы диод Д1 заперт положительным напряжением, которое поступает с делителя R2R3. В этом случае диод Д1 представляет собой большое сопротивление и не шунтирует вход транзистора Т1. Диод Д2 при этом открыт напряжением, которое поступает с делителя R4R5 и представляет собой малое сопротивление. Поэтому диод Д2 обеспечивает -шунтирование по переменному току резистора R9 в эмиттернон цепи транзистора 71 конденсаторами С13 и С8. Отрицательнал обратная, связь по переменному току при этом в УВЧ уменьшается, а его усиление увеличивается.

При возрастании сигнала на входе тюнера на контакт 17 блока РЧ с блока УПЧ-2С поступает положительное напряжение АРУ и через фильтр RIC8 подается на диодный делитель Д1Д2. В результате диод Д1 отпирается и через конденсатор С8 шунтирует базовую цепь транзистора Т1 по переменному току. Диод Д2 при этом запирается, и отрицательная обратная связь в УВЧ увеличивается. В результате одновременного влияния указанных факторов peaльно уменьшается усиление УВЧ и предотвращается перегрузка его первого ранзистора Т1.

Кроме диодов Д1 и Д2 для защиты УВЧ от очень сильных сигналов (при расположении радиолы в непосредственной близости от передающей радио-танции) параллельно контурам входных цепей блока РЧ включен ограничи-ельный диод ДЗ. При повышении сигнала напряжения задержки диода ДЗ он отпирается и через конденсатор С15 шунтирует контуры входных целей. На-пряжение задержки на этот диод подается через резистор R10.

Усилитель высокой частоты в диапазонах ДВ и СВ представляет собой апериодический усилитель, нагрузкой которого являются резистор R14 (в диа-пазоне ДВ) и R15 (в диапазоне СВ). В диапазоне ДВ для ослабления помех по зеркальному каналу и других помех, частоты которых лежат выше частоты принимаемого сигнала, в эмиттерную цепь транзистора Т1 включен дрос-:ель Др, создающий в этом каскаде отрицательную обратную связь на ука-анных частотах. С нагрузки УВЧ сигнал через переходный конденсатор С17 юступает на вход парафазного усилителя.

Парафазный усилитель собран на транзисторе ТЗ с нагрузочными резисторами RI8 в коллекторе и R19 в эмиттере. Резистор R20 предназначен для симметрирования нагрузок, Парафазный усилитель необходим для согласования !ыхода УВЧ со входом смесителя, выполненного по схеме симметричного лоста.

Гетеродин блока РЧ собран на транзисторе Т4 по схеме с общей базой и штотрансформаторпой связью в цепи эмиттера. Контур гетеродина L9С18С21С23 работает в диапазоне ДВ, а контур L11C19C22C24 — в диапазонe СВ. Перестройка этих контуров по диапазону осуществляется третьей секцией блока КПЕ. Конденсаторы С18 и С19 используются для сопряжения на-:троек контуров входных цепей и гетеродина по диапазону. Для уменьшения сомбинационных частот, создаваемых гармониками гетеродина, в эмиттерные и коллекторные цепи транзистора Т4 включены резисторы R21, R23 (диапазон 1В) и R22, R24 (диапазон СВ). Кроме этого, в коллекторную цепь транзистора Т4 включен резистор R26, а в эмиттерную цепь — цепочка R27C33, позволяющие уменьшить комбинационные частоты при работе гетеродина в диапазонах ДВ, СВ и КВ.

Рис. 3.10. Монтажная схема платы РЧ радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (тюнера)

Связь гетеродина со смесителем — трансформаторная и осуществляется в диапазоне ДВ через обмотку связи L10, а в диапазоне СВ — через обмотку L12.

Смеситель блока РЧ выполнен на диодах Д4 — Д7 по схеме кольцевого :месителя. Принимаемый сигнал на смеситель поступает через конденсаторы С25 и С26. а напряженке гетеродина — через обмотки L13, L14 фильтра Ф. Сигнал ПЧ выделяется на контуре L15C28C29, настроенном на частоту 465 кГц Сигнал ПЧ на выход блока РЧ (контакт. 18) подается с части указанного кон-гура с конденсатора С29.

На контакт 31 блока РЧ поступает постоянное напряжение 19 В. Резистором R31 я стабилитроном Д9 это напряжение снижается до 9 В и дополнительно стабилизируется. Через фильтры R25C27 и R28C35 это напряжение питания поступает на транзисторы УВЧ и гетеродина.

В основном все элементы блока смонтированы на плате РЧ, изготовленной из фолыироваиного стеклотекстолита и имеющей печатный монтаж (рис. 3.10). Резисторы на плате РЧ — типа ВС, за исключением резистора R31 (типа МЛТ). Конденсаторы установлены на плате следующих типов: Cl — K15-5; С2, СЗ, СП, С12 С18, С21, С22, C33-KT-I; С6-С8, CIS-СП, С25 — С27. С31, С34, С35 — К10-7В- С19 — КСО-1; С20 — С28 — КЛС-1; С29 — БМ-2; С37 -КСО-2; подстроечпые — КПК-МП. Элементы R5, R6, R19, R23, R26, R30, R31, С21, С22, С37 — С допуском ±5%.

Переключатели, расположенные на плате РЧ, по конструкции . аналогичны переключателям блока КСДВ-ПЧ радиолы «Рига-101» и блока КСДВ радиолы «Мелодия-101-стерео». Переключатель В4 на плате РЧ выполняет две функции: при работе тракта ЧМ коммутирует цепь подачи напряжения АПЧ, а при работе тракта AM коммутирует входные цепи диапазонов ДВ, СВ платы РЧ и контуры магнитной антенны.

Кнопочный механизм, с помощью которого осуществляется коммутация на плате РЧ, состоит из четырех зависимых (для переключения диапазонов) и двух независимых («МОНО», «АПЧ/МА») кнопок. По конструкции кнопочный механизм блока РЧ радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» такой же, как и соответствующий кнопочный механизм радиолы «Виктория-001-стерео», описание конструкции и работы которого приведено в [6]. При включении кнопки «УКВ» или кнопок «ДВ», «СВ» и- «KB» происходит также и переключение верньерных устройств в тюнере (соответственно для настройки в диапазоне УКВ или в диапазонах тракта AM). При переключении диапазонов в блоке РЧ его кнопочным механизмом обеспечивается устранение шумов на выходе радиолы за счет закорачивания выхода тюнера контактами выключателя ВЗ (см. рис. 3.4).

Магнитная антенна МА блока РЧ представляет собой отдельный узел (см. рис. 3.9) При приеме на магнитную антенну (включена кнопка «АПЧ/МА») вместо входных цепей диапазонов ДВ и СВ подключаются контуры МА. В этом случае при приеме в диапазоне ДВ включаются контуры L1C1 и L2C2, соединенные последовательно, а в диапазоне СВ — контур LIC1 (второй контур L2C2 МА при этом закорачивается контактами переключателя В5 на плате РЧ). Подстроечные конденсаторы МА — типа КПК-МН.

Блок КПЕ, примененный в блоке РЧ радиолы «Виктория 003-стерео», такой кс, как и блок КИЕ радиол «Рша-101» и «Мелодия-101-стерео».

Моточные данные и типы сердечников узлов блока РЧ приведены в приложении 4, а расположение их выводов — в приложении 5.

Блок KB радиолы «Вмюсрия-ООЗ-стерео» состоит из пяти диапазонных плп-нок диапазонов 25, 31, 41, 49 и 75 м. В тюнере этот блок работает совместно с блоком РЧ На каждой диапазонной пленке блока KB расположены элементы контуров входной цепи, УВЧ и гетеродина соответствующего диапазона KB (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Электрические схемы диапазонных планок блока KB радиолы (тюнера) «Виктория-ООЗ-стерео» (номинальные значения емкостей конденсаторов указаны в табл. 3.1):

а) диапазонов 25, 31, 41 и 49 м; 6) диапазона 75 м

При включении в тюнере кнопки «KB» сигнал с блока РЧ (с контакта 2, см. рис. 3.9) подается в блок КВ. Входная цепь каждого диапазона блока KB представляет собой одиночный контур L2C1C2C3, имеющий индуктивную связь с антенной через обмотку связи 1.1 (рис. 3.11).

Нагрузкой УВЧ в диапазонах KB, расположенной на диапазонных планках, является контур L3C4C5C6 Для увеличения устойчивости работы УВЧ в диапазонах KB последовательно с указанным контуром в блоке РЧ включен резистор R32 (см, рис. 3.9).

Гетеродинным контуром дичпазонов KB является контур L5C8C9CIO (рис. 3.1 In) или контур L5CSC9CWC12 (рис. 3116) Обмотка связи L4 обеспечивает условия работы гетеродина в этих диапазонах.

Контуры блока KB, так же как и контуры блока РЧ, перестраиваются с помощью блока КПЕ.

Диапазонная планка каждого диапазона блока KB представляет собой плату из фольгированного гетинакса с печатным монтажом. На планках, изображенных на рис. 3.!2а, установлены конденсаторы типа КТ-1, имеющие допуск, за исключением С1, С4 и С7, ±5%. На планке, изображенной на рис. 3.126, установлены конденсаторы: С2, (75, С9 — типа КСО-1; СЗ, С6, С7 — типа КТ-1; С10 — типа КЛС-1; подстроечные — r-ша КПК-МП. Конденсаторы СЗ, Сб. С10 -с допуском ±5%. Моточные данные катушек блока KB приведены в приложении 4, а расположение выводов — в приложении 5.

Диапазонные планки установлены таким образом, что блок KB имеет вид «барабана», вращаемого при переключении диапазонов KB относительно своея оси. Конструкции ручки, установленной на оси «барабана», обеспечивает устранение шумов на выходе радиолы за счет закорачивания выхода тюнера контактами выключателя В4 (см. рис. 3.4).

#### Таблица 3.1

Номинальные значения емкостей конденсаторов диапазонных планок блока KB тюнера радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»

| Диапазонная планка | Кнкость, пФ. конденсаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 | С2, | С3 | С4 | C5 | С6 | С7 | C8 | С9 | С10 | С11 |
| «75» «49» «41» «31» «25» | 6-25 43 27 13 39 | 390 68 51 47 47 | 82 110 110 110 110 | 6 — 25 68 39 56 51 | 470 68 51 47 47 | 120 110 110 110 110 | 330 150 150 150 150 | 6 — 25 33 5,1 39 39 | 510 68 51 47 51 | 75 110 110 82 91 | 15 — — — — |

Рис. 3.12. Монтажные схемы диапазонных планок блока KB радиолы «Виктория-ООЗ-стерсо» (тюнера):

а) диапазонов 25, 31, 41 и 49 м; б) диапазона 75 м

Блок KB подключается к блоку РЧ при помощи части выключателя В2 (см рис. 3,4), выполненной в виде «гребенки».

Блок УПЧ-2С тюнера радиолы «Внктория-ООЗ-стерео» в основном выполняет те же функции, что и блок ПЧ радиолы «Мелодия-101-стерео», т. е. усиление сигналов ПЧ трактов ЧМ и AM, а также преобразование этих сигналов в сигнал НЧ пли, в случае приема стерсопередачи, в комплексный стереосигнал. Блок содержит УПЧ ЧМ, УПЧ AM. частотный и амплитудный детекторы, выходной каскад УНЧ, каскады систем АРУ и стабилизатор напряжения. Блок имев! два раздельных независимых тракта: тракт ПЧ ЧМ для прохождения моносигналов с ЧМ и стереосигналов, тракт ПЧ AM для прохождения сигналов с AМ.

Переключение трактов ПЧ в тюнере осуществляется за счет подачи напряжения питания только в соответствующий тракт блока УПЧ-2С. Кроме этого, нрч переключении трактов ПЧ осуществляется также и переключение выходов детекторов блока УПЧ-2С и индикатора настройки на радиостанцию. Вся эта коммутация производится переключателем В1 (кнопка «УКВ») блока РЧ. Разделение трактов ПЧ позволило повысить устойчивость работы схемы тюнера и обеспечить высокие параметры радиолы при приеме радиостанций.

Тракт ПЧ ЧМ блока УПЧ-2С состоит из пятикаскадного УПЧ ЧМ и частотного детектора (рис. 313). Сигнал на вход тракта поступает с блока УКВ4 С тюнера на контакт 8 блока УПЧ-2С.

Каскады УПЧ ЧМ собраны на транзисторах Т1 — Т5, включенных по схеме с общим змнттером. В коллекторных цепях транзисторов включены трансформаторы ПЧ ЧМ Тр! — Тро, представляющие собой двухконтурные полосовые фильтры с индуктивной связью между контура.ми. Всё контуры трансформаторов настроены на ПЧ тракта ЧМ 10,7 МГц. Степень связи между контурами трансформаторов Тр1 — Тр4 выбрана несколько ниже критической и определяется размерами щели в перегородках их экранов. От степени связи между контурами зависит также и линейность фазовой характеристики тракта ПЧ ЧМ, которая, в свою очередь, влияет на качество воспроизведения стереофонической программы.

Рис 3.13. Принципиальная схема тракта ПЧ ЧМ и каскада УНЧ блока УПЧ-2С радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»

Для получения необходимой ширины полосы пропускания оба контура трансформаторов Тр1 — Тр4 шунтированы резисторами Rl и R2. В коллекторные цепи транзисторов УПЧ ЧМ включены резисторы R5, R10, R15, К20 и R25 не-болыипх номиналов, обеспечивающие устойчивость работы усилителя Для согласования выходных и входных сопротивлении каскадов и исключения шунтирования контуры трансформаторов ПЧ ЧМ имеют частичное включение в цепи транзистором. Температурная стабилизация настройки контуров осуществляется подбором ТКЕ ко.пурных конденсаторов С1 и С2.

Ограничение сильных сигналов в тракте-ПЧ ЧМ происходит за счет ограничительных свойств самих транзисторов. При напряжении сигнала на входе тракта более 40 — 50 мкВ напряжение сигнала на базе транзистора То ппак-тически постоянно и не ппевышает 50 мВ Конденсаторы СЗ, C6, C9 и С12, подключенные к одному из резисторов базовых делителей транзисторов, обеспечивают заземление базового контура трансформаторов Tpl — Тр4 по переменному току.

Питание всех пяти каскадов УПЧ ЧМ осуществляется напряжением 9 В, дополнительно стабилизированным в блоке РЧ. которое подастся на контакт 20 блока УПЧ-2С только при включении кнопки «УКВ» в тюнсяс. Для устранения нежелательным связей между каскадами УПЧ ЧМ в цепи их питания включены йС-фильтры.

Частошый детектор блока УПЧ-2С выполнен на диодах ДА Д2 по схеме симметричного дробного детектора Трансформатор Тр5 последнего каскада УПЧ ЧМ является фл.-юр.рашающнм. Для увеличения ослабления в сигнале не-желательной AM контуры этого трансформатора имеют более высокую добротность, чем в .предыдущих трансформаторах УПЧ ЧМ, из-за сгсутетьпп шун-тируюших резисторов. Связь между контурами в трансформаторе Тр5 выше критический, что определяет достаточно широкий (около 600 кГц) линейный участок частотной характеристик!) детектора.

Выходной сигнал частотного детектора снимается со средней ючкп нагрузочных резисторов R28, R29 Отсутствие конденсатора фильтрации на выходе детектора уменьшает ослабление надтопальных частот комплексного стереосигнала (в случае приема сюреопрограмм) С резистора R28 выведены контрольные точки КТ1 и К.Т2. необходимые для подключения измерительной аппаратуры при налаживании тракта ПЧ ЧМ С выхода частотного детектора через резистор R30. уменьшающий шунтирование нагрузки детектора, и фильтры R31C18, R32C19 на контакт 14 блока УПЧ-2С поступает напряжение АПЧ. Далее это напряжение при включении кнопки «АПЧ/МА» в блоке РЧ подается в блок УКВ4-С тюнера для управления варикапиои матрицей гетеродинного контура

Сигнал НЧ (пли комплексный стереосигнал) с выхода частотного детектора чеэез резистор R30 и переходный конденсатор С21 подается на выходной каскад УНЧ. расположенный в блоке УПЧ-2С.

Каскад УНЧ блока УПЧ-2С собран на транзисторе Т6, включенном по схеме с общим эмиттером, и усиливает сигналы с частотами в пределах 30 — 50000 кГц (см. рис. 3.13). Этот каскад необходим для дополнительного усиления си; пала, получаемого на выходе частотного детектора, до величины, при которой обеспечивается нормальная работа блока СД-А-1 тюнера и тракта

НЧ радиолы (УКУ-020). Нагрузкой каскада УНЧ блока УПЧ-2С являются включенные последовательно резисторы R36 и К37. Параллельно его эмиттер-ному резистору R38 подключена цепочка C23R30. создающая отрипательнутО обратную связь на нижних частотах.

Выходной сигнал в каскаде УНЧ снимается с подстроенного резистора R37 и подается через переходный конденсатор С24 на контакт 12, а также через резистор R40 на контакт 11 блока УПЧ-2С. Резистором R37 при налаживании тюнера устанавливают необходимый уровень сигнала на указанных контактах. С контакта 12 блока УПЧ-2С сигнал подается в блок СД-А-1, а с контакта 11 — в блок РЧ. Сигнал, поступающий в блок РЧ, коммутируется а нем переключателями В1, В2 (кнопки «УКВ» и «МОНО») и подается на выход тюнера — гнездо «УСИЛИТЕЛЬ». Резистор R40 блока УПЧ-2С а подключаемый к нему переключателем В2 (кнопка «МОНО») в блоке РЧ конденсатор С37 образуют цепочку компенсации предыскажений

Напряжение 19 В питания каскада УНЧ подается на контакт 16 блока УПЧ-2С с блока РЧ тюнера только при включенной кнопке «УКВ».

Тракт ПЧ AM блока УПЧ-2С состоит из четырехкаскадного УПЧ AM и амплитудного детектора (рис. 3.14). Сигнал на вход тракта поступает с блока РЧ тюнера на контакт 5 блока УПЧ-2С.

Каскады УПЧ AM собраны на транзисторах TIO — Т13, включенных по схеме с общим эмиттером. В коллекторных цепях транзисторов включены трансформаторы ПЧ AM Трб — TplO, все контуры которых настроены на частоту 465 кГц. Трансформаторы Трб и Тр7 образуют четырехконтурный ФСС с внеш-неемкостноп связью (через конденсатор СЗб) между контурами трансформаторов.

Связь между контурами в трансформаторах Трб — Тр9 осуществляется через обмотку связи L2. В трансформаторах Трб, Тр7 степень связи между контурами может изменяться, что позволяет получать три различные полосы пропускания в тракте ПЧ AM. Переключение полос пропускания осуществляется переключениями Bl, B2 блока УПЧ-2С.

При включении переключателя В1 (кнопка «ШП») направление намотки витков связи L2 совпадает с направлением намотки катушки контура L3 и степень связи между контурами в трансформаторах Трб и Тр7 увеличивается (до величины выше критической). Ширина полосы пропускания тракта ПЧ AM при этом 13 — 14 кГц (широкая полоса). При включении переключателя В2 (кнопка «СП») витки связи L2 отключаются от катушки L3, степень связи уменьшается (до величины, равной критической) и полоса пропускания тракта ПЧ AM будет 6,5 — 7 кГц (средняя полоса). Если выключить оба переключателя блока УПЧ-2С, то направление намотки витков связи L2 будет противоположно направлению намотки катушки L3. В этом случае степень связи между указанными контурами еще более уменьшается (до величины ниже критической) и полоса пропускания тракта ПЧ AM уменьшится до 4 кГц (узкая полоса).

В коллекторных цепях всех каскадов УПЧ AM включены резисторы с небольшим сопротивлением, увеличивающие устойчивость работы тракта ПЧ AM. Оба контура трансформаторов Тр8 и Тр9 шунтированы резисторами, что необходимо для получения требуемой полосы пропускания УПЧ AM. При включении переключателя В2 в блоке УПЧ-2С к коллекторному контуру трансформатора Трб подключается резистор R57, который выравнивает усиление УПЧ AM при переключении полосы пропускания. Конденсаторы С35, С37, С40 и С43 обеспечивают заземление соответствующих контуров трансформаторов ПЧ AM.

Амплитудный детектор блока УПЧ-2С собран на диоде Д5 с последовательно подключенной нагрузкой — резисторами R83 и R86. Конденсаторы С47-и С49 ослабляют напряжение ПЧ AM на выходе детектора. С выхода детектора, с резистора R86, сигнал НЧ поступает на контакт 29 блока УПЧ-2С и далее в блок РЧ. В блоке РЧ этот сигнал коммутируется переключателями B1, B2 (кнопки «УКВ» и «МОНО») и подается на выход тюнера — гнездо «УСИЛИТЕЛЬ». В блоке УПЧ-2С выполнены две независимые системы АРУ, одна регулирует усиление в УПЧ AM, другая управляет работой диодов Д1, Д2, УВЧ блока РЧ.

Система АРУ, охватывающая каскады УПЧ AM, собрана на диоде Д4 и транзисторе TI4. На дподе Д4 выполнен детектор АРУ, на который через конденсатор С45 подается сигнал ПЧ AM. Нагрузкой детектора является резистор R81. Работа детектора происходит с задержкой, которая составляет около 200 мВ: На транзисторе Т14, включенном по схеме с общим эмиттером, собран УПТ АРУ. Нагрузкой УПТ является резистор R85. Конденсаторы С46 и С48 ослабляют напряжение ПЧ ,и НЧ на выходе схемы АРУ. С выхода этой АРУ на транзисторы Т10 и Т11 подается регулирующее напряжение, которое смещает их рабочую точку и тем самым регулирует усиление данных каскадов УПЧ AM.

Система АРУ, управляющая работой диодов Д1, Д2 блока РЧ, выполнена на транзисторах Т7 — Т9 и диоде Д3 блока УПЧ-2С. На транзисторах Т7 и Т9 собран двухкаскадный апериодический усилитель, который усиливает сигнал, поступающий через конденсатор С32 на схему данной АРУ со входа тракта ПЧ AM блока УПЧ-2С. Транзисторы Т7 и Т9 включены по схеме с общим эмиттером, а их нагрузками являются резисторы R44 и R50. С выхода этого усилителя сигнал ПЧ AM через конденсатор С25 подается на детектор АРУ, который собран на диоде ДЗ с резистором R41 в качестве нагрузки. На транзисторе Т8 собран УПТ данной системы АРУ с нагрузкой (резистор R49), включенной в цепи коллектора. Схема и работа детектора и УПТ этой системы АРУ идентичны соответствующим каскадам системы АРУ, рассмотренной ранее. С выхода рассматриваемой системы АРУ (с коллектора транзистора Т8) регулирующее напряжение поступает на контакт 6 блока УПЧ-2С. С этого контакта регулирующее напряжение подается в -блок РЧ, в котором оно управляет работой диодов, защищающих вход УВЧ от перегрузок.

Рис. 3.14. Принципиальная схема тракта ПЧ AM и каскадов систем АРУ блока УПЧ-2С рз диолы (тюнера) «Виктория-ООЗ-стерео» (переключатели в положении «выключено»)

В блоке УПЧ-2С расположен также стабилизатор напряжения, используемого для электронной перестройки контуров блока УКВ4-С. Стабилизатор собран на транзисторах Т15 — Т17 (рис. 3.15). На него подается постоянное напряжение 19 В, поступающее в блок УПЧ-2С, а с его выхода снимается высокостабилизированное напряжение 16 В. Транзистор 775 стабилизатора работает в инверсном режиме и используется в качестве стабилитрона. Напряжение эмиттер — коллектор этого транзистора является опорным для транзистора Т16 — управляющего элемента в схеме стабилизатора. Коллекторное напряжение транзистора Т16 определяется разницей между опорным напряжением и напряжением на базе. Транзистор Т17 — регулирующий элемент стабилизатора. Напряжение на эмиттере транзистора 777, являющееся выходным напряжением стабилизатора, определяется падением напряжения на его участке коллектор — эмиттер, которое, в свою очередь, зависит от напряжения на его базе (т. е. на коллекторе транзистора Т16).

Рис. 3.15. Принципиальная схема преобразователя напряжения блока УПЧ-2С радиолы (тюнера) «Виктория-ООЗ-стерео» (элементы схемы имеют общую нумерацию со схемами на рис. 3.13 и 3.14)

При изменении напряжения, подаваемого на стабилизатор, или тока в нагрузке стабилизатора изменится напряжение на базе транзистора Т16, что вызовет изменение напряжения на коллекторе этого транзистора (т. е. на базе транзистора Т17). В результате внутреннее сопротивление транзистора Т17 изменится таким образом, что компенсирует дестабилизирующий фактор.

Рис. 3.16. Монтажная схема блока УПЧ-2С радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (тюнера)

Подстроенным резистором R90 при налаживании тракта ЧМ. устанавливают напряжение на выходе стабилизатора (на контакте 17 блока УПЧ-2С) 16 В. Подстроенным резистором R3, расположенным в блоке УПЧ-2С (см. рис. 3.15), как уже указывалось, устанавливают нижний предел (1,6 В) управляющего напряжения электронной перестройки контуров блока УК.В4-С.

Все элементы блока УПЧ-2С смонтированы на плате из фольгированного гетинакса с печатным монтажом (рис. 3.16). Трансформаторы ПЧ закрыты экранами, имеющими следующие цветные точки (маркировку): Tpl, Тр2 — коричневую; ТрЗ, Тр4 — синюю; Тр5 — зеленую; Трб — красную; Тр7 — черную; Тр8, Тр9 — белую. Моточные данные катушек блока приведены в приложении 4, а расположение их выводов — в приложении 5.

Элементы системы АРУ, управляющей диодами блока РЧ, закрыты экранирующей пластиной для уменьшения влияния посторонних полей переменного тока. Переключатели блока УПЧ-2С (кнопки «СП» и «ШП») представляют собой блок модульных переключателей П2К, состоящий из двух ячеек с независимой фиксацией и с шагом 20 мм.

В блоке применены элементы следующих типов: все постоянные резисторы — ВС. подстроечные — СПЗ-16 (R3, R59, R80, R90) и СП-0,4 (R26, R37); конденсаторы — К10-7В (С1 — С14 CIS, С19, С26, С28, С29, С31. СЗЗ — С35, С37 — С44), КТ-1 (С15, С16, С25, С36, С45, С49), КЛС-1 (С22), КСО-2 (С47) и К50-6 (все электролитические). В трансформаторах ПЧ применены: в Тр1~Тр5 — резисторы типа ВС и конденсаторы типа К21-5, в Тр6 — Тр10 — конденсаторы типа К22У. Все резисторы и конденсаторы в трансформаторах ПЧ — с допуском. ±5%. Типы остальных элементов блока УПЧ-2С указаны на схемах рис. 3.13 — 3.15;

Ьлок СД-А-1 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» представляет собой функционально законченный узел. Кроме функций, выполняемых блоками стереоде-кодера радиол «Рига-101» и «Мелодия-101-стерео», блок СД-А-1 обеспечивает также и автоматическое переключение режима «стерео» или «моно» в тюнере. Как было отмечено во «Введении», в блоке СД-А-1 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» применен принцип декодирования стереосигнала с временным разделением стереофонических каналов.

Блок СД-А-1 содержит следующие каскады (рис. 3.17): восстановитель поднесущей частоты, «умножитель» добротности, схему формирования коммутирующих импульсов, электронные ключи, согласующие каскады, выходные каскады УНЧ, схему автоматического переключения режимов «стерео» или «моно» и стереоипдикации. Транзисторы VI — КЗ и V6 — V15 включены по схеме с общим эмиттером, a V4, V5 — по схеме с общим стоком.

Восстановитель поднесущей частоты собран на транзисторе VI, а «умножитель» добротности — на V2. Восстановление поднесущей частоты в комплексном стереосигнале, поступающем в блок СД-А-1 (контакт 14), осуществляется за счет включения в коллекторной цепи транзистора VI резисторов R3, R4 и контура L1C3 (обмотка 1 — 3 катушки L1). Степень регенерации «умножителя» добротности зависит от глубины положительной обратной связи, которая осуществляется резисторами R6, R7 и R10. Принципы работы восстановителя ц «умножителя» аналогичны принципам работы соответствующих каскадов блока СДС-Ш радиолы «Мелодия-101-стерео» (см § 2.2).

С коллектора транзистора VI полярио-модулированное колебание (комплексный стереосигнал с восстановленной поднесущей частотой) поступает на согласующий каскад. Этот каскад собран на транзисторе V3 и представляет собой эмиттерный повторитель. С согласующего каскада нолярно-модулирован-ное колебание через резистор R13 подается на электронные ключи блока СД-А 1.

Схема формирования коммутирующих импульсов собрана на интегральной микросхеме А и транзисторе V18. Напряжение надтоналышх частот на эту схему подается с «умножителя» добротности через резисторы R9, R38 и R40.

На микросхеме [Принципиальная схема и краткое описание интегральной микросхемы типа К1УТ531А (операционный усилитель) будут приведены в § 3.3 при рассмотрении схемы УКУ-020 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео».] А выполнен усилитель-ограничитель, предназначенный для формирования импульсов из синусоидального напряжения надтональных частот. Он также устраняет AM. напряжения надтональных частот. Усилитель-ограничитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью по постоянному току, которая осуществляется через резистор R42.

Рис. 3.17. Принципиальная схема блока СД-А-1 радиолы (тюнера) «Виктория-ООЗ-стерсо» (буквенное обозначение транзисторов, микросхемы и стабилитрона в блоке выполнено согласно новым требованиям ЕСК.Д — единой системы конструкторской документации)

На транзисторе V18 выполнен генератор тока. В коллекторной цепи этого транзистора включен контур L2C25 (обмотка 1 — 3 катушки L2), настроенный на поднесущую частоту стереосигнала. Это обеспечивает выделение на данном контуре коммутирующих импульсов, т. е. импульсов напряжения с частотой повторения, равной поднесущей частоте стереосигнала. Со вторичной обмотки 4 — 5 катушки L2, имеющей заземленную среднюю точку 6, коммутирующие импульсы подаются на электронные ключи блока. С помощью катушки L2 при налаживании блока СД-А-1 осуществляется корректировка фазы коммутирую-. Щих импульсов и тем самым достигается максимальное переходное затухание. Стабилитрон V17, включенный в базовой цепи транзистора VIS, обеспечивает стабилизацию амплитуды коммутирующих импульсов при изменении напряжения питания.

Электронные ключи, с помощью которых осуществляется декодирование стереосигнала (полярно-модулированного колебания), собраны на полевых транзисторах V4 и V5, работающих в ключевом режиме. На исток этих транзисторов подается полярно-модулированное колебание, а на их переход затвор — исток подаются коммутирующие импульсы. Последние обеспечивают работу транзистора электронных ключей только в определенные полупериоды иоднесущей частоты полярно-модулированного колебания, а именно: транзистор V4 работает только в отрицательные полупериоды, a V5 — в положительные.

Рис. 3.18. Принцип временного разделения стереоканалов полярно-модулированного колебания: а) полярно-модулированное колебание (сигнал в канале В отсутствует); б) коммутирующие импульсы (для канала А); в) напряжение на выходе электронного ключа канала А (жирной линией — сигнал НЧ канала А); г) напряжение на выходе электронного ключа канала А, нагруженного на емкостную цепь (с большой тнагр. при разомкнутом и с малой Тнагр при замкнутом «ключах»)

В результате на выходе электронных ключей (на стоках их транзисторов) выделяются сигналы НЧ, причем на стоке транзистора V4 выделяется сигнал канала В, а на стоке V5 — сигнал канала Л. Через конденсаторы С7 и С8 замыкаются на корпус («землю») высокочастотные составляющие полярно-мо-дулироваиного колебания.

Кроме этого конденсаторы С7, С8 являются емкостными нагрузками транзисторов V4 V5. Эти конденсаторы с внутренними сопротивлениями указанных транзисторов образуют цепочки, которые при разомкнутом электронном ключе имеют большую постоянную времени, а при замкнутом электронном ключе — малую постоянную времени. Это значительно увеличивает уровень разделенных сигналов НЧ каналов А и и. Принцип временного разделения стереоканалов можно видеть на рис. 3.18.

На транзисторах V6 и V7 собраны эмиттерные повторители (см. рис. 3.17), являющиеся согласующими каскадами в каналах А и В блока СД-А-1. С эмит-терных повторителей сигналы НЧ через LC-фильтры поступают на выходные каскады Фильтры ослабляют напряжение надтональных частот и состоят в канале А из элементов CIO, L4C12, CI4, а в канале В — из С9, L3C11, С13. Контуры L3C11 и L4C12, входящие в эти фильтры, настроены на поднесущую частоту и при налаживании блока СД-А-1 обеспечивают получение максимального ослабления надтональных частот стереосигнала на выходе блока (более 52 дБ).

Выходные каскады УНЧ, собранные на транзисторах V8, V9, обеспечивают необходимые уровни сигналов НЧ на выходе блока и требуемую компенсацию предыскажений в каналах А и В. Нагрузками в этих каскадах являются резисторы R21 и R24. В усилителях применена частотозависимая отрицательная обратная связь, осуществляемая в результате подключения к эмит-терным резисторам цепочек CI6R25 и C17R26. Включение этих цепочек обеспечивает коррекцию частотных характеристик каналов блока на верхних частотах. Резистор R20 увеличивает переходное затухание между каналами.

С коллектора транзисторов V8. V9 сигналы НЧ поступают на выход блока, причем на контакт 1 поступает сигнал канала В, а на контакт 4 — сигнал канала А. С блока СД-А-1 сигналы НЧ подаются в блок РЧ, где они коммутируются и поступают далее на выход тюнера — гнездо «УСИЛИТЕЛЬ». Коэффициент передачи блока СД-А-1 по напряжению — около 1. Номинальное напряжение сигналов НЧ на выходе блока составляет 250 мВ, а отношение сигнал/шум — более 70 дБ.

Рис. 3.19. Монтажная схема блока СД-A-I радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (тюнера)

Схема автоматического переключения режима «стерео» или «моно» и стерео-индикации блока СД-А-1 собрана на транзисторах V10 — V16. Для срабатывания схемы с «умножителя» добротности через цепочку R9C20 подается напряжение поднесущей частоты. Транзистор V10 используется как стабилитрон и служит для температурной стабилизации порога срабатывания схемы автоматического переключения и стереоиндикации. Порог срабатывания при налаживании блока устанавливается резистором R29 (срабатывание этой схемы происходит при напряжении стереосигнала или поднесущей частоты на входе блока в пределах 100 — 145 мВ). Остальные транзисторы схемы выполняют следующие функции: на VII собран пиковый детектор, на V12 — интегратор с интегрирующей емкостью С22, a V13 — V16 работают в ключевом режиме.

Когда стереосигнал на входе блока СД-А-1 отсутствует, напряжение под-иесущей частоты на схему автоматического переключения и стереоинднкация не поступает, поэтому транзисторы VII, V13 и VI5 будут заперты, а VII, V14 и V16 — открыты. В результате вход схемы формирования коммутирующих импульсов будет закорочен транзистором V16, находящимся в насыщенном состоянии. Поэтому коммутирующие импульсы будут отсутствовать, а электронные ключи блока открыты. В этом случае при поступлении на вход блока СД-А-1 монофонического сигнала НЧ (с частотного детектора блока УПЧ-2С) он (сигнал) будет свободно проходить на выход блока. Лампочка стереоиндикации (Л4, см. рис. 3.4), подключенная к контакту 9 блока СД-А-1, в данноы случае тоже не будет светиться, так как транзистор V15 блока заперт (см. рис. 3.17).

При посту::л:мши на вход блока СД-А-1 стереосигнала на схсыу автоматического переключения и стереоиндикации поступит напряжение поднесущей частоты и транзисторы Vll. V13. V15 откроются, a V12, V14, V16 «запрутся». Поэтому схема формирования коммутирующих импульсов будет работать и электронные кточ1 блока будут осуществлять декодирование поступающего на ни.ч стереосигнала Лампочка стереоиндикаиин будет светиться, так как транзистор VI5 в этом случае открыт.

Схема антоиа!ического переключения и стереопндикации охвачена положительной обратной связью, осуществляемой резисторами R38, R9, R1I, за счет чего соядчется релейный режим порога срабатывания схемы и улучшается ее стабильность.

Блок СДА 1 питается напряжением 19 В, поступающим на его контакт 11 только при включенной кнопке «УКВ» в тюнере. Коэффициент гармоник блока, оабо-гаюшсго з режиме «стерео» или «моно» на частотах 31,5 и 1000 Гц, составляет 0,8%. а на чистоте 5000 Гц — 1%.

Все элементы блока СД-А-1 смонтированы на плате из фольгированного ге-тинакса с печатным монтажом (рис. 3 19).

В блоке применены элементы следующих типов: постоянные резисторы — ВО подстроенные резисторы — СПЗ-226; герморезистор (Rб) — ММТ-1; конденсаторы СЗ, C4-K3U1; С5-С8, СИ. С12, С16, С17. С22, С23, С25 -КЛС-1; С9. С10, CJ3. CM, CIS. С19 — К73-9; С20, C21-K10-7B и электролитические конденсаторы — К50-6. Следующие элементы имеют допуск ±5%: Rl. R2, R4 R5, R7, R8, Rll. R12, R14, R15, R16 — R19, R21 — R26, R28, R38, R40, СЗ. С4, С9 — С14. С18 и С19. Типы остальных элементов указаны на схеме рис. 3.17.

Схема и конструкция блока СД-А I выполнены с учетом изготовления и проверки его в условиях высокоавтоматизированного производства и возможного применения в других моделях стереофонической радиоприемной аппаратура. С этой целью в блоке имеются дополнительные контакты (2. 7, 10, 12), а на его плате отверстия различной конфигурации. В обозначении блока СД-А-1 указано следующее: СД — стереодекодер; А — группа сложности (высшая); 1 — номер разработки.

Моточные данные катушек блока приведены в приложении 4, а расположение их выводов — в приложении 5. Bxoд блока СД-А-1 подключен непосредственно к блоку УПЧ-2С, поэтому при работе тюнера в диапазоне УКВ в блок СД-А-1 будет постоянно подаваться сигнал (НЧ или комплексный стереосигнал). Переключение режимов «стерео» и «моно» работы тюнера в этом случае будет производиться в блоче СД-А-1 автоматически Режим работы тюнера можно переключить и вручную кнопкой «МОНО» (переключатель В2, см рис. 3.9). При включении этой кнопки выходы блока СД-А-1 отключаются от выходного гнезда тюнера (Ш5 на рис 34) контакты этого гнезда (выходы каналов) закорачиваются между собой и на них подается сигнал с выхода блока УПЧ-2С принимаемой УКВ радиостанции Если при этом принимаемый сигнал стереофонический, то цепочкой предыскажений его напряжение надтональных частот ослабится и на выход тюнера поступит напряжение только тональных частот, т. е. сигнал НЧ.

При работе тюнера в диапазонах тракта AM кнопка «МОНО» не осуществляет переключение режимов работы тюнера, так как в этом случае контакты его выходного гнезда закорачиваются между собой выключенной кнопкой «УКВ» В радиоле «Виктория-ООЗ-стерео» переключение режима «стерео» или «моно» работы радиолы (в том числе и при приеме радиостанций) можно также осуществлятГи кнопкой «МОНО» в УКУ-020, что будет отмечено ниже, в § 3.3.

Плата ПИ тюнера обеспечивает работу индикатора настройки на радиостанцию при приеме в диапазоне УКВ. Плата содержит два электронных ключа и диодный мост (рис. 320) Напряжение «настройки» в плату ПИ (на контакт 2) подается непосредственно с выхода частотного детектора блоха УПЧ -2С.

Чпектоонные ключи платы собраны на транзисторах Т1 и Т2, имеющих различную проводимость. Если напряжение настройки отсутствует, оба электронных ключа заперты. При настройке на сигнал радиостанции величина и полярность постоянного напряжения на выходе, частотного детектора блока УГГЧ-2С изменяются. В зависимости от полярности этого напряжения (напряжение «настройки») отпирается тот или другой электронный ключ платы ПИ.

Рис. 3.20. Принципиальная схема платы ПИ радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (тюнера)

Диодный мост платы, собранный на диодах Д1 — Д4, обеспечивает протекание тока в его нагрузке в одном и том же направлении независимо от того, какой электронный ключ при этом открыт. Величина этого тока зависит от величины напряжения «настройки», которое, в свою очередь, зависит от величины расстройки принимаемого сигнала и напряжения гетеродина блока УКВ4-С тюнера. Выходные платы ПИ (контакты 4, 6) подключены к блоку РЧ, в котором осуществляется коммутация работы индикатора настройки на радиостанцию в диапазоне УКВ или в диапазонах ДВ, СВ и КВ.

Рис. 3.21. Монтажная схема платы ПИ радиолы «Виктория 003 стерео» (тюнера)

Транзисторы платы ПИ питаются двумя напряжениями (12 и 19 В) разной полярности. Это необходимо для срабатывания соответствующих электронных ключей только при положительном иди отрицательном напряжении «настройки» на базе транзисторов. Напряжение питания 19 В поступает на плату только при включенной кнопке «УКВ» в тюнере.

Плата ПИ изготовлена из фольгированного гетинакса и имеет печатный монтаж (рис. 3.21). Резисторы, установленные на плате, — типа ВС.

В качестве индикатора настройки (ИП, см. рис. 3.4) в тюнере применен стрелочный прибор магнитоэлектрической системы с номинальным током 150.+ 50 мкА. При работе тюнера в диапазонах тракта AM переключателем BJ блока РЧ (кнопка «УКВ») индикатор подключается к первому каскаду УПЧ AM блока УПЧ-2С, охваченного АРУ.

Рис. 3.22. Принципиальная схема блока БПР1 радиолы «Виктория-003 стерео» (тюнера)

Точная настройка на сигнал принимаемой радиостанции при работе тюнера во всех диапазонах будет при наименьшем токе, протекающем через индикатор настройки. При работе тюнера в диапазонах тракта AM отклонение стрелки индикатора на максимум его показаний определяется шунтом — под-строечным резистором R59 блока УПЧ-2С (см. рис. 3.14).

Клок БПР1 осуществляет питание тюнера от сети переменного тока и обеспечивает постоянные напряжения, необходимые для работы всех блоков тюнера. Блок ВПР1 состоит из переключателя напряжения сети В, трансформатора питания Тр и платы ПР-1 (рис. 3.22).

Плата ПР-1 содержит выпрямитель и стабилизатор постоянного напряжения 19 В и выпрямитель напряжения 5,1 В.

Выпрямитель и стабилизатор постоянного напряжения 19 В собраны на диодах Д1 — Дб и транзисторах Т1, Т2. Транзистор Т1 является управляющим элементом стабилизатора напряжения, а Т2 — его регулирующим элементом. Стабилизируемое напряжение подается с выпрямителя Д2 — Д5, Конденсатор С2 уменьшает пульсации этого напряжения. Опорное напряжение для управляющего транзистора Т1 подается с отдельного выпрямителя Д1 через фильтрующие элементы Cl, R1, СЗ, R2 и задается стабилитроном Д6. Напряжение 19 В на выходе стабилизатора устанавливается подстроенным резистором R4 при налаживании тюнера. С выхода выпрямителя Д1 (с контакта 1 платы ПР-1) постоянное напряжение 12 В подается для питания одного из транзисторов платы ПИ тюнера.

Напряжение 5,1 В для питания всех лампочек тюнера (стереоиндикацин и освещения шкал) обеспечивается выпрямителем Д6 с фильтрующим конденсатором С5.

Элементы блока БПР-1: трансформатор Тр. переключатель В и предохранитель Пр — установлены на основании блока Остальные его элементы смоктированы на плате ПР-1, изготовленной из фольгированного гетинакса и имеющей печатный монтаж (рис. 3.23)

Рис. 323 Монтажная схема платы ПР-1 радиолы «Виктория-003-стерео» (тюнера)

Все постоянные резисторы блока БПР-1 — типа ВС, а подстроечный — типа СПЗ-16. Электролитические конденсаторы: С1 — типа К50-12-, С2, СЗ, С5 — К50-24; С4 — К60-6. Типы остальных элементов блока указаны на схеме рис. 3.22. Моточные данные трансформатора питания и тип его сердечника приведены в приложении 6.

Шасси тюнера радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» представляет собой металлический каркас с установленными на нем блоками, узлами и элементами схемы. На шасси также закреплены передняя декоративная панель со шкалой тюнера и установлены ручки и кнопки управления. Торцевые поверхности всех ручек и кнопок обработаны алмазным точением, поэтому данные поверхности имеют оригинальные световые блики типа «солнышко».

Все платы блоков тюнера покрыты слоем компаунда со стороны печатного монтажа (за исключением мест пайки) для создания защитной маски, предохраняющей печатные проводники от повреждений. Со стороны расположения элементов на платах нанесены обозначения элементов и контактов по принципиальным схемам соответствующих блоков.

Рис. 3.24. Верньерное устройство радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (тюнера): в) верньерная система настройки в диапазоне УКВ; 6) верньерная система настройки в диапазонах ДВ, СВ, KB; в) система вращения магнитной антенны;

1 — шкив резистора R8 настройки в диапазоне УКВ; 2 — ось держателя магнитной антенны; 3 — ручка «МА»; 4 — маховик; 5 — шкив блока КПЕ; 6 — рычаг переключения верньерных систем; 7 — ось переключения верньерных систем; 8 — ось настройки: 9 — кнопка «УКВ»; 10 — кнопка «ДВ»; 11 — кнопка «СВ»; 12 — кнопка «KB»; 13 — стрелка-указатель настройки в диапазонах ДВ, СВ и KB; 14 — муфта системы настройки в диапазонах ДВ, СВ и KB; 15 — подвижный коноид системы настройки в диапазонах ДВ, СВ и KB; 16 — подвижный коноид Системы настройки в диапазоне УКВ; 17 — муфта системы настройки в диапазоне УКВ; 18 — ручка «НАСТРОЙКА»; 19 — рычаг, переключающий верньерные устройства; 20 — стрелка-указатель настройки в диапазоне УКВ

Верньерное устройство тюнера состоит из грех независимых верньерны» систем (рис. 3.24) Верньерные системы настройки на радиостанцию в диапазоне УКВ и в диапазонах ДВ, СВ, KB переключаются (при включении иля выключении кнопки «УКВ»), так как настройка ей радиостанцию в тюнере производится одной ручкой («НАСТРОЙКА»), Более подробно работа и конструкция верньерного устройства [Верньерная система тюнера радиолы «Внктория-ООЗ-стерео» для настройки на радиостанцию в диапазоне УКВ, в отличие от аналогичной верньерной системы блока, настройки радиолы «Виктория-001-стерео», не имеет компенсирующего устройства, и ее шкив жестко закреплен на оси переменного резистора настройки] тюнера (блока настройки радиолы «Викторня-001 -стерео») рассмотрены в [6].

Постоянные резисторы, смонтированные на шасси (Rl, R2 и R7, см рис. 3.4), — типа ВС, а типы остальных элементов тюнера указаны на его принципиальной схеме. Передняя декоративная панель тюнера выполнена из листовогв алюминия На этой панели закреплена шкала тюнера, изготовленная из прозрачного полистирола. Сетевой шнур тюнера подключён к блоку питания бет блокировочного разъема, поэтому при демонтировании необходимо сетево! шнур отключать от сети.

3.3. Усилительно-коммутационное устройство УКУ-020 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»

Усилительно коммутационное устройство УКУ-020 собрано на 50 транзисторах и 8 интегральных микросхемах. Оно содержит тракт НЧ радиолы, состоящий из двух идентичных каналов, и является функциональна законченным устройством. Параметры входов (чувствительность и входное сопротивление, см приложение 1, и. 20) позволяют обеспечить работу УКУ-029 практически от любого источника программы: радиоприемника (стационарного и переносного), телевизора, магнитофона, электропроигрывателя (с пьезокера-мической и магнитной головками), электромузыкального инструмента, микрофона и др. В УКУ-020 осуществляются частотная коррекция соответствующих входных сигналов, усиление сигналов НЧ и обеспечивается мощность выходного сигнала, необходимая для работы акустических систем радиолы. Кроме этого, в УКУ-020 осуществляются вся коммутация, связанная с выбором роя.» работ в радиоле, все регулировки прослушиваемого сигнала, а также обеспечивается запись на магнитофон, контроль записанной программы и работа головных стереотелефонов. По выполняемым функциям УКУ-020 можно назвать основной частью радиолы «Виктория-ООЗ-стерео», к которой подключаются-все остальные составные части этой радиолы [УКУ-020 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео», в отличие от других ее составных частей, имеет свое торговое название — «Радиотехиикз-020-стерео» — и может быть использовано как самостоятельное изделие или в составе другой радиоэлектронной аппаратуры]. На рис. 3.25 приведены расположение и назначение органов управления в УКУ-020, а на рис. 3.26 — расположение гнезд для внешних подключений.

Усилительно-коммутационное устройство выполнено из унифицированиих блоков (рис. 3.27): УПМ1, УПП1 и УП31-1 (предварительные усилители сигналов соответственно от микрофона, приемника и звукоснимателя), блоке КП-1 (коммутации), блока РФ-1 (регулировок), блока УО50-1 (оконечного усилителя), платы ИТ-1 (индикации уровня выходного сигнала) и блока питании. Тракт НЧ в УКУ-020 имеет два канала: левый (А) и правый (В). Поскольку оба эти канала идентичны, то рассмотрение схемы блоков УКУ-020 будет проводиться по одному из них, например левому (А) каналу.

Рис. 325. Расположение органов управления в УК.У-020 радиолы «Впкторпя-ООЗ-стерео»:

кнопки включения: 1 — работы о г микрофона; 1 — работы от электромузыкального инструмента; ,9 — прослушивания грамзаписей в радиоле или с подключаемого электропроигрывателя с магнитной головкой звукоснимателя; 4 — прослушивания радиостанций в радиоле; 5 — прослушивания записей с магнитофона; 6 — режима «контроль записи» при работе с магнитофоном; 7 -- монофонического режима; 8 — фильтра нижних частот — «10 кГц»; 9 — фильтра нижних частот — «5 кГц»; 10 — фильтра верхних частот — «200 Гц»; 11 — отключение цепочек тон компенсации; 12 — фиксированного уменьшения громкости; 13 — питания УКУ-020; 14 — гнездо для подключения головных стереотелефонов; 15 — индикатор уровня сигнала в левом канале; 16 — индикатор перегрузки з левом канале; 17 — индикатор включения питания; 18 — индикатор перегрузки в правом канале; 19 — индикатор уровня сигнала в правом канале; 20 — регулятор громкости; 21 — регулятор егереобаланса; 22 — регулятор гембра ВЧ; 23 — регулятор тембра НЧ; 24 — индикаторы включения кнопок 1 — 7

Блоки УПМ1 и УПП1 являются входными блоками в УКУ-020 и осуществляют предварительное усиление сигналов НЧ с различными уровнями до напряжения (около 220 мВ), необходимого для работы последующего блока УКУ-020 — блока КП-1. Блок УПМ1 усиливает сигналы, поступающие со входа (Ш1) для подключения микрофона, а блок УПШ — сигналы поступающие со входа (Ш2) для подключения электромузыкального инструмента ила портативного радиоприемника (рис. 3.27).

Рис. 3.26. Вид сзади на УКУ-020 радиолы «Виктория-003-стерео»:

гнезда: ,1 — для подключения электропроигрывателя радиолы или электропроигрывателя с магнитной головкой звукоснимателя; 2 — для подключения микрофона; 3 — для подключения электромузыкального инструмента; 4 а 6 — для подключения акустических систем; 5 — сетевой предохранитель; 7 — шнур питания; 8 — переключатель напряжения сети; 9 — защитный кожух выходных транзисторов; гнезда для подключения магнитофона: 10 — при воспроизведении или при контроле записанной программы; 11 — при записи или воспроизведении программ; 12 — iнездо для подключения тюнера радиолы

Блоки УПМ1 и УПШ собраны на интегральных микросхемах Al A2 я имеют два канала. Принципиальные схемы блоков одинаковые (рис 328)-отличаются же они только номиналами некоторых элементов [Интегральная микросхема К1УТ531А (серия К153) является операционным усилителем. Микросхема содержит 15 транзисторов, 14 резисторов и имеет следующие каскады (рис. 3.29): первый дифференциальный усилитель (77, Т2); генератор тока (Til); каскад термостабилизации генератора тока (Т10); второй дифференциальный усилитель на составных транзисторах (ТЗ, Т5 и Т4, Т6); каскад термостабилизации второго дифференциального усилителя (Т15); эмиттерные повторители (77 и Т8); выходной усилительный каскад (Т9, Т12) и составной эмиттерный повторитель (Т13,. Т14). Назначение выводов микросхемы: 2 — инвертирующий вход; 3 — неинвертирующий вход; 6 — выход; 1. 5 и 8 — вспомогательные (для подачи напряжений питания отрицательного и положительного источника напряжения)].

Сигнал левого канала со входа блоков через переходный конденсатор CI поступает на инвертирующий вход микросхемы А1. Резистор R1 определяег входное сопротивление в левом канале блоков (в блоке УПШ входное сопротивление больше, чем в блоке УПМ1; см. приложение 1, п. 15)

Между выводами 1, 8 и 5, 6 микросхемы А1 включены цепи частотной коррекции (соответственно цепочка R3C3 и конденсатор С5) для устранения возможного самовозбуждения микросхемы (операционного усилителя) Номиналы элементов цепей частотной коррекции выбраны с учетом коэффициента усиления блока и с целью уменьшения усиления микросхемы только на одной определенной частоте.

Усилители блоков охвачены последовательной отрицательной обратной связью по напряжению, которая осуществляется через резисторы R7 и R9. Цепочка К5С7, включенная в цепи обратной связи, уменьшает ее глубину на нижних частотах и тем самым корректирует частотную характеристику блоков.

Выходной сигнал с вывода 6 микросхемы Al через резистор R7 и переходный конденсатор С17 подается на контакт 5 блоков — выход левого канала (контакт 7 — выход правого .канала) блоков УПМ1 и УПШ. Резистор R7 устраняет повреждение микросхемы Al при случайных коротких з.амыканнях на выходе блоков. Конденсаторы С15 и С16 в блоках уменьшают нежелательные связи по цепи питания.

Напряжения питания +14 и — 14 В подаются в блоке (на контакты 8, 4) только при включенной кнопке соответствующего рода работы в УКУ-020. Блоки имеют следующие основные параметры: неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот 30 — 20000 Гц — не более 2 дБ; .коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц — не более 0,05%; уровень фона и шума на выходе — не более 55 дБ; потребляемый ток от источника постоянного напряжения — 12 мА Коэффициент усиления блока УПМ1 — около 110 а блока УПП1 — около 10.

Все элементы блоков УПМ1 и УПШ .смонтированы на плате из фольгиро-ванною гетинакса с печатным монтажом (рис. 3.30). Резисторы блоков — типа ВС, конденсаторы СЗ — С6 — типа К10-7В, а электролитические конденсаторы — типа К50-6. Сопротивления резисторов Rl, R2, R5, R6, R9 и R10 имеют допуск ±5%. Для уменьшения нежелательных наводок блоки экранированы.

Блок УП31-1 также является входным блоком УКУ-020. Блок УП31-1 осуществляет усиление и частотную коррекцию сигнала, поступающего со входа для подключения электропроигрывателя радиолы или другого электропроигрывателя с магнитной головкой звукоснимателя. Блок имеет два канала и обеспечивает, уровень сигнала на выходе около 400 мВ.

Блок УП31-1, так же как и блоки УПМ1 и УПШ, собран на интегральных микросхемах Al. A2 и имеет схему (рис. 3,31), аналогичную схемам указанных блоков. Отличается же блок УП31-1 от блоков УПМ1 и УПШ номиналами элементов, подключенных к микросхемам, а также наличием, дополнительной частотозависимон цепочки, включенной в цепи отрицательной обратной связи и состоящей в левом канале из элементов С9, СП и R11.

Это необходимо для получения соответствующей частотной характеристики блока УП31-1 (рис. 3.32) и тем самым для осуществления частотной коррекции поступающего на него сигнала. Необходимость коррекции вызвала тем, что в сигнале, получаемом от электропроигрывателя с магнитной головкой звукоснимателя, значительно ослаблено напряжение нижних частот но -сравнению с его напряжением средних и высоких частот.

Блок УП31-1 имеет следующие параметры: коэффициент усиления 100; переходное затухание между каналами на частотах 31,5 — 10000 Гц — не менее 60 дБ; коэффициент гармоник в диапазоне частот 100 — 5000 Гц — не более 0,1%; отношение сигнал/шум — не менее 60 дБ; потребляемый тек от источника постоянного напряжения 12 мА.

Элементы блока УП31-1 смонтированы на плате из фолъгиро-ванного гетина.кса с печатным монтажом (рис. 3.33). Резисторы блока — типа ВС; конденсаторы СЗ — С6, С9. С10 — типа К10-7В, СП, С12 — типа КЛС-1, а электролитические конденсаторы — типа К50-6, Допуск ±5% имеют сопротивления резисторов Rl, R2, R5, R6, R9, RIO. RII, R12 и емкости конденсаторов С9 — С12. Блок УП31-!, также как и блоки УПДП, УПП1, экранирован.

В блоке КП-] осущеетвляют-j ся коммутация рода работ (вхо- дов) УКУ-020, коммутация режима его работы («стерео» — «мо-но»), обеспечиваются запись на магнитофон и одновременный кол-троль записанной программы. Для выполнения этих функции блок содержит переключатели В1 — 67 и но два эмиттерных повторителя в каждом его канале (рис. 3.34).

Один из змиттерных повторителей левого канала блока КП-1, выполненный на !равзнсторах Т1 и Т2, обеспечивает большое входное сопротивление для сигналов, поступающих в УКУ-020 на входы «РАДИО» и "O_О" , так как эти входы подключены непосредственно к блоку КП-1 (см. рис, 3.27). Для создания большого входного сопротивления данных входов (см. приложение 1, п. 15) этот повторитель выполнен на составном транзисторе по схеме сложного повторителя (рис. 3.34). Большое входное, сопротивление повторителя определяется также и наличием «следящей связи» в цепи базы транзистора TI в результате включения цепочки R2, R3 и R4 и наличием обратной связи, напряжение которой снимается с резистора R7. Схема обеспечивает не только достаточно большое входное сопротивление (более 600 кОм), но и малые нелинейные искажения (менее 0,05%) и устойчивость к перегрузкам (при увеличении входного сигнала более чем на 15 дБ). С выхода эмиттерного повторителя через разделительный конденсатор СЗ сигнал поступает одновременно и на гнездо Ш5 УКУ-020 для записи на магнитофон, и на переключатель 65 блока КП-1. В случае, когда переключатель В6 выключен, выходной сигнал с блока КП-1 подается также и в последующий блок УКУ-020 — блок РФ-1.

Рис. 3.27. Функциональная схема УКУ-020 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (принципиальные схемы блоков, обозначенных на схеме прямоугольниками, будут приведены при рассмотрении работы соответствующих блоков)

Таблица З.2

Номинальные значения величин резисторов и конденсаторов блоков УПМ1 и УПП1 УКУ-020 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»

| Блок | Сопротивление резисторов |  |  |  |  | Емкость, пФ, конденсаторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1-R2 | R3-R4 | R5-R6 | R7-R8 | R9-R10 | C1-C2 | C3-C4. | C5-C6 | C7-C8 | C15-C16 | C17-C18 |
| УПМ1 УПШ | 18 к 51 к | 2,2к 1,5к | 1 к 1 к | 100 Ом 100 Ом | 110к 11 к | 5,0 5,0 | 180 430 | 18 18 | 20,0 20,0 | 20,0 20,0 | 5,0 5,0 |

Рис. 3.25. Принципиальная схема блоков УПМ1 и УПП1 радиолы (УКУ-020) «Вик-тория-ООЗ-стерео» (номинальные значения резисторов и конденсаторов указаны в табл. 3.2; вместо микросхем А1 и А2 типа К1УТ531А могут быть установлены микросхемы типа К553УД1А)

Рис. 3.29. Принципиальная схема интегральной микросхемы К1УТ531А

Рис. 3.30. Монтажная схема блоков УПМ1 и УПШ радиолы «Внктория-003-стерео» (УКУ-020)

Рис. 3.31. Принципиальная схема блока УП31-1 радиолы (УКУ-020) «Виктория-ООЗ-стерео» (вместо микросхем А1 и А2 типа К1УТ531А могут быть установлены микоосхе-мы типа К553УД1А)

Рис. 3.32. Частотная характеристика блока УП31-1 радиолы «Внктория-ООЗ-стерео» (УКУ-020)

Рис. 3.33. Монтажная схема блока УПЗЫ радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (УКУ-020)

В случае, когда УКУ-020 работает с одного из входов Ш1 — ШД (в блоке, КП-1 включен соответствующий переключатель), сигнал с работающего входного блока (УПМ1, УШИ или УП31-1) подается «а контакт 4 соответствующего переключателя блока КП-1 и далее — на его сложные повторители. Режим шрно» Б УКУ-020 обеспечивается переключателем В7 блока КП-1, контакты которого при включении кнопки «МОНО» соединяют параллельно входы сложных повторителей обоих каналов блока КП-1. Для сохранения в этом случае нормальных условий работы входных блоков в блоке КП-1 установлены резиcторы R1 и R12, так как в режиме «моно» выходы работающего входного блока оказываются включенными параллельно.

Рис. 3.34 Принципиальная схема блока КЛ-1 радиолы (УКУ-020) «Виктория-003 стерео» (все переключатели в положении «выключено»)

Делители R22R23 и R24R25 в блоке КП-1 ослабляют сигналы, поступающие на сложные повторители с блока УП31-1, до такого же уровня [Блок УП31-1 является унифицированным блоком. Поэтому он, имеет коэффициент усиления, который необходим для применения этого блока в различной радиоэлектронной аппаратуре.], как и :игналы, поступающие с других входных блоков УПМ1 и УПП1. Выходное сопротивление сложного повторителя — менее 2 кОм, а номинальный уровень :игнала на сю выходе — около 220 мВ.

Второй .эмиттериый повторитель в левом канале блока КП-1 собран на гранзисгоре ТЗ по схеме простого повторителя. Сигнал на вход этого повторителя поступает только тогда, когда осуществляется запись на магнитофон и одновременно с этого же магнитофона на контакты 3, 5 гнезда Ш5 или Ш6 в УКУ-020 поступает полученный с ленты записанный сигнал [Записывать сигнал и тут же его воспроизводить, т. е., обеспечивать сквозной контроль» записываемого сигнала, могут магнитофоны, имеющие дополнительную, только воспроизводящую, головку. В основном это высококачественные магнитофоны, выпускающиеся в последние годы.]. Это происходит в гом случае, если переключатель 85 в блоке КП-1 выключен, а один из переключателей В1 — В4 включен, т. е. осуществляется запись программы, посту-шющей на один из выходов ШI — Ш4 в УКУ-020. Если при этом включить в блоке КП 1 и переключатель Вб, то сигнал с выхода простого повторителя будет подаваться на блок РФ-1 в УКУ-020. Сигнал же с выхода сложного повторителя блока КП-1 в. этом случае в блок РФ-1 подаваться не будет, а будет поступать только для записи на магнитофон (на контакты 1, 4 гнезда: Ш5 УКУ-020). Входное сопротивление простого повторителя — более 50 кОм.

Цепочки C4R10. C5R11, C11R20, C12R21 и C7R9 устраняют нежелательную связь между каналами и влияние последующих блоков на схему блока Ш-1.

Переключателями BI — B3 блока КП-1 коммутируется и напряжение; питания +-11В и — 14В для входных блоков УКУ-020. Контактами 9, 11 пepeключателей В1 — Вб и 10, 12 переключателя 67 коммутируется цепь питания — 5, 1В) лампочек ЛI — Л7 индикации включения соответствующей кнопки в УКУ-020. Напряжение питания ( — 14В) для транзисторов блока КП-1 поступает на контакт П переключателя В2 с блока питания УКУ-020.

Все элементы блока КП-1 смонтированы на плате из фольгированпого ге-ннакса с печатным монтажом (рис. 3.35):

Переключатели В1 — 67 представляют собой блок модульных переключателей П2К с шагом ячеек 20 мм. Переключатели Вб и 67 — с независимой фиксацией, остальные — с зависимой фиксацией. Все резисторы блока КП-1 — типа ВС, а конденсаторы: C1, С8 — типа К73-9, остальные — типа К50-6.

В блоке РФ-1 осуществляются все изменения (плавные и фиксированные) частотпой характеристики тракта НЧ, необходимые для регулировки прослушиваемого сигнала в радиоле, а также осуществляется усиление сигнала до напряжения, необходимого для работы последующего блока УКУ-020 — блока О50-1. Блок РФ-1 и каждом канале содержит согласующий каскад, каскад фильтров и два каскада регулировки тембра (рис. 3.36).

На входе блока включены регулятор стереобаланса и регулятор громкости, резисторы R5 регулятора стереобаланса включены таким образом, что при работе регулятора уровень сигнала на входе одного канала блока РФ-1 увеличивается, а на входе другого канала — уменьшается. Регулятор громкости R6 осуществляет регулировку одновременно в обоих каналах. К .выводам 5, 7 регулятора тромкости подключены цепочки топ-

Компенсации (в левом канале — R12C10 в RI2C15). Переключателем В4 vtm цепочки могут отключаться, что обеспечивает возможность при малой громчо-сти восстанавливать уровень средних а верхних частот до уровня нижних тас-тот. Конденсатор С6 (в левом канале) несколько увеличивает уровень верхних частот на входе первого каскада блока РФ-1 при уменьшении громкости. Первый каскад блока РФ-1 — согласующий, собран на транзисторе 77 (» левом канале) и представляет собой простой эмиттерный повторитель. Наличие этого повторителя на входе блока дало возможность получить необхода» мые пределы регулировки включенного перед ним регулятора громкости.

Рис. 3.35. Монтажная схема блока К.П-1 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (УКУ-020)

Каскад фильтров в левом канале собран на транзисторах ТЗ, Т5 и представляет собой эмиттерный повторитель на составном транзисторе, который выполняет функции активного фильтра нижних и верхних частот. Фиксированные изменения частотной характеристики в этом каскаде осуществляются за счет изменения глубины обратной связи частотозависимыми цепочками, подключаемыми к его элементам CIS, R31 и R33.

Так при включении в блока РФ-1 переключателя В1 к указанным элементам подключаются конденсаторы С23, С27 и каскад работает как ,фильтр нижних частот с частотой среза 10 кГц. При- этом частотная характеристика тракта НЧ будет иметь крутой спад на частотах выше частоты среза фильтра (величины затухания фильтра, см. приложение 1, п. 21).

При включении переключателя В2 в каскаде фильтров подключаются конденсаторы С21, С28 и каскад будет работать тоже как фильтр нижних частот, но его частота среза будет 5 кГц. При включении переключателя ВЗ подключаются резисторы R20, R29. В этом случае каскад будет работать как фильтр верхних частот с частотой среза 200 Гц.

Элементы R15. R25, С19 и С25, подключаемые в данном каскаде при выключенных переключателях В) — ВЗ, обеспечивают формирование частотной характеристики тракта НЧ в УКУ-020 в его номинальном диапазоне частот минимальной неравномерностью.

Рис. 3.36. Принципиальная схема блока РФ-1 радиолы (УКУ-020) «Виктория-ООЗ-стерео» (часть схемы, отмеченная штрих-пунктирной линией, расположена на плате фильтров, остальная часть схемы — аа плате регуляторов, все переключатели в положении «выключено»)

Наличие фиксированных изменений частотной характеристики тракта НЧ дает возможность в радиоле при прослушивании ослаблять нежелательные факторы (фон, шипение и т. п.) в низкокачественной программе или улучшить вучание речевых программ.

С выхода каскада фильтров сигнал проходит через разделительный конденсатор C3J (в левом канале), контакты переключателя 85 и поступает на ледующий каскад блока. При включении переключателя В5 сигнал, поступающий на следующий каскад, делителем R16R27 ослабляется более чем в 5,5 раза. Необходимость во включении этого переключателя может возникнуть при желании без изменения положения регуляторов громкости, тембра и сте-реобаланса значительно уменьшить громкость прослушиваемой программы.

Каскады регулировки тембра собраны в левом канале на транзисторе Т7 и интегральной микросхеме А1 по схеме активных регуляторов. На транзис-торе Т7 выполнен усилитель с частотозависимой отрицательной обра гной связью, в цепи которой включен переменный резистор R-19, являющийся регулятором тембра НЧ Конденсаторы С35 и С37 обеспечивают прохождение через резистор R49 только нижних частот сигнала.

На выходе этого каскада включен делитель R62R64, определяющий уровень игнала на входе следующего каскада блока.

На микросхеме А1 выполнен усилитель напряжения сигнала, на входе :оторого включен переменный резистор R68, являющийся регулятором тембра 54. Подключенные к резистору R68 частотозавнсимые цепочки Q45R66 и 147R69 обусловливают регулировку только верхних частот сигнала [Интегральная микросхема К1УТ401Б (серия К140) является усилителем постоянного тока и предназначена для построения операционных усилителей и других узлов радиоэлектронной аппаратуры. Микросхема содержит девять ранзисторов, 12 резисторов, один диод и имеет следующие каскады (рис. 3.37): первый дифференциальный усилитель (Т, ТЗ); генератор тока (Т2); каскад термостабилизацни генератора тока (Т5); второй дифференциальный силитель (Т4, Т6); эмиттерные повторители (Т7 и Т9); генератор тока (Т8) и элемент термостабилизации (Д).

Назначение выводов микросхемы: 1 и 7 — для подачи напряжения пита-ния (отрицательного и положительного источника напряжения); 2, 3, 4 и 12 — вспомогателъные (для подключения корректирующих, цепей); 5 — выход; 9 — инвертирующий вход; 10 — неинвертирующий вход.].

Для регулировки тембра в блоке РФ-1 применены сдвоенные переменные резисторы, поэтому регулировка осуществляется одновременно в обоих каналах.

Усилитель на микросхеме AI охвачен глубокой отрицательной обратной вязью, напряжение которой с выхода усилителя через резистор R73, R75 и R71 сдается на -инвертирующий вход микросхемы. Конденсатор частотной коррек-1ии С49-.. устраняет- возможность самовозбуждения микросхемы, а резистор 173 предотвращает выход ее из строя при случайных коротких замыканиях :ыхода .блока.

Подсгроечным резистором R75 при налаживании УКУ-020 устанавливают оминальиый уровень (1,1В) сигнала на входе оконечного блока УО50-1.

Для. литания микросхем в блок РФ-1 (на контакты I, 2 платы фильтров оступаарт. два напряжения +14 и — 14 В. Транзисторы Т1 — 76 блока пнтаютст напряжением — 14В, а 77 и 78 — напряжением +14 В. Фильтры C3R3, C4R4, C1R1 устраняют нежелательную связь между каскадами блока и его каналами, а также устраняют возможное влияние на блок остальной части схемы УКУ-020 по цепи питания. С выхода блока РФ 1 (с его контакта 7 в левом канале и контакта 11 в правом канале) сигнал подается в блок УО50-1.

Элементы блока РФ-1 смонтированы на двух платах из фольгировашюго етинакса с печатным монтажом (рис. 3.38). Переключатели В1 — Во, устапов-:епные на плате фильтров, представляют собой блок модульных переключа ге-[ей П2К с шагом ячеек 20 мм. Все кнопки этого блока — с независимой фиксацией.

В качестве регуляторов, расположенных на плате регуляторов, применены следующие резисторы: Rа--СПЗ-236-0,25 Вт-47к ± 20%-Е/И; Кб — СПЗ-2363-0,25, Вт-ЗЗк±20%-В; R49 и R68 - СПЗ-23в-0,5 Вт-ЗЗк ±20%-А Все постоянные резисторы блока — типа ВС, а подстроечные — типа СПЗ-16 Сопротивления резисторов R20, R23, R31-R34, R45, R46, R52, R53, R55 и R57 –Т допуском Д% Конденсаторы блока: С5, С6, С25 — С27, С29, С49, С50 - типа KT-l7 С 9. С11, С13, С14, С21, С22, С35 — С38, С45. С46 — типа К73-9; CIO C12 С15 С15-типа К73-17; С19, С20, С23, С24, C2S, СЗО, С47, С48 — типа КЛС-1; все электролитические — типа К50-6.

Блок УО50-1 обеспечивает необходимую выходную мощность сигнала в УКУ-020. Блик состоит из двух идентичных плат Уб левого неправого каналов, выходных транзисторов Т1, Т2. Т4, Т5 и транзисторов термостабилизации ТЗ.--Т6 (рис. 3.39) Блок УО50-1 состоит из дифференциального усилителя, усилителя напряжения, генератора тока, фазоннвертора, предоконечного и оконечного усилителя, схемы защиты оконечного усилителя и схемы индикации перегрузки оконечного усилителя.

Дифференциальный усилитель блока УО50-1 собран на транзисторах Tl, T2. К инвертирующему входу этого усилителя подключена цепочка R12C4R9, через которую осуществляется общая отрицательная обратная связь по постоянному и переменному токам в блоке УО50-1. Стабильность работы дифференциального усилителя увеличена включением в его схеме корректирующей цепи C3R6. Резистор R1, включенный на неинвсртирующем входе этого усилителя в цепи входного сигнала, определяет входное сопротивление и чувствительность блока УО50-1 Стабилитрон Д1 стабилизирует напряжение питания дифференциального усилителя.

Рис. 3.37. Принципиальная схема интегральной микро-схемы К1УТ401Б

Усилитель напряжения блока собран на транзисторе Т4. В коллекторной цепи этого транзистора включены резисторы R16 и RI7 для подключения в эту цепь транзистора термостабилизации режима работы оконечного усилителя. В качестве дополнительной нагрузки транзистора Т4 включен генератор стабильного тока, собранный на транзисторе ТЗ. Базовое напряжение транзистора ТЗ стабилизировано диодами Д2, ДЗ. Резистором R16 при налаживании устанавливают ток покоя блока УО50-1, который в цепи предохранителей Пр2 и Пр4 (см. рис. 3.27) должен составлять 15 — 20 мА.

Фаэоинвертор собран на транзисторах Т9 и Т10, имеющих разный тип проводимости. В результате на выходе фазоинвертора получаются два-напряжения сигнала, одинаковых по амплитуде и противоположных по фазе, что необходимо для работы предоконечносо и оконечного усилителей -блока, выполненных по двухтактной схеме. Конденсаторы С7, С8 устраняют возмож-ность самовозбуждения блока УО50-1 на высоких частотах.

Рис. 3.38. Монтажная схема блока РФ-1 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (УК.У-020): а) плаха фильеров; б) плата регуляторов

Рис. 3.39. Принципиальная схема блока УО50 1 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (УКУ-020)

Предоконечный усилитель собран на транзисторах TI2 и Т13 Он обеспечивает мощность сигнала, необходимую для работы оконечного усилителя. Оконечный усилитель блока УО50-1 собран на мощных кремниевых транзи-.сторах Т1 и Т2 (о левом канале), подключенных к плате УО. Этот усилитель выполнен по двухтактной бестрансформаторной схеме с двухполярным пита-нием

Как указывалось, а блоке УО50-1 применена глубокая отрицательная обратная связь, которая осуществляется через цепочку R12C4R9, включенную между выходом блока и инвертирующим входом-дифференциального усилителя. Она обеспечивает высокую стабилизацию режима работы предоконечного и оконечного усилителей и, кроме того, позволяет сбалансировать по постоянному току «плечи» данных усилителей, что исключает прохождение через нагрузку постоянного тока. Отсутствие в цепи нагрузки (акустической системы) постоянного тока дает возможность не включать на выходе блока УО50-1 электролитический конденсатор большой емкости.

Глубокая отрицательная обратная связь также обеспечила высокую линейность амплитудно-частотной характеристики блока УО50-1, низкий уровень соб-ственных шумов и незначительные нелинейные искажения. Цепочка C13R41 по-вышае! стабильность работы блока, а через конденсатор С12 замыкаются помехи, проникающие из цепи питания блока.

Режим работы транзисторов фазоинвертора, предоконечного и оконечного усилителей блока УО50-1 определяется транзистором ТЗ (в левом канале), подключенным к плате УО. Этот транзистор включен в базовые цепи транзисторов Т9. Т10 и работает как регулируемое термосопротивление, зависящее от режима работы выходных транзисторов (от температуры их корпуса).

Схема защиты оконечного усилителя блока У050-1 (от повреждения выходных транзисторов) собрана на транзисторах 77, Т8 (рис. 3.39). Транзисторы включены на входе фазоинвертора в. обоих его плечах и при нормальных условиях работы блока они заперты. При перегрузке оконечного усилителя, а также при случайном коротком замыкании выхода блока или замыкании между выводами выходных транзисторов увеличивается коллекторный ток транзисторов оконечного усилителя, а следовательно, предоконечного усилителя и фазоинвертора. При этом увеличится падение напряжеция на резисторах R3I и R32 или на одном из этих резисторов, если короткое замыкание произошло в одном из «плеч» оконечного усилителя. При превышении падения напряжения более допустимой величины транзисторы 77, Т8 (или один из них в случае, указанном выше) отпираются и через диоды Д4, Д5 шунтируют входы фазоинвертора, а также изменяют режим работы его транзисторов. Все это вызывает уменьшение коллекторного тока выходных транзисторов до допустимой величины. Резисторами R31 и R32 при налаживании блока устанавливают порог срабатывания схемы зашиты.

Для питания всей, рассмотренной выше схемы блока УО50-1 ;на его контакты 6 и 12 поступает двухполлрное напряжение +32 и — 32 В.; В цени подачи этих напряжений с блока питания УКУ.-020 в каналы блока УО50 I включены предохранители Пр1 — Пр4 (см. рис. 3.27). Эти предохранители дополнительно защищают транзисторы предоконечного и оконечного усилителей блока У050-1 от выхода из строя при увеличении тока в их цепях выше допустимого.

Схема индикации перегрузки оконечного усилителя собрана в блоке УО50-1 на транзисторах Т5, Т6, Т11 и Т14. На транзисторе Т5 выполнен каскад, работающей, в режиме сравнения На базу транзистора Т5 с неинвертирующего входа дифференциального усилителя через цепочку RSC2 подается часть входного сигнала, а на его эмиттер с выхода блока через резистор R11 поступает часть выходного сигнала.

На транзисторе Т6 выполнен усилитель напряжения. Конденсатор С6 устраняет возможность самовозбуждения схемы индикации. Диоды Д6, Д9 представляют собой двухполупериодный выпрямитель. На транзисторе Т11 выполнен эмнттерпый повторитель, а на Т14 — усилитель постоянного тока, работающий в ключевом режиме.

Если блок УО50-1 работает без перегрузки (искажения выходного сигнала не превышают допустимой величины), то на коллекторе транзистора Т5 схемы индикации перегрузки переменное напряжение отсутствует, а ее транзисторы ТП и Т14 заперты. При перегрузке иа выходе блока, т. е. при появлении ограничения выходного сигнала (увеличения его коэффициента гармонвк свыше 5% на частоте 1000 Гц), на коллекторе транзистора Т5 появится переменное напряжение, являющееся разностью двух указанных выше переменных напряжений, поступающих на данный каскад. Это напряжение усиливается каскадом на транзисторе Т6 и подается на выпрямитель Д6Д9. Постоянным напряжением на конденсаторе С10 транзистор Til отпирается и напряжением на резисторе R35 отпирается транзистор Т14. Ток, протекающий в этом случае через транзистор Т14, вызывает свечение лампочки (Л9 или Л10, см. рис. 3.27), подключенной к контакту 14 плат блока УО50-1 и являющейся индикатором перегрузки соответствующего канала тракта НЧ.

Резистором R11 блока УО50-1 при налаживании устанавливают порог свечения лампочек индикации перегрузки. Схема индикации перегрузки питается напряжением 32В, напряжение питания ее первых двух каскадов стабилизируется стабилитроном Д10.

Блок УО50-1 обеспечивает в УКУ-020 следующие электрические параметры (в дополнение к параметрам, указанным в приложении 1)-: синусоидальная [Синусоидальная и музыкальная выходные мощности измеряются по методике зарубежных стандартов и по величине обычно бывают больше, чем номинальная и максимальная выходные мощности, измеренные по методике отечественного стандарта] выходная мощность (Рвых.синус) в каждом канале 50 Вт; музыкальная выходная мощность в каждом канале — не менее 70 Вт; неравномерность частотной характеристики со входа «РАДИО» в диапазоне частот 20 — 30 000 Гц — «е более ±1,5 дБ; коэффициент интермодуляционных искажений при Рвых.синус — не более 0,7%; коэффициент демпфирования на частоте 1000 Гц — не менее 20.

Выходные транзисторы TI, Т2, Т4 и То блока.УО50-1 для улучшения их охлаждения установлены на отдельные радиаторы. Корпус этих транзисторов не изолирован от радиаторов, а радиаторы установлены на шасси УКУ-020 через изоляционные прокладки, так как с корпуса этих транзисторов на радиаторы попадает их коллекторное напряжение. Транзисторы ТЗ и Т6, подклю- . чепные К платам УО и регулирующие режимы работы выходных транзисторов, установлены на радиаторах одною из транзисторов в каждом канале блока. Остальные элементы каждого канала блока УОбО-1 смонтированы на отдельной плате из фольгироваиного гетинакса с печатным монтажом (рис. 3.40).

В блоке применены резисторы R36, R39 и R41 типа МОИ, R40 типа МЛТ, подстроечные типа СПЗ 16, а данные проволочных резисторов R37 и R38 при- ведены в приложении 6. Остальные резисторы блока — типа ВС. Конденсаторы установлены следующих типов: С1 — К73-17; СЗ, С6 — CS — КТ-1; СГ2 — МБМ; С13 — К73-9; электролитические — К50-6.

С выхода блока УО50-1 (с контакта 9 каждой пла!ы УО) сигнал в УКУ-020 поступает на переключатель ВЗ и на контакты 3, 7 платы ИТ-1 (см. рис. 3.27).

Плата ИТ-1 обеспечивает работу индикаторов уровня выходного сигнала в УКУ-020 и подключаемых к нему стереотелефонов. Для работы индикаторов уровня на плате расположено два выпрямителя сигнала, собранных на диодах Д1, ДЗ в одном канале и на Д2, Д4 в другом -канале УКУ-020. К выходам выпрямителей платы ИТ-1 подключены стрелочные индикаторы ИП1 и И112. Номиналы элементов схемы выпрямителей R3 — R8 и С1, С2 подобраны для получения необходимого тока в цепи нагрузки выпрямителей и обеспечения нормальной работы индикаторов (индикаторы должны иметь небольшое время интеграции и достаточно большое время обратного хода стрелок) Резисторами R7 и R8 при налаживании УКУ-020 устанавливают необходимый ток через индикаторы (при номинальной выходной мощности стрелка индикатора уровня должна находиться на красной риске с цифрой «4»),

В качестве индикаторов уровня в УКУ-020 применены стрелочные приборы такого же типа, что и прибор для индикатора настройки на радиостанцию, указанный в § 3.2 при описании платы ПИ тюнера.

Рис. 3,40. Монтажная схема платы .УО блока У050-1 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (УКУ-020)

Для обеспечения работы стереотелсфонов на плате ИТ-1 имеются резисто-ри К] и R2, которые ослабляют сигналы, поступающие с выходов блока УО50-1 (с переключателя ВЗ, см. рис. 3.27) на плату ИТ-1 (на контакты 4, 6) до уровня, достаточного для работы подключаемых к УКУ-020 стерео-телефонов. При номинальной мощности на выходе блока УО50-1 на сопротивлении 10 Ом, подключенном в гнездо Ш9, выделяется сигнал мощностью около 10 мВт и напряжением около 320 мВ. Элементы платы ИТ-1 смонтированы на плате из фольгирсванного гетннакса с печатным монтажом (рис. 3.4!). На плате установлены элементы следующих типов: резисторы R1, Я2 — МЛТ; R3 — R6 - ВС; R7, RS — СПЗ-16; конденсаторы — К50-6.

Сигнал с выхода блока УОЗО-1 поступает на резисторы Rl, R2 платы ИТ-1 только при включении в гнездо 1119 вилки стереотелефонов. Включенной в гнездо вилкой переключаются контакты переключателя ВЗ, закрепленного на гнезде Ш9. При этом размыкается цепь подачи сигнала с выходов блока УО50-1 на гнезда 1117, U18 (для подключения акустических систем) и замыкается цепь подачи сигнала на резисторы платы ИТ-1 и далее на гнездо Ш9. Для подключения к УКУ-020 можно использовать головные стереотелефоны типа ТДС-1, параметры которых были приведены в § 2.2 при рассмотрении блока УНЧ-О радиолы «Мелодия-101-стерео».

Рис. 3.41. Монтажная схема платы ИТ-1 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» (УКУ-020)

Рис. 3.42. Принципиальная схема блока питания УКУ-020, радиолы «Виктория-003-стерео»

Клок питания УКУ-020 состоит из, переключателя напряжения сети В2, трансформатора питания Тр, диодов Д1 — Д4, электролитических конденсаторов C1 — CS и платы ПУ-1 (рис. 342). Электрическая схема блока содержит выпрямитель с спряжениями +32 к — 32В, а также выпрямитель и стабилизатор питания с напряжениями +14 и — 14В в выпрямитель, обеспечивающий напряжение 5,1В, расположенные на плате ПУ-1.

Выпрямитель питания с напряжениями +32 и — 32В собран на диодах Д1 — Д4 с фильтрующими конденсаторами большой емкости С2 — С9 -по схеме двухполупериодного выпрямителя. На каждый полюс, питания включено в параллель по два диода и по четыре электролитических конденсатора. С каждого полюса этого питания по двум раздельным цепям с предохранителями подаются соответствующие напряжения отдельно в каждый канат блока УО50-1.

Параллельное включение диодов выпрямителя и подача напряжения питания в блок УО50-1 раздельными цепями вызваны большими токами потребления (до ЗА) и целесообразностью разделения этих цепей в случае их разрыва (перегорание предохранителя или «пробой» одного из выходных транзисторов) при возможном возникновении неисправности. Через конденсаторы С10 и СП замыкаются высокочастотные помехи, проникающие во вторичную обмотку трансформатора питания из сети переменного тока.

Выпрямитель и стабилизатор питания с напряжениями +14 и — 14 В, расположенные на плате ПУ-1, собраны на диоде Д1 и транзисторах Т1 — Т4. На транзисторах Tl, T2 собран стабилизатор напряжения +НВ, а на транзисторах ТЗ, Т4 — стабилизатор напряжения — 14В. Оба стабилизатора собраны по. одинаков.ой схеме последовательного стабилизатора напряжения. Применение различных типов транзисторов в этих стабилизаторах обусловлено разной полярностью выходного напряжения и неодинаковыми токами потребления (напряжением — 14В питаются все транзисторы блоков К.П-1 и РФ-1).

Каждый стабилизатор состоит из -регулирующего элемента (транзисторы Т1 и Т4) и управляющего элемента (транзисторы Т2 и ТЗ), на который подается стабилизированное (стабилитронами Д4 и Д5) опорное напряжение. Конденсаторы С1 и С2 уменьшают пульсации выпрямленного напряжения на входе стабилизаторов. Резисторами R6 и R7 при налаживании УКУ-020 устанавливается необходимая величина напряжения на выходе стабилизаторов блока питания.

На плате ПУ-1 установлены и диоды Д2. ДЗ двухполупериодного выпрямителя для получения напряжения 5,1 В, которым питаются все лампочки индикации в УКУ-020. В цепи подачи этого напряжения включен конденсатор большой емкости С1, уменьшающий пульсации.

Рис. 3.43. Монтаясная схема платы ПУ-1 блока питания УКУ-020 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»

Элементы схемы платы ПУ-1 блока питания смонтированы на плате из фольгированнога гетинакса с печатным монтажом (рис. 3.43). На плате уста-нонлсны следующие элементы: резисторы Rl, R3 — типа МЛТ; R6, R7 — типа СПЗ-16; остальные резисторы — типа ВС. а конденсаторы — типа К50-24. Другие элементы блока питания расположены на шасси УКУ-020. Конденсаторы эгого блока, установленные на шасси, следующие: С1 — С9 — типа К50-24, а С10, СП — типа К73-9. Типы остальных элементов и узлов блока питания указаны на схеме рис. 3.42. Моточные данные трансформатора питания и тип его сердечника приведены в приложении 6.

Шасси УКУ-020 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» представляет собой металлический каркас с установленными на нем блоками, узлами и элементами схемы. Блоки УПП1, УПМ1, УПЗ-1, КП-1 и РФ-1 -тщательно экранированы. Выходные транзисторы закрыты защитным чехлом, изготовленным из металла. Все платы в УКУ-020 покрыты слоем компаунда со стороны печатного монтажа, (за исключением мест пайки) для создания защитной маски. Со стороны расположения элементов на платах нанесены обозначения этих элементов и контактов по принципиальным схемам соответствующих блоков. На шасси также закреплена передняя декоративная панель и установлены ручки и кнопки уп-рчзленил. Декоративная панель выполнена из листового алюминия. Торцевые поверхности всех кнопок в УКУ-020, так же как и в тюнере радиолы, обработаны алмазным точением для создания оригинального декоративного блика типа «солнышко». Сетевой шнур УКУ-020 подключен к блоку питания без блокировочного разъема, поэтому при демонтировании необходимо сетевой шнур отключать от сети.

3.4. Электропроигрыватель радиолы « Виктория-ООЗ-стерео»

Электропроигрыватель радиолы «Виктория-ООЗ-стерео», так же как и электропроигрыватели радиол «Рига-101» и «Мелодия-101-стерео» (см. § 1.3 и 2.3), предназначен для воспроизведения монофонических и стереофонических грампластинок (в том числе гибких) всех стандартных форматов. При воспроизведении электропроигрыватель обеспечивает на своем выходе номинальный уровень сигнала, соответствующий чувствительности УКУ-020 радиолы (см. приложение 1) со входа - „ОМ".

Электропроигрыватель радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» состоит из ЭПУ и блока БП13-2. Расположение органов управления в электропроигрывателе видно на рис. 3.44, а его принципиальная схема приведена на рис. 3.45.

Электропроигрывающее устройство, установленное в электропроигрывателе, — стереофоническое первого класса типа 1-ЭПУ-73С [Электропроигрывающее устройство 1-ЭПУ-73С, устанавливаемое в радиолу «Виктория-ООЗ-стерео», отличается от 1-ЭПУ-73С, устанавливаемого в радиолу «Вйктория-001-стерео». Это отличие в основном заключается в отсутствии в ЭПУ радиолы «Виктория-003-стерео» предварительного усилителя зву-коснимателя.]. Состоит из следующих узлов и механизмов: двигателя с двухскоростным приводом диска ЭПУ, авукоснимателя с головкой, устройства компенсатора скатывающей силы, устройства переключения частоты вращения грампластинок, стробоскопического устройства, устройства переключения формата грампластинок, устройства микролифта, устройства автостопа и механизма управления звукоснимателем. Взаимодействие элементов привода диска ЭПУ и элементов механизма управления звукоснимателем видно из рис. 3.46. Основные технические данные ЭПУ приведены в приложении 2.

Рис. 3.44. Расположение органов управления в электропроигрывателе радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»:

а) вид сверху:

1 — индикатор включения электропроигрывателя; 2 — кнопка включения питания электропроигрывателя; 3 — крышка; 4 — ручка ручного микролифта; 5 — регулятор компенсации скатывающей силы; 6 — регулятор прижимной силы звукоснимателя; 7 — переключатель формата (диаметра) грампластинок я режима управления звукоснимателем; 5 — стойка звукоснимателя; 9 — кнопка включения и выключения ЭПУ — «ПУСК-СТОП»; 10 — точная подстройка частоты вращения ЗЗ 1/3 об/мин грампластинок; 11 — окно стробоскопического устройства; 12 — переключатель частоты вращения грампластинок; 13 __ звукосниматель;

б) вид сзади:

1 — шнур питания; 2 — гнездо для подключения электропроигрывателя к УК.У-020 радиолы; 3 — держатель сетевого предохранителя; 4 — переключатель напряжения сети

Двигатель М (см. рис. 3.45) ЭПУ — однофазный асинхронный кондснса горный с короткозамкнутым ротором типа КД1-2. По принципу действия и конструкции электродвигатель аналогичен электродвигателю типа ЭДГ-4, приме- . ненному в электропроигрывающих устройствах II ЭПУ-32С и II ЭПУ-52С. Отличается же электродвигатель типа КД1-2 от электродвигателя типа ЭДГ-4 в основном более толстым пакетом статорных пластин и количеством витков статорпых обмоток. Схема соединения обмоток электродвигателя типа КД!-2 приведена на рис. 3.47.

Для снижения уровня фона на выходе радиолы при воспроизведении грамзаписи электродвигатель закрыт экраном из пермаллоя, так как в звукоснимателе ЭПУ применена магнитная головка. Электродвигатель типа КД1-2 работает от переменного напряжения 127 В частотой 50 Гц и имеет скорость вращения ротора 2850 об/мин.

На валу электродвигателя имеется латунная насадка, с которой посредством плоского ремня 6 привода диска ЭПУ вращение передается на ступенчатый ролик 2 (рис. 3.48). Поверхность насадки, с которой соприкасается ремень, имеет бочкообразную форму, что уменьшает возможность- соскакивания ремня с насадки. С этой же целью в свободный конец насадки вставлен пластмассовый наконечник 11. Для получения номинальной частоты вращения грампластинок в ЭПУ важно, чтобы ремень соприкасался с насадкой симметрично относительно ее бочкообразной поверхности. Если ремень расположен выше или ниже на насадке, то частота вращения грампластинок в ЭПУ будет меньше номинальной.

Ремень 6 выполнен из синтетического урстанового каучука, имеющего высокую фрикционную способность. Положение ремня на насадке устанавливается регулировочной гайкой в одном из креплений мягкой подвески электродви гателя. Две компенсирующие пружины 10, установленные на двух других креплениях мягкой подвески электродвигателя, компенсируют изменения по тоже ния электродвигателя, которое обусловлено увеличением натяжения ремня при работе ЭПУ. Положение ремня на ступенчатом ролике 2 ограничивается угольником 5. Использование эластичного ремня для передачи вращения и наличие мягкой подвески электродвигателя позволили значительно снизить влияние вибрации электродвигателя на диск и звукосниматель в ЭПУ.

Ступенчатый ролик 2 привода диска ЭПУ установлен на неподвижной оси а его свободный ход обеспечивается точном обработкой и смазкой поверхностей осп и буксы, запрессованной в ролик. Продольные перемещения ступенчатого ролика на его оси ограничиваются угольником 5. Со ступенчатого ролика вращение на диск ЭПУ передается с помощью фрикционного ролика 3, который в работающем ЭПУ сопрягается с одной из ступеней ступенчатого ротка

Переключение частоты вращения грампластинок в ЭПУ, а также точная подстройка частоты вращения производятся устройством переключения частоты вращения грампластинок (рис. ,3.49) путем перемещения фрикционного ротика привода диска ЭШ относительно ступенчатого ролика. ILpn нажатии ручки ? ее р.цчаг 4, перемещается в вырезе держателя 15. При перемещении рычага 4 его ролик j фиксируется в одном из пазов рычага 6. При этом рычаг 6 поворачивается относительно, своей точки опоры 18, расположенной на его левом конце. Правый конец рычага 6 перемещает роединенный с ним рычаг S по оси 13 Свободный конец рычага 8 с помощью оси соединен с рычагом 12 на котором установлен фрикционный ролик 10 .привода диска ЭПУ.

Рис. 3.45. Принципиальная схема электропроигрывателя радиолы «Виктория-003-стерео» (ЭПУ в положении «выключено»)

Точная подстройка частоты вращения грампластинок производится толькэ при частоте вращения 33 1/3 об/мин. Для этого в устройстве переключения частоты вращения грампластинок, включенном на частоту вращения ЗЗ 1/3 об/мин вращают ручку 1, которая имеет эксцентрично расположенную канавку 2 По этой канавке при вращения ручки 1 движется штифт 17 рычага 16. Правый конец рычага 16, так же как и соответствующий конец рычага 6, соединен с рычагом 8 штифтом 19. При вращении ручки 1 в ту или иную сторону рычаг 16, опираясь на-ролик 5, поворачивается и перемещает вверх или вниз рычаг 8, а следовательно, и фрикционный ролик 10.

Рис. 3.46. Кинематическая схема электропроигрываю-щсго устройства 1-ЭПУ-73С (ручка включения и выключения ЭПУ в положении «ПУСК»): 1 — фрикционный ролик; 2 — диск ЭПУ; 3 — ступенчатый ролик; 4 — ремень; 5 — ось диска ЭПУ; 6 — двигатель; 7 — звукосниматель; 8 — стробоскопические метки; 9 — втулка-грузик; 10 — ручка ручного микролифта; 11 — кулачок устройства микролифта; 12 — рычаг; 13 — гайка устройства микролифта; 14 — толкатель; 15 — противовес; 16 — вертикальная ось; 17 — держатель звукоснимателя; 18 — ступенчатый рычаг устройства переключения формата грампласти-нок; 19 — зубчатое колесо; 20 — подвижный рычаг устройства автостопа; 21 — зубчатый рычаг механизма управления звукоснимателем; 22 — кулачок; 23 — демпфер; 24 — система рычагов механизма управления звукоснимателем; 25 — ручка включения и выключения ЭПУ

Фрикционный ролик при этом перемещается относительно ступени ступенчатого ролика, соответствующей частоте вращения грампластинок ЗЗ 1/3 об/мин. Эта ступень выполнена с небольшой конусностью, что позволяет при перемещении фрикционного-ролика относительно данной ступени ступенчатого ролика изменять в небольших пределах (подстраивать) частоту вращения грампластинок. Обод фрикционного ролика выполнен из синтетического уретанового каучука. Винт 11 дает возможность при налаживании ЭПУ изменять положение фрикционного ролика по высоте относительно ступенчатого ролика.

При подстройке частоты вращения грампластинок ЗЗ 1/3 об/мин точность подстройки можно контролировать с помощью стробоскопического устройства. Контроль ведется при работающем ЭПУ путем наблюдения в окно стробоскопического устройства на панели ЭПУ за положением темных- полос на оранжевом фоне. Если эти полосы перемещаются то вращением ручки точной подстройки частоты вращения грампластинок добиваются полной неподвижности темных полос.

Рис. 3.47. Схема соединения обмоток электродвигателя электро-проигрывающего устройства 1-ЭПУ-73С

Рис. 3.48. Электропроигрывающее устройство 1-ЭПУ-73С:

а) вид сверху (со снятым диском); б) вид снизу (со снятой экранирующей пластиной);

} — тиратрон; 2 — ступенчатый ролик; 3 — фрикционный ролик; 4 — отверстие для крепления ЭПУ при транспортировании; 5 — угольник; 6 — приводной ремень; 7 — крепление двигателя при транспортировании; 8 — подвеска двигателя; 9 — заглушка маслопровода двигателя; 10 — компенсирующая пружина; 11 — наконечник насадки на валу двигателя; 12 — ось диска ЭПУ; 13 — рычаг сцепления устройства автостопа; 14 — рычаг механизма управления звукоснимателя; 15 — винт подстройки для установки звукоснимателя на формат грампластинки; 16 — возвратная пружина; 17 — рычаг включения питания двигателя и установки фрикционного ролика в рабочее положение; 18 — промежуточный рычаг; 19 — микропереключатели В1 — ВЗ; 20 — рычаг выключения; 21 — паз рычага выключения; 22 — толкатель ручки «ПУСК-СТОП»; 23 — рычаг привода кулачка механизма управления звукоснимателем; 24 — рычаг включения; 25 — выступ рычага выключения; 26 — выступ рычага включения; 27 — пружина рычага привода кулачка; 28 — угольник рычага привода кулачка; 29 — зуб стопорного рычага; 30 — упор; 31 — втулка устройства переключения формата грампластинок; 32 — рычаг переключения режимов управления звукоснимателем; 33 — палец; 34 — кулачок механизма управления звукоснимателем; 35 — пружина устройства компенсатора скатывающей силы; 36 — подвижный рычаг устройства автостопа; 37 — рычаг устройства переключения формата грампластинок; 38 — тяга; 39 — рычаг нижнего подпятника вертикальной оси звукоснимателя; 40 — зубчатое колесо; 41 — рычаг устройства компенсатора скатывающей силы; 42 — амортизатор панели ЭПУ; 43 — ступенчатый рычаг; 44 — зубчатый рычаг; 45 — тяга; 46 — вилка Ш3; 47 — двигатель; 48 — вилка Ш4; 49 — конденсатор С1; 50 — диод Д; 51 — резистор R; 52 — рычаг устройства переключения частоты вращения грампластинок; 53 — конденсатор С2; 54 — прижимная пружина; 55 — устройство переключения частоты вращения грампластинок

Эффект темных полос на оранжевом фоне создается в ЭПУ при освещении иигающим светом лампы Л (см. рис. 3.45) черных и белых меток на наружной поверхности внутреннего обода диска ЭПУ. В стробоскопическом устройстве в качестве лампы Л применен тиратрон, включенный в цепи питания электродвигателя ЭПУ, т. е. в цепи переменного тока для получения мигания тиратрона. Но тиратрон, включенный в этой цепи, производит два мигания в каждый пе-риод колебаний тока. Поэтому для получения необходимого количества миганий в Секунду последовательно с тиратроном включен диод Д. В этом случае при питании переменным током с частотой сети 50 Гц тиратрон производит в секунду- 50 миганий, которые образуют с имеющимся количеством черных и белых меток на диске ЭПУ стробоскопический эффект. Резистор R ограничивает величину тока, протекающего через тиратрон.

Тиратрон ) (см. рис. 3.48) установлен в пластмассовом держателе. Внутри держателя расположены два зеркала — полированные алюминиевые пластинки, которые позволяют через окно стробоскопического устройства наблюдать метки на ободе диска ЭПУ, освещенные светом тиратрона.

Звукосниматель ЭПУ — тонарм с головкой звукоснимателя, сбалансирован в вертикальной плоскости для надежного следования иглы звукоснимателя по канавке грампластинки при небольшой нагрузке на иглу. Балансировка осуществляется противовесом, расположенным в хвостовой части тонарма. При налаживании ЭПУ противовес можно перемещать вдоль продольной оси тонарма е помощью винта, установленного в торце его хвостовой части,

Горизонтальная ось звукоснимателя закреплена в двух шариковых подшипниках и имеет некоторый угол по отношению к продольной оси тонарма для уменьшения нелинейных искажений при воспроизведении грамзаписи (лучшее огибание иглой канавки грампластинки).

Рис. 3.49, Устройство переключения частоты вращения грампластинок , электропроигрывающего устройства 1-ЭПУ-73С:

I — ручка точной подстройки частоты вращения грампластинок; 2 — направляющая канавка; 3 — ручка переключения частоты вращения грампластинок; 4 — рычаг ручки переключения; 5 — ролик; 6 — рычаг переключения; 7 — декоративная накладка на панели ЭПУ; 8 — рычаг; 9 — панель ЭПУ; 10 — фрикционный ролик; 11 — винт; 12 — рычаг; 13 — ось; 14 — возвратная пружина; 15 — держатель; 16 — рычаг под-стройк;:; 17 — штифт; 18 — ось; 19 - штифт

Вертикальная ось 16 звукоснимателя неподвижна, а относите тьно ее ива щается на ; латунных подпятниках подвижный держатель 17 .звукоснимателя (см. рис. 6ЛЬ). На нижнем подпятнике вертикальной оси звукоснимателя с определенным трением установлено зубчатое колесо 19, с помощью которого поворачивается звукосниматель при срабатывании механизма управчения звукоснимателем.

Передняя часть звукоснимателя закреплена так, что ее ось (продольная ось установленной в тонарм головки звукоснимателя) находится под определенным углом к продольной оси трубки тонарма. Это уменьшает нелинейные искажения при воспроизведении грамзаписи при малых диаметрах звуковой канавки. Передняя и хвостовая части тонарма соединены дюралюминиевой полированной трубкой 8x1 мм, внутри которой проходят маркированные по цвету провода ШСМВ 1.25 для прохождения сигнала от головки звукоснимателя

На трубке тонарма расположена подвижная втулка-грузик 9, с-помощью «второй можно изменять прижимную силу [Прижимная сила звукоснимателя — это вертикально направленная сила действующая через иглу на немодулированную канавку грампластинки, расположенную горизонтльно] звукоснимателя в пределах от 0 до 30 МН. Для контроля положения втулки-грузика на трубке тонарма имеются три риски. Если втулку-грузик установить до первой, второй или третьей риски (считая от хвостовой части тонарма), то при этом прижимная сила звукоснимателя будет соответственно 10, 20 или 30 мН. Указанные величины прижимной силы и положения втулки-грузика будут соответствовать друг другу только в том случае, если звукосниматель точно сбалансирован [Точность балансировки звукоснимателя проверяется следующим образом: втулку-грузик сдвигают к хвостовой части тонарма до упора, включают режим ручного управления звукоснимателем, звукосниматель (с установленными в нем головкой или макетом головки) выводят из стойки, в выключенном электропроигрывателе ручку включения ЭПУ ставят в положение «ПУСК» и ручным микролифтом опускают звукосниматель на грампластинку; при этом звукосниматель не должен опускаться на грампластинку, а находиться точно в равновесии]. Грампластинки проигрывают при номинальной величине прижимной силы (20 мН), так как в этом случае обеспечиваются оптимальные условия воспроизведения грамзаписи (наименьший износ грампластинок при максимально допустимой возможности выскакивания иглы из проигрываемой канавки).

Звукосниматель имеет следующие конструктивные размеры: установочная база (расстояние от вертикальной оси вращения звукоснимателя до центра диска ЭПУ) l95±l,0 мм; рабочая длина (расстояние от вертикальной оси вращения звукоснимателя до острия иглы) 212,5± 1,5 мм; угол коррекции (угол между воображаемой линией, соединяющей вертикальную ось вращения звукоснимателя и конец иглы, и продольной осью передней части тонарма) 24'44'±1'30'; вертикальный угол воспроизведения (угол между перпендикуляром к плоскости проигрываемой грампластинки и осью иглы) 15±5°.

Рис. 3.50. Головка звукоснимателя электропроигрывающсто устройства 1-ЭПУ-73С (без защитного колпачка):

а) вид с боку; б) вид снизу;

1 — кронштейн крепления головки ГЗМ-105 к держателю; 2 — вставка; 3 — иглодержатель с иглой; 4 — экран катушек; 5 — корпус головки ГЗМ-105: в — выводи; 7 — контакты держателя; S — держатель; 9 — пружина фиксации держателя в тонарме звукоснимателя

В звукоснимателе электропропгрывагощсго устройства 1-ЭПУ-73С применена магнитная головка типа ГЗМ-105 [До 1977 г. в данном ЭПУ применялась магнитная головка типа ГЗУМ-73С, имеющая возможность переключения подвижных систем, с двумя иглами для воспроизведения, одна — при частоте вращения грампластинок 78 об/мин, другая — при 45, 33 1/3 и 16 2/з об/мин. Описание головки ГЗУМ-73С приведено в [6]]. Она (рис. 3.50) представляет собой электромеханический преобразователь механических колебаний иглы вызываемых канавкой грампластинки, в электрические сигналы. Головка имеет ориентацию осей чувствительности ±45° в обе стороны от вертикальной оси для воспроизведения стереофонической грамзаписи, производимой в СССР и за рубежом по системе, известной под обозначением «-15/45».

Головка ГЗМ-105 имеет сердечник, изготовленный из листового пермаллоя толщиной 0,5 мм Н-образной формы с загнутыми в одну сторону выступами На каждом выступе сердечника расположено по катушке. Схема соединений обмоток катушек приведена на рис. 3.51. Катушки установлены так, что магнитные потоки обоих каналов протекают во взаимно перпендикулярных плоскостях. Это увеличивает переходное затухание между каналами в головке звукоснимателя.

Рис. 3.51. Схема соединения обмоток катушек головки ГЗМ-105

Рис. 3.52. Силы, действующие на иглу звукоснимателя в электропроигрывающем устройстве I ЭПУ-73С при воспроизведении грамзаписи

Подвижная система головки имеет трубчатый иглодержатель, на одном конце которого закреплена игла, а на другом – постоянный микромагнит квадратного сечения. Подвижная система установлена во вставке головки с помощью втулки (демпфера), изготовленной из уретанового каучука. От эластичности данной втулки (демпфера) зависит гибкость подвижной системы, а следовательно, и диапазон воспроизводимых головкой частот. Для улучшения взаимодействия микрсмагнита подвижной системы с сердечником ь катушки вставлены удлинители, изготовленные из того же материала, что и сердечник.

На иглодержателе в головке ГЗМ-105 установлена алмазная игла типа А18/0,8 (радиус закругления острия иглы 0,018 — 0,005 мм; диаметр стержни 0,35±0,2 мм и длина 0,8±0,1 мм). Срок службы такой иглы составляет более 500 ч.

При воспроизведении грамзаписи колебания иглы передаются на микромагнит, который своими колебаниями возбуждает переменные магнитные потоки в магнитопроводах каждого канала. Изменяющиеся магнитные потоки возбуждают переменную ЭДС в катушках магннтопровода (в каждом канале), пропорциоцальную скорости изменения магнитного потока. Влияние внешних магнитных нолей (наводок) на катушки головки ослабляется экраном, выполненным из пермаллоя.

Катушки с магнитопроводами в экране и вставка с подвижной системой головки установлены в пластмассовый корпус. Для установки в тонарме элек-тропроигрывающего устройства 1-ЭПУ-73С головка ГЗМ-105 закреплена на держателе. В нерабочем состоянии игла головки должна закрываться защитным колпачком. Данная головка используется для воспроизведения грамзаписи только при частотах вращения грампластинок ЗЗ 1/3 и 45 об/мин.

При воспроизведении грамзаписи в результате трения иглы звукоснимателя о грампластинку возникает сила трения F?, приложенная к концу иглы и направленная по касательной к звуковой канавке (рис. 3.52). Сила Fs, противодействующая этой силе, направлена от конца иглы в сторону вертикальной оси звукоснимателя. В результате действия этих сил возникает третья сила Рс, направленная к центру диска ЭПУ и создающая момент Мс, разворачивающий звукосниматель к центру ЭПУ. Эта сила называется скатывающей силой. В результате действия скатывающей силы игла звукоснимателя прижимается k внутренней стенке канавки грампластинки. Это вызывает повышенный износ внутренней стенки канавки грампластинки и внутренней стороны острия иглы, а также появление разбаланса в каналах воспроизводимой стереофонической грамзаписи и искажения в левом канале. Для устранения этих нежелательных явлений в ЭПУ имеется устройство компенсатора скатывающей силы.

Назначение устройства компенсатора скатывающей силы — обеспечить момент Мк, равный моменту Мс, создаваемому скатывающей силой, но направленный в противоположную сторону, т. е. обеспечить момент, разворачивающий звукосниматель в направлении от центра диска ЭПУ. Это устройство (см. рио. 3.48) состоит из пружины 35, рычага 41, тяги 38 и держателя 39, направленного на нижнем подпятнике вертикальной оси звукоснимателя. Изменяя натяжение пружины 35 ручкой компенсатора скатывающей силы, изменяют силу, действующую на держатель 39, и тем самым изменяют момент, разворачивающий звукосниматель в направлении действия этой силы. В результате работы этого устройства на иглу звукоснимателя действует сила, компенсирующая действие на иглу скатывающей силы.

Скатывающая сила пропорциональна прижимной силе звукоснимателя (обычно значительно меньше прижимной силы). Поэтому при изменении величины прижимной силы регулятором прижимной силы звукоснимателя необходимо соответственно изменить и величину компенсации скатывающей силы. Кроме прижимной силы звукоснимателя, скатывающая сила зависит от формы и размеров звукоснимателя иглы, а также от материала проигрываемой грампластинки. Устройство компенсатора скатывающей силы позволяет изменять компенсирующую силу в пределах от 0 до 3 мН. На панели ЭПУ около ручки компенсатора скатывающей силы нанесены деления от 0 до 3. При установке прижимной силы звукоснимателя 10. 20 или 30 мН ручку компенсатора скатывающей силы необходимо установить около деления соответственно «1», «2» пли «3».

Устройство переключения формата грампластинок обеспечивает не только установку звукоснимателя на соответствующий формат грампластинки, но и переключение режима (полуавтоматический или ручной) управления звукоснимателя. Устройство состоит из рычага ручки переключателя этого устройства, рычага 37 с пальцем 33 и втулкой 31, а также ступенчатого рычага 43, закрепленного на держателе звукоснимателя (рис. 3.48). Рычаг 37 может поворачиваться вокруг своей оси, а угол его поворота определяется положением ручки рассматриваемого устройства.

При установке ручки устройства в положение «17», «25» или «30» в ЭПУ включается режим полуавтоматического управления звукоснимателем с установкой звукоснимателя на необходимый, соответственно 174, 250 или 301 мм, формат (диаметр) грампластинки. В этом случае рычаг 37 ограничивает угол поворота звукоснимателя при работе механизма управления звукоснимателем из-за того, что рычаг 37 упирается в соответствующую ступень ступенчатого рычага 43. При налаживании ЭПУ точность установки иглы звукоснимателя над вводной канавкой грампластинки любого из трех форматов регулируется винтом 15, расположенным в хвостовой части звукоснимателя. Доступ к этому винту открывается при снятой декоративной крышке хвостовой части звукоснимателя.

При установке ручки устройства в положение «Р» в ЭПУ включается режим ручного управления звукоснимателя. В данном случае втулка 31 взаимодействует с механизмом управления звукоснимателем, в результате чего зубчатый рычаг 44 при работе этого механизма не зацепляется с зубчатым колесом 40. Это исключает возможность автоматического перемещения звукоснимателя от стойки к грампластинке и обратно механизмом управления звукоснимателем. При этом рычаг 37 не ограничивает движение ступенчатого рычага 43, а следовательно, и угол поворота звукоснимателя.

Устройство микролифта ЭПУ обеспечивает опускание и подъем звукоснимателя с грампластинки как при включении и выключении ЭПУ ручкой «ПУСК-СТОП», так и ручкой ручного микролифта без выключения ЭПУ.

При включении и выключении ЭПУ ручкой «ПУСК-СТОП» толкатель 14 устройства мпкролифта взаимодействует с наклонной поверхностью кулачка 22 механизма управления звукоснимателем (см. рис. 3.46). Верхний конец толкателя 14 упирается в .соответствующую пластину звукоснимателя. При налаживании ЭПУ, вращая гайку 13, регулируют высоту иглы звукоснимателя над грампластинкой, которая должна быть не менее чем 3 мм (при этом ЭПУ — в положении «выключено»).

Ручка 10 ручного микролифта с помощью кулачка 11 перемещает (вверх или вниз) рычаг 12 устройства микролифта. Рычаг 12 взаимодействует с толкателем 14, упираясь в его гайку 13. Для того чтобы при использовании ручного микролифта (во включенном ЭПУ) высота иглы над грампластинкой была не менее указанной выше величины, при налаживании ЭПУ регулируют винт, расположенный в рычаге 12 ручного микролифта (доступ сверху со стороны звукоснимателя).

Механизм управления звукоснимателем обеспечивает различные режимы управления звукоснимателем: полуавтоматический (перемещение звукоснимателя от стопки к грампластинке и обратно) и ручной. Он также обеспечивает работу устройства переключения формата грампластинок, устройства микролифта и устройства автостопа.

Механизм состоит из следующих элементов (см рис, 3.48)! рычага 17 включения микропереключателей 19 (В1 — ВЗ) и установки фрикционного ролика в рабочее положение; промежуточного рычага 18; системы рычагов: 24 — включения механизма, 20 — выключения механизма и 23 — привода кулачка механизма с установленным на нем (на рычаге 23) угольником 28; кулачка S4 с демпфером; рычага 32 переключения; зубчатого рычага 44 и рычага 14. Работа механизма происходит следующим образом.

При нажатии ручки «ПУСК-СТОП» в направлении «ПУСК» толкатель 22, закрепленный на рычаге этой ручки, нажимает на рычаги 20 и 24 системы рычагов. Рычаги 20. 24 начинают двигаться (по стрелке, указанной на рисунке), а рычаг 23 системы рычагов остается временно неподвижным, так как угольник 28 упирается в зуб 29 рычага 14, и пружины 16, 27 начинают растягиваться. При дальнейшем продвижении рычагов 20, 24 толкателем 22 выступ 26 рычага 24 сначала отодвигает зуб 29 рычага 14, а затем зацепляется за него. Дальнейшее движение рычагов 20, 24 прекращается, так как ручка «ПУСК-СТОП», а следовательно, и толкатель 22 доходят до упора. Движение рычагов 20 и 24 (до упора) передастся, кроме того, и на рычаг 17 через промежуточный рычаг 18. соединенный с рычагом 24. Рычаг 17 при этом повернется (по стрелке) -и произведет следующие включения: переключит микропереключатели 19 (микропереключатель ВЗ замкнет цепь питания двигателя, а В1 и В2 отключат выводы звукоснимателя от «земли») и установит фрикционный ролик 3 в рабочее положение с помощью пружины 54 (фрикционный ролик прижмется к ступенчатому ролику 2 и к внутренней поверхности обода диска ЭПУ). Следовательно, в результате поворота рычага 17 начнет вращаться диск ЭПУ, а звукосниматель будет в состоянии пропустить сигнал, на выходе ЭПУ — на вилку 46 (ШЗ).

Под действием растянутой пружины 27 начинает двигаться рычаг 23, так как его угольник 28 вышел из зацепления с зубом рычага 14 (при отодвигании его выступом рычага 24). Двигаясь, рычаг 23 начинает поворачиваться (по стрелке), кулачок 34 и зубчатый рычаг 44 входят в зацепление с зубчатым колесом 40. установленным на нижнем подпятнике вертикальной оси звукоснимателя. Звукосниматель при этом выходит из стойки и начинает поворачиваться от стойки к грампластинке. Поворот звукоснимателя происходит до тех пор, пока ступенчатый рычаг 43 не упрется в рычаг 37. Этот рычаг, как указывалось, является элементом устройства переключения формата грампластинок (в рассматриваемом случае это устройство включено в положение полуавтоматического управления звукоснимателем). Следовательно, поворот звукоснимателя при этом прекратится в положении, соответствующем установленному в ЭПУ формату (диаметру) грампластинки.

Однако после установки на определенный формат грампластинки поворот кулачка 34 под действием рычага 23 и пружины 27 будет продолжаться, а зубчатое колесо 40 будет пробуксовывать на своей осп. По при этом поворот кулачка обеспечит срабатывание устройства микролифта и звукосниматель опустится на грампластинку. При дальнейшем повороте кулачок своим выступом нажимает на палец 33 рычага 37 и выводит этот рычат из зацепления со ступенчатым рычагом 43. К этому моменту зубчатый рычаг 44 выходит из зацепления с зубчатым колесом 40. После этого поворот кулачка 34 прекращается (один из его выступов упирается в ограничитель на панели ЭПУ) и срабатывание механизма заканчивается, а звукосниматель начинает свободное движение к центру грампластинки ао ее звуковой канавке. Как следует ил рассмотренной выше работы вистемы рычагов механизма управления звукоснимателем, взаимодействие рычагов 20, 24 с рычагом 23 посредством пружины устраняет влияние возможной неравномерности (толчков, рывков и т. п.) движения ручки «ПУСК-СТОП» при включении ЭПУ.

После окончания проигрывания грампластинки срабатывает устройство автостопа и его рычаг 13 нажимает на рычаг 14 механизма управления звукоснимателем., Рычаг 14 поворачивается (по стрелке), и его зуб 29 выходит из зацепления с выступом 26 рычага 24. При этом рычаги 20, 24 под действием пружины 16 начинают возвращаться в исходное (до включения ЭПУ) положение, а пружина 27 начинает снова растягиваться. Под действием пружины 27 начинает возвращаться в исходное положение и рычаг 23, связанный с кулачком 34. Этот кулачок начинает поворачиваться в обратном указанному выше направлении. Кулачок обеспечит срабатывание устройства микролифта (звукосниматель поднимется с грампластинки), а далее зубчатый рычаг 44 войдет в зацепление с зубчатым колесом 40 и звукосниматель будет поворачиваться в направлении к своей стойке. Система рычагов 20, 24 и 23, двигаясь под действием пружины 16. поворачивает рычаг 17. В результате этого выключаются микропереключатели 19 (отключается питание двигателя и закорачиваются выводы звукоснимателя) и фрикционный ролик выводится из рабочего положения, т. е. происходит автоматическое выключение ЭПУ.

В рассматриваемом случае в режиме полуавтоматического управления звукоснимателем можно выключить ЭПУ и вручную. Для этого ручку «ПУСК-СТОП» устанавливают в положение «СТОП» и толкатель 22 двигается по изогнутому вырезу 21 рычага 20 системы рычагов механизма, находящегося во включенном положении. Выступ 25 этого рычага нажимает на зуб 29 рычага 14, поворачивает рычаг 14 (по стрелке) и выводит из зацепления выступ 26 рычага 24 с зубом 29 рычага 14. После этого срабатывание механизма упраи-ления звукоснимателем происходит так же, как и после срабатывания автостопа (см. выше).

В режиме ручного управления звукоснимателем (ручка устройства переключения формата грампластинок в положении «Р») происходит следующее При включении этого режима рычаг 37 устанавливается в такое положение, при котором он не ограничивает угол поворота ступенчатого рычага 43 и втулка 31 нажимает на рычаг 32 Рычаг 32 поворачивается (по стрелке) и с помощью тяги 45 поворачивает зубчатый рычаг 44 (по стрелке), В результате этого зубчатый рычаг оказывается в таком положении, в котором при поворотах кулачка 34 он не зацепляется с зубчатым колесом 40. Для того чтобы зубчатый рычаг, а следовательно, и рычаг 32 находились в этом положении и течение всего поворота кулачка, рычаг 32 имеет кромку, соприкасающуюся со втулкой 31, определенной конфигурации.

При срабатывании механизма управления звукоснимателем перемещения звукоснимателя от сгонки к грампластинке не происходит. В остальном же срабатывание механизма управления звукоснимателем в режимах ручного и полуавтоматического управления происходит идентично (как при включении и выключении ЭПУ ручкой «ПУСК-СТОП», так и при срабатывании устройства автостопа).

Как следует из рассмотрения работы механизма управления звукоснимателем, скорость перемещения звукоснимателя от стойки к грампластинке и обратно в полуавтоматическом режиме, а также скорость опускания и подъема звукоснимателя при включении и выключении ЭПУ определяются кулачком этого механизма (см. рис. 3.46). Поэтому в корпусе кулачка имеется демпфирующее устройство 23, которое состоит из набора дисков, смазанных жидкостью большой вязкости марки ПМС-100000. Благодаря этому повороты кулачка 22 при работе .механизма управления звукоснимателем происходят относительно медленно и равномерно, что и определяет соответствующие перемещения звукоснимателя.

Устройство автостопа (см. рис. 3.48) состоит из подвижного рычага 36, ры чага сцепления 13, упора 30 и проволочного толкателя, закрепленного снизу на диске ЭПУ. Устройство и принцип работы аптостопа в электропроигрываю-щем устройстве 1-ЭПУ-73С такие же, как и в II ЭПУ-32С, II ЭПУ-52С, рассмотренных в § 1.3. При окончании проигрывания грампластинки в электропро-игрывающем устройстве 1-ЭПУ-73С рычаг сцепления 13 устройства автостопа воздействует на рычаг 14 механизма управления звукоснимателем. Рычаг 14 поворачивается (по стрелке), и его зуб выходит нз зацепления с выступом 26 рычага 24. Дальнейшая работа механизма управления звукоснимателем в этом случае происходит аналогично работе этого механизма в случае, рассмотренном выше. При налаживании ЭПУ регулировкой упора 30 (подгибкой его в ту или иную сторону) устройства автостопа устанавливают своевременность срабатывания автостопа.

Все механизмы ЭПУ и элементы его электрической схемы смонтированы на стальной панели. Элементы схемы применены следующих типов: резистор R — МЛТ; конденсаторы: С1 — МБГО-2, С2 — БМТ-2. Типы остальных элементов указаны на схеме рис. 3.45.

Диск ЭПУ отлит из цинкового сплава и имеет диаметр по наружному ободу 271 мм и мессу 2,4 кг. Диаметр внутреннего обода диска (со стробоскопическими метками) 250 мм. Стойка звукоснимателя выполнена таким образом, что скоба стойки, удерживающая звукосниматель, взаимодействует с механизмом защелки стойки. При налаживании ЭПУ для свободного входа тонарма звукоснимателя в стойку регулируют высоту расположения опоры и скобы в стойке, предварительно ослабив в ней винт (со стороны, обращенной к хвостовой части звукоснимателя).

Двигатель установлен на панели ЭПУ, как было отмечено выше, с помощью мягкой подвески. Для этого над панелью ЭПУ и под ней в каждой точке подвески 8 (см. рис. 3.48) установлены резиновые шайбы и конические пружины. При транспортировании электропроигрывателя для устранения повреждений двигатель имеет дополнительное жесткое крепление 7. В цепи питания двигателя включен пскрогасящий конденсатор С2.

Моточные данные обмоток двигателя и головки ГЗМ-105 приведены в приложении 6, а расположение выводов головки — в приложении 7. Частотная характеристика ЭПУ приведена на рис. 3.53, а допустимые пределы ее неравномерности — на рис. 3.54.

В ящике электропроигрывателя электропроигрывающее устройство 1-ЭПУ-73С устанавливается на амортизирующих пружинах и резиновых прокладках. Пружины могут вращаться на своих держателях в ЭПУ и тем самым регулировать высоту панели ЭПУ над ящиком электропроигрывателя.

Рис. 3.53. Частотная характеристика электропроигрывагощего устройства 1-ЭПУ-73С (характеристика записана в одном из каналов с использованием соответствующего предварительного усилителя звукоснимателя, имеющего частотную характеристику, аналогичную приведенной на рис. 3.32)

Блок БП13-2 (см. рис. 3.45) содержит трансформатор Тр, обеспечивающий переменное напряжение 127 В для питания двигателя ЭПУ и напряжение 63В для лампочки Л индикации включения электропроигрывателя. Для уменьшения влияния на ЭПУ трансформатор блока закрыт экраном Конденсатор С - типа БМТ-2. Моточные данные трансформатора Тр приведены в приложении 6, а расположение его выводов — в приложении 7.

Рис. 354. Допустимые пределы неравномерности частотной характеристики в номинальном диапазоне частот для ЭПУ 1-го класса (устанавливается ГОСТ 18631-73)

Рис. 3.55. Вид спереди акустической системы 35АС-1 (со снятой декоративной панелью): 1 — защелка для декоративной панели; 2 — головка Гр1; 3 — регулировка уровня звучания средних частот сигнала; 4 — регулировка уровня звучания верхних частот сиг-пала; 5 — головка ГрЗ; б — головка Гр2; 7 — отверстие фазоинвертора

3.5. Акустические системы 35АС-1 радиолы « Виктория-ООЗ-стерео»

Как было отмечено в § 3.1, радиола «Виктория-ООЗ-стерео» имеет две акустические системы 35АС-1. Каждая из них представляет собой трехполосную акустическую систему закрытого типа с фазопнвертором. Акустическая система 35АС-1 состоит из трех головок громкоговорителя (круглые динамические прямого излучения) и блока фильтров, установленных в ящике, а также съемной декоративной панели (рис. 3.55). В акустической системе предусмотрена возможность ступенчатого изменения уровня звучания средних и верхних частот звукового сигнала. Электроакустические параметры акустической системы 35АС-1 и ее головка громкоговорителя приведены в приложении 3.

В акустической системе 35АС-1 применены следующие головки громкоговорителя (рис. 3.56): Гр1 — низкочастотная, Гр2 — среднечастотная и ГрЗ — высокочастотная. Все головки громкоговорителя включены с учетом полярности [Полярность выводов звуковых катушек головок громкоговорителя обозначена на их диффузородержателях или корпусах маркировкой около соответствующего вывода (на рис. 3.56 — точкой)] выводов их звуковых катушек. Работа головок обеспечивается блоком фильтров, который определяет три соответствующие полосы (канала) прохождения сигнала НЧ.

Сигнал на низкочастотную головку Гр1 подается через Г-образный фильтр L3C4C5C6 нижних частот. Работа среднечастотной головки Гр2 обеспечиваете.! двумя Г-образными звеньями блока фильтров: R3C2C3L2 и L4C7R6R7K8. Эти звенья образуют полосовой фильтр для средних частот сигнала НЧ.

Описание способов самостоятельного определения синфазности в работе головок громкоговорителя достаточно часто встречается в литературе для радиолюбителей.

К звеньям полосового фильтра подключен переключатель В1, являющийся регулятором уровня средних частит звукового сигнала («РЕГУЛИРОВКА СЧ»), Переключатель может включаться в одно из трех положений; «МАКС», «НОРМ» и «МИН». При включении переключателя В1 в положение «МАКС» (замыкаются контакты 1, 4; 5, К; 9, 12 и 5', 8') на входе первого звена полосового фильтра включается резистор R3, а на выходе второго звена — резисторы R6, R7 и R8 для получения необходимой добротности звеньев полосового фильтра и изменения уровни сигнала (сигнал с выхода полосового фильтра подается непосредственно аа головку Гр2). Это определяет форму частотной характеристики звукового Язвления в области средних частот и максимальный уровень громкости на этих частотах звукового сигнала в акустическом системе.

Рис, 3.56. Принципиальная электрическая схема акустической системы 35АС-1 (переключатели Bt и В2 в положении «МАКС»)

При включении переключателя В1 в положение «НОРМ» (замыкаются контакты 1, 3; 5, 7; 9, 11 и 5', 7') или «МИН» (замыкаются контакты 1, 2; 5, 6; 9, 10 и 5', 6') уменьшается добротность звеньев полосового фильтра, а головки Гр2 подключаются к выходу фильтра через делители напряжения сигнала (соответственно R9R10 и R11R12). В результате уменьшится уровень громкости на средних частотах сигнала в акустической системе. При включении переключателя В1 в положение «НОРМ» это уменьшение составит 3 дБ, а в положение «МИН» — 6 дБ (на частотах 600 — 4000 Гц), по отношению к уровню звучания этих частот сигнала при положении переключателя BI — «МАКС».

Работа высокочастотной головки ГрЗ обеспечивается Г-образным звеном CIL1, являющимся фильтром верхних частот. На выходе этого звена включен переключатель В2 — регулятор уровня верхних частот звукового сигнала («РЕГУЛИРОВКА ВЧ»). Этот переключатель тоже имеет три положения включения: «МАКС» (замыкаются контакты 1, 4 и 5, 5), «НОРМ» (замыкаются контакты 1, 3 и 5,7) и «МИН» (замыкаются контакты 1, 2 и 5, б). При включении переключателя В2 в одно из этих положений сигнал с выхода фильтра верхних частот (C1L1) подается на головку ГрЗ соответственно или непосредственно, или через делитель напряжения сигнала R1R2 или делитель R4R5 В результате этих переключений уровень звучания верхних частот сигнача начнет изменяться. Причем так же, как и в области средних частот сигнала при включении переключателя В2 в положение «НОРМ» или «МИН» уровень звучания верхних частот сигналов в акустической системе будет изменяться соответственно на минус 3 дБ и на минус 6 дБ (на частотах выше 7 кГц) по отноше-пню к уровню звучания этих частот сигнала при положении переключателя Di — «Л1АКС».

Частоты разделения между фильтром нижних . частот, полосовым фильтром и фильтром верхних частот составляют 500 а 5800 Гц. При соответствующем спектре частот воспроизводимой программы, переключая регуляторы акустической системы 35АС-1, можно изменять тембровую окраску звучания.

Рис, 3.57. Монтажная схема блока фильтров акустической системы 35АС-1

Рис. 3.58. Конструкция акустической системы 35АС-1 (вид сбоку): 1 — вилка соединительного шнура; 2 — задняя стенка; 3 — блок фильтров- 4 — крышка среднечастотной и высокочастотной головок громкоговорителя- 5 — деревянные угольники для увеличения жесткости ящика; 6 — ящик; 7 — головка Гр3; в — декоративная фальш-панелъ; 9 — поропластовая прокладка; 10 — головка Гр2; 11 — передняя доска; 12 — головка Гр1; 13 — декоративная панель; 14 — фазоинверторная труба; 15 — ножки

Все элементы блока фильтров смонтированы на металлическом основании (рис. 3.57). В блоке фильтров применены элементы следующих типов: резистор R5 — МОН; остальные резисторы — ПЭВ; все конденсаторы — МБГО-2. Моточные данные дросселей блока фильтров приведены в приложении 6.

Ящик акустической системы 35АС-1 изготовлен из клееной фанеры толщиной 10 мм (рис. 3.58). Низкочастотная головка установлена на передней доске ящика, а среднечастотная и высокочастотная головки закреплены на декоративной фалыппапели, выполненной из сплава алюминия. Фалылпансль, в свою очередь, установлена на передней доске ящика. Задняя стенка плотно крепится к ящику. Все просветы в стыках ящика тщательно зашпаклеваны. Высокочастотная и средпечастотнан головки закрыты крышкой, заполненной хлопчатобумажной ватой. Это необходимо для получения замкнутого объема в ящике акустической системы для низкочастотной головки, а также для устранения влияния низкочастотной головки на среднечастотную и тем самым устранения интермо-дуляпнонных искажений при звучании.

Как было отмечено выше, акустическая система 35AC-I имеет фазоинвер-тор, фазоинверториая труба которого изготовлена из пластмассы (рис. 3.59).

Фазошшертор настроен на частоту 30 Гц и обеспечивает подъем частотной характеристики звукового давления акустической системы на этой частоте на 3 — 4 дБ, что дает некоторое расширение диапазона воспроизводимых нижних частот звукового сигнала.

В верхней части фазоннверторной трубы закреплен металлический держатель с небольшим куском тонкой и мягкой ткани. Это позволило ослабить прослушивание нежелательных призвуков (шорохи, шипение и т. п.), возникающих при движении воздуха через фазоипверторную трубу при работе низкочастотной головки.

Рис. 3.59. Фазоинверторная 35АС-1 труба акустической системы

Внутренние поверхности стенок (обеих боковых и верхней) ящика акустической системы покрыты звукопоглощающим материалом (хлопчатобумажной ватой). Наличие этого материала уменьшает «стоячие» воды в замкнутом объеме ящика и тем самым обеспечивает линейность частотной характеристики звукового давления акустической системы в области нижних частот звукового сигнала. Частотные характеристики акустической системы 35АС-1 изображены на рис. 3.60.

Съемная декоративная панель представляет собой радиоткань, натянутую на раму. Эта панель крепится к ящику акустической системы с помощью защелок типа «репейник» При прослушивании высококачественной программы или при звучании с большой мощностью, а также для необходимости управления регуляторами акустической системы декоративную панель необходимо снимать. Вилка для подключения акустической системы в УК.У-020 обеспечивает синфазность работы двух акустических систем 35АС-1 в радиоле.

Рис. 3.60. Частотная характеристика акустической системы 35АС-1:

1 — звукового давления; 2 — полного электрического сопротивления (Z)

Цифры в маркировке акустической системы 35АС-1 обозначают следующее: 35 — номинальная мощность, Вт; 1 — номер разработки,

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РАДИОЛ

4.1. Общие замечания

Радиолы «Рига-10l», «Мелодия-101-стерео» и «Виктория 003 стерео» по надежности отвечают всем требованиям соответствующих документов. При правильной эксплуатации эти радиолы нормально работают в течение длительного периода. Одним из критериев длительной работы радиол является то, что они выполнены полностью на полупроводниковых приборах, а полупроводниковые приборы при правильной эксплуатации аппаратуры редко бывают причиной неисправности (обычно не более. 1% неисправностей).

Появление неисправностей в радиолах может быть вызвано выходом из строя механической детали в конструкции или элемента электрической схемы. Для обнаружения неисправности, ее устранения и наладки, которая может понадобиться после ремонта, радиолу следует демонтировать при отключенных ог сети шнурах питания в определенной последовательности:

а) при демонтировании радиоприемника радиолы «Рига-101»:

отключить от радиоприемника все подключенные к нему шнуры и кабели;

отключить от гнезда вилку соединительного кабеля внутренней антенны УКВ;

снять заднюю стенку радиоприемника;

снять нижнюю декоративную рейку с лицевой стороны радиоприемника, отвинтив крепежные винты на днище ящика;

вынуть шасси, отвинтив крепежные винты на днище ящика и двигая шасси шкалой вперед;

спять в шасси верхнюю декоративную заглушку;

спять ручки органов управления; снять шкалу и ее рефлектор;

б) при демонтировании электропроигрывателей радиол «Рига-101» и «Мелодия-101-стерео»:

установить переключатель частоты врашения грампластинки в положение «33»;

снять диск ЭПУ, включив ручку «ПУСК»;

отвинтить (через отверстия в днище) два винта, крепящие панель ЭПУ к ящику:

вынуть ЭПУ, приподняв его над ящиком и отключив шнур питания двигателя и кабели звукоснимателя;

в) при демонтировании акустических систем АС80-2-1 радиолы «Рига-101» необходимо снять их задние стенки и вынуть вату из ящика;

г) при демонтировании радиоприемника радиолы «Мелодия-101 -стерео»: отключить от радиоприемника все подключенные к нему шнуры и кабели; отключить от гнезда вилку соединительного кабеля внутренней антенны УКВ;

вынуть шасси, отвинтив крепежные винты на днище ящика и двигая шасси шкалой вперед;

снять ручки органов управления;

снять декоративную панель со шкалой;

д) при демонтировании акустических систем 6АС-2 радиолы «Мелодия-101-стерео»:

снять заднюю стенку и вынуть вату из ящика;

снять декоративную решетку, осторожно потянув ее на себя;

вынуть основание с головками громкоговорителя, отвинтив четыре крепежных винта, и двигать его в направлении лицевой стороны;

отпаять провода, соединяющие головки между собой;

снять сначала низкочастотную головку, а затем и высокочастотную, отвинтив крепежные винты на их основании;

е) при демонтировании тюнера радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»: отключить от тюнера все подключенные к нему шнуры и кабели; отключить от гнезда вилку соединительного кабеля внутренней антенны УКВ;

снять заднюю стенку тюнера;

вынуть шасси, отвинтив крепежные винты на днище ящика и двигая шасси шкалой вперед;

снять ручки органов управления;

снять декоративную панель со шкалой;

ж) при демонтировании УКУ-20 радиолы «Виктория-ООЗ-сгерео»: отключить от УКУ-020 все подключенные к нему кабели и шнуры; снять задние декоративные пластмассовые заглушки;

вынуть шасси, отвинтив крепежные винты на днище ящика и двигая шасси в направлении лицевой стороны; снять ручки регуляторов; снять лицевую декоративную панель;

з) при демонтировании электропроигрывателя радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»:

отключить от гнезда соединительный кабель;

снять крышку электропроигрывателя;

снять диск ЭПУ;

отвинтить гайки, крепящие панель ЭПУ в транспортном положении;

вынуть ЭПУ, приподняв его над ящиком и отключив шнур питания и кабель звукоснимателя;

и) при демонтировании акустических систем 35АС-1 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»:

спять лицевую декоративную панель;

снять декоративную панель с высокочастотной и среднечастотной головками громкоговорителя, отвинтив крепежные винты с лицевой стороны и отпаяв провода от головок громкоговорителя;

снять высокочастотную и среднечастотную головки громкоговорителя, отвинтив и.х крепежные вИНТЫ с лицевой стороны;

снять низкочастотную головку громкоговорителя, отвинтив се крепежные винты с лицевой стороны и отпаяв подключенные к ней провода;

спять фильтр с подключенными к нему переключателями, отпаяв подходящие к фильтру провода и отвинтив крепежные винты фильтра и переключателей.

Электропроигрывающие устройства после их извлечения из ящика необходимо установить на вспомогательную подставку, заранее изготовленную (чертеж подставки для 1-ЭПУ-73С приведен в [61). Особенно внимательно следует обращаться с головками звукоснимателя и с головками громкоговорителя. Для исключения воздействия на магнитную головку звукоснимателя ГЗМ-105 сильных постоянных и переменных магнитных полей нельзя располагать эту головку или ее подвижную систему близко к постоянным магнитам, включенным дросселям, трансформаторам питания и другим приборам, имеющим сильное магнитное поле рассеяния. Для исключения попадания посторонних частиц в головки громкоговорителя и в голонку звукоснимателя ГЗМ-105 нельзя их располагать в местах, где имеются стальные стружки, опилки и т. и

Прежде чем приступить к отысканию неисправностей в радиоле и к их ремонту, на рабочем месте должно быть подготовлено все необходимое для проведения этих работ: инструменты; запасные элементы, детали и узлы; вспомогательные приспособления; стандартный эквивалент антенны для подачи сигнала диапазонов ДВ. СВ, KB на вход радиол и согласующее звено для подачи сигнала диапазона УКВ на вход радиолы «Рпга-101» (схемы эквивалента и звена приведены в [5]); эквиваленты акустических систем, сопротивление которых должно равняться (с допуском ±2%) их номинальному электрическому сопротивлению (ем. приложение 3) и мощность рассеяния которых должна быть не менее максимальной выходной мощности радиол; макеты головок звукоснимателя (чертеж макета головки для I ЭПУ-73С приведен в [6]); стробоскопический диск и шаблон для регулировки автрстопа II ЭПУ-32С и П ЭПУ-52С (данные этих приспособлений приведены в [5]).

Отыскание неисправности начинают с внешнего осмотра устройства или узла радиолы (для обнаружения поломки механической детали, обрыва навесных и печатных проводников, перегорания предохранителей, обугливания элементов схемы и т. д.). Отыскание неисправностей электрической схемы проводят во включенной радиоле (или отдельных ее составных частях) с использованием измерительной аппаратуры. Общие рекомендации по использованию измерительной аппаратуры при ремонте » наладке радиол и радиоприемников даны в [5, 6, 10, 11 и 12].

Для обнаружения неисправности проверку радиолы начинают с ее выходных устройств (акустических систем, тракта НЧ), а затем проверяют радиоприемник или тюнер и электропроигрыватель. При проверке в радиоле, в первую очередь, замеряют напряжения в блоке питания, напряжения питания, поступающие в ее блоки и узлы, а также режимы работы транзисторов и микросхем (расположение выводов транзисторов и микросхемы приведено в приложении 8). Вес необходимые напряжения указаны на функциональных схемах составных частей радиолы и принципиальных схемах ее блоков и узлов. Величины замеренных напряжений могут отличаться от напряжений, указанных на схемах, на ±20%. Данные напряжений в радиоле проверяют при закороченных гнездах для подключения внешней антенны, заземления, антенны УКВ и включенном диапазоне СВ в радиоприемнике или тюнере. При проверке напряжений питания и режимов работы транзисторов и микросхем в тракте ЧМ (в блоках УКВ, стереодекодера, фиксированных настроек или в тракте ПЧ ЧМ и на плате ПИ тюнера радиолы «Виктория-ООЗ-стерео») включают диапазон УКВ. В УК.У-020 при проверке режимов работы микросхем в блоке УПМ1 включают кнопку "O" , в блоке УПП1 — кнопку «ЭЛ. МУЗ.», а в блоке УП31-1 — кнопку "QM".

После этого следует проверить прохождение сигнала в радиоле. Прохождение сигнала (частотой 1000 Гц) по тракту НЧ радиолы проверяют при регуляторе громкости в положении «максимальной громкости», а в регуляторах сте-эеобаланса и тембров — в «среднем» положении. При проверке прохождения сигнала со нходов тракта НЧ должен быть включен соответствующий вход и задиоле. Проверку прохождения сигнала в блоках радиоприемника или тюнера радиолы проводит при подключении генератора к соответствующим выводам транзисторов через емкость около 560 пФ, Проверку работоспособности блока стереодекодера радиолы проводят только с использованием полярного модулятора.

При проверке головки звукоснимателя ГЗМ-105 на отсутствие обрыва в ее катушках необходимо иметь в виду, что ток, проходящий через обмотки, не должен превышать 20 мкА. Поэтому при использовании для данной проверки измерительного прибора со встроенными батареями на общее напряжение 3 В (например, прибор типа ТТ-3) рекомендуется измерение проводить на шкале «XiO Ом», включив последовательно с головкой добавочное сопротивление 200-220 кОм.

Отыскание неисправности в акустических системах радиол можно проводить путем проверки отсутствия в них механической неисправности — «дребезга» и проверки громкости звучания головок громкоговорителя. Для проверки отсутствия «дребезга» в акустической системе подключают ее к радиоле. От ЗГ на вход (в одни из каналов) тракта НЧ радиолы подают сигнал с уровнем, соответствующим номинальной чувствительности этого входа, и к выходу радиолы (параллельно проверяемой акустической системе) подключают вольтметр переменного тока. В радиоле устанавливают регуляторы тембра в «среднее» положение, а регулятор громкости — в положение, при котором на выходе радиолы будет напряжение сигнала, соответствующее 0,7 Рном. Поддерживая на выходе радиолы напряжение сигнала постоянным, плавно изменяют частоту этого сигнала в пределах номинального диапазона частот акустической системы. При этом в прослушиваемом сигнале «дребезг» должен отсутствовать. «Дребезг» — гармоники излучаемого акустической системой сигнала, вызываемые механическими дефектами деталей акустической системы, их крепления и соединения, а также неисправностью головок громкоговорителя, которые могут прослушиваться при работе системы в диапазоне частот 20 — 20000 Гц.

Проверку громкости звучания головок акустических систем проводят так же, как и проверку отсутствия «дребезга». В этом случае для радиол «Ри-га-)01» и «.Мелодия-101-стерео» частоту подаваемого сигнала устанавливают 100 и 10000 Гц, а для радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» — 100, 1000 и 10000 Гц. При подаче указанных сигналов в акустической системе будут работать разные головки громкоговорителя, по громкость их звучания должна быть примерно одинаковой.

Более полное и точное представление об исправности акустической системы получают путем снятия зависимости ее полного электрического сопротивления (Z) от частоты. Для этого необходимо подать сигнал от ЗГ (с его выхода «000 Ом») через добавочное сопротивление 1 кОм (с мощностью рассеяния не менее 2 Вт) на акустическую систему, отключенную от радиолы. Напряжение, подаваемое от ЗГ, устанавливают 10 В и в акустической системе (после добавочного сопротивления) подключают вольтметр переменного тока. Поддерживал в ЗГ напряжение подаваемого сигнала постоянным, его частоту перестраивают в пределах не уже номинального диапазона частот проверяемой акустической системы (регуляторы частотной характеристики акустической системы в среднем положении). На каждой определенной частоте снимают показание вольтметра, подключенного к акустической системе. Показания вольтметра пересчитывают в сопротивление (в омах) исходя из того, что в этих условиях 10 мВ замеряемого напряжения соответствуют 1 Ом. По полученным результатам (по точкам) строят характеристику зависимости полного электрического сопротивления акустической системы от частоты (частоты откладываются в логарифмическом масштабе). Полученная характеристика должна соответствовать частотной характеристике полного электрического сопротивления данной акустической системы, изображенной на рис. 3.60.

Обнаруженные неисправности необходимо устранять при отключенной от сети радиоле и без подачи на нее сигнала. Если в ходе ремонта был заменен какой-либо подстроечный элемент, элемент контура, целый блок или узел, следует произвести наладку того блока, тракта или системы, частью которого ош! являются. Сведения по методам настройки и регулировке радиол и проверке их параметров можно найти в [5, 6, 10, 11 и 12]. После ремонта, наладки и проверки параметров радиолы рекомендуется ее «электропрогон». Для этого включают радиолу и не менее 15 мин работают с ней, т. е. включают различные режимы работы, устанавливают различные уровни громкости и тембра и т. д. В течение всего времени «электропрогона» рекомендуется неоднократно (не менее 3 раз) пользоваться каждым органом управления радиолы.

Ремонт радиол — обычно более простая задача, чем обнаружение неиа-правностп и установление ее причины. Поэтому для успешного ремонта, наладки или проверки параметров радиол во всех случаях необходимо ознакомиться с их конструкцией, хорошо понять принципы работы их электрических схем, механических узлов и деталей, приведенных в соответствующих разделах этой книги. Для облегчения ремонта рассмотренных радиол ниже приводятся некоторые неисправности и причины их появления, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

4.2. Возможные неисправности в радиоприемнике радиолы «Рига-101» и их причины

Не включается радиоприемник кнопкой «СЕТЬ»:

сгорел сетевой предохранитель;

сломана пружина кнопки- «СЕТЬ»;

вышел из строя выключатель сети.

При вращении ручек настройки радиоприемник настраивается на радиостанцию, а стрелки-указатели не перемещаются:

проскальзывают пли оборваны тросы верньерного устройства.

Пет приема и одном из диапазонов тракта AM:

нет контакта диапазонной планки в колодке клавиши соответствующего диапазона на плате КСДВ-ПЧ1;

обрыв в катушках контуров диапазонной планки соответствующего диапазона.

Не расширяется полоса тракта AM или нет приема при включении клавиши «ПОЛОСА»:

нет контакта в переключателе клавиши «ПОЛОСА» на плате КСДВ-ПЧ1;

обрыв в катушках трансформаторов ПЧ AM ТрЗ или Тр5 на плате КСДВ-Г1Ч1.

Нет приема при включенной клавише «МА»:

нет контакта в переключателе клавиши «МА» на плате КСДВ-ПЧ1;

обрыв в катушках магнитной антенны.

Прослушивается сильный треск при вращении ручки настройки на радиостанцию в диапазонах тракта AM:

замыкаются статорные и роторные пластины в блоке К.ПЕ.

Нет приема во всех диапазонах тракта AM:

нет контакта в панельке или вышел из строя транзистор То на плате

обрыв в катушке в одном из контуров трансформаторов ПЧ AM ТрЗ, ТрЗ или Тр7 на плате КСДВ-ПЧ1.

Нет приема во всех диапазонах, но со входа «ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ» сигнал проходит:

нет контакта в переключателе клавиши "Q" на плате КСДВ-ПЧ1;

нет контакта в панельке или вышел из строя один из транзисторов Т1 — Т-1 на плате КСДВ-ПЧ1;

не проходит сигнал с детекторов блока КСДВ-ПЧ на вход тракта НЧ.

Нет приема в диапазоне УКВ:

нет контакта в панельках или вышел из строя один из -транзисторов блока УКВ1;

не подастся напряжение питания в блок УКВI;

обрыв в катушках контуров ПЧ блока J-K.BI;

обрыв в катушках одного из контуров трансформаторов ПЧ ЧМ 1р1, 1р2, Тр4 или Трб на плате КСДВ-ПЧ1.

Заметно снижена чувствительность в диапазоне УКВ:

расстроен контур УВЧ или сломан сердечник катушки L3 этого контура в блоке УКВ1.

Не работает АПЧ в диапазоне УКВ:

нет контакта в переключателе клавиши «УКВ АП» на плате КСДВ-ПЧ1;

обрыв в цепи подачи управляющего напряжения АПЧ с блока КСДВ-ПЧ в блок УКВ1.

Не проходит сигнал со входа «ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ»:

нет контакта в переключателе клавиши "Q" на плате КСДВ-ПЧ1;

вышел ни строя регулятор громкости;

нет контакта в панельке или вышел из строя один из транзисторов в блоке УМЧ1

При вращении ручки регулятора громкости прослушиваются трески или

скачкообразно изменяется громкость; поврежден регулятор громкости.

Искажения в прослушиваемой программе:

выше 1 из строя один из транзисторов Т6 — Т9 в блоке УНЧI; повреждение звуковой катушки одной из головок акустической системы Прослушивается сильный фон в радиоле: вышел из строя транзистор или стабилитрон ДЗ в блоке питания радио-

приемника.

Нет приема в диапазоне УКВ при включенной клавише «СТЕРЕО». не подается напряжение питания в блок СД1; не подастся сигнал- на вход блока СД1.

Не ощущается стереоэффект при прослушивании стереоперебачи. вышел из строя один из диодов Д1 — Д4 в блоке СД1. Не светится табло «СТЕРЕО» при приеме стереосигнала: перегорела лампочка стспеонндикацпи;

вышел из строя один из транзисторов ТЗ-Т5 или диод Д5 в блоке СД1. Светится табло «СТЕРЕО» при отсутствии стереосигнала: пробит электролитический конденсатор С14 в блоке СД1; вышел из строя транзистор Т5 в блоке СД1.

4.3. Возможные неисправности в электропроигрывателе радиол «Рига-101» и «Мелодия-101-стерео» и их причины

Не включается питание электропроигрывателя: перегорел сетевой предохранитель; сломана пружина кнопки включения питания; вышел из строя выключатель сети.

Не включается ЭПУ при включении ручки «ПЬСК»: повреждена система рычагов (6 и 7 на рис. 1.20), передающих усилие от ручки «ПУСК».

Не вращается диск ЭПУ при включенной ручке «ПУCK»:

соскочила прижимная пружина фрикционного ролика;

заедает или соскочила проволочная тяга (5 на рис. 1.2U);

нет контакта или вышел из строя выключатель в цепи питания электродвигателя, не подается напряжение на электродвигатель;

вышел из строя конденсатор (1 мкФ) или резистор (1 к);

пе вращается вал электродвигателя.

lie работает электродвигатель:

заклинил вал электродвигателя в подшипниках;

ротор электродвигателя касается нижнего гцнта, сломался подпятник вала электродвигателя;

сгорела обмотка электродвигателя.

Значительное отклонение частоты вращения грампластинки от номинальной:

соскочила прижимная пружина фрикционного ролика;

повреждена многоступенчатая насадка вала электродвигателя или покрылась слоем резины;

фрикционный ролик сопрягается с многоступенчатой насадкой пала электродвигателя на грани двух ступеней;

загустела пли отсутствует смазка в подшипнике оси диска ЭПУ;

рычаг закрепления (2 на рис. 1.20) диска ЭПУ касается фланца диска;

наличие смазки или загрязнения на многоступенчатой насадке и на сопрягающих поверхностях фрикционного ролика и диска ЭПУ;

значительно изношен фрикционный ролик.

Не срабатывает автостоп:

соскочила или ослабла пружина подвижного рычага (11 на рис. 1.20);

погнут рычаг сцепления или толкатель 1 (соответственно 14 или 1 на рис. 1.20) диска ЭПУ.

Раннее или позднее срабатывание автостопа:

погнут регулируемый упор (5 на рис. 1.20).

При проигрывании игла звукоснимателя выскакивав! из канавки грампластинки:

натянуты выводы звукоснимателя;

недостаточная нагрузка на иглу звукоснимателя

Не опускается или не поднимается звукосниматель соответственно при включении или выключении ЭПУ:

разрегулирован микролифт.

Повышенная детонация или вибрация ЭПУ:

наличие смазки или загрязнения на фрикционном ротике и на многоступенчатой насадке вала электродвигателя;

загрязнена внутренняя поверхность обода диска ЭПУ;

износ или повреждение фрикционного ролика;

тугое вращение фрикционного ролика или диска ЭПУ;

фрикционный ролик сопрягается с многоступенчатой насадкой на грат двух ступеней;

фрикционный ролик выходит за нижнюю кромку диска ЭПУ (при скорости вращения 78 об/мин).

Искажение звука при воспроизведении грамзаписи (шипение, хрип, прерывание звука) или полное отсутствие звука:

нет контакта выводов звукоснимателя ЭПУ в гнездах ящика электропроигрывателя;

не подается сигнал с электропроигрывателя в радиоприемник;

поврежден выключатель, замыкающий выиоды звукоснимателя;

изношена пли повреждена игла, поврежден иглодержатель в головке ГЗКУ-631Р;

утопание иглы в головке;

нет контакта головки в звукоснимателе;

не исправен тракт НЧ в радиоприемнике (см. § 4.2 или 4.5).

4.4. Возможные неисправности в акустических системах радиол «Рига-101» и «Мелодия-101-стерео» и их причины

Прослушивается «дребезг» при работе радиолы: ослабло крепление одной из головок громкоговорителя;

засорен зазор между звуковой катушкой и магнитом в одной из головок громкоговорителя;

нapушeнa центровка звуковой катушки одной из головок громкоговорителя Высокочастотная головка громкоговорителя звучит слабо или вообще не работает

вышел из строя разделительный конденсатор акустической системы; обрыв звуковой катушки этой головки громкоговорителя

4.5. Возможные неисправности в радиоприемнике радиолы «Мелодия-101-стерео» и их причины

Не включается радиоприемник кнопкой «СЕТЬ»:

сгорел сетевой предохранитель;

вышел из строя выключатель сети.

При вращении ручки «КСДВ» стрелка-указатель не перемещается и радиоприемник не настраивается:

проскальзывают или оборваны тросы верньерной системы настройки в диапазонах тракта AM

Прослушивается сильный треск при вращении ручки «КСДВ»:

замыкаются статорные и роторные пластины блока КПЕ

Нет приема в одном из диапазонов тракта AM

вышел из строя соответствующий переключатель (S2 — В5 или В6} в блоке КСД В, обрыв в одной из катушек в блоке КСДВ нерабо1ающего диапазона

Нет приема во всех диапазонах тракта AM:

замкнуты контакты выключателя (В1, см рис 24) закорачивающего выход амплитудного детектора блока ПЧ;

вышел из строя транзистор Т! или Т2 в блоке КСДВ;

обрыв в одной из катушек контура кольцевого смесителя блока КСДВ или в одной из катушек контуров ПЧ AM блока ПЧ.

Прослушиваются только мощные радиостанции во всех диапазонах тракта ЛА1, прием этих радиостанций сопровождается сильными искажениями:

обрыв в цепи подачи напряжения АРУ в блок КСДВ

Сильно искажен сигнал местных радиостанций, при включении кнопки «AM» стрелка индикатора настройка отклоняется до конца нижнего преде ia шкалы:

пробит эчектролипгчесыш конденсатор С26 в цепи АРУ в блоке ПЧ

Сильно искажен сигна i местных радиостанций, стрелка индикатора на-строакп находится на середине шкалы индикатора и не реагирует на изменение сигнала:

вышел пз строя диод Д2 выпрямителя АРУ в блоке ПЧ

Не расширяется по юса пропускания УПЧ при работе в диапазонах тракта AM:

вышел из строя переключатечь В1 или В2 в блоке ПЧ.

Нет приема в диапазоне УКВ.

вышел из строя переключатель В1 в блоке R,

ьышел из строя переключатель В8 в блоке ПЧ;

вышел из строя транзистор Т1 или Т6 в блоке ПЧ;

вышел из строя один из транзисторов в блоке УКВ1-1;

обрыв в очной из катушек контуров ПЧ ЧМ в блоке ПЧ или в блоке УКВ1-1;

пробит электролитический конденсатор С в бчоке R.

Чувствительность в диапазоне УКВ значительно ниже норны:

вышел пз строя диод Д1 в блоке ПЧ

При вращении ручки «У» стрелка-указатель настройки перемещается, а настройка происходит неравномерно или вообще радиоприемник не настраивается на радиостанцию:

вышел из строя переменный резистор электронной настройки в диапазоне УКВ

При вращении ручки «У» стрелка-указатель не перемещается и радиоприемник не настраивается на радиостанцию:

проскальзывает или оборван трос верньерной системы настройки в диапазоне УКВ.

Не включается одна из фиксированных настроек или не настраивается радиоприемник ручками фиксированных настроек диапазона УКВ

вышел из строя один из переключателей В2 — В4 блока R; вышел из строя один из резисторов R2 — R4 блока R

При приеме в диапазоне УКВ с включенной кнопкой «МОНО» сигнал на выходе радиолы прослушивается, а при выключении этой кнопки сигнал исчезает:

вышел из строя один из транзисторов 71 — ТЗ в блоке СЛС IIГ-обрыв в катушке LIL2 в блоке СДС-Ш.

При приеме в диапазоне УКВ с выключенной кнопкой «МОНО» на выходе радиолы в одном из каналов сигнал отсутствует:

вышел из строя транзистор Т5 или Т6 в блоке СДС-Ш;

вышел из строя один из переключателей В4 — -В7 в блоке ПЧ

Не ощущается стереоэффект при прослушивании стереопередачи-

вышел из строя один из диодов Д1 — Д4 в блоке СДС-Ш

При приеме стереосигнала табло «СТЕРЕО» в радиоле не светится;

перегорела лампочка стереоиндикации;

вышел из строя транзистор Т4 или Т7 в блоке СДС-Ш

Нет сигнала на выходе одного или обоих каналов тракта НЧ-

сгорел один или оба предохранителя в блоке УНЧ-О

вышел из строя выключатель прослушивания на стереотелефоны

вышел из строя переключатель В6 в блоке ПЧ;

вышел из строя переключатель из транзисторов неисправного канала в блоках

УНЧ-П, УНЧ-Т или УНЧ-0; вышел из строя один или оба переменных резистора регулятора громкости в блоке УНЧ-Т.

Нет сигнала на выходе тракта НЧ, а стрелка индикатора настройки отклоняется:

вышел из строя один из переключателей В4 — В8 в блоке ПЧ-не исправен один из блоков тракта НЧ

4.6. Возможные неисправности в тюнере радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» и их причины

Не включается тюнер.

сгорел сетевой предохранитель;

вышел из строя выключатель сети.

При вращении ручки «НАСТРОЙКА» тюнер не настраивается и стрелка-указатель не перемещается:

проскальзывают или оборваны тросы соответствующей верньерной системы-

поврежден один из рычагов механизма переключения верньерных систем

При вращении ручки «НАСТРОЙКА» (прием в диапазонах тракта AM) в радиоле прослушивается сильный треск:

замыкаются статорные и роторные пластины в блоке КПЕ

При вращении ручки «НАСТРОЙКА» (прием в диапазоне УКВ) в радиоле прослушивается сильный треск:

не исправен переменный резистор электронной настройки в диапазоне УКВ

Прослушивается сильный треск в радиоле при переключении диапазонов:

не замыкаются контакты выключателей, закорачивающие выход тюнера

Нет приема во всех диапазонах:

не проходит сигнал с тюнера в УКУ-020;

замкнуты контакты выключателей, закорачивающие выход тюнера при переключений диапазонов

Нет приема в диапазонах тракта AM:

вышел из строя резистор R80 в блоке ПЧ;

вышел из строя транзистор Т4 в блоке РЧ или один из транзисторов тоак-та ПЧ AM в блоке ПЧ;  и

обрыв в одной из катушек ИЗ, L14, L15 в блоке РЧ или в одной из катушек трансформаторов тракта ПЧ AM в блоке ПЧ.

Нет приема в диапазоне УКВ:

вышел из строя переменный резистор электронной настройки в диапазоне УКВ,

вышел из строя резистор R3 или R90 в блоке ПЧ;

вышел из строя один из транзисторов Т15 — Т17 в блоке 114;

обрыв в катушках L6 или 17 в блоке УКВ4 С или в одной из катушек трансформаторов тракта ПЧ ЧМ в блоке ПЧ;

вышел из строя один из транзисторов в блоке УК.В4 С или один из транзисторов тракта ПЧ ЧМ в блоке ПЧ

Нет приема в одном из диапазонов фиксированных настроек диапазона 3 KB:

нет контакта в соответствующем переключателе блона ФН;

вышел из строя переменный резистор настройки соответствующего диапазона в блоке ФН

Нет приема или резко снижена чувствительность или сигнал прослушивается с искажениями в диапазоне УКВ:

вышел из строя транзистор Т6 в блоке ПЧ

При приеме в диапазонах тракта AM мощные радиостанции работают с искажениями, а индикатор настройки не работает:

обрыв в цепи АРУ тракта AM в блоке ПЧ.

вышел из строя транзистор Т14 в блоке ПЧ

Не работает индикатор настройки в диапазоне УКВ:

обрыв в цепи индикатора настройки;

вышел из строя транзистор Т5 или Т6 на плате ПИ:

вышел из строя один из диодов Д1 — Д4 на плате ПИ.

Не изменяется полоса пропускания или пропадает прием при включении кнопки «СП» или «ШП»:

нет контакта в колодке переключателей данных кнопок;

обрыв витков связи в трансформаторе Трб или Тр7 в блоке ПЧ.

При нажатии кнопки «АПЧ/МА» происходит расстройка относительно принимаемой радиостанции в диапазоне УКВ:

нет контакта в переключателе кнопки «АПЧ/МА» в блоке F4;

обрыв в цепи АПЧ

Не фиксируется кнопка с независимой фиксацией в блоке НЧ:

изношен пластмассовый фиксатор кнопки;

сорвалась или разрегулировалась пружина фиксатора кнопки.

Не ощущается стереоэффект при прослушивании стереопередач:

обрыв в катушке L1 или L2 блока СД-А-1;

вышел из строя транзистор V16 или V18 в блоке СД-А-1;

вышли из строя стабилитрон V17 или микросхема А в блоке СД-А-1.

Не светится табло «СТЕРЕО» при приеме стереосигнала:

перегорела лампочка стереоиндикации;

вышел из строя транзистор V14 или V15 в блоке СД-А-1.

При отсутствии стереосигнала табло «СТЕРЕО» светится;

вышел из строя транзистор V15 в блоке СД-А-1.

Нет сигнала в одном из каналов на выходе тюнера при выключенной кнопке «МОНО»:

обрыв в катушке L3 или L4 в блоке СД-А-1;

вышел из строя один из транзисторов V4, V6, V8 или Vo, V7, УУ.

4.7. Возможные неисправности в УКУ-020 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» и их причины

Не включается УКУ-020 кнопкой «СЕТЬ»: сгорел сетевой предохранитель; вышел из строя выключатель сети.

Перегорает сетевой предохранитель при включении УКУ 020: вышел из строя один из диодов Д1 — Д4 в блоке питания, вышел из строя один из конденсаторов С2 — С9 в блоке питания; вышел из строя трансформатор питания.

Перегорает один из предохранителей Пр1~Пр4 при включении УКУ-020: замыкание на шасси или на защитный кожух радиатора одного из выходных транзисторов 77, Т2, Т4. Т5 в блоке УО50-1;

вышел из строя один из выходных транзисторов Т1 Т2 Т4 Т5 к блоке блоки или один из транзисторов T9, T10, Т12, T13 на одной из плат УО. Транзисторы предоконечного и оконечного усилителей, установленные в каналах блока УО50-1, подобраны парами по величине коэффициента усиления по току рст (h21E). Поэтому при замене указанных транзисторов необходимо учитывать, что оба транзистора предоконечного или оконечного усилителя в канале должны иметь величину РСТ в пределах: менее 35, или 35 — 55 или более 55.

Этот параметр (Рст) замеряется на измерителе параметров мощных транзисторов типа Л2-13 или аналогичном измерителе в режимах: для транзисто ров типа КТ807Б при напряжении 5 В и токе 0,2 А, а для транзистороа КТ808А при напряжении 5 В и токе 2 А.

Отсутсвует сигнал в одном из каниалов (или в обоих каналах) на выходе УКУ-020:

сгорел один или два предохранителя (или все предохранители) Пр1 — По4;

нет контакта в переключателе ВЗ в гнезде для стереотелефонов

Не проходит сигнал со входа «РАДИО» на выход УКУ-020 в обоих каналах, а предохранители Пр1 — Пр4 целы:

вышел из строя переключатель В4 или В6 в блоке КП-1;

вышел из строя выпрямитель Д1 на плате ПУ-1;

вышел из строя один из транзисторов на плате ПУ-1-

не подается напряжение питания ( + 14 и — 14 В) на блок КП-1 или РФ-1.

Не проходит сигнал со входа «РАДИО» на выход УКУ-020 в одном из каналов, а предохранители Пр1 — Пр4 целы:

вышел из отроя переключатель В4 или В6 в блоке КП-1-

вышел из строя один из транзисторов 77, Т2, Т4, Т5 в блоке КП-1; вышли из строя один из транзисторов или одна из микросхем в блоке РФ1:

Не проходит сигнал со входа «ЭЛ. МУЗ» или "QM"

на выход УКУ-020 в обоих каналах, а со входа «РАДИО» сигнал проходит-вышел из строя переключатель соответствующей кнопки в блоке КП-1: не подается напряжение питания ( + 14 и — 14 В) на соответствующий блок-предварительного усилителя (УПП1, УПМ1, УП31-1)-

вышли из строя обе микросхемы в блоке предварительного усиления соответствующего входа.

Не проходит сигнал со входа ,D , «ЭЛ. МУЗ» или "QM" на

выход УКУ-020 в одном из каналов, а со входа «РАДИО» сигнал проходит:

вышла из строя одна из микросхем в блоке предварительного усиления (УПП1, УПМ1, УП31-1) соответствующего входа

Не проходит сигнал со входов „O_O" (контакт 3 или 5) и А

в одном из каналов при включенной кнопке "д" ) и выключенной кнопке

вышел из строя переключатель В5 или В6 в блоке КП-1; вышел из строя транзистор ТЗ или Т6 в блоке КП-1.

Не работает индикация включения кнопок:

не подается напряжение питания лампочек индикация Л1 — Л7 в блок КП-1;

вышел из строя диод Д2 или ДЗ на плате ПУ-1.

Не работает один из индикаторов перегрузки при прослушивании программы на большой громкости с заметными искажениями:

вышла из строя лампочка Л9 или Л10;

вышел из строя один из транзисторов Т5, Т6, Т И, Т14 или один из диодов Д6, Д9 на соответствующей плате П6 блока У050-1.

4.8. Возможные неисправности в электропроигрывателе радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» и их причины

Не включается электропроигрыватель:

сгорел сетевой предохранитель;

вышел из строя выключатель сети.

Не вращается диск после включения ЭПУ:

соскочил приводной ремень;

не срабатывает микропереключатель ВЗ в цепи питания двигателя;

соскочила пружина, прижимающая фрикционный ролик к ступенчатому ролику;

не вращается фрикционный или ступенчатый ролик;

не работает двигатель.

Не работает двигатель ЭПУ:

не поступает питание на двигатель;

заклинил вал двигателя (нарушена центровка подшипников вала);

сгорела обмотка двигателя.

Отклонение частоты вращения грампластинки:

напряжение питания двигателя имеет отклонение более чем на ±10%;

фрикционный ролик сопрягается со ступенчатым роликом на грани двух ступеней;

ослабла пружина, прижимающая фрикционный ролик к ступенчатому ролику;

туго вращается диск ЭПУ (загустела или отсутствует смазка в подшипнике диска и на его оси);

отсутствует смазка в подшипниках вала двигателя;

загрязнены внутренняя поверхность, обода диска и поверхность элементов привода диска (насадка вала двигателя, приводной ремень, ступенчатый или фрикционный ролик).

Не устанавливается номинальное значение частоты вращения 33 1/3 об/мин при точной подстройке:

отклонена частота вращения грампластинки (причины см, выше);

повышена частота вращения из-за износа подшипников и вращающихся элементов привода диска.

Значительная детонация ЭПУ:

диск касается элементов крепления ЭМУ к ящику электропроигрывателя;

отклонена частота вращения грампластинки (причины см, выше).

Не срабатывает автостоп:

соскочила или ослабла пружина на рычаге 36 (см. рис. 3.48);

погнут упор 30 (см. рис. 3.48).

Не устанавливается звукосниматель на соответствующие диаметры гром-пластинок при полуавтоматическом управлении:

при включений и выключении ЭПУ кулачок 34 (см. рис 3.48) поворачивается не до упора (ослабла пружина 27 или неправильно расположен рычаг 37, см. рис. 3.48);

загрязнена пли некачественно смазана опорная поверхность зубчатого колеса 40 или зубчатого рычага 44 (см. рис. 3,48).

Трубка звукоснимателя не заходит в паз стойки:

разрегулирована высота расположения подвижных элементов стойки.

При проигрывании грампластинки игла головки звукоснимателя выскакивает из канавки:

разбалансирован звукосниматель;

натянуты выводы звукоснимателя;

положение ручки компенсатора скатывающей силы не соответствует прижимной силе звукоснимателя.

Искажение звука при воспроизведении грамзаписи (шипение, хрип, фон или прерывание звука):

загрязнена игла головки звукоснимателя;

посторонние частицы попали в зазоры между подвижной системой и корпусом головки звукоснимателя;

загрязнен микромагнит подвижной системы головки звукоснимателя;

отсутствует заземление экрана головки звукоснимателя;

повреждена подвижная система головки звукоснимателя;

изношена или повреждена игла головки звукоснимателя;

нарушен (слабый) электрический контакт между пружинящими контактами головки звукоснимателя и контактами тонарма;

нарушен (слабый) контакт вилок соединительного кабеля в гнездах электропроигрывателя или УКУ-020;

не исправен УКУ-020.

4.9. Возможные неисправности в акустических системах 35АС-1 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» и их причины ,Ф[

Значительное искажение звука при прослушивании программ:

повреждены витки в звуковой катушке одной из головок громкоговорителя;

не исправна звуковая катушка одной из головок громкоговорителя.

Прослушивается «дребезг» при работе акустической системы:

ослабло крепление или повреждены детали кщика акустической системы-

ослабло крепление одной из головок громкоговорителя;

нарушена центровка звуковой катушки в одной из головок громкоговорителя.

Частотная характеристика полного электрического сопротивления (Z) акустической системы1 не соответствует приведенной на рис. 3.60 и начинается только с частоты 150 — 200 Гц, имеет в этом районе плавный подъем:

разорвана цепь НЧ головки громкоговорителя или она вышла из строя.

Частотная характеристика Z акустической системы [Частотную характеристику полного электрического сопротивления (Z) акустической системы 35АС-1 можно снять способом, указанным в § 4.1.] не соответствует приведенной на рис. 3.60 и имеет спад на частотах 350 — 600 Гц до значения Z менее 1,5 Ом, а на частотах 1500 — 2000 Гц — подъем до значения Z выше 50 Ом:

разорвана цепь среднечастотноп головки громкоговорителя или она вышла из строя.

Частотная характеристика Z акустической системы не соответствует приведенной на рис. 3.60 и имеет на частотах 3000 — 5000 Гц спад до значения 7. менее 1 Ом:

разорвана цепь ВЧ головки громкоговорителя или она вышла из строя.

Частотная характеристика Z акустической системы1 не соответствует приведенной на рис. 3.60 и имеет максимум на частотах 13 — 17 кГц со значением Z менее 12 Ом:

не работает фазоинверторная труба (не имеет «продуваемости»).

Частотная характеристика Z акустической системы1 не соответствует приведенной на рис. 3.60, но ее отклонения отличаются от указанных выше:

вышел из строя один или несколько элементов блока фильтров акустическом системы.

Не работает одна из акустических систем радиолы:

нет контакта вилки акустической системы в гнезде УКУ-020 радиолы;

не работает соответствующий канал УКУ-020 радиолы.

##### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАДИОЛ

| Параметр |  | Значение параметра для радиол |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Рира-101» | «Мелодия- 101 -стерео» | «Виктория-003-стерео» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Диапазоны принимаемых частот | ДВ, кГц | 150,0 — 408,0 | 150,0 — 408,0 | 150,0 — 408,0 |
| (воли) | м | 2000,0 — 735,3 | 2000,0 — 735,3 | 2000,0 — 735,3 |
|  | СВ, кГц | 525,0 — 1605,0 | 525,0 — 1605,0 | 525,0 — 1605,0 |
|  | м | 571,4 — 186,9 | 571,4 — 186,9 | 571,4 — 186,9 |
|  | KB, МГц | («KBIII») 3,95 — 5,75 | («КВЗ») 3,95 — 5,75 | («52 — 75») 3,95 — 5,75 |
|  | м | 75,9 — 52,2 | 75,9 — 52,2 | 75,9-52,2 |
|  |  | («KB II») 5,65 — 7,4 | («КВ2») 5,9 — 7,35 | («49») 5,9 — 6,2 |
|  |  | 53,5 — 40,56 | 50,85 — 40,81 | 50,85 — 48,4 |
|  |  | («KBI») 9,4 — 12,1 | («КВ1») 9,4 — 12,1 | («41») 7,1 — 7,35 |
|  |  | 31,9 — 24,8 | 31,9 — 24,8 | 42,2 — 40,8 |
|  |  | — | — | («31») 9,5 — 9,8 |
|  |  |  |  | 31,6 — 30,6 |
|  |  | — , | — | («25») 11,7 — 12,1 |
|  |  |  |  | 25,6 — 24,8 |
|  | УКВ, МГц | 65,8 — 73,0 | 65,8 — 73,0 | 65,8 — 73,0 |
|  | м | 4,56 — 4,11 | 4,56 — 4,11 | 4,56 — 4,11 |
|  |  |  | (то же и для диапазо | (то же и для диапазо- |
|  |  |  | нов «фиксированных на | нов «фиксированных на- |
|  |  |  | стфоек» | строек») |
| Чувствительность (реальная) при | дв | ШО | Г5С | 50 |
| стандаржой выходежй мощности | СВ | : КО | ШО | 50 |
| (50 мВт¦, при отношении напряже- | кв | 150 | гоо | SO |
| ния полезного сигнала к напряжению | УКВ | ТО | 5 | 2,5 |
| шумов не менее 20 дБ в диапазонах |  | (при RBi = 300 Ом) | (при Rвзс = 75 Ом) | (при Двх = 75 Ом) |
| ДВ, СВ, KB и не менее 26 дБ в |  |  |  |  |
| диапазоне УКВ со входа для внеш- |  |  |  |  |
| ней антенны, мкВ, не хуже, в диапа- |  |  |  |  |
| зонах |  |  |  |  |

Продолжение прилож. 1

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательность (ослабление сигнала при расстройке на ±10 кГц) в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее |  |  | 46 | 46 | 60 |
| Усредненная крутизна ската резонансной характеристики в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала от 6 до 26 дБ, дБ/кГц, не менее |  |  | 0,17 | 0,2 | 0,25 |
| Ослабление сигналов зеркального канала, дБ, не менее, в диапазонах |  | ДВ СВ кв УКВ | 46 34 16 22 | 46 40 16 40 | 60 54 26 60 |
| Промежуточная частота диапазонах | МГц, в | ДВ, СВ и KB УКВ | 0,465±0,002 6,8±0,1 | 0,465±0,002 10,7±0,1 | 0,465+0,002 10,7±0,1 |
| Ширина полосы пропусками в диапазоне УКВ, кГц |  |  | 140 — 190 | 140 — 190 | 140 — 180 |
| Действие АРУ в диапазонах да, св и кб | изменение напряжения сигнала на в-ходе радиолы, дБ |  | 40 | 40 | 60 |
|  | соответствующее изменение напряжения сигнала на выходе радиолы, дБ, не более |  | 10 | 8 | 6 |

Продолжение прилож. 1

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент АПЧ в диапазоне УКВ, раз, не менее |  |  |  | 3 | 2 | 4 |
| Частотная характеристика всего тракта усиления (кривая, верности) по звуковому давлению при неравномерности 14 дБ на частотах выше 250 кГц и 18 дБ на частотах ниже 250 кГц, Гц, не уже в диапазонах |  | ДВ, СВ и KB |  | 80 — 4000 | 63 — 4000 | 31,5 — 6300 |
|  |  | ДВ и СВ, в режиме «местный прием» |  | 80 — 6000 | 63 — 6300 | 31,5 — 7100 |
|  |  | УКВ. в режиме «моноприема» |  | 80 — 12000 | 63 — 12 500 | 31,5 — 16000 |
| Коэффициент гармоник всего тракта усиления по звуковому давлению, %, не более, в диапазонах | ДВ, СВ и KB (при глубине модуляции 0,8 и среднем номинальном звуковом давлении) на частотах, Гц |  | от 200 | 8 | 8 | 7 |
|  |  |  | до 400 |  |  |  |
|  |  |  | выше 400 | 7 | 7 | 5 |
|  | УКВ (в режиме |  | от 200 | ?-., | 5 | 5 |
|  | «моноприема» при девиации частоты 50 кГц и среднем |  | до 400 |  |  |  |
|  | номинальном звуковом давление) на частотах, Гц |  | выше 400 |  | 4 | 3 |
|  | УКВ (в режиме «стереоприема») на частотах, Гц |  | от 200 до 400 и выше | 5 | 5 | 5 (на частоте 300 Гц) |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  |  | от 400 до | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  | 5000 |  |  | (на частотах 1000 |
|  |  |  |  |  |  | и 5000 Гц) |

Продолжение прилож. I

| 1 |  |  | 2 | 3 | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переходное затухание между каналами по всему тракту в рсжии-е «стереоприема» при точной настройке радиолы на сигнал, дБ, не менее, на частотах, Гц |  |  | 300 1000 5000 10000 | 20 25 20 10 | 20 25 20 12 | 24 28 22 15 |
| Уровень фона по электрическому напряжению, дБ, не хуже | с антенного входа в диапазонах ДВ и СВ в режиме «стереоприема» по всему тракту в диапазоне УКВ по тракту воспроизведения грамзаписи |  |  | — 44 — 46 | — 44 — 40 — 46 | — 54 — 54 -50 |
|  | по тракту УНЧ | с высокоомного входа (Rвх>470 кОм) |  | — 50 (со входа Q | — 50 (со входа Q_O) | 70 (со входов «РАДИО» л "О_О" |
|  |  | со входа для маг- |  |  | — | — 60 |
|  |  | нитного звукоснимателя (Явх = = 47±9 кОм) |  |  |  | (со входа „ОМ" ) |
| Уровень стереосигнала на входе радиолы, при котором срабатывает стереоиндикатор, мкВ (см. п. 2 для диапазона УКВ) rt 1 |  |  |  | Ш — 100 | а — 50 | 1 — 25 |

Продолжение прилож. 1

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чувствительность тракта УНЧ, мВ, со входов | высокоомного (RвхЗг470 кОм) |  | (ее входа Q ) | (ео вжода "q" ) | 250-50 (со входов «РАДИО» и |
|  | для электромузыкального инструмента (Rвх>47 кОм) для магнитного звуко- |  | — | — | 2S-5 (со входа «ЭЛ. МУЗ») 3+2 |
|  | снимателя (RBX=47±9 кОм) для микрофона (Rвх>15 кОм) |  | — | — | (со входа „QM ) 1,2-И-г (со входа О ) |
| Переходное затухание между каналами тракта УНЧ (с высокоомного входа), дБ, не менее, на частотах, Гц |  | 315 1000 5000 10 000 | 32 40 32 26 | 32 40 32 26 | 40 40 35 30 |
| Плавная регулировка громкости, дБ, не менее |  |  | 50 | 50 | 60 |
| Фиксированное изменение громкости, дБ, не менее |  |  | — | — | — 15+5 |
| Регулировка тембра, дБ, не менее |  | по НЧ по ВЧ | 14 (на частоте 100 Гц) 14 (на частоте 10 000 Гц) | 14 (на частоте 100 Гц) 14 (на частоте 10 000 Гц) | ±12 (на частоте 63 Гц) ±10 (на частоте 15000 Гц) |

1

Окончание приюж. 1

| 1 - | — 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулировка стереобаланса, дБ, не менее |  | 6 | Раздельная регулировка громкости в каналах | 10 |
| Фиксированная коррекция частотной характеристики, дБ, не менее, на частотах | 100 Гц (кнопка «200 Гц») 10 кГц (кнопка «5 кГц») 20 кГц (кнопка «10 кГц») | — | — 6 — 6 | -10 — 10 — 10 |
| Номинальная выходная мощность в каждом канале тракта УНЧ (на частоте 1000 Гц), Вт |  | 1,5 (Ян =8 Ом; | 4 (К„=4 Ом; | 50 (Rн=4 Ом; |
|  |  | Ктарм <2.5%) | КрарМ<2,5%) | Kрг,рм<0,5%) |
| Максимальная выходная мощность r каждом ча-нале тракта УНЧ (на частоте 1000 Гц при Ягарм =10%), Вт, не менее |  | 3,5 | 15 | 60 |
|  |  | (Дн = 8 Ом) | (Rfl = 4 Ом) | (Rн = 4 Ом) |
| Потребление электроэнергии or сети переменного тока, Вт, не более |  | 45 | 55 | 130 |

##### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

| Параметр | Значение параметра для электропроигрываю-щих устройств |  |
| --- | --- | --- |
|  | 11 ЭПУ-32G П ЭПУ-52G | I ЭПУ-730 |
| Частота вращения грампластинок, об/мин | 162/3±0,35 33 1/3±0,5 45±0,7 78+1,3 | 33 1/3 45,11 |
| Коэффициент детонации (абсолютная величина), %, при частоте вращения грампластинок, об/мин: |  |  |
| 33 1/3 45 78 | 0,2 0,2 0,2 | 0,1+0,05 0,15+0,05 |
| Номинальная прижимная сила зпу-коснимателя (при воспроизведении грамзаписи), мН | 70-12 | 20±5 |
| Горизонтальная гибкость подвижной системы звукоснимателя, м/Н, не менее | 1,1-10-3 | 4-0,6- 10-3 |
| Разбаланс звукоснимателя по чувствительности, дБ, не более | 3 | 2 |
| Чувствительность (при эффективном значении колебательной скорости), мВ/см/с | 70+70 | 0,7+1 |
| Номинальный диапазон воспроизводимых частот 1, Гц | 50-12500 (при неравномерности 10 дБ) | 20 — 17000 (при неравномерности, указанной на рис. 3.54) |
| Разделение между каналами, дБ, не хуже, на частотах, Гц: 315 и 5000 1000 10000 | -10 — 15 | — 15 — 20 — 10 |
| Относительный уровень рокота, дБ, не хуже | -31 (без взвешивающего фильтра) | — 46 (со взвешивающим фильтром) |
| Уровень электрического фона (паводка), дБ, не хуже | __ | — 57 |
| Напряжение питания от источника переменного тока частотой 50 Гц, В Потребляемая мощность (от источника переменного тока), Вт, не более | 127±10% 20 | 127±10% 12 |
| Габариты, мм Масса, кг | 320X245X120 2,6 | 360X285X150 6,3 |

1 Этот параметр в электропроигрывающем устройстве 1-ЭПУ-73С, примененном в радиоле «Виктория-ООЗ-стерео» измеряется с соответствующим предварительным корректирующим усилителем звукоснимателя, например типа УП31-1 (частотная характеристика этого блока приведена на рис. 3.32), установленным в УКУ-020.

##### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ГОЛОВОК ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Для технически грамотной оценки параметров, приведенных в данном приложении, необходимо знать термины и определения, которые приняты в технике акустики. Основные из них следующие.

Громкоговоритель — пассивный электроакустический преобразователь предназначенныи для излучения звука в окружающее пространство Он может со держать одну или более излучающих головок, необходимое аккустическое оформление, необходимые пассивные электрические устройства фильтоы трансформаторы, регуляторы и т.п. (в практике громкоговоритель часто называют аккустической системой)

Головка громкоговорителя - самостоятельный узел громкоговорителя предназначенный для преобразования сигналов звуковой частоты из электрической формы в акустическую и содержащий все необходимые для такого преобразования конструктивные элементы (излучающую диафрагму, звуковую катушку, магнитную систему и т.п.). Головка прямого излучения - головка громкоговорителя, предназначенная для излучения звука непосредственно в окружающее пространство

Номинальная мощность - электрическая мощность, ограниченная тепловой и механической прочностью громкоговорителя (или головки) и возникновением нелинейных искажении, превышающих заданную величину (указывается в технической документации на громкоговоритель или головку)

Паспортная мощность - электрическая мощность, указанная в паспорте громкоговорителя (или головки). За паспортную мощность принимают наибольшую неискаженную мощность усилителя, от которого громкоговоритель (или головка) может длительное время удовлетворительно работать на пеачь-ном звуковом сигнале. Паспортная мощность не может быть менее номинальной мощности.

Номинальное электрическое сопротивление — активное сопротивление которым замещают громкоговоритель (или головку) при измерении электрической мощности, потребляемой от источника (указывается в технической документации на громкоговоритель или головку).

Номинальный диапазон частот — диапазон частот, в котором опредепяются параметры громкоговорителя (или головки); номинальный диапазон частот указывается в технической документации на громкоговоритель ипи готовку)

Частотная характеристика звукового давления (частотная характеристика) — зависимость от частоты знукового давления, развиваемого громкоговорителем (или головкой)-в точке свободного поля, при постоянном напряжении (сигнала) на зажимах громкоговорителя (или головки).

Неравномерность частотной характеристики звукового давления — отношение максимального звукового давления к минимальному в номинальном диапазоне частот, выраженное в децибелах. Пики и провалы частотной характеристики уже 1/8 октавы не учитываются.

Среднее стандартное звуковое давление — среднее звуковое дав пение развиваемое громкоговорителем (или головкой) в номинальном диапазоне частот на рабочей оси на расстоянии 1 м от рабочего центра при подведении к нему напряжения, соответствующего электрической мощности равной О 1 Вт

Частота основного резонанса — частота, при которой модуль полного электрического сопротивления громкоговорителя (или головки) имеет первый основной максимум. Для громкоговорителей, содержащих более одной головки, понятие частоты основного резонанса имеет смысл, если используемые в громкоговорителе головки однотипны или частота основного резонанса одной из головок или нескольких однотипных головок значительно ниже, чем остальных головок.

Суммарный коэффициент гармонических искажений — корень квадратный из суммы квадратов коэффициентов гармонических искажений всех порядков.

3.1. Электроакустические параметры акустических систем

| Параметр | Значение параметра акустических систем |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛГЯО-2-1 | 6 АС- 2 | 35АС-1 |
| Номинальная мощность, Вт | 2 | 6 | 35 |
| Паспортная мощность, Rr, |  |  |  |
| не менее | — | 20 | 70 |
| Поминальное э тоетрнческое | 5,4 (на часто- | 4 (на частоте 4 (на частоте |  |
| сопротивление, Ом | тах 200 — | 400 Гц) | 100 Гц) |
|  | 800 Гц) |  |  |
| Номинальный диапазон ча- |  |  |  |
| стот, Гц | 80 — 15000 | 63 — 18000 | 30 — 20 000 |
| Неравномерность частотной |  |  |  |
| характеристики (в номг- |  |  |  |
| палыюм диапазоне частот), |  |  |  |
| дБ, не более | 15 | 19 | 18 |
| Среднее стандартное звуко- |  |  |  |
| вое давление, Па, не менее | 0,25 | 0,1 | 0,1 |
| Суммарный коэффициент |  |  |  |
| гармонических искажений, |  |  |  |
| %, не более, на частотах, |  |  |  |
| Гц: |  |  |  |
| 40 | — | — | 10 |
| 63 | — | 15 | 8 |
| 80 | — | 10 | 6 |
| 125 | 5 | 8 | 5 при Рном |
| 200 | 3,5 | 5 | 3,5 |
| 400 | 3 | 5 | 3 |
| 630 1 (ко | 2,5 При Рнпм | 5 При Pном 3 | 3 2,5 |
| 2000 4000 | 2 | 3 3 | 2,5 при Р = 20 Вт |
| G300 | __ , | 3 | 2J5 |
| 8000 | — | 3 | 2,5 |

Продолжение прилож. 3

3.2. Электроакустические параметры головок громкоговорителей

| Параметр | Значение параметра головок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1РД-3 | ЗГД-2-4500 | 4ГД-5 | 6РД-6-80 | 10ГД-34-80 | 10ГД-35-3000 | 15ГД-11А-120 | ЗОГД-1-25 |
| Номинальная мощность, Вт | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 15 | 30 |
| Паспортная мощность, Вт, не менее | — | 6 | — | 20 | 25 | 15 | 30 | 70 |
| Номинальное электрическое сопротивление, Ом | 12,5 (на частоте 6300 Гц) | 15 (на частоте 6300 Гц) | 8 (на частоте 1000 Гц) | 4 (на частоте 200 Гц) | 4 (на частоте 200 Гц) | 15 (на частоте 5 кГц) | 8 (на частотах 200 — 300 Гц) | 4 (на частоте 100 Гц) |
| Номинальный диапазон частот, Гц | 5000 — 18000 | 5000 — 18000 | 63 — 5000 | 63 — 5000 | 63 — 5000 | 5000 — 25 000 | 200 — 5000 | 30 — 1000 |
| Неравномерность частотной характеристики (в номинальном диапазоне частот), дБ, не более | 12 | 12 | 10 | 21 | 21 | 10 | 10 | 21* |
| Среднее стандартное звуковое давление, Па | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,15 |

Окончание прилож. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота, основного резонан- са, Ец | 4500+1000 | 4500±700 | 45+10 | 80±8 | 80+8 | + 500 300 — 1300 | + 40 120 — 60 | 24+5 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений при рном, %, не более, на частотах, Гц: 40 | — | — | — | — | — | — | — | 20(5) |
| 63 | — | — | — | — | — | — | — | 10(4) |
| 80 | — | — | 15 | 15(15) | 15 | — | — | 10(4) |
| 125 | — | — | 10 | 10(7) | 10 | — | — | 7(3) |
| 200 | — | — | 5 | 5(5) | 5 | — | — | 5(3) |
| 400 | — | — | 5 | 5(5) | 5 | — | 5(3,5) | 5(3) |
| 630 | — | — | 5 | 5(5) | 5 | — | 3(2,5) | — |
| 1000 | — | — | 3 | 3(3) | 3 | — | 3(2) | — |
| 2000 | — | — | 3 | 3(2) | 3 | — | 3(2) | — |
| 4000 | — | — | 3 |  | 3 | — | 3(2) | — |
| 5000 | — | — | — | — | — | 3(2) |  | — |
| 6300 | 3 | 3(2,5) | — | — | — | 3(2) | — . | — |
| 8000 | 3 | 3(2,5) | — | — | — | 3(2) | — | — |
| 10000 |  |  |  |  |  | 3(2) |  |  |

* В диапазоне частот 60 — 1000 Гц — 10 дБ.

1 Значения параметра, указанные в скобках, — при мощности, равной ОДЯНОМ.

##### ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КАТУШЕК КОНТУРОВ, АНТЕННОГО ТРАНСФОРМАТОРА УКВ И ДРОССЕЛЕЙ ВЧ

При использовании таблицы моточных данных необходимо учитывать следующее.

В графе 2 фигурная скобка означает, что указанные катушки мотаются на одном и том же каркасе; в графе 3 — все сердечники СС изготовлены из фсрритового стержня диаметром 2,8 мм; в графе 4 — все катушки начинают мотать от основания каркаса, за исключением катушек L5, 1.6 диапазонных планок Ш и П2 в блоке КСДВ-ПЧ радиолы «Рига-КН». в которых у основания каркаса находится конец обмотки; в графе 5 число слагаемых соответствует числу секций в катушке, цифра «О» показывает отсутствие намотки в соответствующей секции.

| Блок или узел | Обозначение на схеме | Тип сердечника | Тип намотки | Число витков | Марка и диаметр провода, мм Ц | Индуктивность. мкГ | Сопротивле- ние постоянному току. Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 ¦ 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | В радиоле «Рига-101» |  |  |  |  |
| Блок УКBI | L1 L2 | СС13ВЧ1-2 | Однослойная шаг 2 мм | 4,25 | ПЭВ-1; 0,3) | 0,13 | ; |
|  |  |  | То же | 3,75 | Медный луженый; 0,8 | 0,09 |  |
|  | L3 | Латунный | » | 7; отводы от 2,75 и 4,25 витков | То же | — | — |
|  | 14 | » | » | 7 | » | — | — |
|  | L5 | СС100НH-12 | » | 27 | ПЭВ-1; 0,12 | 8,5 | — |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок УКВ1 | L6 | CC100НИ-12 | Однослойная шаг 2 мм | 30 | ПЭВ-1; 0,12 | 9,7 | — |
|  | L7 |  | » | 5,25 | ПЭВ-1; 0,12 | — | — |
|  | ДР | — | Однослойная ниток к витку | 50 ±5 | ПЭЛ: 0,1 |  |  |
| Блок КСДВ-ПЧ, | L1 | CС600НН 14 | Секционная, г.навал | 0+0+0 + 0+240+280 | ПЭВ-1; 0,09 | 1900 | 32 |
| диапазонная планка диапазона | L2 |  | То же | 46+46+46+0 + 0+0 | ПЭВ-1; 5X0,06 | 223 | 3 |
| «СВ» (П1) | L3 | CCGOOHH-14 | » | 40+40+40+12; отвод от 112-го витка | ПЭВ-1; 5X0,08 | 204 | 2.8 |
|  | L1 |  | Однослойная виток к витку | 0+0+0+0+7 | ПЭВ-1; 0,09 | 0,5 | — |
|  | Г 5 | СС600ПН-14 | Секционная, в на вал | 24+2-1+24+24; отводы от 9 и 26-го витков | ПЭВ-1; 5Х0,06, | 106 | 2,2 |
|  | L6 |  | Секционная | 0+1 + 1+0 | ПЭЛО; 0,18 | — | — |
| Блок КСДВ-ПЧ, диапазон- | LI | CС600НМ-14 | Секционная, внавал | 0+0+0+450+450+450 | ПЭВ-1; 0,09 | 13200 | 100 |
| ная планка диапазона «ДВ» (П2) | L2 |  | То же | 252+252+0+0+0+0 | ПЭВ-1; 0,09 | 3050 | 25 |

Продолжение прилож, 4

| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | СС600НН-14 | » | 117+117+117+117; отвод от 428-го витка | ПЭВ-1; 0,09 | 2580 | 22 |
|  | 14 |  | Секционная, внавал | 0+0+0+13 | ПЭВ-1; 0,09 | 3,4 | — |
|  | L5 | СС600НН-14 | То же | 40+40+40+40; отводы от 6 и 40-го витков | ПЭВ-1; 5x0,06 | 282 | 3,8 |
|  | L6 |  | » | 0+1 + 1+0 | ПЭЛО; 0,18 | — | — |
| Блок КСДВ-ПЧ, диапазонная планка диапазона «КВI» (ПЗ) | L1 | СС100НН-12 | Однослойная, виток к витку | 14; отвод от 11-го витка | ПЭЛО; 0,38 | 1,75 | — |
|  | L2 | CC100HH- 12 | То же | 15; отвод от 3-го витка | ПЭЛО; 0,38 | 1,9 | — |
|  | L4 | СС10ОНН-12 | » | 13; отвод от 10-го витка | ПЭЛО; 0,38 | 1,45 | — |
|  |  |  | — | 1 | ПЭЛО; 0,12 | — | - |
| Блок КСДВ-ПЧ, диапазонная планка диапазона «КВII» (П4) | L1 | CC100HH-12 | Однослойная, виток к витку | 20; отвод от 16-го витка | ПЭЛО; 0,18 | 4,2 | — |
|  | L2 | СС100НН-12 | То же | 21; отвод от 4-го витка | ПЭЛО; 0,18 | 4,4 | — |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок ксдв-пч, диапазонная планка | L3 | СС10ОНН-12 | Эднослойная, виток к витку | 20; отвод от 15-го витка | ПЭЛО; 0,18 | 3,7 | — |
| диапазона «КВП» (П4) | 14 |  | — | 1 | ПЭЛО; 0,12 | — | - |
| Блок КСДВ-ПЧ, | LI | СС100НН-12 | Однослойная, виток к витку | 26; отвод от 22-го вигка | ПЭЛО; 0,18 | 6,2 | — |
| диапазонная планка диапазона | L2 | СС10ОНН-12 | То же | 26; отвод от 6-го витка | ПЭЛО; 0,18 | 6,2 | — |
| «KBIII» (П5) | L3 | СС100НН-12 | » | 25; отвод от 19-го вигка | ПЭЛО; 0,18 | 4,9 | — |
|  | L4 |  | — | 1 | ПЭЛО; 0,12 | — | — |
| Блок КСДВ-ПЧ, фильтр | Ф | СС600НН-14; кольцевой М600НН-8 | Секционная, внавал | 85+85+85 | ПЭВ-1; 3X0,06 | 980 | 9,0 |
| Блок КСДВ-ПЧ, | L1 | СС10ОНН-14 | Однослойная, шаг 0,2 мм | 25; отвод от 5-го витка | ПЭВ-1; 0,12 | 7,8 | 0,93 |
| трансформаторы Tpl и Тр2 | L2 | СС100НН-14 | То же | 25 | ПЭВ-1; 0,12 | 7,8 | 0,93 |
|  | L3 |  | — | 2 | ПЭВ-1; 0,12 | — | — |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок КСДВ-ПЧ, трансформаторы ТрЗ и Тр5 | L1 L2 | СС600НЫ-14; кольцевой М600НН-8 | Секционная, внавал | 22+70+22; отвод от 83-го витка | ПЭВ-1; 5X0,06 | 232 | 3,0 |
|  |  |  | — | 0+2+0 | ПЭВ-1; 0,12 | — | — |
|  | L3 L4 | СС600НН-14; кольцевой М600НН-8 | Секционная, внавал | 27+70+27 | ПЭВ-1; 5X0,06 | 270 | 3,2 |
|  |  |  | — | 0+4+0 | ПЭВ-1; 0,12 | — | — |
| Блок КСДВ-ПЧ, трансформатор Тр4 | L1 | СС10ОНН-14 | Однослойная, шаг 0,2 мм | 25; отводы от 9 и 10-го витков | ПЭВ-1; 0,12 | 7,8 | 0,93 |
|  | L2 | СС10ОНН-14 | То же | 25 | ПЭВ-1; 0,12 | 7,8 | 0,93 |
|  | L3 |  | — | 3 | ПЭВ-1; 0,12 | — | — |
| Блок КСДВ-ПЧ, трансформатор Трб | L1 | СС10ОНН-14 | Однослойная, виток к витку | 34; отвод от 25-го витка | ПЭЛШО; 0,15 | 10 | 1,05 |
|  | L2 |  | То же | 18 | ПЭВ-1; 0,12 | — | — |
|  | L3 | СС10ОНН-14 | Секционная, внавал, бифилярная | 6+6+7+0 | ПЭЛШО; 0,15 | 12 | 0,85 |

Продолжение прилож. 4

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | ( |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок КСДВ-ПЧ, трансформатор Тр7 | L1 | СС600КН-14; кольцевой М600НН-8 | Секционная, внавал | 20+60 + 20; отводы от 48 и 80-го витков | ПЭВ-1; 5X0,00 | 175 | 2,45 |
|  | 1.2 | СС600НН-14; кольцевой М600НН-8 | То же | 27+70+27; отвод or 84-го витка | ПЭВ-1; 5X0,06 | 270 | 3,2 |
| Магнитная антенна МА | L1 | М400НН SV 1 fin | Однослойная, виток к ВИТКУ | 187 | ПЭВ-1; 0,12 | 2170 | 7 |
|  | L2 |  | То же | 55 | ПЭВ-1; 5X0,06 | 216 | 2,5 |
| Блок СД-1 | L1 (синяя точка) |  | Секционная, внавал | 63,5+64,5; отвод от 12,5-го витка | ПЭВ-1; 0,2 | 2,83±0,4 мГ | 2,3 |
|  | L1 (зеленая точка) |  | То же | 60,5+60,5; отвод от 12,5-го витка | ПЭВ-1; 0,2. | 2,83±0,4 мГ | 2,2 |
|  | L1 (белая точка) | Броневой 2Б18 М1500-НМЗ-2 и | » | 57,5+56,5; отвод от 1 1,5-го витка | ПЭВ-1; 0,2 | 2,83±0,4 ,иГ | 2,0 |
|  | L1 (красная точка | 2Б18-0,3 M1500-I-IM3-2 СС600НН-14 | » | 53,5+53,5; отвод от 10,5-го витка | ПЭВ-1; 0,2 | 2,83±0,4 мГ | 1,9 |
|  | L1 (черная точка) |  | » | 50,5+49,5; отвод от 10,5-го витка | ПЭВ-1; 0,2 | 2,83±0,4мГ | 1,8 |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L2 (синяя точка) L3 | Броневой 2Б18 M1500-HM3-2 и 2Б 18-0,3 М1500-НМЗ-2 СС600НН-14 | » | 252,5+0 | ПЭВ-1; 0,09 | 12,65± ±1,9 мГ | 23,5 |
|  |  |  | » | 50+350,5 | ПЭВ-1; 0,09 | — | 39,1 |
|  | LI (Черная точка) L3 |  | » | 237,5+0 | ПЭВ-1; 0,09 | 12,65± ±1,9мГ | 22,3 |
|  |  |  | » | 50+350,5 | ПЭВ-1; 0,09 | — | 39,1 |
| Блок УКВ 1-1 | L1 L2 | СС13ВЧ1-8 | В радиоле «Me Однослойная, виток к витку | лодия-101-стерео» 8,25 | ПЭВ-1; 0,23 | — |  |
|  |  |  | Однослойная, шаг 1,5 мм | 4,25; отвод от 0,75-го витка | Медный луженый; 0,5 | — | — |
|  | L3 | СС13ВЧ1-8 | То же | 4,25; отвод от 2,5-го витка | То же | — | — |
|  | 14 | Латунный | » | 6,25 | » | . — | — |
|  | L5 | СС10ОНН-14 | Однослойная, виток к витку | 15,75; отвод от 6,5-го витка | ПЭВ-1; 0,12 | 3,55 | — |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БлсжКСДВ | L1 | CC600HH-14 | Секционная | 0+0+0+170+170+170 | ПЭВ-2; 0,08 | — | 35 |
|  | L2 |  | » | 50+50+50+0+0+0 | ПЭВ-1; 5X0,06 | 210 | 2,98 |
|  | L3 | СС600ПН-14 | » | 0+0+0+450+450+450 | ПЭВ-2; 0,08 | — | 116 |
|  | L4 |  | » | 185+185+185+0+0+0 | ПЭВ-2; 0,08 | 2200 | 40 |
|  | L5 | CC100HH-12 | Однослойная, виток к витку | 8 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,38 |
|  | L6 |  | То же | 11,5 | ПЭЛЛО; 0,27 | 1,35 | 0,12 |
|  | L7 |  | » | 4 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0.19 |
|  | L8 | CC100HH-12 | » | 10 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,52 |
|  | L9 |  | » | 17,5 | ПЭЛЛО; 0,18 | 3,76 | 0,3 |
|  | L10 |  | » | 6 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,32 |

Продолжение прилож. 4

|  | 2 |  | 4 | s | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L11 | CC100HH-12 | » | 15 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,8 |
|  | 112 |  | » | 22,5 | ПЭЛЛО; 0,15 | 6,06 | 0,62 |
|  | L13 |  | » | 8 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,38 |
|  | LI 4 | CC600HH-12 | Секционная, внавал | 2+2+2 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,23 |
|  | LI 5 |  | To же | 8+8+8 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,5& |
|  | L16 |  | » | 50+50+50 | ПЭВ-1; 5x0,06 | 210 | 2,98 |
|  | L17 | CC100HH-12 | » | 7+7+7 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,71 |
|  | L18 |  | » | 15+15+15 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 2,51 |
|  | L19 |  | » | 170+170+170 | ПЭВ-2; 0,08 | 2200 | 35 |
|  | L20 | CC600HH-12 | Секционная, внавал | 40+40+40 | ПЭВ-1; 5X0,06 | 117 | &,67 |
|  | L21 |  | Секционная, внавал, бифилярная | 12 + 12+12 | ПЭЛЛО; 0,15 | — | 0,88 |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | в | 7 | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок ксдв | L22 | СС100НН-12 | Однослойная, виток к витку | 12; отво i от 4-го витка | ПЭЛЛО; 0,27 | 1,15 | 0,12 |
|  | L23 |  | То же | 4; отвод от 2-го витка | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,19 |
|  | L24 | СС100НН-12 | » | 18; отвод от 4-го витка | ПЭЛЛО; 0,18 | 3,7 | 0,31 |
|  | L25 |  | » | 4; отвод от 2-го витка | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,19 |
|  | L26 1 | СС100НН-12 | » | 23; отвод от 9-го витка | ПЭЛЛО; 0,15 | 6,2 | 0,62 |
|  | L27 |  | » | 4; отвод от 2-го витка | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,19 |
|  | L28 | СС600НН-12 | Секционная, внавал | 2+2+2 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,23 |
|  | L29 |  | Секционная, внавал | 34+34+34; отводы от 78 и 98-го витков | ПЭВ-1; 5хО,Ой | 110 | 2,08 |
|  | L30 | СС600НН-12 | То же | 3+3+3 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,31 |
|  | L31 |  | » | 83+83+83; отводы от 19Q и 236-го витков | ПЭВ-1; 5x0,06 | 550 | 20 |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L32 | СС 100НН- 12 | — | 1 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,09 |
|  | L33 |  | Однослойная, виток к витку. | 10,5; отвод от 2,5-го витка | ПЭЛЛО; 0,27 | 1,2 | 0,1 |
|  | L34 | СС100НН-12 | — | 1 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,09 |
|  | L35 |  | Однослойная, виток к витку | 15,5; отвод от 2,5-го витка | ПЭЛЛО; 0,18 | 2,8 | 0,28 |
|  | L36 | CC100HH- 12 | То же | 1,5 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,1 |
|  | L37 |  | » | 19,5; отвод от 2,5- го витка | ПЭЛЛО; 0,15 | 4,6 | 0,61 |
| Магнитная антенна МЛ | L1 | М400НН-1-10Х200 | Однослойная, биток к витку | 54 | ЛЭШО; 10X0,07 | 200 | 1 |
|  | L2 |  | То же | 5 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,45 |
|  | L3 |  | » | 12 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 1.08 |
|  | L4 |  | » | 180 | ПЭВ-1; 0,15 | 2200 | 6 |

Продолжение при.чож.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | b | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок ПЧ | L1 | СС100НН-14 | Однослойная, шаг 0,5 мм | 15 | ПЭВ-1; 0,2 | 2 | 0,37 |
|  | L2 |  | То же | 4 | ПЭЛЛО; 0,15 | — | 0,1 |
|  | L3 | СС100НН-12 | ъ | 22; отвод от 6,5 и 13-го витков | ПЭВ-1; 0,2 | 4,5 | 0,54 |
|  | L4 | CC600HH-14 | Секционная, внавал | G5-+G5+G5; отвод or 70-го витка | ПЭВ-1; 5X0,00 | 510 | 3.9S |
|  | L5 |  | То же | 0 + 4,5 + 0; отвод от 1 и 3-го витков | ПЭЛЛО; 0,15 | — | 0,24 |
|  | L6; L 8 | СС100НН-14 | Однослойная, шаг 0,5 мм | 22; отвод от 6,5-го витка | ПЭВ-1; 0,2 | 4,5 | 0,54 |
|  | L7; L9 | СС600НН-14 | Секционная, внавал | 65+65 + 65 | ПЭВ-1; 5X0,06 | 510 | 3.98 |
|  | L10 | СС100НН-14 | Однослойная, шаг 0,5 мм | 22; отвод от 6,5- го витка | ПЭВ-1: 0,2 | 4,5 | 0,54 |
|  | L11 |  | То же | 2 | ПЭЛЛО; 0,15 | — | 0,05 |
|  | L12 | СС600НН-14 | Секционная, внавал | 65+65+65 | ПЭВ-1; 5X0,06 | 510 | 3,98 |
|  | L13 |  | То же | 0 + 4,5 + 0; отвод от ) и 2,5-го витков | ПЭЛЛО; 0,15 | — | 0,24 |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L14 | СС100НН-14 | Однослойная, шаг 0,8 мм | 8 | ПЭВ-1; 0,2 | 0,62 | 0,18 |
|  | L15 |  | То же | 4 | ПЭЛЛО; 0,15 | — | 0,1 |
|  | L16 | СС600НН-14 | Секционная, внавал | 40 + 40 + 40 | ПЭВ-1; 5X0,06 | 200 | 2,56 |
|  | L17 | СС100НН-14 | Однослойная, шаг 0,5 мм | 22; отвод от 11-го витка | ПЭВ-1; 0,2 | 4,5 | 0,54 |
|  | L18 |  | То же | 10 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,27 |
|  | L19 | СС600НН-14 | Секционная, внавал | 40 + 40 + 40; отвод от 80-го витка | ПЭВ-1; 5X0,05 | 200 | 2,56 |
|  | L20 . |  | То же | 70+70+70 | ПЭВ-1; 0,1 | — | 5,61 |
|  | L21 | СС100НН-14 | Однослойная, бифилярная, шаг 0,8 мм | 4+5+5 | ПЭЛЛО; 0,15 | 4,5 | 0,6 |
| Блок СДС-III | L1 | СС600НН-Г2 | Секционная, внавал | 250+250; отвод от 50-го витка | ПЭВ-1; 0,1 | 2800 | 17,8 |
|  | L2 |  | То же | 200+200; отвод от 200-го витка | ПЭВ-1; 0,1 | — | 20 |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | о | и | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МЗОВЧ2 6Д-16Х9Х7-5 | В радиоле «Виктория-ООЗ-стерео» |  | ПМВ; 0,2 | — | — |
| Антенный трансформатор УКВ | H1K1, Н2К2 |  | В два провода | 2,5 |  |  |  |
| ТР | H3K3, Н4К4 |  | То же | 2,5 | ПМВ; 0,2 | — | — |
| Блок УКВ4-С | L1 | СС13ВЧ1-8 | Однослойная, шаг 2 мм | 6,25 | ПЭВ-1; 0,23 | — | — |
|  | L2 |  | То. же | 4,25; отвод от 0,37-го витка | Медный луженый; 0,5 | — | — |
|  | L3 | СС13ВЧ1-8 | » | 4 | То же | 0,85 | — |
|  | L4 | СС13ВЧ1-8 | » | 4,5; отвод от 1,5-го витка | » | 1,71 | — |
|  | L5 | Латунный | » | 4 | л | 0,79 | — |
|  | L6 | СС10ОНН-14 | Однослойная, шаг 0,2 мм | 16; отвод от 6,25- го витка | ПЭВ-1; 0,12 | 3,8 | — |
|  | L7 | СС10ОНН-14 | То же | 22 | ПЭВ-1; 0Г15 | 6,4 | - |

Продолжение прклож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок РЧ | L1 | СС600НН-14 | Секционная, внавал | 0+0+0+50+500+ +500+250 | ПЭВ-2; 0,08 | 15600±15СО | 776 |
|  | L2 |  | То же | 275+275 + 0+0+0+0+0 | ПЭВ-2; 0,08 | 3430±700 | 40 |
|  | L3 | СС600НН-14 | » | 0+0+0+0+0 + 240+280 | ПЭВ-1; 0,09 | 2150±200 | 38 |
|  | L4 |  | » | 46+46+46+0 + 0+0+0 | ЛЭП; 5X0,06 | 230±4,с | 3.3 |
|  | L5 | СС600НН-14 | » | 0+0+9+9 | ПЭЛО; 0,1 | — | 0,68 |
|  | L6 |  | » | 117+117+117+117; отвод от 4 10- го витка | ПЭВ-1; 0,09 | 2680 | 24 |
|  | L7 | СС600НН-14 | Однослойная, виток к витку (на расстоянии 3 мм от обмотки L8) | 2 | ПЭВ-1; 0,09 | — — | 0,58 |
|  | L8 |  | Секционная, внавал | 40+40+40+12; отвод от 11 2- го витка | ЛЭП; 5X0,05 | 210 | 298 |
|  | L9 | СС600НН-14 | То же | 43 + 43 + 43+43; отводы от 129 и 165-го витков | ЛЭП; 5X0,06 | 321 | 4,23 |
|  | L10 |  | » | 0+3+3+0 | ПЭЛО; 0,1 | — | 0,25 |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок РЧ | L11 | CC600HH-I4 | Секционная, внавал | 24+24+24+24; отводы от 72 и 91-го витков | ЛЭП; 5x0,06 | 90 | 2,25 |
|  | L12 . |  | » | 0+2+2+0 | ПЭЛО; 0,1 | — | 0,17 |
|  | L13, L14 | СС600НН-12 | Секционная, бифилярная, внавал | 6 + 7 + 6 | ПЭЛО; 0,1 | 24 | 1 |
|  | L15 |  | Секционная, внавал | 35 + 35 + 34 | ЛЭП; 5x0,06 | 165 | 2,5 |
|  | др | — | Однослойная, виток к витку | 80 | ПЭВ-1; 0,12 | 20 | — |
| Магнитная антенна МА | L1 | М400НН-1 -10x200 | То же | 50 | ЛЭШО; 10X0,07 | 210 | 1,06 |
|  | L2 |  | » | 160 | ПЭВ-1; 0,12 | 2250 | 8,93 |
| Блок KB, диапазонная планка 75 м | L1 | СС100НН-12 | Однослойная, виток к витку (на расстоянии 6 мм от обмотки L2) | 24 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,88 |
|  | L2 |  | Однослойная, виток к витку | 25,75; отвод от 18-го витка | ПЭЛО; 0,15 | 6,3 | 0.62 |
|  | L3 | СС10ОНН-12 | То же | 26,5; отвод от 23-го витка | ПЭЛО; 0,15 | 6,2 | 0.64 |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок KB, диапазонная планка 75 м | L4 | СС100НН-12 | Однослойная, виток к витку (поверх обмотки L5) | 4 | НЭВ-1; 0,12 | - | 0,19 |
|  | L5 |  | Однослойная, виток к витку | 22; otbo.i от 18-го витка | ПЭЛО; 0,15 | 4,3 | 0,55 |
| Блок KB, диапазонная планка 49 м | L1 | СС100НН-12 | Однослойная, виток к витку (на расстоянии 5 мм от обмотки L2) | 20 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0.78 |
|  | L2 |  | Однослойная, виток к витку | 26,75; отвод от 21-го витка | ПЭЛО; 0,15 | 5,8 | 0,64 |
|  | L3 | СС10ОНН-12 | То же | 26,5; отвод от 23-го витка | ПЭЛО; 0,15 | 5,5 | 0,64 |
|  | L4 | СС100НН-12 | Однослойная, виток к витку (поверх обмотки L5) | 4 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,19 |
|  | L5 |  | Однослойная, виток к витку | 24; отвод от 19-го витка | ПЭЛО; 0,15 | 5,0 | 0,57 |
| Блок KB, диапазонная планка 41 м | L1 | СС100НН-12 | Однослойная, виток к витку (на расстоянии 6,5 мм от обмотки L2) | 20 | ПЭВ-1; 0,12 | ----- | 0,78 |
|  | L2 |  | Однослойная, виток к витку | 22,75; отвод от 22-го витка | ПЭЛО; 0,15 | 5,7 | 0,62 |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок KB, диапа.чоп- | 1.3 | CC100HH- 12 | То же | 25,5; отвод от 22-го витка | ГТЭЛО; 0,15 | 5,6 | 0,62 |
| пая планка 41 м | L4 | CC100HH-12 | Однослойная, виток к витку (поверх обмотки L5) | 4 | ПЭВ-1; 0,12 | ------ | 0,19 |
|  | L5 |  | Однослойная, виток к витку | 23; отвод от 18-го витка | ПЭЛО; 0,15 | 4,8 | 0,56 |
| Блок KB, диапазонная планка 31 м | L1 | CC100HH- 12 | Однослойная, виток к витку (на расстоянии 8,5 мм от обмотки L2) | 18 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,7 |
|  | L2 |  | Однослойная, ниток к вятку | 16,76; отвод от 14-го пнткя | ПЭЛО; 0,18 | 2,7 | 0,3 |
|  | L3 | CC100HH- 12 | То же | 17,5; отвод от 14-го витка | ПЭЛО; 0,18 | 2,7 | 0,32 |
|  | L4 | CC100HH-12 | Однослойная, виток к витку (поверх обмотки L5) | 3 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,16 |
|  | L5 |  | Однослойная, виток к витку | 15; отвод от 12-го витка | ПЭЛО; 0,18 | 2,1 | 0,26 |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок KB, контурная планка 25 м | L1 | СС10ОНН-12 | Однослойная, виток к витку (на расстоянии J мм от обмотки L2) | 18 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,57 |
|  | L2 |  | Однослойная, виток к витку | 13,75; отвод от. 12-го витка | ПЭЛО; 0,27 | 1,9 | 0,12 |
|  | L3 | СС10ОНН-12 | То же | 14,5; отвод от 11,5-го витка | ПЭЛО; 0,27 | 1,9 | 0,12 |
|  | L4 | СС10ОНН-12 | Однослойная, виток к витку (поверх обмотки L5) | 3 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,16 |
|  | L5 |  | Однослойная, виток к витку | 13; отвод от 10-го витка | ПЭЛО; 0,27 | 1,34 | 0,12 |
| Блок УПЧ-2С, | L1 | СС10ОНН-14 | Однослойная, шаг 0,4 мм | 16; отвод от 7-го вигка | ПЭВ-1; 0,15 | 2,37 | 0.3S |
| трансформаторы Тр1 — Тр4 | L2 | CC100HH-I4 |  | 16; отвод от 2-го вигка | ПЭВ-1; 0,15 | 2,37 | 0,36 |
| Блок УПЧ-2С, | 11 |  | Однослойная, шаг 0,25 мм | 24; отвод от 16-го витка | ПЭВ-1; 0,15 | 5,5±0,5 | 0,58 |
| трансформатор Тр5 | L2 | CС100НН-14 | Однослойная, виток к витку (поверх обмотки L1) | 16 | ПЭВ-1; 0,12 |  | 0,62 |

Продолжение прилож. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | ь | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| блок УПЧ-2С, трансформатор Тр5 | L3 | СС10ОНН-14 | Однослойная, бифилярная, шаг 0,4 мм |  | 13 | ПЭВ-1; 0,15 | 6,5+0.5 | 0,58 |
| Блок УПЧ-2С, трансформатор Трб | 11 | СС600НН-14; кольцевой М600НН-8 | Секционная, внанал |  | 42 + 42 + 42; отвод от 50-го витка | ЛЭП; 5X0,06 | 238 | 2,6 |
|  | L2 . |  | Го же |  | 0-f 0+4; отвод от . 1-го витка | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,24 |
|  | L3 |  | » |  | 42 + 42 + 42 | ЛЭП; 5X0,06 | 238 | 2,6 |
| Блок УПЧ-2С, трансформатор Тр7 | L1 | СС600НН-14; кольцевой М600НН-8 | Секционная, внавал |  | 42 + 42 + 42 | ЛЭП; 5X0,06 | 238 | 2,6 |
|  | L2 |  | То же |  | 0+0+4; отвод от 1-го витка | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,24 |
|  | L3 | СС600НН-14; кольцевой М600НН-8 | » |  | 42 + 42 + 42 | ЛЭП; 5X0,06 | 238 | 2,6 |
|  | L4 |  | » |  | 0+2,5+0 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,15 |
| Блок УПЧ-2С, трансформаторы Тр8 и Тр9 | 11 | СС600НН-14; кольцевой М600НН-8 |  | Секционная, внавал | 42 + 42 + 42; отвод от 50-го витка | ЛЭП; 5X0,05 | 238 | 2.6 |
|  | L2 |  |  | — | 1+0+0+0 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,07 |

Окончание прилож. 4

|  | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L3 | СС600НН-14; кольцевой | Секционная, внааал | 42+42+42 | ЛЭП; 5X0,06 | 238 | 2.6 |
|  | L4 | М600НН-8 | То же | 0+2,5+0 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 0,15 |
| Блок УПЧ-2С, | L1 | СС600НН-14; кольцевой | Секционная внавал | 42+42+42; отводы от 60 и 85-го витков | ЛЭП; 5X0,06 | 238 | 2.6 |
| трансформатор TplO | L2 | М600НН-8 | То же | 40+40 + 40 | ПЭВ-1; 0,12 | — | 3,8 |
| Блок СД-А-1 | L1 | СС600НН-12 | Секционная, внавал | 240+240; отвод от 240-го витка | ПЭВ-1; 0,12 | 2,7 | 20.2 |
|  |  |  | То же | 200+200; отвод от 200-го витка | ПЭВ-1; 0,12 | — | — |
|  | L2 | СС600НН-12 | » | 400 + 0; отвод от 200-го витка | ПЭВ-1: 0,12 | 17 | 20,7 |
|  |  |  | Секционная, бифилярная, внавал | 0+240 | ПЭВ-1; 0,12 | — | — |
|  | L3; L4 1, в | СС600НН-12 | Секционная, внавал | 700+700 | ПЭВ-1; 0,12 | 25 | 84,5 |

###### ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ КАТУШЕК КОНТУРОВ И ДРОССЕЛЕЙ ВЧ

1 Обозначение выводов катушек буквами и цифрами означает следующее: Н — начало обмотки; О' — первый отвод; О" — второй отвод; К — конец обмотки; цифры — порядковый номер обозначения катушек индуктивности на принципиальных схемах блоков.

МОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПИТАНИЯ, УЗЛОВ ЭПУ, РЕЗИСТОРОВ ТРАКТА НЧ И ДРОССЕЛЕЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 35АС-1

6.1. Мотанные данные трансформаторов питания

ПРИЛОЖЕНИЕ в

| Трансформатор | Порядок расположения сб моток | Номера ВЫВОДОВ | Число ВИТКОВ | Марка и диа метр пройо-да, мм | Сопротизле-пне постоянному току. Он | Тип сер-аечвика ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиоприемника рд | I | 1 — 2 | 74 | ПЭВ-1 0,2 | 5±0,5 |  |
| диолы «Рига- 101» |  | 2 — 3 | 464 | ПЭВ- 0,2 | 31±3 |  |
|  |  | 4 — 5 | 464 | ПЭВ- 0,2 | 32±3 |  |
|  | [¦ | 5 — 6 8 — 9 | 74 109 | ПЭВ- 0,2 ПЭВ- 0,49 | 5,8+0,6 1,65+0,2 | УШ19Х Х38 |
|  |  | 9-10 | 110 | ПЭВ- 0,49 | 1,75+0,2 |  |
|  | III | 11 — 13 | 27 | ПЭВ- 0,67 | 0,25±0,03 |  |
| Электропроигрывателя радиолы | — | 1 — 2 2 — 3 | 70 1485 | ПЭВ-1 0,29 ПЭВ-1 0,12 |  | УШ12x24 |
| «Рига- 101» | — | 3 — 4 | 915 | ПЭВ-1; 0,12 | __ |  |
| Радиоприемника ра | I | 1 — 2 | 475 | ПЭВА; 0,47 | 17 |  |
| диолы |  | (1' -2') |  |  |  |  |
| «Мелодия- 1 01 -стерао |  | 2-3 |  |  |  |  |
|  |  | (2' — 3') | 75 | ПЭВА; 0,47 | 2 |  |
|  | II | 5 — 6 |  |  |  |  |
|  | III | (5'-6') 7 — 8 | 132 | ПЭВ-1; 0,23 | 8,6 | ПЛМ22Х Х32 |
|  |  | (Г-81) | 13 | ПЭВА; 0,93 | 0,04 |  |
|  | IV | 9 — 10 |  |  |  |  |
|  |  | (У -Iff) | 62,5 | 1ЭВА; 0,93 | 0,45 |  |
| Электропроигрыва- | — | f — 2 | 75 | ПЭВ-1; 0,29 |  |  |
| теля радиолы | — | 2 — 3 | 1230 | ПЭВ-1; 0,12 | ___ , |  |
| «Мелодия- 1 0 1 -стерео» | — | 3 — t 4 — 5 | 250 975 | ПЭВ-1; 0,12 1ЭВ-1; 0,12 | — | УШ12Х |
|  | ___ | 5-6 | 210 | ПЭВ-1; 0,12 |  | х24 |
| Тюнера радиолы | 1 | 1 — 2 | 135 | ПЭВ-1; 0,17 | 1,8+1 2 |  |
| «Викторяя-ООЗ-сте- |  | 2 — 3 | 785 | ПЭВ-1; 0,17 | 69+7 |  |
| рео» 1 | II | 4 — 5 | 785 | ПЭВ-1; 0,17 | 75+7,6 |  |
| - |  | 5 — 6 | 135 | ПЭВ-1; 0,17 | 13,7±1,4 | УШ19х |
|  | III . rv | 8 — 9 10— 11 | 70 165 | ПЭВ-1; 0,17 ПЭВ-1; 0,2 | 8±0,8 13+1,3 | Х28 |
| УКУ-020 радиолы «Виктория-ООЗ-сте- | V I | 12-13 1 — 3 (1-31) | 38 393 | ПЭВ-1; 0;51 ПЭВ-1; 0,64 | 0,55+0,05 3,35 |  |
| рео» i | II | 4 — 11 (4' 11') | 204,5 | ПЭВ-1; 0,31 |  |  |
|  | III | (4 — 11 } 5-6 |  |  |  |  |
|  | IV | (5r-6) 7 — 8 | 74 | ПЭВ-1; 0,9 | 0,05 | ПЛР21Х |
|  |  | (7'-8') | 51 | ПЭВ-1; 0,31 | 2,4 | Х45 |
|  | V | 9 — 10 |  |  |  |  |
| Электропроигрыва- | I | (9' — 10') 1 — 2 | 15 1435±5 | ПЭВ-1; 0,64 ПЭВ-1; 0,12 | 0,04 180±20 |  |
| теля радиолы |  | 2 — 3 | 285±2 | ПЭВ-1; 0,12 | 37,5±4 |  |
| « Виктория-003-сте-рео» |  | 3-4 4 — 5 | 1110±5 210+2 | ПЭВ-1; 0,12 1ЭВ-1; 0,12 | 161±18 31±4 | ПБ14Х21 |
|  | II | 6 — 7 | 85 + 1 | 1ЭВ-1; 0,31 | 2,0+0.2 |  |

На трансформатор УКУ-20 надеть антифонное кольцо, изготовленное из алюмминиевой

ленты толщиной 2 мм, а на трансформатор тюнера - толщиной 1 мм и плотно обжать его

вокруг транформатора.

Окончание прилож. 6

6.2 Моточные данные узлов ЭПУ

| Узел и eго тип | Тип намотки (номера выводов) | Число витков | Мкркп и диаметр провода, мм | Сопротйвле постояному току. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатель | Секционная | 1900+J900 | ПЭЛ; 0,12 | 200 |
| типа ЭДГ-4 Электродвигатель типа КД1-2 | Секционная Секционная (1 — 2) Секционная (3 — 4) | 1900+1900 1600 (±5) + 1600 (±51 1600 (±5) + 1600 (±5) | ПЭЛ; 042 ПЭВ-1; 0,15 ПЭВ-1; -0,15 | 200 150 150 |
| Головка звукоснимателя типа | Секционная (7 — 2) Секционная (3 — 4) | 2400(±10)+2400(±10) 2400(±10)+2400(±10) | ПЭВ-1; 0,02 ПЭВ-1; 0,02 | 2150 2150 |
| ГЗМ-105 |  |  |  |  |

6.3. Моточные даяние резисторов тракта НЧ и дросселей акустической системы 35АС-1

| Обозначение на Схеме | Гип намотки | Число витков | Марка и диаметр пззоьо-да, мм | Сопротиоле-ние постоянному току. Ом | Индуктивность, мГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R20 (блок УНЧ1 радиолы «Рига- 101») | Однослой- ная, шаг 1 мм | Отрезок провода длиной 130 мм | ПЭК; 0,1 | в |  |
| R30 (блок УНЧ1 радиолы «Рига-10Ь) | Однослой- ная, шаг 1 мм | Отрезок провода длиной 1 10 мм | ПЭВКТ-1; 0,25 | 1,2 | __ . |
| R37. R38 (бло- ка УО50-1 ра- диолы «Викто- рия-ООЗ-сте- | Однослой- ная шаг 1 м м | 5 | Х20Н80; 0,5 | 0,4? | ___ , |
| р 6 о s ) LI (35AC-1) | Многослой- ная, без сер- дечника | 120±1 | ПЭВ-1; 3,12 | 0,ЗБ±0,05 | 0,7+0,04 |
| L2 (35ЛС-1) | То же | 265±2 | ПЭВ-1; J.12 | 0,9±0,3 | 2,9+0,15 |
| L3 (35АС-1) | » | 235 ±2 | ПЭВ-1; 3,12 | 0,8±Q,09 | 2 1+0 1 |
| L4 (35AC-I) | » | 95±1 | ПЭВ 1: а, 12 | 0,3±0,(W | 0.43±0 02 |

##### ПРИЛОЖЕНИЕ Т

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПИТАНИЯ И ГОЛОВКИ ЭПУ ТИПА ГЗМ-105

##### ПРИЛОЖЕНИЕ 8

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЗИСТОРОВ, ТРАНЗИСТОРОВ И МИКРОСХЕМ

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. Мл Энергия, 1973.

2. Астанин Л. Ю., Белицкий В. И., Краснин В. Б. и др. Проектирование радиоэлектронных устройств на интегральных микросхемах. М.: Сов. радио, 1976.

3 Кононович Л. М. Стереофоническое радиовещание. М.- Связь, 1974,

4 Жмурин П. М. Прием передач стереофонического радиовешания. М.1 Связь, 1973.

5. Асаба Э. А., Дерябин В. И. Транзисторные радиолы и радиоприемники первого класса. М.: Связь, 1972.

6 Дерябин В. И., Пониманский В. Г. Транзисторная радиола «Викторця-001-стерео». М.: Связь, 1976.

7. Гутников В. С. Применение операционных усилителей в измерительной технике. Л., Энергия, 1975.

8. Бродкин В. М. Элекгропроигрывающие устройства. М.: Энергия, 1972

9. Сапожков М. А. Электроакустика. М.: Связь, 1978, 272 с.

10. Городилин В. М. Регулировка радиоаппаратуры. М.: Высшая школа, 1977.

11. Банк М. У. Электрические и акустические параметры радиоприемных устройств. М:: Связь, 1974.

12. Боровик С. С., Бродский М. А. Радиоприемники и их ремонт. Минск: Высшая школа, 1976.

13. Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам. М.: Энергия, 1972.

14. Никулин Н. В., Назаров А, С. Радиоматериалы и радиодетали. М.: Высшая школа, 1976.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Введение

1. Радиола первого класса «Рига-101»

1.1. Общая характеристика радиолы

1.2. Радиоприемник радиолы «Рига-101»

1.3. Электропроигрыватель радиолы «Рига-101»

1.4. Акустические системы АС80-2-1 радиолы «Рига-101»

2. Радиола первого класса «Мелодия-101-стерео»

2.1. Общая характеристика радиолы

2.2. Радиоприемник радиолы «Мелодия-101-стерео»

2.3. Электропроигрыватель радиолы «Мелодия-101-стерео»

2.4. Акустические системы 6АС-2 радиолы «Мелодия-101-стерео»

3. Радиола высшего класса «Виктория-ООЗ-стерео»

3.1. Общая характеристика радиолы

3.2. Тюнер радиолы «Виктория-003-стерео»

3.3. Усилительно-коммутационное устройство УКУ-020 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»

3.4. Электропроигрыватель радиолы «Виктория-ООЗ-стерео»

3.5. Акустические системы 35АС-1 радиолы «Виктория-00З-стерео»

4. Возможные неисправности радиол

4.1. Общие замечания

4.2. Возможные неисправности в радиоприемнике радиолы «Рига-l0l» их причины................ 143

4.3. Возможные неисправности в электропроигрывателе радиол «Рига-101» и «Мелодия-101-стерео» и их причины

4.4. Возможные неисправности в акустических системах радиол «Рига-101» и «Мелодия-101-стерео» и их причины

4.5. Возможные неисправности в радиоприемнике радиолы «Мелодия-101-стерео» и их причины

4.6. Возможные неисправности в тюнере радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» и их причины

4.7. Возможные неисправности в УКУ-020 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» и их причины

4.8. Возможные неисправности в электропроигрывателе радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» и их причины

4.9. Возможные неисправности в акустических системах 35АС-1 радиолы «Виктория-ООЗ-стерео» и их причины

Приложение 1. Основные электроакустические параметры радиол

Приложение 2. Основные электромеханические параметры электропроигрывающих устройств

Приложение 3. Основные электроакустические параметры акустических систем и головок громкоговорителей

3.1. Электроакустические параметры акустических систем

3.2. Электроакустические параметры головок громкоговорителей Приложение 4. Моточные данные катушек контуров, антенного трансформатора УКВ и дросселей ВЧ

Приложение 5. Расположение выводов катушек контуров и дросселей ВЧ Приложение 6. Моточные данные трансформаторов питания, узлов ЭПУ, резисторов тракта НЧ и дросселей акустической системы 35АС-1

6.1. Моточные данные трансформаторов питания

6.2. Моточные данные узлов ЭПУ

6.3. Моточные данные резисторов тракта НЧ и дросселей акустической системы 35АС-1

Приложение 7. Расположение выводов трансформаторов питания и головки ЭПУ типа ГЗМ-105

Приложение 8. Расположение выводов переменных резисторов, транзисторов и микросхем

Список литературы

32.871

Д36

УДК 681.84.3

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ БИБЛИОТЕКИ «ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ И РАДИОПРИЕМ. ЗВУКОТЕХНИКЛ»!

Ю. П. АЛЕКСЕЕВ, В. Г. КОРОЛЬКОВ, М. И. КРИВОШЕЕВ, С. В. НОВА-КОВСКИЙ, А. М, РЫБАКОВ, А. Г. СПИРИН. В. С, ТАРАСОВ, М. М. ФАИН, Б. Н. ХОХЛОВ

Дерябин В. И., Рыбаков А. М,

Д36 Транзисторные cтереораднолы первого и высшего классов, — М.: Связь, 1979. — !92 с. (Б-ка «Телевизионный и радиоприем. Звукотехпнка»; Вып. 104) 1 р. 10 к.

Рассматриваются стереофонические радиолы первого класса «Ри-гa-101». «Мелодия-101-Стерео» и высшего класса «Виктория-00З-стерео», выпускаемые серийно радиопромышленностью в нашей стране. Рассматриваются их электрические схемы, конструкция, работа систем и узлов этих радиол. Приводятся возможные неисправности радиол и указываются причины их возникновения. В книге достаточно полно представлены технические характеристики рассматриваемых радиол, их систем и узлов.

Книга рассчитана на радиомехаников, занимающихся ремонтом и наладкой радиоэлектронной аппаратуры, а также может быть полезна широкому кругу радиолюбителей, интересующихся стереофонической аппаратурой.

30403 — 048 							2402020000 ББК 32.871

Д-----------90 — 79

045(01 )-79  							6Ф2

ИБ № 475

Виктор Иосифович Дерябин, Александр Михайлович Рыбаков

ТРАНЗИСТОРНЫЕ СТЕРЕОРАДИОЛЫ ПЕРВОГО И ВЫСШЕГО КЛАССОВ

Редактор Л. И. Венгренюк

Технический редактор Л. К. Грачева

Корректор В. С. Евдокимова

Сдано в набор 9J 1979 г. Подп в печ. 20 II 1979 г.

Т-03М9 Формат OOX90/16. Бумага kl.-журнальная Гарнитура литературная Печать высокая 11.0 усл. неч л 15,51 уч.-изд. л Тираж 80 000 экз. (1-й завод I — 4ПиОО тез ) Изд. № 181-16 Зак. 88? Цена 1 р. 10 к. Издательство «Связь»- Москва 101000, Чистопрудный бульвар, д. 2 Набрано в типографии издательства «Связь» Госкомиздата СССР Москва. 101000, ул. Кирова, д 40 Отпечатано в Московской типографии N 4 Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по деллм издательств, полиграфии и книжном торговли г. mocks,., 129011, Б. Переяслаьскан ул. д 4rt

© Издательство чсСвязь», 1979 Г.

OCR Pirat