МАРК ДАВИДОВИЧ ГАНЗБУРГ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ЛЮБИТЕЛЕЙ

МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ ЗВУКА

Издательство «Радио и связь», 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1974 г. Ленинградское отделение издательства «Энергия» выпустило имгу Д. В. Самодурова «100 вопросов и ответов по любительской звукозаписи» (МРБ, вып. 775). За время, прошедшее с момента выхода этой книги, техника любительской магнитной записи звука сделала огромный шаг вперед: появился и получил широкое распространение новый вид магнитофонов - кассетные магнитофоны; на основе новых материалов появились высококачественные магнитные ленты и головки; широкое распространение получили стереофонические магнитофоны. К началу 1983 г. отечественная промышленность выпускала более 50 моделей магнитофонов, магнитол, магниторадиол и звуковоспроизводящия комплексов, в том числе около 40 моделей — кассетных. В состав большинства из них входит стереофоническая магнитофонная панель.

Столь бурный качественный и количественный рост аппаратуры бытовой магнитной записи звука повлек за собой необходимость замены ранее выпущенных магнитофонов или их модернизации. У радиолюбителей появилась потребность самим усовершенствовать имеющиеся у них модели магнитофонов, в основном кассетных. Естественно, возникали вопросы, которые радиолюбители направляли в письменную радиотехническую консультацию при ЦРК СССР им. Э. Т. Кренкеля (103012, Москва, К-12, ул. Куйбышева, 4/2, пом 12) и в редакцию журнала «Радио». Ответы на многие из них были опубликованы в разное время в журнале «Радио».

В книге, которую Вы держите в руках, в форме ответов на вопросы радиолюбителей, показан современный уровень техники любительской магнитной за. писи звука. В ней большинство ранее опубликованных ответов систематизировано и обобщено, а круг приводимых сведений расширен и дополнен. Предлагаемая книга должна помочь читателям в практической работе по настройке, измерению параметров, созданию дополнительных узлов магнитофонов, изме« нению в блоках и узлах.

Следует еще добавить, что для удобства читателей было признано целесообразным сохранить на схемах те же буквенные обозначения, что и на печатных платах и деталях выпускаемых магнитофонов.

Необходимо напомнить радиолюбителям, особенно начинающим, что они не должны забывать о соблюдении мер техники безопасности при работе с радиоэлектронной аппаратурой.

Ваши отзывы, замечания и предложения направляйте по адресу: 101000, Москва, Почтамт, а/я 693, издательство «Радио и связь», Массовая радиобиб-лиотека.

Автор

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Как происходит магнитная запись и воспроизведение звука?

В бытовых магнитофонах используется способ продольной записи, при котором направление записи совпадает с направлением движения носителя записи. При магнитной записи длина волны записи зависит от скорости движения носителя записи. Связь между длиной волны записи К, частотой сиг-валограммы f и поступательной скоростью носителя записи V выражается отношением л=V/f. Если в этой формуле скорость носителя записи выразить в микрометрах в секунду, частоту записи в герцах, то длина волны записи будет выражена в микрометрах.

Теперь в самых общих чертах представим процесс магнитной записи, основанный на способности некоторых материалов намагничиваться, проходя через внешнее магнитное поле, и сохранять свое намагниченное состояние, называемое остаточным намагничиванием, после выхода из этого поля.

Процесс записи звука представляет собой фиксацию его в форме некоторого следа на носителе записи. Этот след называется дорожкой записи, а носитель записи, на котором уже образовалась дорожка записи звука, — фонограммой. При магнитной записи звука изменяется остаточное намагничивание носителя записи, соответствующее уровню записываемых звуковых колебаний.

В магнитофоне — устройстве, предназначенном для магнитной записи и воспроизведении звука, записываемые звуковые колебания, преобразованные в электрический ток звуковой частоты, усиливаются усилителем записи (УЗ) и поступают в специальное устройство, называемое магнитной головкой записи (ГЗ). В сердечнике и около рабочего зазора ГЗ возникает магнитное поле, пропорциональное току, протекающему через обмотку головки. Напряженность и направление магнитного поля при записи изменяются в такт со звуковыми колебаниями. Поэтому различные участки носителя записи — магнитной ленты, равномерно движущейся перед рабочим зазором ГЗ, будут намагничиваться по-разному.

При воспроизведении фонограмма с той же скоростью носителя записи перемещается перед рабочим зазором другой головки, называемой магнитной головкой воспроизведения (ГВ). Так как на разных участках фонограммы остаточная намагниченность имеет различное значение, около рабочего зазора ГВ образуется переменное магнитное поле, которое изменяет магнитный поток в сердечнике ГВ. В результате в обмотке ГВ индуцируется электродвижущая сила (э. д. с), соответствующая изменениям магнитного потока. Это э. д. с. после усиления теперь уже усилителем воспроизведения (УВ) и усилителем мощности (УМ) подводится к громкоговорителю и преобразуется им в звук, являющийся копией записанного.

Как происходит стирание фонограммы?

Когда производится новая запись, старую фонограмму нужно стереть. Для этого по ходу носителя записи перед ГЗ помещают еще одну головку — магнитную головку стирания (ГС). Она питается током ультразвукевой частоты от специального высокочастотного генератора. Около рабочего зазора ГС образуется сильное магнитное поле высокой частоты, спадающее до нуля при удалении от рабочего зазора по ходу движения ленты, которое сначала намагничивает ее рабочий слой до насыщения, а затем размагничивает его.

Почему ток высокочастотного подмагничивания улучшает качество записи?

Когда около рабочего зазора ГЗ движется предварительно размагниченная магнитная лента и по обмотке ГЗ протекает только ток звуковой частоты (ток записи), зависимость намагниченности рабочего слоя от напряженности магнитного поля около рабочего зазора магнитной головки имеет нелинейный характер. На рис. 1 (кривая I) показана получаемая в таких случаях зависимость между остаточной намагниченностью рабочего слоя Jr от действующей на него напряженности магнитного поля Н. Результат записи подводимого к обмотке ГЗ синусоидального сигнала проиллюстрирован на рис. 1 эпюрой остаточной намагниченности Jr, имеющей искажения.

Когда же по обмотке ГЗ протекают одновременно синусоидальные токи записываемого сигнала и высокочастотного подмагничивания и ток подмагничивания имеет надлежащее значение, характеристика остаточной намагниченности рабочего слоя приобретает вид кривой II. При этом характеристика намагня» чивания имеет практически прямолинейный участок, используемый при записи звука, с крутизной, значительно превышающей крутизну соответствующего начального участка кривой намагниченности рабочего слоя при отсутствии тока подмагничивания. В результате не только уменьшаются искажения записываемого сигнала, но и увеличивается отдача магнитной фонограммы (э. д. с. ГВ). Следовательно, при записи звука с высокочастотным подмагничиванием запись низкочастотных колебаний осуществляется на прямолинейном участке динамической характеристики, полученной в результате воздействия высокочастотного подмагничивания на ферромагнитный материал рабочего слоя; сами же высокочастотные колебания при существующих скоростях движения магнитной ленты практически не регистрируются.

Рис. 1. Графическое пояснение процесса записи с высокочастотным подмагничиванием

Обязательно ли колебания тока подмагничивания должны быть синусоидальными?

Нет, не обязательно. Вырабатываемые высокочастотным генератором колебания могут, например, иметь форму треугольных или прямоугольных импульсов, но обязательно должны быть симметричными, ибо асимметрия высочочастотного тока подмагничивания всего в 1% вызывает увеличение шума фонограммы примерно на 4 дБ. Поскольку асимметрия формы сигнала создается только четными гармониками основного колебания, всегда надо стремиться к построению высокочастотного генератора по двухтактной схеме и принять меры к симметрии катушки генератора.

Почему в кассетных магнитофонах используется лента шириной 3,81 мм?

Разработка получившей сейчас широкое распространение так называемой «компакт-кассеты» (магнитофонной кассеты) преследовало цель значительно упростить эксплуатацию бытовых магнитофонов и уменьшить их габаритные размеры. В связи с этим и была использована лента шириной не 6,25, а 3,81 мм (0,15 дюйма). Несмотря на уменьшение ширины, современные магнитные ленты позволяют реализовать высокие качественные показатели магнитофонов.

В разных изданиях указаны различные размеры дорожек записи для кассетного магнитофона. Какими они должны быть в действительности?

Если смотреть на магнитную ленту со стороны рабочего слоя, то размеры и расположение дорожек записи в кассетном магнитофоне должно соответствовать рис. 2, ГОСТ 24863 — 81.

Рис. 2. Расположение и размеры дорожек записи кассетного магнитофона

Как видно из рисунка, на каждой половине ленты в одном направлении расположены две дорожки, которые при стереофонической записи соответствуют левому и правому каналам, а при монофонической ширина дорожки равна ях сумме и промежутку между ними. Следовательно, при монофонической записи получается такое же общее время звучания, как и при стереофонической, что можно считать недостатком данного типа фонограммы. Расположение дорожек у кассетных магнитофонов иное, чем у катушечных, так как дорожки левого и правого каналов расположены рядом, а не через одну. Такое расположение дорожек обеспечивает равную громкость при воспроизведении монофонических и стереофонических записей, хотя и создает малое переходное затухание между каналами.

При стереофонической записи дорожки I и 4 должны содержать инфор-нацию, воспроизводимую через левый (глядя от слушателя) громкоговоритель, а дорожки 2 и 3 — через правый.

Почему в стереофонических кассетных магнитофонах принято расположение дорожек записи, отличное от расположения в катушечных магнитофонах?

В стереофонических кассетных магнитофонах расположение дорожек записи принято такое же, как и в профессиональной аппаратуре, т. е. дорожки левого и правого каналов расположены рядом. Такое расположение дорожек имеет свои преимущества: используется та же стирающая головка, что и в монофоническом магнитофоне; не требуется переключатель дорожек; для монофонического воспроизведения может быть использована головка монофонического магнитофона. Но при таком расположении дорожек и построении стереофонических магнитофонов четырехдорожечная монофоническая запись становится труднодоступной, так как в процессе записи ГС стирает фонограммы с обеих дорожек одновременно. Поэтому четырехдорожечная монофоническая запись возможна только на предварительно размагниченную ленту.

Как в кассетных стереофонических магнитофонах обеспечивается совместимость с монофоническими фонограммами?

В стереофонических кассетных магнитофонах совместимость с монофоническими фонограммами обеспечивается за счет синфазности стереофонических каналов магнитофона от магнитной головки до громкоговорителя. Тогда для принятого расположения дорожек записи (рис. 2), где дорожка монофонической записи перекрывает обе стереофонические дорожки, записанные в одном направлении монофонические фонограммы возможно прослушивать на стереофоническом магнитофоне, а стереофонические — на монофоническом, конечно, и в том и в другом случае только в монофоническом воспроизведении.

От чего зависит время звучания кассетного магнитофона?

При использовании магнитофонной кассеты, габаритные размеры которой ограничены и регламентируются стандартом, время звучания магнитофона зависит от количества ленты в кассете. В свою очередь, количество ленты зависит от ее толщины. В настоящее время получили распространение кассеты с общим временем звучания 60, 90 и 120 мин, в которых используется маг-яитная лента толщиной соответственно 18, 12 и 9 мкм.

Какие магнитные ленты используются в современных отечественных магнитофонах?

В современных катушечных магнитофонах используют магнитные яенты типов А4309-6Б и А4409-6Б. Для кассетных магнитофонов выпускаются магнитные ленты А4205-ЗБ и А4212-ЗБ. Рабочий слой первых трех лет изготовлен из гамма-окисла железа, а последней — из двуокиси хрома.

Для регулировки электрических параметров магнитофонов используются магнитные ленты А4310-6Б и А4206-ЗБ, которые отличаются от предыдущих улучшенными свойствами.

Как расшифровать обозначение магнитных лент?

Регламентированное стандартом обозначение магнитной ленты состоят из пяти элементов. Первый элемент — буквенный индекс показывает назначение ленты: А обозначает звукозапись, Т — видеозапись, И — точная запись.

Второй элемент — цифровой индекс, обозначающий материал основы ленты. Здесь цифра и — диацетилцеллюлоза, 3 — триацетилцеллюлоза и 4 — полиэти-лентерефталат (лавсан). Третий элемент — цифровой индекс, характеризующий приближенную толщину ленты: 0 — до 10 мкм, 1 — 10-15 мкм, 2 — 15-20 мкм, 3 — 20-30 мкм, 4 — 304-40 мкм, 5 — 40-г-бО мкм, 6 — 50-J-60 мкм. Двухзначная цифра, стоящая дальше, показывает порядковый номер разработки. Кроме этого, через дефис цифрой указывают (округленно) номинальную ширину ленты в миллиметрах и буквой дополнительное обозначение ее предпочтительного использования. Здесь буква Б означает, что лента предназначена для бытовой аппаратуры, Р — для радиовещания, П — перфорированная лента и т. д. Так, обозначение ленты А4309-6Б расшифровывается следующим образом: лента для звукозаписи, на лавсановой основе, толщиной 27 мкм, шириной 6,25 мм, девятая технологическая разработка, предназначена для использования в бытовой аппаратуре.

Чем магнитная лента с рабочим слоем из двуокиси хрома отличается от ленты с рабочим слоем из гамма-окисла железа?

Магнитная лента с рабочим слоем из двуокиси хрома или, как ее еще называют, «хромдиоксидная» относится к высококоэрцитивным лентам. Магнитный порошок двуокиси хрома состоит из однородных игольчатых частиц и обладает почти вдвое большим коэффициентом прямоугольности петли гистерезиса, чем порошок гамма-окисла железа. В связи с этим при одинаковой объемной концентрации магнитного порошка в рабочем слое ленты на основе двуокиси хрома имеют лучшие характеристики: меньшие модуляционный шум и коэффициент нелинейных искажений. Динамический диапазон магнитофонов с использованием хромдиоксидной ленты может достигать 58 — 62 дБ без применения системы шумопонижения. Следует помнить, что коррекция амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в области верхних звуковых частот для лент с рабочими слоями из двуокиси хрома и гамма-окисла железа разная.

Верно ли, что магнитная лента с рабочим слоем из двуокиси хрома быстрее изнашивает магнитные головки с сердечником из пермаллоя?

Действительно, хромдиоксидный рабочий слой обладает более высокой твердостью, чем гамма-окисла железа и оказывает повышенное абразивное действие на головку. С одной стороны, более высокая твердость его позволяет добиваться идеального полирования с более высокой гладкостью, чем у гамма-окисла железа. Кроме этого, надо принимать во внимание так называемый период приработки, в течение которого абразивность ленты проявляется наибольшим образом, после чего абразивность резко снижается (рабочая поверхность ленты как бы полируется) и дальнейший износ сердечника головки происходит очень медленно.

Проведенные испытания различных лент показали, что если для лент с рабочим слоем из гамма-окисла железа период приработки продолжается 5 — 7 проходов ленты длиной 525 м, то у хромдиоксидной ленты он обычно прекращается уже после второго прохода. Поэтому магнитная лента с рабочим слоем из двуокиси хрома, имеющая большую степень начальной полировки, при скорости движения 4,76 см/с изнашивает сердечник головки ничуть не боль-же, чем лента с рабочим слоем из гамма-окисла железа.

Чтобы уменьшить абразивность ленты, можно искусственно провести ее приработку. Для этого надо взять полоску из стали марки 20 — 40 шириной 3,5 мм, хорошо отжечь ее, согнуть по корпусу универсальной головки, наклеить внутри кусочек байки и, надев полоску на головку, провести несколько проходов ленты в обоих направлениях. После этого абразивность ленты заметно снижается.

Можно ли ленту с рабочим слоем из двуокиси хрома использовать в магнитофонах, рассчитанных на работу с лентой, рабочий слой которой из гамма-окисла железа?

Хромдиоксидная лента требует больших токов подмагничивания и стирания, а также увеличенного тока записи и измененной коррекции АЧХ в высокочастотной части рабочего диапазона по сравнению с лентой с рабочие слоем из гамма-окисла железа. Чтобы магнитофон мог работать с лентами, рабочие слои которых выполнены из разных магнитных порошков, в схему вво» дят переключатель, изменяющий при переходе с одной ленты на другую токи записи, подмагничивания и стирания, а также изменяющий коррекцию АЧХ. В некоторых простых магнитофонах такой переключатель изменяет только токв подмагничивания и стирания, что не позволяет использовать все положительные свойства хромдиоксидной ленты. В магнитофонах, не имеющих такого переключателя, пользоваться хромдиоксидной лентой нецелесообразно.

Существуют ли еще какие-либо магнитные ленты повышенного качества?

Тенденция улучшения качественных показателей кассетных магнитофонов потребовала создания лент, способных при низкой скорости движения обеспечивать высокие параметры аппаратов. Одной из первых таких лент была лента с рабочим слоем из порошка гамма-окисла железа более мелкозернистой структуры, имеющая улучшенную полировжу рабочей поверхности. 3а счет лучшего прилегания ленты к головке и более мелкой структуры порошка рабочего слоя динамический диапазон фонограммы на такой ленте на 2 — 4 дБ лучше, чем на обычной. Лучше на ней записываются и воспроизводятся верхние звуковые частоты, что еще более повышает качество фонограммы. (Зарубежные кассеты с такой лентой снабжались надписью «Low noise» — малый шум). Добавим еще, что ее использование целесообразно только в кассетных магнитофонах при низкой скорости движения, а твердость поверхности рабочего слоя позволяет добиться почти идеального его полирования и, следовательно, лучшего прилегания к головке и большей отдачи на высоких частотах.

Сравнительно недавно получила распространение лента с рабочим слоем из гамма-окисла железа с присадкой кобальта, которую называют кобаль--тированной. Основное преимущество такой ленты — более высокий уровень записи. При ее использовании становится возможным увеличить намагниченность ленты от 250 до 320 нВб/м в катушечных магнитофонах и от 160 до 250 нВб/м — в кассетных. К таким лентам относятся и отечественные ленты типов А4309-6Б, А4409-6Б и А4205-ЗБ.

Одной из разновидностей лент с рабочим слоем из гамма-окисла железа является лента, способная обеспечить повышенный динамический диапазон фонограммы и несколько больший уровень записи высоких частот. Улучшение параметров ленты достигнуто за счет уменьшения размеров феррочастиц рабочего слоя (0,4 мкм вместо 1 мкм в обычной ленте), высокой плотности и равномерного распределения их в рабочем слое. За рубежом такая лента получила название «Super Dynamic» (SD).

Последняя новинка — так называемая «металлическая» лента, рабочий слой одного из вариантов которой выполнен на основе порошкообразного чистого железа. «Металлическая» лента имеет более высокую коэрцитивную силу, чем хромдиоксидная, и требует еще больших токов подмагничивания и стирания. Так, например, для такой ленты ток подмагничивания должен быть примерно на 6 дБ больше, чем для хромдиоксидной, и на 9 дБ больше, чем для ленты с рабочим слоем из гамма-окисла железа. Для «металлической» ленты при скорости движения 4,76 см/с уровень намагниченности на частоте 12 кГц практически на 12 дБ выше, чем для обычной ленты. Отечественная промышленность пока что такой ленты не выпускает.

Влияет ли скорость движения магнитной ленты на качество записи (воспроизведения)?

Да, влияет. Чтобы объяснить это, надо вспомнить, что длина волны записи К прямо пропорциональна поступательной скорости V носителя записи ленты и обратно пропорциональна частоте записи f (см. с. 4). Следует также напомнить, что э. д. с. головки воспроизведения зависит от длины волны записанных колебаний и уменьшается по мере приближения длины волны записи к эффективной ширине рабочего зазора головки, а когда длина волны записи станет равна ширине рабочего зазора — э. д. с. головки воспроизведения будет равна нулю. Это явление носит название «щелевых потерь» и описывается так называемой «щелевой функцией».

Практически установлено, что минимальная длина волны эффективно воспроизводимых колебаний должна быть в два раза больше эффективной ширины рабочего зазора ГВ. Поясним это примером. Допустим, мы имеем магнитофон со скоростью движения ленты 9,53 см/с, в котором установлена ГВ с геометрической шириной рабочего зазора 3 мкм. Так как эффективная ширина рабочего зазора l обычно на 20 — 25% больше геометрической ширины, то l=3-1,25=3,75 мкм. Заменяя длину волны записи удвоенной эффективной шириной рабочего зазора, определим верхнюю частоту рабочего диапазона f= =V/2l=95 300/7,5=12 707 Гц. Такой примерно верхний предел рабочего диапазона частот (12500 Гц) установлен нормативными документами. При тех же условиях на скорости 19,05 см/с возможна запись и воспроизведение частот до 25400 Гц, а на скорости 4,76 см/с — до 6347 Гц. Надо учитывать и то обстоятельство, что по мере улучшения качественных показателей лент и магнитных головок рабочий диапазон записываемых и воспроизводимых частот непрерывно расширяется.

Известно, что рабочий зазор магнитной головки характеризуется его шириной, глубиной и длиной. А каково влияние глубины и длины рабочего зазора на запись и воспроизведение звука?

Влияние глубины и длины рабочего зазора (о влиянии ширины рассказано в предыдущем ответе) магнитной головки (рис. 3) не столь явно и зачастую не учитывается, так как радиолюбители пользуются готовыми голов-ками с известными параметрами.

Длина рабочего зазора, или, что то же самое, ширина сердечника головки, определяется шириной дорожки записи. Использование в современных магнитофонах четырехдорожечной записи привело к уменьшению ширины сердечника до 1 и 0,66 мм при ширине магнитной ленты соответственно 6,25 и 3,81 мм, а это, в свою очередь, отразилось на остаточном магнитном потоке фонограммы, понизив его по сравнению с двухдорожечной записью. В этих условиях: уменьшение ширины рабочего зазора приводит к ухудшению отношения сигналшум и снижению динамического диапазона фонограммы. Один из путей борьбы с этим — повышение эффективности ГЗ и отдачи ГВ за счет уменьшения глубины рабочего зазора.

Рис. 3. Рабочий зазор магнитной головки и его параметры

Эффективность ГЗ определяется сечением сердечника в зоне рабочего зазора головни. Чем меньше сечение сердечника, тем выше эффективность ГЗ, которая определяет ток записи, необходимый для создания около рабочего зазора ГЗ требуемого магнитного поля записи. С повышением эффективности ГЗ ток записи может быть снижен, что важно для магнитофонов с питанием от автономных источников тока и особенно кассетных магнитофонов..

Отдача ГВ — это э. д. с., индуцируемая в обмотке при воспроизведении фонограммы. Электродвижущая сила ГВ пропорциональна скорости изменения магнитного потока в сердечнике ГВ и зависит от остаточного магнитного потока фонограммы и параметров магнитной цепи ГВ. Для эффективного замыкания магнитного потока фонограммы через сердечник ГВ, а не через рабочий-зазор необходимо, чтобы магнитное сопротивление рабочего зазора ГВ было значительно больше сопротивления сердечника. При заданной ширине рабочего зазора это достигается уменьшением его глубины. В современных ГВ и ГУ катушечных магнитофонов глубина достигает 0,15 — 0,25 мм, а в кассетных« — около 0,1 мм.

Уменьшение глубины зазора влечет за собой уменьшение долговечности головки из-за стирания рабочей поверхности головки рабочим слоем магнитной ленты. Однако современные ленты с основой из полиэтилентерефталата и высокой степенью полировки рабочей поверхности позволяют строить лентопротяжные механизмы с силой прижима ленты к головке около 4 — 6 Н (400 — 600 г) в катушечных магнитофонах и около 2 Н (200 г) — в кассетных и получать долговечность головки до 1000 ч и более.

Чем вызвано увеличение номинального значения магнитного потока короткого замыкания до 320 нВб/м в катушечных магнитофонах и до 250 нВб/м в кассетных?

Поток короткого замыкания фонограммы характеризует количествен» но полезный эффект записи и представляет собой магнитный поток через сердечник ГВ с нулевым магнитным сопротивлением. Нормированное значение уровня записи называется номинальным. Нетрудно показать, что уровень записи в этих условиях в большой степени зависит от качества магнитной ленты. С появлением магнитных лент с улучшенными свойствами и особенно вы« сококоэрцитивных лент уровень записи может быть увеличен. Внедрение новых магнитных лент типов А4409-6Б и А4205-ЗБ позволило увеличить номинальное значение потока короткого замыкания до 320 нВб/м для скорости 19,05 см/с в катушечных магнитофонах и до 250 нВб/м — для скорости 4,76 см/с в кассетных. Это позволяет разработчикам магнитофонов расширить динамический диапазон записи, уменьшить коэффициент нелинейных искажений и улучшить ряд других параметров магнитофона.

Какие еще требования предъявляются к магнитным лентам?

В современных магнитофонах, когда ширина дорожки записи стала меньше 1 мм, а геометрическая ширина рабочего зазора головки приближается к 1 мкм, для достижения высококачественных показателей должна использоваться магнитная лента, позволяющая обеспечить наилучший контакт между рабочим слоем ленты и головкой.

Для обеспечения этого необходима высокая эластичность материала основы ленты. Все вновь разрабатываемые ленты, особенно для кассетных магнитофонов, изготавливают поэтому с основой из полиэтилентерефталата (торговое название «лавсан»). Такую основу имеют новые ленты типов А4309-6Б, А4409-6Б, А4205-ЗБ и др.

Другая особенность лент заключается в высокой степени полирования рабочего слоя. При хорошо отполированной поверхности рабочего слоя заметно улучшается контакт между лентой и головкой, уменьшается износ головок, улучшаются запись и воспроизведение верхних частот из-за уменьшения контактных потерь, а также повышается отношение сигнал-шум.

Еще одно специфическое качество — отсутствие дефектов рабочего слоя. Известно, что собственный шум ленты определяется составом, равномерностью и однородностью магнитного материала рабочего слоя. Попадание в рабочий слой посторонних вкраплений или появление в нем микропузырьков приводит к выпадению сигнала и, как следствие, — к потере информации. Это особенно заметно на музыкальных записях.

Что должен показывать индикатор уровня сигнала?

В бытовой аппаратуре магнитной записи звука с помощью встроениого индикатора осуществляется постоянный контроль за уровнем сигнала, подаваемого на запись. Так как большинство магнитофонов имеют универсальный усилитель, индикатор уровня сигнала включают на его выходе. При разДельных усилителях записи и воспроизведения и раздельных головках встроенные индикаторы позволяют контролировать как сигнал, подаваемый на запись, так и уже записанный сигнал, осуществляя тем самым контроль сквозного канала. При этих условиях индикатор должен показывать средние значения контролируемых сигналов, причем максимально допустимый сигнал должен соответствовать номинальному уровню записи.

Следует, однако, отметить, что транзисторные устройства (особенно при Низком напряжении питания) и магнитная лента чувствительны к превышению номинального уровня сигнала. Так, превышение номинального уровня записи т сигнала в УЗ приводит к увеличению нелинейных искажений. Это заставляет к индикатору средних значений добавлять еще и пиковый индикатор, реагирующий на кратковременные превышения уровня сигнала.

Какие основные параметры характеризуют работу индикатора уровня сигнала?

Таких параметров два: время интеграции и время обратного хода. За время интеграции принимают длительность одиночного радиоимпульса, при котором сектора электронного индикатора устанавливаются в номинальное положение или указатель стрелочного прибора доходит до 80% шкалы, показывая уровень на 2 дБ ниже значения на непрерывном гармоническом сигнале той же частоты и амплитуды.

В соответствии с ГОСТ 24863 — 81 время интеграции стрелочного индикатора средних значений может быть от 60 до 360 мс. Для магнитофонов высшей и I групп сложности предпочтительно применение индикатора средних значений с временем интеграции 150 — 250 мс. Использование такого индикатора предполагает применение и индикатора перегрузки (пикового индикатора) с временем интеграции не более 10 мс или квазипикового индикатора с временем интеграции до 20 мс.

За время обратного хода принимают длительность возврата в первоначальное положение секторов или стрелки индикатора при снятии сигнала.

По тому же ГОСТ время обратного хода указателя индикатора средних значений должно быть 1 — 2,5 с, причем для магнитофонов высшего и I классов предпочтение должно быть отдано индикатору с временем обратного хода 150 — 250 мс. Для индикатора квазипиковых значений уровня сигнала время обратного хода может быть 1 — 5 с.

Почему для стрелочного индикатора в качестве номинального значения показаний принято отклонение стрелки на 80% ( — 2 дБ) от уровня сигнала (0 дБ)?

Работа стрелочного прибора характеризуется параметром, называемыми временем установления. Он показывает, за какой отрезок времени стрелка прибора преодолевает свою инертность и достигает отклонения, соответствующего определенной части уровня сигнала. Иначе говоря, время установления определяет запаздывание, с которым сигнал отображается на индикаторе. Это время должно быть в пределах 100 — 200 мс и установлено исходя из субъективного восприятия движения стрелки. Оно учитывает требование к отклонению стрелки на 80% ( — 2 дБ) от номинального значения сигнала.

Какие еще требования предъявляют к индикатору уровня сигнала?

Помимо динамических характеристик важным требованием, предъявляемым к индикатору уровня сигнала, является равномерность его АЧХ во всем рабочем диапазоне частот.

Немаловажное значение имеет и шкала прибора. Дело в том, что современные магнитофоны имеют достаточно большой динамический диапазон записываемых сигналов (не менее 40 дБ) и этот диапазон должна отображать шкала индикатора. Для этого она должна иметь логарифмический масштаб и быть проградуирована в децибелах. Только при этом условии будут индуцироваться как слабые, так и сильные сигналы. Так как шкала индикатора показывает и превышение номинального уровня сигнала, то общий динамический диапазон, отображаемый шкалой индикатора, составляет около 43 — 46 дБ.

Еще одно требование заключается в отображении кратковременных пиков сигнала с большими амплитудами, т. е. индикатор должен точно следовать за всеми быстрыми изменениями сигнала. Для этого необходимо дополнить индикатор средних значений квазипиковым индикатором либо использовать электронно-оптический индикатор, например люминесцентный.

В современных магнитофонах применяют индикаторы не только для контроля сигнала, подаваемого на запись, но и для контроля сигнала в канале воспроизведения. В последнем случае на индикатор должны влиять разница в чувствительности лент, смена головки записи и изменение подмагничивания. Здесь также важны индикация кратковременных пиков с большой амплитудой и изменение показаний индикатора при переходе потока короткого замыкания с 320 на 250 нВб/м при изменении скорости- движения ленты в катушечном магнитофоне.

И, наконец, последнее требование. Так как в некоторых кассетных магнитофонах предусмотрена возможность использования лент с рабочим слоем из гамма-окисла железа и двуокиси хрома, то переключатель, изменяющий токи записи и подмагничивания при переходе с одной ленты на другую, должен изменять и показания индикатора, ибо при записи на хромдиоксидную ленту допустим более высокий уровень сигнала и он не должен отображаться как перегрузка (перемодуляция).

Сколько индикаторов должно быть в стереомагнитофоне?

Количество индикаторов в -стереофоническом магнитофоне не регламентируется. Однако в некоторых нормативных документах в качестве дополнительной функции предусмотрена возможность индикации сигнала в каждом канале в отдельности. Но при этом подчеркнуто, что при использовании двух индикаторов уровня сигнала должно обеспечиваться синхронное регулирование уровня записи. Следовательно, стереофонический магнитофон может иметь один индикатор уровня записи, реагирующий на превышение уровня сигнала в любом из каналов, и переключатель для сравнительного определения уровня сигнала по каждому каналу. Но стереофонический магнитофон может иметь и два индикатора, работающих каждый в своем канале. В этом случае при стереофонической записи регуляторы уровня записи, если они раздельны по каналам, обязательно должны объединяться и работать синхронно, т. е. спариваться.

Что означает выражение «взвешенное напряжение шумов»?

Взвешенным напряжением шумов называют эффективное значение выходного напряжения, измеренного на линейном выходе магнитофона при отсутствии полезного сигнала с фильтром субъективного восприятия (кривая А, рекомендуемая МЗК). Взвешивающий фильтр с АЧХ вида А имеет минимальное ослабление (0 дБ) на частоте 1000 Гц; на частоте 20 Гц ослабление достигает — 50,5 дБ, а на частоте 20 000 Гц — 9,3 дБ.

Что означает относительный уровень паразитных сигналов?

За относительный уровень паразитных сигналов при воспроизведении принимается отношение паразитного сигнала в режиме «паузы» к сигналу, соответствующему 3% гармонических искажений. Эффективное напряжение помех и паразитных сигналов измеряется на линейном выходе магнитофона пр» отсутствии полезного сигнала с использованием взвешивающего фильтра, обладающего АЧХ с кривой типа А или С. Фильтр с АЧХ вида С на частотах 22 — 22 600 Гц не имеет затухания, на частотах 8 и 64 000 Гц затухания составляют — 40 дБ и на частотах 4 и 120 000 Гц — £0 дБ.

Что в общем случае надо сделать для переделки двухдорожечного магнитофона в четырехдорожечный?

При переделке двухдорожечного магнитофона в четырехдорожечный надо прежде всего заменить универсальную (ГУ) и стирающую ГС головки соответствующими блоками головок и ввести переключатель дорожек записи (воспроизведения). Кроме этого, следует добавить элементы для раздельной по головкам установки токов записи и подмагничивания. Следует иметь в виду, что при переходе с двухдорожечной записи (воспроизведения) на четырех-дорожечную остаточный магнитный поток магнитной ленты уменьшается примерно в 2,5 раза из-за уменьшения ширины дорожки записи с 2,5 на 1 мм. Поэтому при такой переделке магнитофона нужно будет повысить усиление предварительного усилителя в 2,5 — 3,5 раза.

В некоторых магнитофонах («Айдас-9М», «Дайна» и др.) обмотка стирающей головки использована в качестве индуктивности контура высокочастотного генератора тока стирания и подмагничивания (ГСП). При переделке таких магнитофонов потребуется изменить и схему ГСП, введя в нее самостоятельный высокочастотный трансформатор.

Переделка магнитофона из двухдорожечного в четырехдорожечный потребует заново отрегулировать АЧХ каналов записи и воспроизведения, а также установки вновь токов записи, подмагничивания и стирания в соответствии с параметрами установленных блоков головок.

Что в общем случае надо сделать для переделки катушечного монофонического магнитофона в стереофонический?

Прежде всего, при переделке катушечного монофонического магнитофона в стереофонический необходимо добавить второй идентичный предварительный (а иногда и оконечный) усилитель. Если до переделки магнитофон был двухдорожечным, то имеющиеся в нем головки надо заменить блоками головок (см. с. 15). Переключатель дорожек стереофонического магнитофона должен иметь возможность одновременного подключения головок блока к предварительным усилителям в стереофоническом режиме и подключения эквивалентов стирающих головок в монофоническом режиме.

Имеющийся в магнитофоне усилитель обычно используют в левом канале стереофонического тракта и при регулировке принимают за образец, по которому регулируют вновь вводимый усилитель, используемый в правом канале стереофонического тракта.

Кроме этого, следует иметь в виду, что при переделке двухдорожечного магнитофона, построенного на радиолампах, и использовании низкоомного блока ГУ усиление имеющегося и вновь вводимого усилителей должно быть повышено. Это вызвано, во-первых, изменением ширины дорожки записи (воспроизведения) и, во-вторых, тем, что низкоомные блоки ГУ требуют больших на порядок токов записи и подмагничивания, а использование блока ГС с ферри-товыми головками требует увеличения мощности ГСП.

Что в общем случае надо сделать для изменения скорости движения ленты в катушечном магнитофоне?

При изменении скорости движения ленты в катушечном магнитофоне следует изменить диаметр насадки на валу электродвигателя и постоянные времени цепей предыскажений и коррекции в усилителях записи и воспроизведения. При этом надо иметь в виду, что t1 для скорости 19,05 см/с равно 50*10-6 с, для скорости 9,53 см/с 90*10-8 с, для скорости 4,76 см/с и ленты с рабочим слоем из гамма-окисла железа 120*10-6 с, а для высококоэрцитивных лент, например с рабочим слоем из двуокиси хрома 70*10-6 с; Т2 для всех скоростей движения ленты должно быть 3180*10-6 с. Кроме того, надо учитывать, что при изменении скорости движения ленты изменяется рабочий диапазон частот магнитофона, а это может потребовать установки новых токов записи и подмагничивания. В некоторых случаях может потребоваться и замена ГС или блока ГС. Тогда придется установить вновь и токи стирания.

Изменение скорости движения ленты в катушечном магнитофоне может быть произведено как механическим, так и электрическим путем. В магнитофонах средней группы сложности изменение скорости движения ленты, как правило, производится механическим путем — перестановкой промежуточного ролика или пассика с одной ступени насадки на валу электродвигателя на другую.

В магнитофонах высшей группы сложности используется преимущественно электронное управление изменением скорости движения ленты на основе системы автоматической регулировки.

Применявшийся ранее способ изменения скорости движения ленты с помощью переключения числа пар полюсов асинхронного электродвигателя я изменения частоты вращения его вала из-за разного по величине «проскальзывания» не обеспечивает деления частоты вращения вала строго в два раза. Применение же синхронного гистерезисного электродвигателя, позволяющего электрическим путем строго в два раза изменять частоту вращения вала, увеличивает габаритные размеры и массу аппарата.

В кассетных магнитофонах из-за сложности выполнения механического переключения скорости движения ленты используют только электрическое управление частотой вращения вала электродвигателя.

ЛЕНТОПРОТЯЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

Какие функции выполняет лентопротяжный механизм?

На лентопротяжный механизм (ЛПМ) магнитофона возложены функции равномерного поступательного продвижения магнитной ленты с заданной скоростью (или с заданными скоростями), ее прямая и обратная перемотка. В некоторых упрощенных аппаратах, например в автомобильных кассетных магнитофонах-проигрывателях, обратная перемотка ленты, как правило, отсутствует.

Кроме этого, ЛПМ должен обеспечивать: пространственную ориентацию ленты, которая осуществляется с помощью направляющих стоек, обводных я натяжных роликов и т. п.; натяжение ленты в подающей ветви (до ведущего вала) и ее подмотку в приемной ветви (после ведущего вала).

В сложные многомоторные ЛПМ, предназначенные для аппаратов высшей и I групп сложности, вводят электронные системы автоматической регулировки (САР) скорости движения ленты, ее натяжения, дистанционное управление ЛПМ (иногда беспроводное), а также электронные переключатели скорости движения ленты.

Какие факторы влияют на выбор электродвигателя для лентопротяжного механизма?

Чтобы полнее ответить на этот вопрос, надо учитывать кинематическую схему, по .которой построен ЛПМ, и род питания электродвигателя.

В трехмоторных ЛПМ магнитофонов с питанием от сети переменного тока боковые электродвигатели, работающие- в режимах подмотки и перемотки, ленты, должны иметь мягкую механическую характеристику, т. е. сильную зависимость частоты вращения от нагрузки на вал. Ведущий (или ведущие) электродвигатель, работающий в режиме рабочего хода ленты, наоборот, должен иметь жесткую или абсолютно жесткую механическую характеристику, при которой частота вращения мало или совсем не зависит от нагрузки на вал.

В одномоторных ЛПМ с питанием от сети переменного тока обычно используют электродвигатели с жесткой механической характеристикой, а в одномоторных ЛПМ с питанием от автономных источников тока — электродвигатели постоянного тока с электронной стабилизацией частоты вращения вала. Трехмоторных ЛПМ с питанием от автономных источников тока радиолюбители, как правило, не делают.

Жесткой механической характеристикой обладает асинхронный электродвигатель переменного тока; абсолютно жесткой — синхронный и асинхронный гистерезисный электродвигатели и мягкой — асинхронный электродвигатель, ротор которого выполнен в виде так называемой «беличьей клетки» и залит алюминиевым сплавам с большим удельным электрическим сопротивлением.

В ЛПМ кассетных магнитофонов наиболее часто используют коллекторные электродвигатели постоянного тока с системой регулирования частоты вращения вала, построенной по мостовой схеме. Помимо коллекторных используют и бесколлекторные электродвигатели с регулировкой частоты вращения вала с помощью тахорегулятора.

Можно ли изменить механическую характеристику асинхронного электродвигателя, сделав ее мягкой?

Изменить механическую характеристику асинхронного электродвигателя, сделав ее мягкой, можно тремя способами. В первом из них ротор электродвигателя, выполненный в виде «беличьей клетки», заменяют целшковым, изготовленным из чугуна или мягкой стали. Во втором — ротор электродвигателя протачивают и надевают яа него стальную трубу, толщина стенки которой должна быть в пределах 1 — 2 мм. Третий способ заключается в том, что надо разорвать «беличью клетку». Для этого торцевую часть ротора с короткой стороны вала протачивают под углом 45° до тех пор, пока «беличья клетка» не будет вскрыта и разорвана.

Считаем нужным напомнить, что как вновь изготовленный ротор, так е переделанный требуют обязательной статической, а лучше — динамической балансировки и тщательной центровки при постановке на место.

Можно ли в качестве ведущего использовать электродвигатель с мягкой механической характеристикой?

Электродвигатель с мягкой механической характеристикой может быть использован в качестве ведущего в том случае, если его блок питания включить в систему автоматической регулировки (САР) частоты вращения вала.

Чаще всего (регулирование частоты вращения вала осуществляют подачей на одну из обмоток подтормаживающего напряжения постоянного тока, значение которого зависит от частоты вращения вала. В таких системах обычно используют стандартные электродвигатели с одной или двумя парами полюсов. Возможна также стабилизация частоты вращения вала электродвигателя с помощью электронной САР на основе широтно-импульсной модуляции. Выбор того или иного способа стабилизации частоты вращелия вала зависит от требований, которые предъявляются к ЛПМ и магнитофону в целом. Использование электродвигателя с мягкой механической характеристикой и электронной САР частоты вращения вала позволяет получить параметры ЛПМ, соизмеримые и даже лучшие, чем при использовании в качестве ведущего синхронного или асинхронного гистерезисного электродвигателя.

Почему в лентопротяжных механизмах кассетных магнитофонов используют электродвигатели без центробежных регуляторов?

На выбор электродвигателя для магнитофона с автономным питанием влияют два фактора: момент нагрузки на вал электродвигателя и помехи, создаваемые им. В кассетных магнитофонах, габаритные размеры которых обычно ограничены, наиболее важным фактором становятся помехи от электродвигателя. Известно, что каждый разрывной контакт, находящийся под напряжением, в моменты соединения и разъединения создает помехи и они тем больше влияют на рабочий режим магнитофона, чем ближе электродвигатель расположен к магнитным головкам и первым каскадам усилителя. С исключением центробежного регулятора уменьшаются помехи от электродвигателя и повышается его эксплуатационная надежность, так как зачастую причиной неисправности электродвигателя является выход из строя центробежного регулятора, контакты которого в процессе работы обгорают и требуют чистки. Для стабилизации частоты вращения вала электродвигателя постоянного тока без центробежного регулятора обычно используют мостовые схемы, схемы сравнения и схемы, основанные на изменении напряжения питания электродвигателя при изменении момента нагрузки на его вал. Получили распространение и схемы, в которых используется изменение обратной связи (отрицательной или положительной). Следует отметить, что во всех этих устройствах могут работать электродвигатели с металлическими щетками коллектора, сопротивление которых невелико и во много раз меньше сопротивления угольных щеток. Из отечественных могут быть использованы электродвигатели типов ДКС-9-2600, МД-0У36-9А, ДПР-2Т и ДПБ-902, причем последний комплектуется специальным регулятором частоты вращения вала типа PC-1-09.

В кассетных магнитофонах используют и бесконтактные (бесколлекторные) электродвигатели постоянного тока. Регулятор частоты вращения такого электродвигателя обычно состоит из электронных ключей, поочередно включающих рабочие обмотки датчика положения «ротора, управляющего работой электронных ключей, тахогенератора и схемы сравнения опорного напряжения с напряжением, развиваемым на выводах обмоток тахогенератора. К бесконтактным относится электродвигатель типа БДС-0,2 (БДС-0,2М).

В чем различие между массозависимым и массонезависимым подающими (приемными) узлами?

Основное различие между ними состоит в том, что первый может работать только при горизонтальном положении ЛПМ, а второй — при любом положении ЛПМ.

Одной из главных задач подающего и приемного узлов следует считать обеспечение постоянства натяжения магнитной ленты от начала рулона до его конца как при рабочем ходе ЛПМ, так и в режимах перемотки ленты. В массо-зависимых узлах эта задача решается довольно просто и зависит от конструкции фрикционного сцепления. При использовании сухого трения в массозависи-мых подающем и приемном узлах удается получить относительно небольшие изменения натяжения ленты, если отношение максимального диаметра рулона ленты к его минимальному диаметру не превышает 3,5. При использовании катушек по ГОСТ 13275 — 77 это отношение колеблется от 2,8 до 3.

Когда подающий (приемный) узел массонезависим, для обеспечения постоянства натяжения ленты приходится применять САР. Наиболее просто САР осуществляется в трехмоторных ЛПМ, где в подающем и приемном узлах применяют электродвигатели с мягкой механической характеристикой. В одномоторных ЛПМ используют механические САР, обычно связанные с подающим узлом. Одна из возможных механических САР натяжения ленты показана на рис. 4. Здесь ведомый фланец 1 подающего узла охвачен капроновым шнуром 2, выполняющим функцию ленточного тормоза. Один конец шнура через пружину 3 соединен с подвижной планкой 4. Второй конец закреплен на рычаге 6 датчика натяжения ленты. На другом конце этого рычага установлена колонка 8, соприкасающаяся с магнитной лентой 7. Предварительное натяжение шнура 2 производится пружиной б, воздействующей на «измерительное» плечо рычага 6.

Рис. 4. Устройство механической САР натяжения ленты

Работает механическая САР так. Магнитная лента, нажимая на колонку 8, поворачивает против часовой стрелки рычаг 6. Угол поворота пропорционалеи натяжению ленты на участке подающий узел — ведущий вал. При новоро-те рычага происходит изменение натяжения шнура и, как следствие, изменение тормозящего момента подающего узла, что влияет на натяжение ленты. В результате натяжение ленты устанавливается на выбранном значении, зависящем от усилия дружин 3 и 5.

При работе такого типа узла в качестве приемного в режиме перемотки ленты САР должна отключаться. Это .может быть достигнуто перемещением вправо рычага 4 и освобождением шнура (показано двунаправленной стрелкой). Таким образом, если магнитофон должен работать в любом положении (носимые магнитофоны) или только в вертикальном (стационарные магнитофоны) приходится применять массонезависимые подающий и приемный узлы, хотя это требует усложнения конструкции ЛПМ.

Почему в кассетных магнитофонах применяют только массонезависимые подающий и приемный узлы?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что в магнитофонной кассете может быть помещен ограниченный рулон ленты. Его минимальный диаметр 22 и максимальный 46 мм. Если к этому добавить, что в магнитофонной кассете может быть .использована только тонкая лента, толщина которой не превышает 18 мкм, а рабочий слой — 6 — 8 мкм, то станет ясно — масса такого рулона невелика и не может обеспечить нормальную работу массозависимо-го подающего (приемного) узла. Кроме этого, большинство кассетных магнитофонов относятся к носимым и должны работать в любом положении. Поэтому в ЛПМ кассетных магнитофонов используют только массонезависимые подающий и приемный узлы.

Почему коэффициент детонации кассетного магнитофона несколько выше, чем катушечного?

Это справедливо только для носимых и переносных моделей небольшого объема. В стационарных моделях с питанием от сети переменного тока коэффициент детонации того же порядка, что и для катушечных магнитофонов. Увеличение коэффициента детонации простого кассетного магнитофона вызвано небольшим вращающим моментом на валу малогабаритного электродвигателя и при ограниченном (не более 3 мм) диаметре ведущего вала — невозможностью применения маховика с большим моментом инерции. Если к этому добавить, что носимый магнитофон должен работать в любом положении, то станет ясно, как трудно при небольших габаритных размерах и малом объеме обеспечить небольшой коэффициент детонации, который в большой степени зависит еще и от качества изготовления деталей ЛПМ.

Каковы пути снижения коэффициента детонации простого кассетногв магнитофона?

Лентопротяжный механизм простого кассетного магнитофона чаще всего построен по кинематической схеме, где один пассик обхватывает маховик, подающий и приемный узлы и промежуточные ролики. В этом случае суммарный коэффициент детонации зависит от эксцентриситета всех вращающихся деталей. Чтобы в таком ЛПМ понизить коэффициент детонации, прежде всего надо устранить возможное качание вращающихся деталей на осях, которое обычно вызывается завышением внутреннего диаметра втулки (подшипника), или затрудненное их вращение из-за загрязнения осей и втулок. Если чистка в смазка осей и втулок не даст положительного результата и коэффициент детонации не уменьшится, надо проверить эксцентриситет вращающихся деталей и в случае его обнаружения устранить либо заменой подшипника, либо шлифовкой детали. Проверку работы ЛПМ можно произвести визуально или с помощью миллиамперметра. При визуальной проверке надо снять пассик и последовательно привести во вращение подающий и приемный узлы, ролики и ведущий вал. Свободное их вращение и отсутствие люфта указывают на исправность узлов. С помощью миллиамперметра постоянного тока определяют потребляемый электродвигателем ток в режиме рабочего хода до проверки ЛПМ и после его чистки, смазки, исправления. Проверку тока производят в режиме воспроизведения с установленной на ЛПМ кассетой. Уменьшение потребляемого электродвигателем тока свидетельствует об уменьшении и коэффициента детонации, если его повышение было связано с возникшими в ЛПМ неисправностями. Для сопоставления укажем, что при номинальном моменте нагрузки на вал электродвигателя типа БДС-0,2 потребляемый им ток не должен быть более 140 мА, для электродвигателя ДПБ-902 — 75 мА и для электродвигателя M56NN — 70 мА.

При проверке ЛПМ особое внимание следует обратить на ведущий вал, Дело в том, что при отверстии в кассете под ведущий вал диаметром 4,5 мм сам ведущий вал практически не может быть более 3 мм. При таком диаметре биение ведущего вала в 10 мкм вызывает коэффициент детонации более 0,3%. Причина этого — применяемая обычно при изготовлении бесцентровая шлифовка валов. Уменьшить биение ведущего вала можно, если применить шлифовку в центрах и доводку его на рабочем месте. Для получения коэффициента детонации около 0,16 — 0,2% биение ведущего вала в зоне его соприкосновения с лентой должно быть не более 5 мкм, а чистота поверхности в рабочей зоне — не ниже 10-го класса.

Для снижения коэффициента детонации желательно маховик с ведущим валом отделить от других вращающихся деталей, соединив его с электродвигателем самостоятельным пассиком. Кроме того, весьма желательно увеличить момент инерции (маховую массу), изготовив маховик из металла или сплава с большим удельным весом, например из цинкового сплава марки ЦАММГ-4-1-0,05. При изготовлении маховика следует учитывать, что его радиальное биение не должно превышать 5 мкм, а торцевое — 10 мкм. Для увеличения момента инерции маховика основную часть его массы надо сосредоточить по внешнему диаметру. Вновь изготовленный маховик обязательно должен быть отбалансирован совместно с ведущим валом. Статическую балансировку маховика производят вне ЛПМ на ножах, расстояние между которыми равно расстоянию между подшипниками ведущего вала.

Еще один .возможный путь снижения коэффициента детонации — введение второго маховика, как это сделано в магнитофонах типа «Весна» и «Яуза-20».

В заключение еще раз следует напомнить, что чем выше качество деталей ЛПМ, тем меньше будет нагрузка на вал электродвигателя и тем, следовательно, меньший ток он будет потреблять в режиме рабочего хода.

Иногда при работе магнитофона лента в кассете образует петлю и сжимается в «гармошку». Как это устранить?

Причина этого неприятного явления — неровная намотка ленты. В обычных магнитофонных кассетах отсутствуют укладчики ленты, и при работе она имеет возможность перемещаться в вертикальном направлении. При этом толщина рулона ленты увеличивается, и выступающие витки начинают задевать за основание обеих половин кассеты, что и приводит к остановке рулона ленты. А поскольку ведущий вал продолжает протягивание ленты, она образует петлю и деформируется. Недостаточно низкий коэффициент трения прокладок, имеющихся в кассете, способствует остановке рулона ленты.

Чтобы устранить такой недостаток, надо уменьшить трение витков ленты о плоскости кассеты. Для этого необходимо аккуратно разобрать кассету и удалить имеющиеся в ней пластмассовые прокладки, а малый коэффициент трения ленты о кассету создать путем натирки графитом мягкого карандаша (например, «Архитектор ЗМ») внутренних поверхностей обеих половин корпуса кассеты.

Другой способ устранения дефекта — замена пластмассовых прокладок прокладками из так .называемой «карандашной» кальки, вырезанными точно по размерам старых прокладок. В этом случае для улучшения качества намотки ленты каждую из вновь изготовленных прокладок необходимо согнуть по линиям, проходящим через центры отверстий под подающий и приемный узлы и расположенным под углом 45° к длинным сторонам кассеты, а перед установкой прокладок на место — выпрямить их. Еще лучшие результаты дает замена пластмассовых прокладок фторопластовыми толщиной до 0,01 мм.

Предложен еще один способ устранения образования петель ленты в кассете, заключающийся во введении в кассету направляющих стоек, конструкция и размеры которых показаны на рис. 5. Их можно изготовить из полиэтиленовой трубки, используемой в стержнях шариковых авторучек. Кусок такой трубки длиной 6,5 — 7 мм надевают на оправку, в качестве которой можно использовать хвостовик сверла подходящего диаметра, и яаяльником придают вначале одному, а потом и другому торцу трубки форму кольцевых валиков. При этом надо следить за тем, чтобы торцы трубки оплавлялись равномерно по всему периметру, а размера 4 мм добиваются с помощью шарикоподшипника этого размера, прокатывая им по поверхности трубки. Концы изготовленных таким образом стоек надо аккуратно подравнять лезвием безопасной бритвы или скальпелем.

На каждую кассету нужно две такие стойки. Выпускаемые отечественной промышленностью кассеты МК-60 имеют различную конструкцию, чаще всего их оклеивают из двух половин. В этом случае надо аккуратно скальпелем разъединить их и надеть изготовленные стойки .на фиксирующие штыри кассеты, расположенные в ее передней части.

Часто при эксплуатации кассетного магнитофона возникает свист высокого тона. В чем причина появления свиста и как его можно устранить?

Рис. 5. Конструкция и размеры направляющей стойки для кассеты типа МК.

Причиной возникновения свиста обычно является повышенное трение основы ленты о загрязненный лентоприжим — фетровую подушечку, расположенную в кассете. Загрязнение же лентоприжима происходит из-за скопления в местах расположения ограничителей вертикального перемещения частиц рабочего слоя, которые неизбежно возникают при т.рении ленты о головку. Этот дефект устраняют аккуратным соскабливанием скальпелем частиц рабочего слоя с фетровой подушечки. Облегчить соскабливание можно, предварительно смочив поверхность лентоприжима несколькими каплями спирта или одеколона.

Можно ли изменять направление вращения вала (реверсирование) асинхронного электродвигателя?

Да, можно. Для этого достаточно поменять местами выводы одной из обмоток: рабочей или фазосдвигающей. В магнитофонах, имеющих функцию реверса, переключение выводов обмоток производится либо автоматически, когда на подающей катушке остается заданное минимальное количество ленты, либо вручную с помощью специального переключателя. В последнем случае в магнитофоне желательно иметь индикатор направления движения ленты.

Можно ли изменять частоту вращения вала асинхронного электродвигателя?

Можно, но только в небольших пределах. Достигается это подачей в одну из обмоток (чаще фазосдвигающую) постоянного напряжения, создающего тормозящий момент. В результате частота вращения вала уменьшается. Схема подачи на фазосдвигающую обмотку электродвигателя АД-5 постоянного напряжения показана на рис. 6. Здесь элементы Rl, C1 составляют фазосдвигающую цепочку, включенную в фазосдвигающую обмотку ФО. Одновременно конденсатор С1 сглаживает напряжение, выпрямленное диодом VD1. Регулирование выпрямленного напряжения производится проволочным резистором R3 мощностью не менее 5 Вт. Эту же мощность рассеяния должен иметь и резистор R2, ограничивающий поступающее на ФО постоянное напряжение.

Рис. 6. Схема подачи постоянного напряжения на фазосдвигающую обмотку электродвигателя для изменения частоты вращения его вала

Подача на ФО постоянного напряжения позволяет в некоторой степени скомпенсировать неточность изготовления деталей: насадки на валу электродвигателя, маховика, ведущего вала и тем обеспечить номинальную скорость движения ленты. Если же для изменения скорости движения ленты, например с 9,53 на 19,05 ом/с, изменен диаметр насадки на валу электродвигателя, то насадку можно сделать несколько большего (на 2 — 5%) диаметра и путем подачи на ФО постоянного напряжения установить номинальную скорость движения ленты.

Следует иметь в виду, что введение тормозящего момента с помощью постоянного напряжения уменьшает момент на валу двигателя и слишком большое снижение частоты вращения вала приведет к понижению мощности электродвигателя. Поэтому допустимым считается снижение частоты вращения вала электродвигателя не более чем на 5%.

Как в катушечном магнитофоне установить направляющие стойки, чтобы паразитная амплитудная модуляция была бы минимальна?

Рис. 7. Установка направляющих стоек в катушечном магнитофоне

Одна из причин возникновения паразитной амплитудной модуляции (ПАМ) заключается в там, что магнитная лента при своем движении имеет возможность перемещаться в вертикальном направлении. При этом периодически как бы изменяется ширина дорожки записи (воспроизведения), что, в свою очередь, приводит к колебаниям остаточного магнитного потока ленты. Отсюда и периодические изменения громкости воспроизведения фонограммы.

В соответствии с ГОСТ 8303 — 76 ширина магнитной ленты, используемой в катушечных магнитофонах, должна быть 6,25±0,05 мм. Следовательно, ширима ленты может находиться в пределах 6,2-6,3 мм.

Лентопротяжный механизм катушечного магнитофона, как правило, имеет три направляющие стойки: в начале и конце зоны магнитных головок, а также около универсальной головки или между записывающей и воспроизводящей головками. Кроме этого, чтобы исключить возможность заедания ленты в направляющих стойках, например при перекосе, а также когда лента при длительном пользовании или больших нагрузок деформировалась, рабочую часть стоек делают шириной 6,35 — 6,4 мм. В этих условиях сократить до минимума возможное перемещение ленты в вертикальном направлении удается только специальной установкой направляющих стоек по высоте, которая в несколько утрированном виде показана на рис. 7. Для установки направляющих стоек используют специальный шаблон, ширина которого должна быть 6,3 мм с допуском не более 0,01 мм. Тогда крайние направляющие стойки, обычно не регулируемые по высоте, ограничивают базовый (верхний) край ленты, а средняя (регулируемая стойка) — нижний край ленты. Этим достигается вертикальное перемещение ленты только в пределах допуска и свободное ее прохождение по заправляющим стойкам. А это обеспечивает минимальную ПАМ.

Кассетные магнитофоны, как известно, направляющих стоек не имеют. Их заменяют направляющие штырьки или пластины, закрепленные на головках и обеспечивающие нормальное движение ленты при минимальном ее перемещении в вертикальном направлении.

Как правильно выставить магнитные головки (блоки головок) по высоте?

Установка магнитных головок (блоков головок) по высоте обычно бывает нужна только в катушечном магнитофоне. При двухдорожечной записи, как правило, достаточно так установить универсальную, воспроизводящую и записывающую головки, чтобы верхний край их сердечников совпадал с базовым краем движущейся на рабочем ходу ленты. Сердечник стирающей головки должен выступать над базовым краем ленты на 0,05 — 0,1 мм.

При четырехдорожечной записи визуальная установка блоков головок по высоте недостаточна, и ее надо обязательно проверить. Для этого на всех четырех дорожках производят запись с частотой 400 — 1000 Гц и проявляют ее в суспензии порошка карбонильного железа (3 г) з спирте или бензине (100 г). Ленту с записью погружают на 10 — 15с в суспензию, энергично встряхивая раствор, вынимают и дают высохнуть. После высыхания осевшие частицы карбонильного железа проявят дорожки записи. При правильной установке блока головок по высоте края дорожек должны быть четко очерчены. Край верхней 1 дорожки должен совпадать с базовым краем ленты, а сами дорожки и промежутки между ними должны быть одинаковыми и расположены симметрично. Достигают этого с помощью регулировочных бинтов площадки, на которой установлен блок головок, расположенных спереди и сзади блока, причем оба винта надо поворачивать в одну сторону и на одинаковый угол.

Проверка установки стирающих головок (блоков головок) может быть произведена следующим образом. Сперва по всей ширине ленты записывают сигнал с частотой 400 — 1000 Гц. Затем его стирают на всех дорожках. После проявления такой ленты в суспензии порошка карбонильного железа должны четко обозначиться нестертые промежутки между дорожками, расположенные симметрично.

В кассетном магнитофоне головки или блоки головок устанавливают по высоте таким образом, чтобы при их перемещении в кассету лента свободно входила в направляющие штыри, не задевая их и не сминаясь, а сами головки (блоки головок) не зацепляли бы за кассету.

Как правильно выставить рабочую поверхность магнитной головки (блока головок) параллельно плоскости движения ленты?

Установку рабочей поверхности магнитных головок (блоков головок) параллельно плоскости движущейся ленты проще сделать с помощью бесцветного или белого ракорда. На отключенный от источника питания магнитофон; ставят катушки с приклеенным к ленте ракордом. Затем, слегка смочив рабочую поверхность головки (блока головок), натягивают ленту и плавно переводят ЛПМ из положения «Стоп» в положение «Рабочий ход». Если касание ракорда рабочей поверхности будет отмечено одновременно по всей ширине ленты, рабочая поверхность головки (блока головок) установлена правильно и их плоскости совпадают. В противном случае будет отмечено касание ракорда либо вверху, либо внизу рабочей поверхности. При отсутствии ракорда можно воспользоваться отмытой с помощью ацетона от рабочего слоя лавсановой основы ленты.

Рис. 8. Зоны контакта рабочей поверхности головки с лентой при различной ее установке по отношению к плоскости ленты

Для кассетных магнитофонов этот способ неприемлем. Здесь может быть использован другой, заключающийся .в том, что на рабочую поверхность головки (блока головок) наносят чернила от авторучки (их основной составной частью является спирт и разведенный в нем глицерин) и после их высыхания чернила стирают движущейся лентой. При правильной установке головки (блока головок) зона контакта станет четко очерчена, а ее вид будет подобен показанному на рис. 8,а. Если головка (блок головок) наклонена вперед, то зона контакта примет вид, показанный на рис. 8,6. Если же головка (блок головок) будет наклонена назад, зона контакта будет подобна показанной на рис. 8,в. Головки регулируют с помощью прокладок (шайб), а блоки головок — поворотом винтов, расположенных спереди и сзади блока, в разные стороны. Этот же способ может быть использован и в катушечном магнитофоне.

Так как регулировка расположения рабочей поверхности головки (блока головок) может нарушить регулировку по высоте, после окончания этой операции надо вновь проверить установку по высоте и в случае надобности подрегулировать. По окончании регулировки рабочие поверхности необходимо протереть мягкой тряпочкой, смоченной в спирте или одеколоне.

Можно ли выставить угол наклона рабочего зазора магнитных головок (блоков головок) перпендикулярно направлению движения магнитной ленты без специальной измерительной ленты?

Это возможно только в том случае, если электрическая часть магнитофона исправна и подключена к ЛПМ, а также при наличии измерительных приборов: звукового генератора (ЗГ), электронного милливольтметра и осциллографа (ОС).

В зависимости от назначения головок (блоков головок) различают и способы их регулировки. Если в магнитофоне установлена ГУ (блок ГУ), положение ее рабочего зазора имеет значение только при обмене фонограммами. В противном случае большая точность установки рабочего зазора ГУ не нужна, так как при записи и воспроизведении положение ГУ не изменяется и может быть отрегулировано по магнитофильму с записью ярко выраженных верхних звуковых частот, например при воспроизведении симфонической или джазовой музыки по наилучшему звучанию верхних частот.

Для обеспечения совместимости фонограмм угол перекоса рабочего зазора нормирован в зависимости от ширины дорожки записи и не должен превышать ±5' при двухдорожечной записи на катушечном магнитофоне, ±8' — при четы-рехдорожечной записи, ±6' — при двухдорожечной записи на кассетном магнитофоне и ±10' — при четырехдорожечной стереозаписи.

Дредвзрительную регулировку ГУ можно производить по фонограмме. Затем на магнитофон ставят ленту того типа, на работу с которой он рассчитан. При регулировке ГУ (блоков ГУ) катушечного магнитофона желательно использовать ленту типа А4309-6Б. На эту ленту при скорости движения 19,05 ом/с производят запись с частотой 12 — 15 кГц или 8 — 10 кГц при скорости 9,53 см/с. Уровень записи должен быть максимальным, без видимых искажений. Проверку уровня и формы сигнала производят на линейном выходе с помощью милливольтметра и ОС.

При воспроизведении записи замечают положение шлица регулировочного винта, с помощью которого устанавливают наклон рабочего зазора головки. Он обычно расположен сбоку от головки. После этого ленту переворачивают таким образом, чтобы к головке она была обращена не рабочим слоем, а основой. При таком воспроизведении записи следует подрегулировать положение рабочего зазора по максимуму сигнала на линейном выходе, заметив при этом, на какой угол повернут шлиц регулировочного винта. Чтобы поставить рабочий зазор ГУ строго перпендикулярно направлению движения ленты, надо повернуть регулировочный ввнт в обратную сторону на половину замеченного угла. Таж поступают до тех пор, пока при прямом и обратном воспроизведении сделанной каждый раз заново записи отпадает необходимость в повороте регулировочного винта. Такую регулировку производят на большей скорости движения ленты. При четырехдорожечной записи сигнал записывают только одной головкой.

При раздельных ГЗ и ГВ (блоках ГЗ и ГВ) сначала регулируют положение рабочего зазора ГВ, подключив ее на время записи к УЗ вместо ГЗ в уменьшив ток подмагничивания. Когда ГВ отрегулирована, ее оставляют подключенной к УВ, к УЗ подключают ГЗ и, подав на вход УЗ сигнал, регулируют положение рабочего зазора ГЗ по максимуму напряжения на выходе УВ (линейном выходе).

Последней регулируют положение ГС (блок ГС). При этом, на ленту записывают сигнал с частотой 2 — 4 кГц и с уровнем на 4 — 6 дБ больше номинального. Затем стирают записанные сигналы и на слух (или с помощью милливольтметра) определяют положение рабочего зазора ГС, при котором стертый сигнал не слышен на расстоянии 0,5 м от магнитофона или имеет наименьшее значение при проверке микровольтметром.

Регулировка рабочего зазора головок кассетного магнитофона таким способом сопряжена с некоторыми трудностями. Поэтому обычно бывает достаточно установить рабочий зазор ГУ по магнитофильму, а ГС отрегулировать на слух по минимуму стертого сигнала.

Следует заметить, что при двухдорожечной записи регулировка рабочего зазора ГС обычно настолько груба, что не требует точной установки. В этом случае вполне достаточно установить рабочий зазор ГС в середину угла обхвата головки лентой и выставить ее рабочий зазор на слух по минимуму слышимости сигнала.

Как правильно должен быть установлен прижимной ролик по отношению к ведущему валу?

В бытовой аппаратуре магнитной записи звука наиболее часто используют два способа установки прижимного ролика по отношению к ведущему валуа на «прижим» и на «заклинивание». При установке прижимного ролика на «прижим» (рис. 9, а) центры осей вращения прижимного ролика и ведущего вала должны лежать в одной плоскости. В этом случае обеспечивается более стабильное движение ленты за счет равномерного распределения (наоальцовы-вания) резины прижимного ролика по обе стороны ведущего вала. Кроме этого, при таком способе установки прижимного ролика по отношению к ведущему валу сила прижима не превышает 5 Н (0,5кг), что позволяет использовать установку ролика на «при-жим» в простых и маломощных ЛПМ, например в кассетных магнитофонах. Однако преимущества такого способа установки прижимного ролика будут реализованы только в том случае, когда оси ролика и ведущего вала установлены строго параллельно и все детали системы ведущий вал — прижимной ролик выполнены с высокой точностью.

Рис. 9. Варианты расположения прижимного ролика

При установке прижимного ролика на «заклинивание» его ось вращения смещается по отношению к оси ведущего вала назад походу ленты (рис. 9, б). В этом случае навальцовывание резины прижимного ролика происходит только с одной стороны, обеспечивая плотное прилегание обрезиненной поверхности прижимного ролика к ведущему валу. Использование такого способа работы прижимного ролика требует в 1,5 — 2 раза большей мощности ЛПМ, чем при установке ролика на «прижим». Однако при этом исполнение деталей не требует высокой точности и допускает использование самоустанавливающегося прижимного ролика. Поэтому установку прижимного ролика на «заклинивание» обычно применяют в ЛПМ магнитофонов, работающих от электрической сети переменного тока.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАКТ

Почему раньше амплитудно-частотная характеристика при магнитной записи задавалась только t1, а сейчас т( и т2?

Задание двух постоянных времени t1 и т2 — вопрос стандартизации АЧХ УЗ и УВ. Для совместимости фонограмм и возможности обмена ими следует использовать постоянные времени, заданные в международных рекомендациях (Публикация № 94 МЭК) и государственном стандарте (ГОСТ 24863 — 81).

Напомним сначала, как и чем задаются в нормативной документации АЧХ УЗ и УВ. Принцип, используемый для стандартизации магнитной записи звука, гласит: при воспроизведении фонограммы гармонических сигналов, выполненной с помощью УЗ, обладающим стандартизованной АЧХ, выходное напряжение магнитофона не должно зависеть от частоты. Для описания АЧХ УЗ используют способ задания постоянных времени, когда требуемая характеристика определяется как характеристика, соответствующая зависимости полного электрического сопротивления Z (Ом) цепи, состоящей из включенных последовательно для т2 (или параллельно для t1) резистора сопротивлением r(om) и конденсатора емкостью С(Ф), обладающих определенной постоянной времени T(c)=RC.

Выбор постоянных времени определяет качественные показатели магнитофона. При уменьшении t1 снижается частотная коррекция в УВ, подчеркивающая частотные составляющие шумов паузы. При этом соответственно должны быть увеличены предыскажения в УЗ. В результате возникает опасность чрезмерного повышения нелинейных искажений на верхних частотах, называемых «перегрузкой ленты». При увеличении t1 происходит обратное явление: возрастают шумы и уменьшаются нелинейные искажения. При увеличении та уменьшаются подъем нижних частот в УВ и уровень фона и шумов. Однако при этом увеличивается подъем нижних частот в УЗ, что создает опасность повышения нелинейных искажений на этих частотах.

Следовательно, выбор постоянных времени коррекции является компромиссом и зависит от качественных показателей магнитных лент, которые должны обеспечивать небольшие потери записи и воспроизведения на верхних частотах и минимальные нелинейные искажения, а также определенное соотношение между нелинейными искажениями и шумами.

Вернемся теперь к поставленному вопросу. Как раньше, так и теперь АЧХ УЗ и УВ задаются двумя постоянными времени. Только раньше принимали т2 равной бесконечности. Кстати говоря, и теперь в некоторых типах профессиональной аппаратуры т2 для скорости ленты 19,05 см/с принята равной бесконечности. Согласно ГОСТ 24863-31 для отечественных магнитофонов: t1 для скорости 19,05 см/с — 50 икс, для 9,53 см/с — 90 мкс, для 4,76 см/с — 120 икс при использовании ленты с рабочим слоем из гамма-окисла железа или 70 икс, если используется высококоэрцитивная лента с рабочим слоем, например, из двуокиси хрома; т2 для всех скоростей ленты должно быть равно 3180 мкс.

При изменении скорости ленты с 19,05 на 9,53 см/с магнитный поток короткого замыкания должен изменяться с 320 на 250 нВб/м. Как это учитывается в электрическом тракте?

Магнитным потоком короткого замыкания характеризуется номинальный уровень записи. Изменение номинального уровня записи с 320 на 250 нВб/м, т. е. на 2,2 дБ, требует определенных изменений в схеме магнитофона. Чтобы в этих услових показания индикатора уровня записи сохранялись, а изменялся бы только уровень записи, меняют либо показания индикатора, либо ток записи. На рис. 10, а показана часть схемы индикатора уровня записи магнитофона «Яуза-209». Сигналы левого (ЛК) и правого (ПК) каналов, выровненные подстроечными резисторами R1 и R2, попадают на базы транзисторов VT1 и VT2 и смешиваются. Через П-образный фильтр C3R4C4 и ограничивающий резистор R5 смешанный сигнал поступает на индикатор PV, который показывает наибольшее напряжение сигнала в любом из каналов. Так индикатор работает при потоке короткого замыкания 250 нВб/м. При переходе на поток короткого замыкания 320 нВб/м на базу транзистора VT3 подается постоянно? напряжение, которое открывает этот транзистор, и параллельно индикатору включается цепочка VD1R6, уменьшающая на 2,2 дБ показания индикатора.

Рис. 10. Схемы изменения магнитного потока короткого замыкания

В этом случае чтобы показания индикатора сохранились на том же уровне» надо повысить напряжение сигнала на 2,2 дБ, т. е. увеличить ток записи создать шоток короткого замыкания 320 нВб/м.

На рис. 10, б приведена часть схемы магнитофона «Астра-209-стерео». Здесь изменение магнитного потока короткого замыкания происходит в цепи сигнала, подводимого к ГУ в режиме записи, т. е. путем изменения тока заней. При скорости ленты 19,05 см/с контактами переключателя В4, сопряженного с механизмом изменения скорости движения ленты, замкнут резистор R1 и ток вавнси устанавливают подстроечным резистором R2. Переход на скорость движения ленты 9,53 см/с сопровождается размыканием контактов переключателя В4 и последовательным включением резистора R1, что, не измевяя «оказаний индикатора уровня записи, приводит к уменьшению тока запнем в головке и, как следствие, к снижению магнитного потока короткого вамшкания, значение которого будет зависеть от сопротивления резисторов R1 и R2. Заграждающий фильтр L1C1 препятствует проникновению высокочастотнвх колебаний тока подмагничивания (цепи подачи тока подмагничиванвя не показаны) в электрический тракт магнитофона.

Какой должна быть амплитудно-частотная характеристика усилителя записи?

Как уже отмечалось, АЧХ УЗ задается постоянными времени t1 и Т2, которне нормируются по АЧХ остаточной намагниченности ленты. При подаче на вход УЗ гармонических сигналов постоянной амплитуды и переменной частоты номинальная характеристика частотной зависимости потока короткого замыкания фонограммы должна соответствовать сочетанию двух кривых, характеризующих изменение полного электрического сопротивления параллельной RC-цепи с постоянной времени t1 для одной кривой и последовательной RC-цепи с постоянной времени та — для другой. Такая АЧХ для скорости 19,05 см/с показана на рис. 11 (кривая 1 — 1). Она представляет собой стандартную АЧХ и соответствует частотной зависимости потока короткого замы-жания измерительной ленты для проверки АЧХ УВ (часть «Ч») и учитывает вводимые в УЗ предыскажения. Кривая 2-2 определяет остаточную намагниченность фонограммы, записанной без предыскажений. Разница между кривыми 1-1 и 2-2 определяет предыскажения УЗ на нижних и верхних часто-тах. Отсюда следует, что АЧХ УЗ с учетом предыскажений должна соответствовать кривой 1 — 3.

Рис. 11. Амплитудно-частотные характеристики усилителя записи и канала воспроизведения

Какой должна быть амплитудно-частотная характеристика канала воспроизведения?

Номинальная АЧХ канала воспроизведения задается как характеристи-жа, при которой выходное напряжение УВпри воспроизведении фонограммы с .нормированной остаточной намагниченностью не зависит от частоты При этом прежде всего надо помнить, что АЧХ «идеальной» ГВ характеризуется прямой с накалом 6 дБ на октаву (кривая 4-4, рис. 11). Тогда АЧХ идеального УВ соответствует прямой 5-5, а с учетом предыскажений на нижних частотах - кривой 6-5. В этом случае АЧХ стандартного канала воспроизведе-лшя будет соответствовать кривой 6-6, а с учетом щелевых и частотных потерь реальной ТВ-кривой 6-7. Эта кривая, соответствующая скорости ленты 19,05 см/с, не учитывает коррекцию потерь на перекос рабочего зазора и «сдвиг головок в блоке, потерь при воспроизведении длинных волн записи и других, которые должны учитываться в реальном магнитофоне.

Можно ли сделать индикатор уровня записи на светодиодах?

Рис. 12. Схема индикатора уровня записи на светодиодах

Конечно, можно. При этом, однако, надо правильно выбрать количество светодиодов, чтобы с их помощью можно было отобразить динамический диапазон записываемого сигнала.

Светодиоды, обладая небольшой инерционностью, позволяют строить индикаторы уровня записи с малым временем интеграции. В этом случае индикатор может показывать не только средний уровень сигнала, как это бывает в стрелочных индикаторах, но и пиковое значение уровня сигнала. Одна из наиболее простых схем такого индикатора с минимальным количеством светодиодов приведена на рис. 12. Здесь приходящий сигнал попадает на инвертирующий вход операционного усилителя (ОУ) DA1, усиливается ими, выпрямляется транзисторами VT3, VT4, включенными как диоды и собранными по схеме удвоения напряжения, и через составной транзистор VT5, VT6 подается на ключи VT7 — VT12, которые последовательно включают светодиоды VD1-VD6.

В начальный момент (при отсутствии сигнала на входе) транзистор VT5 будет закрыт, a VT6 открыт. Открытыми будут также транзисторы VT7 — VT12, низкоомное сопротивление коллекторов которых шунтирует светодиоды. В результате последние не светятся. Как только на входе индикатора появится сигнал, он будет усилен ОУ, выпрямлен транзисторами VT3, VT4 и подан на базу транзистора VT5, который, открываясь, закроет транзистор VT6. В результате напряжение на его коллекторе уменьшится, что приведет к последовательному закрыванию транзисторов VT12, VT11 — VT8, VT7 и включению диодов VD6 — VD1.

Усилитель напряжения сигнала на ОУ А1 охвачен ООС, напряжение которой снимается с делителя R5, R6 и через резистор R4 поступает на инвертирующий вход ОУ. Параллельно резистору R4 включена цепочка, состоящая из резистора R7 и включенных встречно-параллельно диодов, в качестве которых использованы транзисторы VT1 и VT2. Это делает АЧХ ОУ близкий к логарифмической.

По какой схеме можно собрать индикатор перегрузки на светодиодах?

Схема наиболее простого пикового индикатора на два уровня (+3 и +6 дБ) показана на рис. 13. Индикатор предназначен для стереофонического магнитофона и является общим для обоих,каналов. Суммирование сигналов происходит на подстроечном резисторе R1, которым устанавливают порог зажигания светодиода VD3 при уровне сигнала +3 дБ по отношению к номинальному. Диод VD4 показывает уровень сигнала, превышающий номинальный на 6 дБ, а установка этого уровня производится подстроечным резистором R4, Яркость свечения диодов (ток через свето диоды 15 — 25 мА) устанавливают подбором сопротивления резисторов R3 и R6. Чтобы полностью исключить влияние индикаторов на УЗ, желательно между выходов УЗ и диодами VD1, VD2 поместить эмиттерные повторители.

Рис. 13. Схема двухканального пикового индикатора

Зачем в стереофонических магнитофонах ставят эквиваленты стирающей головки?

Катушечные стереофонические магнитофоны работают не только в стереофоническом,, но и в монофоническом режиме. При записи в стереофоническом режиме участвуют обе головки блока ГС, и этот режим считается основным. В нем и производят установку токов стирания и подмагничивания. При переходе на монофоническую запись одна из головок блока ГС отключается, что приводит к изменению нагрузки ГСП. А это влечет за собой изменение токов стирания и подмагничивания в оставшихся включенными головках блоков ГС и ГЗ (или ГУ). Эти токи отличаются от оптимальных, установленных ранее в стереофоническом режиме. Естественно, что при этом изменяются АЧХ остаточного магнитного потока и уровень стирания. Чтобы избежать изменения токов стирания и подмагничивания при переходе на мо-нофонический режим работы магнитофона, вместо отключенной головки блока ГС включается ее эквивалент и режим работы ГСП сохраняется неизменным.

Нужны ли эквиваленты стирающей головки в четырехдорожечном магнитофоне?

Нет, не нужны. В четырехдорожечном монофоническом магнитофоне обе головки блока ГС одновременно не работают. Поэтому и нет нужды в эквивалентах. Небольшое изменение токов стирания и подмагничивания при переходе с одной дорожки записи на другую (не более 2%) зависит от разброса параметров головок блока и большого влияния на уровень стирания и АЧХ фонограммы не окажет.

Какое допустимо рассогласование амплитудно-частотных характеристик между каналами стереофонического магнитофона?

В соответствии с ГОСТ 24863 — 81 рассогласование АЧХ стереофонических каналов воспроизведения и записи — воспроизведения (сквозного) в диапазоне частот 250 — 6300 Гц для магнитофонов высшей и I групп сложности не должно превышать 2 дБ, а для второй — 3 дБ. К этому надо добавить, что разницу между уровнями громкости до 3 дБ ухо человека не различает.

Какие требования предъявляются к сдвоенным переменным резисторам, используемым в стереофоническом магнитофоне?

Для широко распространенных переменных резисторов типа СПЗ-12 -с круговым перемещением подвижного контакта разбаланс функциональных характеристик сдвоенных резисторов не должен быть более 3 дБ, а для переменных резисторов с прямолинейным перемещением подвижного контакта типa СПЗ-23 с линейной функциональной характеристикой (кривая А) — до 2 дБ и с нелинейной функциональной характеристикой (кривые Б и В) — до 4 дБ.

Разбаланс между функциональными характеристика;ми сдвоенных переменных резисторов определяет максимальное различие между напряжениями, снимаемыми с обоих подвижных контактов.

Для чего нужен регулятор стереобаланса?

Оптимальный стереофонический эффект зависит от формы и акустических свойств помещения, взаимного расположения громкоговорителей аку«-стической системы, положения слушателей и т. д. Многочисленные опыты показали, что оптимальный стереофонический эффект проявляется в том случае, когда. расстояние между громкоговорителями (база) составляет 2 — 4 м, расстояние от-громкоговорителей до слушателей 3 — 6 м и «угол слушания» 40 — 60°.

Не всегда и не в любом помещении удается создать оптимальные условия для наилучшего проявления стереофонического эффекта. Например, слушатели не могут расположиться строго по центру между громкоговорителями. В этом случае, изменяя регулятором стереобаланса соотношение между громкостями воспроизведения громкоговорителей, можно восстановить наилучшее проявление стереофонического эффекта. С помощью регулятора етереоба-ланса можно частично исправить и запись (фонограмму), сделанную с нарушением баланса уровней между каналами.

Можно ли пользоваться регулятором стереобаланса при записи?

Нет, нельзя. В принятых сейчас функциональных схемах стереофонических магнитофонов регулятор стереобаланса расположен после линейного» выхода. Регулятор помещен перед усилителем мощности и на сигнал, снимаемый с линейного выхода, влияния не оказывает. Объясняется это тем, что-подавляющее большинство записей производится любителями с грампластинок, приемника и магнитофона (перезапись с другого магнитофона). Все эти фонограммы составлены звукорежиссерами, и для получения стереофонического» эффекта ими заранее установлен определенный баланс уровней между каналами, нарушая который мы вольно или невольно ухудшаем звучание фонограммы. Если же во время записи баланс между каналами нарушен, что свидетельствует о неисправности магнитофона, то исправить его можнэ во время воспроизведения с помощью регулятора стереобаланса. В случае когда заранее известно, что данная фонограмма имеет разбаланс уровней, исправить его можно при записи только с помощью микшерного пульта, имеющего панорамный регулятор. Микшерным пультом следует пользоваться и при записи с микрофонов.

Какие переменные резисторы следует использовать в регуляторах стереобаланса?

Для регулирования стереобаланса изготавливают сдвоенные переменные резисторы со специальной функциональной зависимостью (кривые Е и И). Переменные резисторы с такой функциональной зависимостью обычно помещают сразу за регулятором громкости и включают как регулятор напряжения сигнала (потенциометр). Это резисторы типов СПЗ-Ш, СПЗ-23 и СПЗ-30. При отсутствии сдвоенных переменных резисторов с кривыми Е и И можно использовать сдвоенный переменный резистор с функциональной зависикостью А. Схема включения и способ подключения такого переменного резистора показаны на ряс. 14.

При сдвоенном переменном резисторе с функциональной зависимостью Е и И используют ту же схему включения, но подключение резистора R2.2 должно быть обратным по соединению выводов, т. е. с общим проводом соединяют вывод в, а с регулятором громкости — вывода резисторов

Рис. 14. Схема включения (а) и способ подключения (б) регулятора стереобаланса при функциональной зависимости А переменных

Можно ли в кассетном стереофоническом магнитофоне осуществить четырехдорожечную запись (воспроизведение)?

Кассетные стереофонические магнитофоны не рассчитаны на четырехдорожечную монофоническую запись (воспроизведение). Однако радиолюбители для экономии ленты переделывают свои магнитофоны (и не только стереофонические), вводя в них переключатели дорожек. Следует отметить, что в практике звукозаписи на магнитофонную кассету (в отличие от катушечных, магнитофонов) блок ГС не используется, поскольку он стирает сразу две дорожки записи. Поэтому запись на четырех дорожках в кассетном магнитофоне отличается от аналогичной записи на катушечном, но производится на чистой (предварительно размагниченной) ленте.

Чтобы переделать монофонический магнитофон для четырехдорожечной записи (воспроизведения), надо ГУ заменить на блок ГУ и ввести в схему переключатель дорожек и эквивалент ГС. Такие изменения показаны на рис. 1б,а, где приведена часть схемы магнитофона «Электроника-302». Здесь переключатель дорожек В1 показан в положении, когда включены дорожки 1 — 4 блока ГУ Е1 и ГС МГ2 (обозначение по схеме магнитофона). При переходе на дорожки 8 — 2 ГС отключается и вместо нее включается эквивалент — катушка L1 индуктивностью 0,3 мГн. Необходимость в этом обусловлена тем, что ши« рина сердечника ГС перекрывает две соседние дорожки, стирая с них сигнал и подготавливая ленту для записи. Следовательно, при переходе на дорожку 3 или 2 запись будет производиться на чистую ленту, и если на этих дорожках была нужная фонограмма, требующая сохранения, то первоначально ее следует переписать на другой магнитофон, а уж потом производить запись. Надобность в эквиваленте вызвана тем, что при отключении ГС ток подмаг-ничившия резко изменяется, и для сохранения его на прежнем уровне к ГСП требуется подключить ГС или ее эквивалент.

В стереофонический кассетный магнитофон, например «Весна-211-стерео», следует только ввести переключатели дорожек В1 и В2, как это показано на рис. 16, б. Отличие этой схемы от предыдущей заключается в использовании в качестве эквивалента L1 еще одной ГС типа ЗС 124.21.0 и записи на предварительно размагниченную ленту. При монофонической записи нужно подобрать сопротивление резистора R1 в пределах 2,4 — 3,9 кОм таким образом, чтобы ток подмагничивания как в стерео, так и в монорежиме не изменялся.

Лампочка H1 индуцирует режим монофонической записи. Она должна быть рассчитана на напряжение 3 — 6 В и ток 20 — 50 мА. Можно, конечно, лампочку и не включать. В заключение укажем, что при стереофонической записи (воспроизведении) кнопки В1 и В2 должны находиться в отжатом (как на схеме) положении. Стрелками показаны провода, идущие к выводам блоков магнитофона А2 — А4, а также к конденсатору СЗ, установленному на шасси.

Многие магнитофоны II и III групп сложности имеют только регулятор тембра верхних частот. Можно ли добавить регулятор тембра нижних частот?

Конечно, можно. Однако способы введения регулятора тембра нижних частот зависят от построения усилителя мощности. Наиболее просто это можно сделать, если последовательно в цепь базы входного транзистора усилителя мощности включить конденсатор и параллельно ему переменный резистор. Для примера на рис. 16 показано включение в магнитофон «Весна-201 -стерео» регулятора тембра нижних частот — резистора RH (приведена схема для левого-канала). Работает регулятор тембра следующим образом. В крайнем правом (по схеме) положении движка переменного резистора RH его сопротивление равно нулю, конденсатор Сн закорочен и нижние частоты беспрепятственно проходят к базе транзистора VT6 (обозначения элементов согласно заводской схемы) и АЧХ звена линейна. По мере передвижения движка переменного резистора влево его сопротивление возрастает и в крайнем левом положении превыси! полное сопротивление конденсатора Сн для нижних частот. Общее сопротивление цепи КнСн для нижних частот возрастет, они ослабятся, в то время как верхние и средние частоты проходят через это звено без ослабления. Работа регуляторов громкости R4 и тембра верхних частот R3-1 остается без изменений.

Рис. 15. Схемы переделки кассетных магнитофонов для четырехдорожечной записи:

а — монофонический; б — стереофонический

Рис. 16. Схема включения регулятора тембра нижних частот

Аналогично можно ввести регулятор тембра нижних частот и в другие магнитофоны, например «Электроника-301», «Дайна» и др.

В магнитофонах типа «Спутник» и «Легенда»  есть раздельные регуляторы громкости и уровня записи, но нет регулятора тембра. Можно ли переделать схему так, чтобы потенциометр регулятора уровня записи использовался при воспроизведении как регулятор тембра верхних частот?

Схема такой переделки приведена на рис. 17. Чтобы регулятор уровня записи в режиме воспроизведения мог работать как регулятор тембра верхних частот, надо между контактами 4 и 6 переключателя В1 (обозначение элементов по заводской схеме магнитофона) включить конденсатор Св. В этом случае, когда движок переменного резистора Rl0 находится в верхнем (по схеме) положении, конденсатор Св оказывается включенным параллельно резистору R9, что приводит к некоторому подъему верхних частот. При переводе движка переменного резистора в нижнее положение цепь базы транзистора VT2 соединена через конденсатор Св с общим проводом и верхние частоты будут ослаблены. При переключении магнитофона в режим записи конденсатор Св закорочен контактами 4 и 6 переключателя В1 и переменным резистором R10 можно (как и до переделки) регулировать уровень записи.

Рис. 17. Схема использования переменного резистора регулятора уровня записи как регулятора тембра верхних частот

Следует учесть, что при перезаписи с переделанного таким образом магнитофона движок переменного резистора R10 всегда должен находиться в верхнем положении, иначе в фонограмме-копии верхние частоты будут ослаблены.

Зачем в простые кассетные магнитофоны вводят систему автоматического регулятора уровня записи?

Автоматический регулятор уровня записи (АРУЗ) представляет собой устройство, поддерживающее практически неизменным уровень записи при вначительном изменении уровня входного сигнала. Это позволяет получать фонограммы с примерно одинаковым уровнем остаточной намагниченности рабочего слоя ленты и избежать превышения номинального уровня записи даже на отдельных участках фонограммы, предохраняя усилитель от перегрузки и в конечном счете — весь тракт от повышенных нелинейных искажений.

Введение в магнитофон системы АРУЗ упрощает пользование им, что особенно важно для кассетного магнитофона, в котором узкая дорожка записи, тонкий рабочий слой ленты и малая ее скорость движения особенно благоприятствуют перемодуляции и увеличению коэффициента нелинейных искажений. Наличие АРУЗ в кассетном магнитофоне облегчает использование его начинающими любителями звукозаписи, позволяя получать даже при неблагоприятных условиях качественные записи. Кроме этого, кассетные магнитофоны, имеющие дополнительную скорость 2,38 см/с, часто используют как диктофоны. И здесь, когда напряжение источника звукового сигнала может изменяться в широких пределах, получить фонограмму с примерно одинаковым уровнем остаточной намагниченности рабочего слоя ленты можно только с помощью АРУЗ. Если к этому добавить, что введение системы АРУЗ позволяет исключить из схемы индикатор уровня записи, то станет понятно, почему систему АРУЗ в основном применяют в простых кассетных магнитофонах.

В кассетных магнитофонах показания индикатора уровня записи устанавливают так, чтобы номинальному уровню остаточной намагниченности рабочего слоя ленты (0 дБ) соответствовал магнитный поток короткого замыкания 250 нВб/м. Однако даже при самой тщательной ручной регулировке уровня записи избежать кратковременной перемодуляции ленты не удается. Особенно это относится к источникам звука с большим динамическим диапазоном и острыми пиками ,в звуковых сигналах. Многие любители звукозаписи, чтобы избежать перемодуляции ленты, заранее устанавливают уровень записи на 3 — » 6 дБ ниже номинального. Это приводит к уменьшению динамического диапазона фонограммы и к ухудшению отношения сигнал-шум. Последнее, правда, удается исправить, если в составе магнитофона есть система шумопонижения.

Введение в магнитофон отключаемой системы АРУЗ с возможностью изменения ее динамических характеристик позволяет получать фонограммы достаточно высокого качества при записи программ, которые повторить нельзя, например с радиовещательного или телевизионного приемника.

Какими параметрами характеризуется система АРУЗ?

Наиболее важными параметрами для системы АРУЗ являются время срабатывания и время восстановления, показывающие инерционность ее работы. Время срабатывания показывает запаздывание системы относительно момента превышения определенного, заранее установленного уровня сигнала. Чем меньше время срабатывания, тем меньше искажение в начале записи сигнала повышенного уровня. Время восстановления определяет запаздывание процесса установления номинального уровня записи. Его обычно выбирают достаточно большим, чтобы не изменить динамический диапазон фонограммы и ослабить шумы в паузах.

Время срабатывания и время восстановления системы АРУЗ определяют ее динамические характеристики и могут изменяться в зависимости от вида записи (музыка, речь), качественных показателей магнитофона, группы его сложности и т. п. Например, в диктофонах, где основным критерием качества является разборчивость текста и допускается небольшая перемодуляция, время срабатывания выбирают в пределах 40 — 120 мс, а время восстановления — около 0,5 с. В бытовых магнитофонах время срабатывания обычно бывает 20-100 мс, а время восстановления зависит от вида записи и при записи речи его выбирают в пределах 1 — 4 с и три записи музыкальных програ/мм б — 10 и даже 20 с.

Рис. 18. Схема АРУЗ простого кассетного магнитофона

Кроме динамических параметров система АРУЗ характеризуется диапазоном входных и выходных сигналов. Например, при изменении входного сигнала на 26 — 40 дБ ток записи должен изменяться всего на 2 — 5 дБ. Кроме того, система АРУЗ не должна вносить дополнительных нелинейных искажений и помех при переходных процессах, иметь малый уровень собственных шумов. Работа системы АРУЗ должна иметь достаточно высокую стабильность во времени и при изменениях окружающей температуры. На рис. 1-8 показана часть УЗ и наиболее распространенная схема системы АРУЗ (для упрощения элементы создания предыскажений не показаны). Сигнал от источника звука, усиленный транзистором VTI, через ограничивающий резистор R3 подается на корректирующий усилитель — транзисторы VT3 — VT5. С эмиттера транзистора VT5 сигнал через конденсатор С6 подается на зались и через конденсатор С5 и резистор R8 — в систему АРУЗ. Далее выпрямляется диодом VD1 и через ограничивающий резистор R4 поступает на базу транзистора VT2, участок коллектор — эмиттер которого совместно с резистором R3 выполняют функцию переменного делителя напряжения.

Если выходной сигнал транзистора VT5 недостаточен для открывания диода VD1, ток в цепи базы транзистора VT2 отсутствует и сопротивление участка коллектор — эмиттер этого транзистора максимально. При повышении уровня входного сигнала диод VD1 открывается, на базе транзистора VT2 появляется напряжение положительной полярности и сопротивление участка коллектор — эмиттер понижается. Это приводит к изменению соотношения плеч делителя напряжения, сигнал ,на базе транзистора VT3 и на выходе УЗ уменьшается. Дальнейшее повышение уровня входного сигнала приводит лишь в незначительному увеличению тока записи, что и требуется от системы АРУЗ.

В этой схеме время срабатывания в миллисекундах

t1=3T1 = 3*10-3*(R8 + Rд)*С4,

где Rд — сопротивление диода VD1 в прямом направлении в омах (для германиевого диода оно около 250 Ом). Тогда t1= (470+250)X Х50-10-3 = 36 мс и t1=120 мс.

Время восстановления t2«3-T2=3- 10~3(R4 + RT) -С4, где RT — сопротивление участка эмиттер — база транзистора VT2, которое для кремниевого транзистора составляет около 10 кОм. В нашем случае т2= (6800-10 000)-50Х X10-3 = 0,85 с и t2 ~ 2,5 с.

В заключение укажем, что кремниевые диоды в системе АРУЗ применять невыгодно из-за большого падения напряжения в прямом направлении. Наоборот, в системе АРУЗ желательно использование германиевого диода с малым пороговым напряжением.

Какие системы шумопонижения используются в бытовых магнитофонах?

В бытовых магнитофонах используют следующие системы шумопонижения: пороговую, динамический ограничитель шума (DNL) и компандерную («Долби-В»).

В чем разница между пороговой системой шумопонижения и динамическим ограничителем шума?

Принцип работы пороговой системы шумопонижения основан на том, что в паузах полезного сигнала, когда шумы ленты и элементов схемы (например, транзисторов) становится особенно заметными, коэффициент усиления УВ или УУ, работающего в режиме воспроизведения, автоматически уменьшается. Распознавание паузы происходит по различию уровней полезного сигнала и шума с некоторой временной задержкой. Вводимое в состав УВ или УУ пороговое устройство должно эффективно снижать шумы, не сужая динамического диапазона магнитофона в целом.

Принцип работы динамического ограничителя шума основан на так называемой динамической фильтрации сигнала. Иначе говоря, такой ограничитель автоматически регулирует полосу пропускания УВ или УУ, работающего в режиме воспроизведения.

Установлено, что спектр музыкальных сигналов зависит от громкости исполнения: с уменьшением громкости относительное содержание высших гармоник в сигнале уменьшается и при тихом звучании (пианисимо) излучаются преимущественно основные тона музыкальных инструментов, верхний порог которых не превышает 4,5 кГц. Следовательно, если во время тихого исполнения и паузы полосу пропускания УВ или УУ уменьшить до 4,5 — 5 кГц, то это лишь незначительно ухудшит качество воспроизведения, в то время как характерные для магнитной записи высокочастотные шумы будут в значительной мере ослаблены. При увеличении уровня сигнала полоса пропускания УВ или УУ расширится, поскольку высокочастотные шумы маскируются полезным сигналом и подавлять их нет особой надобности. Из сказанного ясно, что пороговая система шумопонижения ограничивает коэффициент усиления УВ или УУ в паузах, а динамический ограничитель шума — полосу пропускания усилителя.

В чем сущность компандерной системы шумопонижения?

Компандерной (от слов «компрессор» — сжиматель .и «экспандер» — расширитель) называют систему шумопонижения, предложенную Р. М. Долби (США). Она основана на широко известном способе компандирования сигнала, когда установленный на входе УЗ компрессор преобразует поступающий сигнал таким образом, что сигналы малого уровня усиливаются больше, чем остальные, и как бы «отрываются» от уровня шумов УЗ. На выходе УВ помещен экспандер, восстанавливающий сигнал до первоначального уровня. В результате отношение сигнал-шум заметно улучшается.

Рис. 19 Структурная схема системы шумопонижения «Долби-С»:

1 — устройство ограничения и восстановления спектра на верхних частотах; 2 — блок обработки сигнала с высоким уровнем; 3 — сумматор; 4 — схема «антинасыщения»; 5 — блок обработки сигнала с низким уровнем; 6 — инвертор

Особенность такой системы заключается в том, что экспандер должен иметь характеристику, обратную характеристике компрессора не только при плавных изменениях уровня сигнала, но и при скачках громкости, чтобы исключить возможные при этом нелинейные искажения сигнала.

В настоящее время разработано несколько компандерных систем шумопонижения, среди которых система для профессиональной аппаратуры («Дол-би-А»), работает в нескольких (обычно в четырех) частотных полосах, а система для бытовой аппаратуры магнитной записи звука («Долби-В») — в одном частотном диапазоне.

В настоящее .время появились сообщения о разработке и начале применения новой компандерной системы шумопонижения — «Долби-С». Она также предназначена для бытовой аппаратуры магнитной записи звука и представляет собой два включенных последовательно каскада шумопонижения типа «Долби-В». В новой системе используются каскады с плавно изменяемой полосой пропускания, которые работают в одном частотном диапазоне, но peaгируют на сигналы разных уровней. Частота среза фильтра уменьшена от1,5 кГц в «Долби-В» до 375 Гц в «Долби-С». Каждый каскад обеспечиваетшумопонижение около 10 дБ, а оба — 20 дБ.

Для исключения возможности рассогласования работы компрессора и экапандера в новую систему введена схема «антинасыщения», которая представляет собой устройство, предотвращающее перегрузку ленты на верхних частотах и уменьшающее интермодуляционные искажения. Структурная схема. системы шумопонижения «Долби-С» приведена на рис. 19.

Что такое «эффект присутствия»?

Рис. 20. Схема фильтра, реализующего эффект «присутствия» (а) и темброблока с регулятором средних частот (б)

При любительской записи музыкальных программ, особенно когда запись ведется с одного микрофона, голос солиста часто маскируется звуками: музыкальных инструментов или, как говорят, «теряется» в оркестре. Если вспомнить, что диапазон частот человеческого голоса лежит в середине полосы частот звукового тракта, то станет ясно, что для того, чтобы выделить или «приблизить» солиста, надо поднять усиление средних частот от 500 до 4000 Гц. Вот это «приближение» солиста и называют «эффектом присутствия:».

Реализовать эффект «присутствия» можно с помощью специального фильтра либо путем добавления в темброблок регулятора средних частот. Фильтр снрисутствия» (рис. 20,а) представляет собой мост, в одну из диагоналей которого включен регулятор эффекта «присутствия» — резистор R3. Двойной Т-образный мост, составляющий одно из плеч моста, настроен на частоту около 2 кГц. Мост включен в цепь ООС, напряжение которой снимается с выхода усилителя на транзисторе VT1 и подается в цепь базы этого же тран-внстора. Коэффициент передачи фильтра составляет около 1 при коэффициенте нелинейных искажений порядка 0,1%. Такой фильтр обычно вводят в пред-усилитель и помещают между регуляторами громкости и тембра.

Схема темброблока, состоящего из регуляторов нижних (R11), средних (R12) и верхних (R13) частот, показана на рис. 20,6. Схема темброблока состоит из входного (транзистор VT1) и выходного (транзисторы VT2 и VT3) усилителей, причем регуляторы тембра помещены в цепь ООС, напряжение которой снимается с выхода транзистора VT3 и подается в цепь базы тран-вистора VT2. Этот темброблок, обладая большим входным сопротивлением (более 150 кОм) и высокой чувствительностью (около 100 мВ при выходном напряжении на частоте 1 кГц не менее 0,8 В)- сможет заменить собой пред-усилитель, если на его входе поместить регулятор громкости. Как в фильтре, так и в темброблоке переменные резисторы должны иметь линейную функциональную характеристику.

Как правильно сделать перезапись со стереофонического на монофонический магнитофон?

В бытовой магнитной записи звука используют так называемую интенсивную стереофонию, где стереофонический эффект зависит не только от разделения музыкальных инструментов по каналам, но и от громкости звучания музыкальных инструментов в каждом канале. В этих условиях, чтобы сохранить звучание инструментов, нельзя, как это часто делают малоквалифицированные радиолюбители, производить перезапись на монофонический магнитофон с одного из «аналое; сигнал необходимо подавать из обоих каналов одновременно. Если объединение каналов схемой стереофонического магнитофона не предусмотрено, то сигнал на запись надо снимать с суммирующего резистора R3, как это показано на рис. 21.

Рис. 21. Схема подключения монофонического магнитофона при перезаписи стереофонических фонограмм

Как изменить частоту вращения вала электродвигателя кассетного магнитофона?

Изменение частоты вращения вала электродвигателя равнозначно изменению скорости движения ленты. В кассетном магнитофоне это можно сделать двумя способами: изменением напряжения, подаваемого на электродвигатель, и изменением сопротивления участка коллектор — эмиттер проходного (регулирующего) транзистора регулятора частоты вращения вала в схеме компенсационного типа, что также приводит к изменению напряжения на электродвигателе. Следует иметь в виду, что в любом случае можно только уменьшить частоту вращения вала электродвигателя. Это позволяет ввести в магнитофон скорость ленты 2,38 и даже 1,2 см/с.

Можно ли расширить рабочий диапазон частот магнитофона и если можно — то как?

Рабочий диапазон частот магнитофона ограничивается параметрами используемых магнитных головок (блоков головок) и магнитной ленты, коэффициентом усиления корректирующего усилителя и зависит от скорости движения ленты.

Рис. 22. Схема корректирующего усилителя магнитофона «Яуза-207», измеренная под постоянные времени T1=50 и 90 мкс и Т2 = 3180 мкс

Если в катушечном магнитофоне при скоростях ленты 19,05 и 9,53 см/с несколько расширить рабочий диапазон в области верхних частот не составляет большого труда, то в кассетном магнитофоне это достижимо только при использовании магнитных лент и головок с соответствующими характеристиками (см. с. 10). Что касается расширения рабочего диапазона в области нижних частот, то это зависит от усилительных свойств корректирующего усилителя и может решаться в каждом конкретном случае отдельно. Чтобы был понятен смысл таких изменений, рассмотрим наиболее распространенную схему цепей коррекции (рис. 22) и влияние ее элементов на АЧХ корректирующего усилителя. Здесь элементы коррекции включены в цепь ООС, напряжение которой снимается с эмиттера транзистора VT3 и подается на эмиттер транзистора VT1, причем резистор R3 является сопротивлением нагрузки цепи ООС. Формирование участка кривой 5 — 5 (см. рис. 11) производится цепочкой C7R10 при скорости 19,05 см/с (т1 = 50 мс) и цепочкой C7R10R11 при скорости 9,53 см/с (тl = 90 мс). Формирование участка кривой 6 — 6 (та=3180 мс) осуществляется цепочкой C7R9. Наконец, подъем АЧХ в области верхних частот (участок 0 — 6, 7) производится последовательным контуром L1C9R12, включенным параллельно R3 и работающем при скорости ленты 19,05 см/с. При переходе на скорость 9,53 см/с параллельно С9 включается конденсатор С8, снижая частоту настройки контура. Резистором R12 ,(ЩЗ) регулируют подъем АЧХ на верхних частотах, компенсируя частотные и щелевые потери.

Чтобы расширить рабочий диапазон в области верхних частот, в приведенной схеме коррекции достаточно перестроить катушку L1 на более высокую рабочую частоту и уменьшить сопротивление резистора R12. Этим будет установлен новый подъем АЧХ на крайней верхней рабочей частоте. В том случае когда индуктивность катушки L1 не регулируется, приходится уменьшать емкость .конденсатора С9, что затрудняет точную настройку контура на требуемую частоту. Можно еще воспользоваться включением параллельно ГВ конденсатора, подобрав его емкость таким образом, чтобы резонанс контура, образованного индуктивностью ГВ и емкостью введенного конденсатора, лежал за границей рабочего диапазона. Например, когда верхняя рабочая частота составляет 20 кГц, резонанс контура должен лежать в полосе частот 25 — 30 кГц. При использовании такого способа конденсатор в режиме записи должен отключаться.

Для расширения рабочего диапазона в области нижних частот следует уменьшить емкость конденсатора С7. Но это, во-первых, вызовет необходимость изменить сопротивления резисторов R9 — R11 и, во-вторых, приведет к увеличению глубины ООС, что, в свою очередь, вызовет уменьшение коэффициента усиления корректирующего усилителя. И если усилитель запасом по усилению не обладает, восстановить коэффициент усиления будет трудно.

Следует напомнить, что расширять рабочий диапазон в области верхнил частот путем уменьшения тока подмагничивания ни в коем случае нельзя, так как это неизбежно вызовет увеличение коэффициента гармоник.

В чем различие между автостопами катушечного и кассетного магнитофонов и как работает автостоп кассетного магнитофона?

В работе автостопа катушечного магнитофона обязательное участие принимает магнитная лента, а сам автостоп может быть механическим или электрическим. В кассетном магнитофоне доступ к ленте практически невозможен, и автостоп приходится строить только электрическим, используя в качестве датчика .какие-либо вращающиеся детали ЛПМ. Одна из схем для кассетного магнитофона «Весна-201 -стерео» показана на рис. 23.

Рис. 23. Схема автостопа кассетного магнитофона

Система автостопа кассетного магнитофона включает в себя неподвижную контактную плату КП, изготовленную из фольгированного стеклотекстолита с износостойким покрытием и приклеенную к шасси под приемным узлом скользящего пружинного контакта ПК, который закреплен на нижнем торце приемного узла и соприкасается с контактной платой электрической схемы, смонтированной на печатной плате, и выключателя В1, отключающего автостоп при нажиме на клавишу временного останова движения ленты.

При включении магнитофона в любой режим работы через контакты датчика периодически (частота определяется вращением приемного узла) подается постоянное напряжение на конденсатор C2, который разряжается через резисторы R2 и R3. Пульсирующее напряжение выпрямляется диодом VD1 и поступает на конденсатор СЗ, заряжая его. При остановке приемного узла конденсатор СЗ начинает разряжаться и на базе транзистора VT1 появляется напряжение, запирающее его, что приводит к увеличению сопротивления участ-ка коллектор — эмиттер транзистора VT1 и появлению отпирающего напряжения на базе VT2. Сопротивление его участка коллектор — эмиттер падает, шунтируя стабилитрон VD.2; в результате напряжение «а эмиттере транзистора VT3 уменьшается и электродвигатель Ml останавливается.

Автостоп, схема которого приведена, иа рис. 23, предназначен для магнито-фонов, у которых положительное напряжение источника литания подается на общий провод («землю»). Однако в современных магнитофонах, построенных на кремниевых транзисторах, с общим проводом обычно соединен отрицательный вывод источника питания. Измененная для этого случая схема автостопа, аналогичная предыдущей, показана на рис. 24, а.

Рис. 24. Варианты схем автостопов кассетного магнитофона

Более совершенная схема автостопа приведена на рис. 24,6. От ранее рассмотренных автостоп отличается наличием на входе фильтра R1R2C1C2, уменьшающего помехи от контактов датчика, введением ключевых транзисторов VT1 и VT2, триггера на транзисторах VT4 и VT5 и усилителя мощности на составном транзисторе VT6 и VT7. Работает автостоп так.

При остановке приемного узла ЛПМ прекращается подача управляющим датчиком напряжения подзарядки конденсатора СЗ, что приводит к появлению запирающего напряжения на транзисторах VT1 и VT2, увеличению напряжения на конденсаторе О5 и, как следствие, к формированию напряжения запуска триггера, выполняющего функцию электронного реле. Для стабилизации напряжения срабатывания триггера использован транзистор VT3 в диодном включении.

Управляющий сигнал с выхода триггера подается на усилитель мощности, в результате включается электромагнит ЭМ. Последний механически связан с -ЛПМ, переводя его при срабатывании в режим «Останов». В этом существенное отличие данного автостопа от других, так как использование электромагнита позволяет перевести ЛПМ в режим «Останов» с одновременным отключением от магнитофона источника питания.

Схема еще одного автостопа, не требующего специального датчика, показана на рис. 24,0. Работой этого автостопа управляет воспроизводимый сигнал. Сигнал, полученный от фонограммы и поданный на разъем X1, усиливается транзистором VT1, выпрямляется диодами VD1 и VD2, включенными по удвоения напряжения, и поступает на конденсатор СЗ, заряжая его. Пр» достижении на этом конденсаторе определенного напряжения открывается составной транзистор VT2, VT3 и включается реле КА1, которое своими контактами КА1.1 блокирует кнопку SB. После прекращения действия сигнала на-. входе автостопа конденсатор СЗ начинает разряжаться через обратное сопротивление диодов VD1, VD2 и эмиттерные переходы транзисторов VT2, VT3. В результате транзисторы VT2 и VT3 закрываются, реле КА1 обесточивается,, его контакты КА1.1 размыкаются, отключая магнитофон и автостоп от источника питания.

Вход автостопа (разъем X1) подключают к линейному выходу магнитофона или к выходу УУ, а сам автостоп включают в разрыв провода от источника питания. При работе с таким автостопом .сначала включают магнитофон в режим «Воспроизведение» и нажимают кнопку SB, переводя магнитофон на рабочий ход. Через 3 — 5 с (время зависит от характера фонограммы) срабатывает реле, после чего кнопку можно отпустить. По окончании звучания фонограммы разряд конденсатора СЗ до напряжения отпускания реле КА1 происходит за 30 — 90 с, чего вполне достаточно для предотвращения ложных срабатываний автостопа в паузах между отдельными записями. В автостопе может быть использовано реле типа РЭС-10 (паспорт РС4.524.303) «ли РЭС-15 (паспорт РС4.591.003). Четкое срабатывание реле регулируют подбором сопротивления резистора R3.

Работой автостопа, схема которого показана на рис. 24,г, управляет ... электродвигатель. Известно, что ток через коллекторный электродвигатель постоянного тока имеет пульсации, связанные с работой щеточно-коллекторного узла. Эти пульсации и используются для управления схемой автостопа. При включении на рабочий ход пульсации со щеточно-коллекторного узла, электродвигателя через конденсатор СЗ поступают на вход усилителя, выполненного на транзисторе VT3. Усиленный им сигнал выпрямляется диодами VD1 и VD2, включенными по схеме удвоения напряжения, и поступает на базу транзистора VT2, который при этом открывается и, следовательно, открывает транзистор VT1, что обеспечивает нормальное питание электродвигателя Ml. При торможении электродвигателя частота пульсаций уменьшается, а при остановке они полностью прекращаются, что вызывает закрывание транзисторов VT1, VT2, и источник питания оказывается отключенным от электродвигателя. Для приведения устройства в исходное состояние мужно выключить, а затем снова включить питание магнитофона. Чувствительность устройства, при которой происходит срабатывание автостопа, регулируют подстроечным резистором R3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Как ввести дополнительную скорость ленты в кассетный магнитофон?

В качестве дополнительной в кассетном магнитофоне обычно используют скорость ленты 2,38 см/с. Введение меньшей скорости увеличивает в два раза время записи (воспроизведения), но одновременно сужает рабочий диапазон в области верхаих частот. Однако меньшую скорость с успехом можно использовать для записи докладов, лекций, бесед и даже народной музыки. На рис. 25,а показано, как можно изменить схему стабилизатора частоты вращения вала электродвигателя М1 магнитофона «Легенда-401» для получения дополнительной скорости ленты. Изменения сводятся к добавлению переключателя В1, резистора КГ и подстроечного резистора R3', которым в процессе регулировки устанавливают частоту вращения вала электродвигателя для получения скорости ленты 2,38 см/с. При переходе на эту скорость ленты секцией В1.3 переключателя параллельно конденсатору С1 контура коррекции магнитофона включается дополнительный конденсатор С2', что приводит к изменению верхней рабочей частоты с 8 на 4,5 — 5 кГц.

Другой вариант изменения частоты вращения вала электродвигателя для получения дополнительной скорости ленты, например в магнитофоне «Электро-ника-302», показан на рис. 25, б. Здесь, как и в предыдущем случае, создание дополнительной скорости ленты достигается за счет изменения напряжения, подводимого к электродвигателю, получаемого введением делителя напряжения, состоящего из диодов VD1, VD2 и резистора R1. Благодаря использованию в делителе напряжения кремниевых плоскостных диодов, имеющих достаточно крутую вольт-амперную характеристику, достигается определенная стабилизация частоты вращения вала электродвигателя. А сама частота вращения вала, необходимая для получения скорости ленты 2,38 см/с, устанавливается резистором R1. Конденсатор С1 также служит для изменения частоты резонанса контура коррекции и при переходе на дополнительную скорость ленты должен включаться параллельно конденсатору С19 по схеме магнитофона.

Следует оговорить, что на дополнительной скорости движения ленты при любом способе ее введения коэффициент детонации всегда будет несколько выше, чем на основной скорости ленты, и может достигать ±0,4- ±0,5 %. Однако это не мешает использовать дополнительную скорость ленты для записи (воспроизведения) речевых программ.

Рис. 25. Схемы введения дополнительной скорости в кассетный магнитофон:

а - изменением схемыстабилизатора частоты вращения вала электродвигателя; б - изменением питающего напряжения

Как ввести в кассетный магнитофон пороговую систему шумопонижения?

На рис. 26 показан возможный вариант введения пороговой системы шумопонижения (СШП) в кассетный магнитофон «Легенда-404». Здесь детали и транзисторы УУ магнитофона помечены штрихом, а элементы СШП — без штриха.

Рассматриваемая схема весьма похожа на схему АРУЗ (рис. 18) и отличается резким (пороговым) изменением коэффициента передачи УУ при превышении управляющего сигнала выбранного уровня. Высокая стабильность порога срабатывания достигается за счет включения в цепь эмиттера транзистора VT1 диода VD-1.

Включение СШП производится переводом переключателя SA в нижнее (по схеме) положение. При этом, если сигнал с ленты отсутствует, на базу транзистора VT1 через делитель, состоящий из резисторов R2, JR3, R5, подается отпирающее напряжение. В результате сопротивление участка коллектор — эмиттер этого транзистора и диода VD1 в прямом направлении составляет 0,5 — 1 кОм. Следовательно, между транзисторами УТГ и VT2' образуется делитель напряжения из резистора R1 и указанного выше сопротивления с коэффициентом передачи — 30 -. — 36 дБ, что приводит к ослаблению шума в паузе примерно на это значение.

Рис. 26. Схема пороговой СШП

Полезный сигнал с коллектора транзистора УТГ помимо делителя напряжения поступает на усилитель, выполненный на интегральной микросхеме DA1, усиливается им, выпрямляется диодами VD2, VD3 и в отрицательной (запирающей) полярности поступает на базу транзистора VT1. Это напряжение запирает транзистор VT1, сопротивление его участка коллектор — эмиттер возрастает до нескольких десятков кОм и коэффициент передачи делителя напряжения на входе транзистора VT2' резко возрастает, восстанавливая почти до первоначального уровня коэффициент усиления УУ.

Налаживание работы пороговой СШП несложно и сводится к установлению порога срабатывания. Делают это следующим образом. Первоначально движок подстроечного резистора R5 переводят в нижнее (по схеме) положение, при котором его сопротивление максимально. Затем ставят ка магнитофон кассету с размагниченной генератором магнитофона лентой и при ее воспроизведении уменьшают сопротивление резистора R5 до резкого ослабления шума в динамической головке .магнитофона. Помочь в регулировке может осциллограф, если его подключить к линейному выходу или параллельно звуковой катушке головки. Момент порога срабатывания будет хорошо заметен по резкому уменьшению амплитуды «травки» на экране осциллографа.

Установив порог срабатывания СШП, на магнитофон ставят кассету с записанной заранее фонограммой, в которой между отдельными произведениями сделаны промежутки в 10 — 15 с. Прослушивая записи, обращают внимание на качество звучания и уровень шумов в паузах при включенной и отключенной СШП.

Обычно пороговую СШП включают между первым и вторым каскадам» УУ. Реже ее помещают между вторым и третьим каскадами. Помещать пороговую СШП в участки схемы с большим уровнем сигнала не рекомендуется, из-за увеличения уровня гармоник, которые могут появиться за счет нелинейного изменения выходного сопротивления транзистора VT1. Если же по каким-либо соображениям пороговую СШП надо включить на выходе УУ, то транзистор VT1 должен быть полевым, имеющим более протяженный участок линейного изменения выходного сопротивления. При этом для нормальной работы системы напряжение на истоке транзистора выбирают ниже напряжения отсечки (регулируют по резкому уменьшению шумов в паузе), а уровень управляемого сигнала устанавливают таким, чтобы обеспечить полное запираяяе-иолевого транзистора.

Как ввести в кассетный магнитофон динамический ограничитель шума?

Рис. 27. Динамический ограничитель шума:

а — структурная схема; б — электрическая схема

Динамический ограничитель шума включают между УУ и УМ только в .режиме воспроизведения. Структурная схема такой СШП, реализующей принцип автоматической регулировки полосы пропускания в зависимости от уровни-сигнала, показана на рис. 27,а. Сигнал с выхода УУ поступает на вход фазо-вращателя, который формирует два сигнала, сдвинутых по фазе один относи-тельно другого на 180°. Сигнал, сдвинутый по фазе на 180°, поступает непосредственно на сумматор, а сигнал, равный по фазе исходному, поступает в канал дополнительной обработки. Этот канал состоит из фильтра верхних частот с частотой среза 4,5 — 5 кГц, дополнительного усилителя, блока АРУ и делителя напряжения. Обработанный таким образом сигнал с напряжением U2 складывается в сумматоре с сигналом напряжением U1, имеющим линейную зависимость от частоты. В результате на выходе устройства образуется сигнал, амплитуда .которого зависит от уровня и частоты входного сигнала, что и приводит к созданию эффекта понижения шума.

Уровень входного сигнала, при котором эффективно начинает действовать динамический ограничитель шума, обычно выбирают на 33 — 38 дБ ниже его номинального значения, что примерно соответствует нижней границе динамического диапазона записи кассетного магнитофона. При этом отношение сигнал-шум на частоте 6 кГц составляет около 5 дБ и на частоте 10 кГц — около 20 дБ.

Практически схема динамического ограничителя шума, построенного на дискретных элементах, показана на рис. 27,6. В этой схеме фазовращатель выполнен на транзисторе VT1. С коллектора транзистора сигнал, сдвинутый по фазе на 180°, подается непосредственно на сумматор. С эмиттера VT1 сигнал в той же фазе, что и исходный, поступает в канал дополнительной обработки. Здесь активный фильтр верхних частот состоит из конденсаторов С3! — С5, резисторов R7, R8, входных сопротивлений каскадов усиления на транзисторах VT2, VT3. При номиналах, указанных на схеме рис. 2(7,6, частота среза фильтра около 5 кГц. Управляемый делитель напряжения собран на диодах VD3 — VD6. Кроме этого, диоды VD3, VD5 выпрямляют управляющий сигнал, поступающий с коллектора транзистора VT4, а диоды VD4, VD6 вместе с резистором R18 составляют регулируемое звено. Сумматор состоит из цепочки R19C10 и подстроечного резистора R6. Суммирование высокочастотных составляющих сигнала производится на положительном выводе конденсатора СЫ.

Автоматическая регулировка усиления осуществляется с помощью цепи ООС, напряжение которой снимается с эмиттера транзистора VT4 и через .конденсатор С6 и диоды VD1, VD2 подается на базу транзистора VT3. Вык.лючатель SB1 соединяет диоды VD4, VD6 с общим проводом схемы, что приводит к отключению динамического ограничителя шума.

При небольшом уровне высокочастотных составляющих напряжение на коллекторе транзистора VT4 недостаточно для открывания диодов VD3, VD5. Сигнал, снимаемый с эмиттера транзистора VT4, проходит через регулирующее звено без ослабления и суммируется с противофазным напряжением на положительном выводе конденсатора СМ. В этом случае максимальное подавление шумов в паузе устанавливают подстроечным резистором R6. Когда уровень высокочастотных составляющих повысится, откроются диоды VD3, VD5 и конденсаторы С8, С9 начнут заряжаться. По достижении заряда конденсаторов амплитудного значения напряжения, действующего на коллекторе транзистора VT4, откроются диоды VD4, VD6 и коэффициент передачи делителя, состоящего из резистора R18 и дифференциального сопротивления диодов VD4, VD6 уменьшится. При повышении сигнала до уровня — 33н — 38 дБ по отношению к номинальному уровню канал дополнительной обработки оказывается закрытым и сигнал на выход динамического ограничителя шума проходит только через резистор R18.

Следует отметить и ту особенность динамического ограничителя шума, что сигнал с коллектора транзистора VT4 поступает в цепь управления через фильтр C7R17, пропускающий только верхние частоты. Однако понижение шума сохранится и в том случае, когда в сигнале преобладают нижние частоты.

Достоинство динамического ограничителя шума состоит в том, что он практически полностью совместим с любым звуковоспроизводящим аппаратом и ше требует изменения его схемы. К недостаткам можно отнести то, что компромисс между степенью понижения шума и минимальным искажением спектра сигнала не всегда оказывается удачным. В результате в тихих местах фонограммы может недостаточно понижаться уровень шума и искажаться тембр звучания.

Регулировку динамического ограничителя шума производят аналогично регулировке пороговой СШП с помощью кассеты с размагниченной лентой и осциллографа, подключенного ,к выходу ограничителя. Регулируя положение движка подстроечного резистора R6, добиваются минимума шума на выходе. При этом, однако, надо следить за тем, чтобы уровень высокочастотных шумов на коллекторе транзистора VT4 был меньше порога срабатывания (открывания) диодов VD3, VD5. В противном случае нужно уменьшить уровень входного сигнала, поступающего с УУ магнитофона.

Далее записывают на ленте сигналы с частотой 0,4; 6; 8; 10 (или 12) кГц и с различным уровнем записи: номинальным, — 10, — 20, — 30 и — 33 (или —38) дБ. При прослушивании сигналограмм проверяют работу динамического ограничителя шума.

Как практически подключить динамический ограничитель шума к кассетному магнитофону?

Динамический ограничитель шума может быть включен в кассетный магнитофон следующим образом. Выход УУ отключают от разъема линейного выхода и подключают к входу динамического ограничителя шума. Выход динамического ограничителя соединяют с освободившимся контактом разъема линейного выхода. К нему же подключают и вход УМ.

В некоторых магнитофонах на УМ подается полный сигнал с выхода УУ, а на линейный выход сигнал поступает с делителя напряжения. В этом случае к входу динамического ограничителя шума подводится полное напряжение сигнала от УУ, а выход динамического ограничителя шума соединяют с УМ и сюда же подключают делитель напряжения, который соединяют с разъемом линейного выхода. При таком подключении из-за некоторого понижения уровня сигнала динамическим ограничителем шума может оказаться, что выходного напряжения недостаточно для раскачки УМ. Тогда на выходе динамического ограничителя шума нужно добавить еще один каскад с коэффициентом усиления 3 — 5. При этом, однако, как указывалось в предыдущем ответе, надо следить, чтобы напряжение, подводимое к диодам VD3, VD5, при регулировке было меньше порога их открывания.

Целесообразно ли введение динамического ограничителя шума в катушечный магнитофон?

Однозначно ответить на этот вопрос трудно. С одной стороны, катушечный .магнитофон при скорости движения ленты 19,05 ом/с имеет столь высокие параметры, что улучшить их с помощью динамического ограничителя шума или другой какой-либо СШП трудно. С другой стороны, иногда приходится производить перезапись зашумленной фонопраммы и здесь. Конечно, динамический ограничитель шума может оказать помощь в получении новой фонограммы с меньшим уровнем шумов, т. е. повысить качество перезаписи.

Следовательно, вопрос о целесообразности введения в катушечный магнитофон СШП должен решаться в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из целей и задач, поставленных при разработке той или иной конструкции.

Как осуществить автоматический пуск магнитофона?

Малогабаритные кассетные магнитофоны нередко используют для зaпися лекций, бесед, докладов и других речевых программ. Для увеличения времени записи в этом случае используют скорость движения ленты 2,38 см/с, которая имеется в магнитофонах типа «Спутник» и «Легенда».

Есть еще один способ увеличения объема записанной информации — применение так называемого акустического реле, которое при появлении сигнала включает магнитофон в режим рабочего хода, а при паузе, превышающей заранее установленное время, прекращает движение ленты. Описания такия устройств приводились ;в журнале «Радио» и выпусках «Массовой радиобиблнотеки». Однако все они имели в качестве исполнительного механизма реле, контакты которого создавали помехи в фонограмме. В акустическом реле, схема которого приведена на рис. 28, механическое реле отсутствует, вместо него используется транзистор в ключевом режиме.

Рис. 28. Схема акустического реле

В момент включения магнитофона и перевод его в режим записи пороговые устройства VT1, DAL1 и, VT2, DA1.2, а также транзистор VT3 закрыты. Как только переменное напряжение с выхода УУ через резистор R2 поступят на базу транзистора VT1, на выходе инвертора DA1.1 появится напряжение, которое будет выпрямлено диодом VD1. Это выпрямленное напряжение подводится к базе транзистора VT2, открывает его ,и инвертор DA1.2, в результате открывается транзистор VT3, сопротивление его участка коллектор — эмиттер резко снижается (примерно до 0,5 — 1 Ом), цепь питания стабилизатора частоты вращения вала электродвигателя подключается к источнику питания и электродвигатель Ml включается, приводя в движение магнитную ленту. Одновременно выпрямленным напряжением заряжается конденсатор С2.

При наступлении паузы напряжение на выходе УУ и соответственно на выходе инвертора DAL1 исчезает и конденсатор С2 начинает разряжаться через резистор R4 и соединенные последовательно резистор JR5 и эмиттерный переход транзистора VT2. За время, зависящее от емкости конденсатора С2 и резисторов R4 и R5 (для указанных на схеме номиналов оно составляет 3 — 5cJ. напряжение на конденсаторе уменьшится настолько, что транзистор VT2, л вслед за ним и транзистор VT3 закроются, сопротивление участка коллектор — эмиттер транзистора VT3 возрастет до нескольких десятков килоом, напряжение на стабилизаторе резко упадет и электродвигатель остановится. Появ-.ление на линейном выходе магнитофона нового сигнала приведет к повторению рассмотренного цикла.

В режимах воспроизведения и перемотки постоянное напряжение от источника питания через резистор R1 подается на базу транзистора VT1, что приводит к постоянному включению устройства, а следовательно, и электродвигателя вне зависимости от режима работы магнитофона.

Налаживание работы акустического реле сводится к подбору сопротивлений резисторов R1 и R2. Первый из них подбирают по надежному включению элек-тродвигателя в режимах воспроизведения и перемотки, а второй — по четкому включению электродвигателя сразу же как только на входе магнитофона появится сигнал «а запись. Время задержки выключения электродвигателя после наступления паузы можно регулировать подбором сопротивления резистора R4.

Акустическому реле, как и всем аналогичным устройствам, присущ недостаток: при включении акустического реле из-за инерционности ЛПМ часть первоначальной информации (обычно один слог) теряется. Однако достоинства — автоматическая работа магнитофона, уплотнение информации, упрощение работы с аппаратом — покрывают этот недостаток.

В заключение укажем, что при работе акустического реле, например с магнитофоном «Легенда-404», резистор R1 должен быть соединен с контактом 18 переключателя рода работы S2, резистор R2 — с контактом 16 того же переключателя, плюс источника питания — с выводом 29 платы усилителя. Вывод 2 платы стабилизатора надо отключить от общего провода и соединить с коллектором транзистора VT3, а общий провод — с отрицательным полюсом источника питания устройства.

При подключении акустического реле к другому магнитофону соединения должны быть произведены аналогично.

Кассетные магнитофоны ие имеют функции отката. Как быть в этом случае при распечатке текста, записанного с уплотнением?

Уплотнение записи усложняет дальнейшую работу с фонограммой, поскольку после каждой фразы, а порой и значительно чаще, воспроизведение приходится прерывать, чтобы успеть записать прослушанный текст, и затем «новь возобновлять воспроизведение. Ручное управление магнитофоном создает в этом случае большие неудобства и не гарантирует остановку ленты в паузе между словами, чем осложняет восприятие текста.

Облегчить работу с текстом может приставка ,к магнитофону, которая автоматически через установленные заранее промежутки времени включает магнитофон на определенное наперед заданное время. Автоматика в приставке построена так, что движение ленты в конце очередного времени воспроизведения прекращается только по окончании слова. Приставка рассчитана на работу с кассетными магнитофонами марок «Спутник» и «Легенда», в которых, как известно, предусмотрена возможность дистанционного управления движением ленты (по цепи питания электродвигателя).

Принципиальная схема устройства автоматического воспроизведения текста {для его записи) показана на рис. 29. Оно состоит из усилителя-ограничителя воспроизводимого сигнала, работающего на ОУ DA1, и блока автоматики, выполненного на транзисторах VT1 — VT12. Питается устройство от сети перемешого тока через стабилизированный блок питания, собранный на транзисторе VT13, стабилитроне VD3 и выпрямительном мосте VD4, или от источника питания магнитофона.

Устройство управления может работать в автоматическом -или полуавтоматическом режиме. В первом из них воспроизведение автоматически возобновляется после паузы заданной длительности, во втором — устройство только включает магнитофон на определенное время, после чего движение ленты прекращается и может быть продолжено нажатием на кнопку, клавиш или педаль.

В режиме автоматического воспроизведения текста (контакты переключателя SB1 и .реле KV1, KV2 в положении, показанном «а схеме) устройство работает следующим образом. При включении питания реле KV1 обесточено, его контакты KV1.1, подключенные к гнезду дистанционного управления магнитофона, замкнуты и лента приходит в движение. Одновременно начинает заряжаться конденсатор С1. Время его заряда определяется сопротивлением введенной части переменного резистора R2. При напряжении на конденсаторе 1,3 — 1,5 В открываются транзисторы VT2 — VT4, и, если транзистор VT5 закрыт, конденсатор С5 быстро заряжается через участок коллектор — эмиттер транзистора VT4 и резистор R8. В результате открываются транзисторы VT6 — VT8, срабатывает реле KV1 и его контакты KV1.1 размыкаются, разрывая цепь питания электродвигателя магнитофона. Движение ленты прекращается. Одновременно с открыванием транзистора VT9 начинает заряжаться конденсатор СЗ. Время его заряда, определяющее длительность лаузы, зависит от сопротивления введенной части переменного резистора R12. При напряжении на конденсаторе СЗ около 1,3 — 11,5 В открываются транзисторы VT9 — VT12 .и реле KV2 срабатывает, подавая на базы транзисторов VT1, VT5 и VT9, выполняющих функции электронных ключей, открывающее напряжение положительной полярности. В результате сопротивления участков коллектор — эмиттер этих транзисторов резко уменьшается, конденсаторы С1 — СЗ быстро разряжаются и транзисторы VT2 — VT4, VT6 — VT8 и VT10 — VT12 закрываются, обесточивая реле KV1. При отпускании оно контактами KV1.1 замыкает цепь питания электродвигателя магнитофона, восстанавливая прерванный режим воспроизведения. Что касается реле KV2, то момент его отпускания наступает с задержкой в 1 — 1,5 с, когда разрядный ток конденсатора С4 через его обмотку станет меньше тока отпускания. Задержка по времени нужна для полного разряда конденсаторов С1 — СЗ. Этим обеспечивается постоянство временного интервала воспроизведения и пауз.

Как видно из схемы, вход усилителя-олраничителя звукового сигнала (ОУ DA1) соединен с лилейным выходом магнитофона, а выход — с базой транзистора VT5. Если время воспроизведения, обусловленное постоянной времени заряда конденсатора С1, закончилось, но пауза в фонограмме еще не наступила, прямоугольные импульсы с выхода усилителя-ограничителя поступают на базу транзистора VT5 « поддерживают его открытым. В результате напряжение на конденсаторе 02 не достигнет значения, при котором транзисторы VT6 — VT8 открываются настолько, что срабатывает реле KV1. Иными словами, в этом случае движение ленты будет продолжаться до тех пор, пока не пропадет сигнал с линейного выхода, т. е. до наступления лаузы. Как только это произойдет, конденсатор С2 быстро зарядится, откроются транзисторы VT6 — VT8, сработает реле KV1 и движение ленты прекратится. Для четкого срабатывания устройства автоматического воспроизведения необходимо, чтобы паузы между словами были не менее 0,2 с.

Рис. 29. Схема устройства для автоматического воспроизведения текста при машинописи или записи от руки

Для повышения надежности работы устройства и исключения влияния фона, шумов и других помех, способных вызвать ложное срабатывание системы автоматики, АЧХ усилителя-ограничителя имеет спад на границах рабочего диапазона по отношению к частоте 1 кГц не менее 10 дБ. Предотвращению ложных срабатываний (способствует и диод VD2, препятствующий проникновению прямоугольных импульсов с выхода усилителя-ограничителя на базы транзисторов VT1 и VT2.

При номиналах элементов зарядных цепей, указанных на схеме, время воспроизведения, устанавливаемое переменным резистором R2, можно изменять от 0,5 до 7 с, а длительность остановки движения ленты, устанавливаемое переменным резистором R12, — от 2 до 7 с.

Рис. 30. Схема усилителя для головных телефонов

В полуавтоматический режим работы устройство переводят переключателем SB1. Воспроизведение возобновляют в этом случае нажатием на кнопку SB2, выполняющую, как видно из схемы, функцию контактов реле KV2. После отпускания -кнопки начинает заряжаться конденсатор G1 и процесс протекает, как описывалось ранее, до тех пор, пока не сработает реле KV1 и не отключит электродвигатель магнитофона.

При записи от руки или перепечатке текста удобно пользоваться головными телефонами. Поскольку в магнитофонах марки «Спутник» и «Легенда» возможность их подключения не предусмотрена, описываемое устройство дополнено усилителем для головных телефонов, схема которого приведена на рис. 30.

К нему можно подключить как динамические телефоны с полным электрическим сопротивлением от 10 Ом и выше, так и высокоомные электромагнитные телефоны. Вход усилителя соединяют с контактами разъема Х2 (рис. 29).

Выбранное напряжение питания устройства для автоматической диктовки и телефонного усилителя позволяет при необходимости питать их от батарей магнитофонов.

В устройстве для автоматического воспроизведения текста под машинопись могут быть использованы любые ОУ при условии, что лх коэффициент усиления

не менее 50-103 и введена соответствующая коррекция АЧХ. Реле KV1 и KV2 могут быть типа РЭС-10 (паспорт PC4.S24.303) или РЭС-l5 (паспорт РС4.591.003). Трансформатор питания Т1 намотан на малнитопроводе из пластин VIII-16, толщина набора 32 мм. Его обмотка I содержит 2000 витков провода ПЭВ-1 00,18; обмотка II — 120 витков того же провода 00,41.

При проверке и регулировке собранного устройства для автоматического воспроизведения текста под машинопись надо с помощью подстроечного резистора R20 и осциллографа, подключенного к выходу ОУ, добиться симметричного ограничения сигнала. Выходное напряжение усилителя-ограничителя на частоте 1 «Гц должно быть ,не менее 0,6 В при подаче на вход устройства напряжения 0,16 В. Спад усиления на частотах 100 и 10000 Гц должен быть не менее 10 дБ. ,

Налаживание телефонного усилителя сводится к установке лодстроечным резистором R4 тока покоя транзисторов VT4, VT5 в пределах 15 — 20 мА.

Как добавить к магнитофону усилитель для стереотелефонов?

Вариантов выполнения схемы усилителя для стереотелефонов опубликовано довольно много. Один из иих, пригодный для стереотелефонов с широким диалазоном значений модуля полного электрического сопротивления, был показан на рис. 30. На рис. 31 приведено еще четыре варианта различных схем усилителей. Но все они рассчитаны и а входное напряжение 250-500 мВ и могут быть подключены к линейному выходу магнитофона или выходу УУ. Для всех вариантов показан только один (левый) канал.

Схема наиболее простого усилителя для стереотелефонов показана на рис. 31,а. Она состоит из двух эмиттерных повторителей, что исключает влияние стереотелефонов на работу магнитофона даже при очень низком (около 4 Ом) модуле полного электрического сопротивления стереотелефонов. Первый эмиттерный повторитель собран на транзисторе VTI1, а второй — на составном транзисторе VT2, VT3. Выходная мощность этого усилителя не ниже 0,1 Вт.

На рис. 31,6 приведена схема простого усилителя для стереотелефонов, построенная по двухтактной схеме на транзисторах различной проводимости VT2, VT3. В отличие от остальных усилителей он имеет на входе регулятор громкости и рассчитан «а подключение стереотелефонов с модулем полного электрического сопротивления не ниже 8 Ом (стереотелефоны типов ТДС-1, ТДС-3 и им аналогичные).

Усилитель, схема которого показана на рис. ,31,в, имеет выходную мощность до 0,5 Вт. Его отличительные особенности следующие. Во-первых, входной каскад усиления напряжения сигнала построен по дифференциальной схеме на транзисторах VTl, VT2. Во-вторых, оконечный каскад однотактный на транзисторе VT5 и работает в режиме класса А. В-третьих, в усилитель введено устройство защиты оконечного каскада, построенное на транзисторах VT3, VT4. Работает оно следующим образом. При превышении среднего тока, потребляемого оконечным каскадом (около 150 мА), открывается транзистор VT3, который шунтирует цепь базы транзистора VT4, что приводит к уменьшению напряжения смещения на базе транзистора VT5 и, как следствие, к уменьшению тока через этот транзистор. Порог срабатывания схемы защиты зависит от сопротивления R10. Введение в схему ООС по цепям R9C4 и R8C3 повышает параметры усилителя. Кроме того, улучшить качество звучания можно, если ввести небольшую перекрестную связь между каналами. В этом случае вход ПК надо подключить к точке 1 через резистор с сопротивлением 10 кОм Аналогично вход ЛК должен быть подключен через резистор сопротивлением 10 кОм к той же точке ПК.

Схема последнего усилителя, показанная на рис. 31, г, работает на микросхеме DA1, которая при модуле полного электрического сопротивления не ниже 4 Ом позволяет получить выходную мощность до 1 Вт. Отличительна» особенность этого усилителя — возможность балансировки каналов подстроеч-ным сопротивлением R2.

Рис. 31. Схемы усилителей (одного канала) для стереотелефонов

Как обеспечить рабочий диапазон частот магнитофона при записи на ленте различных поливов?

Известно, что магнитная лента одного типа, но разных поливов может отличаться одна от другой по чувствительности, относительной частотной характеристике, уровню записи и другим параметрам. Например, для ленты типа А4409-6Б неравномерность чувствительности на частоте 10 кГц при скорости ленты 9,53 см/с составляет ±1,6, дБ; относительная частотная характеристика и уровень записи могут изменяться на 6 дБ. В этих условиях обеспечить одинаковое качество записи для лент различных поливов без принятия специальных мер трудно. Что же можно предпринять?

Магнитофон, выпускаемый с предприятия-изготовителя, регулируют с так называемой рабочей лентой, которая представляет собой ленту определенного типа с усредненными параметрами и малым их разбросом от полива к поливу. Например, магнитофоны, рассчитанные на работу с лентой типа А4309-6Б (А4409-6Б), регулируют с рабочей лентой типа А4310-6Б. Используя для записи ленту типа А4309-6Б (А4409-6Б) различных поливов, радиолюбители неизбежно сталкиваются с разбросом АЧХ канала записи-воспроизведения (сквозного канала) на верхних частотах из-за (отклонения тока подмагничивания от оптимального значения, установленного по ленте типа А4310-6Б. Чтобы избежать этого, надо для каждого полива ленты устанавливать свой оптимальный ток подмагничивания.

Рис. 32. Схема переделки магнитофона для выполнения подстройки тока подмагничивания: подстройки

а — функциональная схема; б — схема генератора

Целесообразно проверять и чувствительность ленты для обеспечения ее максимальной намагниченности. Все это можно осуществить, если дополнить магнитофон двумя генераторами G1 и G2, как показано на функциональной схеме (рис. 32,а). Наиболее просто это осуществить в магнитофонах, имеющих сквозной канал, где А1 и А2 — УЗ, Е1 — блок ГЗ, G3 — ГСП, Е2 — блок ГВ, A3 и А4 — УВ, PVl и PV2 — индикаторы уровня записи., Установку тока подмагничивания производят подстроечными резисторами R1 и R4, оси которых должны быть выведены на панель управления под шлиц. Генератор G1 вырабатывает сигнал с частотой 400 или 1000 Гц, а генератор G2 — с частотой, равной верхней рабочей частоте, например 20 кГц. Оба генератора имеют идентичную схему (рис. 32,6) и отличаются только номиналами конденсаторов час-тотозадающей цепи. Они подключены к входу для звукоснимателя магнитофона X1.

Проверку конкретного полива ленты производят в следующей последовательности. Сначала переключателем SB3 выбирают канал записи. Затем, включив кнопкой SB1 генератор G1 (переключатель SB4 в верхнем по схеме положении) устанавливают по индикатору номинальный уровень записи (0 дБ) а производят запись, в течение которой по индикатору, теперь уже подключенному к УВ кнопкой сопоставительного контроля магнитофона, определяют уровень намагниченности ленты. Если он равен номинальному, то все в порядке и можно переходить к подбору оптимального тока подмагничивания. Когда уровень записи отличается от номинального, надо регуляторам уровня записи добиться номинального уровня. После этого индикатор следует подключить к УЗ и определить, насколько найденный для данного полива уровень записи отличается от номинального, и при записи на эту ленту всегда устанавливать найденный уровень. Затем переключатель SB4 переводят в нижнее по схеме положение, индикатор подключают к УВ и замечают уровень записываемого сигнала, не трогая регулятора уровня записи магнитофона. Теперь отключают генератор G1 ,и вместо него кнопкой SB2 включают генератор G2 и по индикатору, подключенному к УВ, определяют уровень записи. Если он отличается от уровня записи на частоте 400 (1000) Гц, то подборам тока подмагнишшаняя дооиваются такого положения, когда индикатор, подключенный к УВ пока зывает одинаковый уровень для частот 400 (1000) Гц и верхней рабочей час-тоты. Аналогичные операции проводят и для другого канала, добиваясь тех же показаний индикатора.

«Оптимизации» тока подмагаичивания довольно легко осуществить в магнитофонах, имеющих сквозной канал и контроль по индикатору сигнала в канале воспроизведения, например в моделях «Ростов», «Илеть» и др. Так же просто она осуществима и «а других магнитофонах с помощью так называе-

мого технологического канала (см. ниже). Значительно сложнее осуществить оптимизацию тока подмагничивания на магнитофонах, имеющих универсальный усилитель, поочередно работающий в режимах записи и воспроизведения. Объясняется это тем, что нахождение номинальной чувствительности и оптимального тока подмагничивания для ленты данного полива приходится производить путем проб, постепенно приближаясь к заданному значению и каждый раз производя запись и воспроизведение сигнала данной частоты. Ускорить эту операцию можно, если индикатор уровня записи работает и в режиме воспроизведения, как это, например, имеет место в магнитофонах «Астра-209-стерео», «Яуза-209» и др. К сказанному надо добавить, что определение номинальной чувствительности « оптимального тока подмагничивания производят только на наибольшей скорости движения ленты. Если катушечный магнитофон имеет скорость ленты 19,05 см/с и рассчитан на работу с лентой типа А4309-6Б (А4409-6Б), то генератор G1 должен иметь частоту 1000 Гц. Во всех остальных случаях и для кассетных магнитофонов его частота должна быть 400 Гц.

Налаживание вспомогательных генераторов сигнала G1 и G2 сводится к настройке на выбранные частоты согласно приведенной яа рисунке таблице и установке выходного напряжения. При верхнем по схеме положении переключателя SB4 с помощью подстроечного резистора R6 устанавливают выходное напряжение 250 или 500 мВ, а при нижнем — 25 или 50 мВ. Резисторы R2 и R3 (рис. 31,а) желательно подобрать с таким сопротивлением, чтобы оптимальный ток подмагничивания получался при установке движков резисторов R1 и R4 примерно в среднем положении. Это гарантирует подбор оптимального тока подмагничивания даже при крайних разбросах параметров лент.

Что такое технологический канал и как его осуществить?

Технологическим называют канал воспроизведения, состоящий из ГВ (или блока ГВ), УВ, индикатора уровня намагниченности ленты и используемого для регулировки УЗ катушечного магнитофона, имеющего УУ. В этом случае УУ магнитофона, работающего в .режиме записи, и УВ технологического канала составляют как бы сквозной канал, УВ которого отрегулирован под номинальные параметры записи. Технологический канал обычно используют на предприятиях-изготовителях для облегчения и ускорения регулировки магнитофонов.

В простейшем случае в технологический канал входит УУ, включенный в режим воспроизведения, и блок ГВ. В технологическом канале, используемом на предприятии-изготовителе, применен специальный усилитель, АЧХ которого можно раздельно регулировать в области нижних, средних и верхних частот, что позволяет добиться наибольшей ее прямолинейности, а также переключатель усиления, изменяющий выходное напряжение на 20 дБ, что ускоряет некоторые измерения и делает их более точными.

Практическая схема технологического канала воспроизведения показана на рис. 33. Он представляет собой УВ, дополненный делителем выходного напряжения со ступенчатым изменением сигнала на 20 дБ и индикатором уровня воспроизведения. Особенность приведенной схемы заключается в построении цепей коррекции, элементы которой включены в охватывающую ОУ DA1 цепь ООС по переменному току и образуют три функционально независимые группы, позволяющие формировать АЧХ раздельно на нижних, средних и верхних частотах. Такое построение цели коррекции позволяет раздельно устанавливать требуемые значения постоянных времени т1 и т2. Так, т2=3180 мкс устанавливают лодстроечным резистором R20, T1 = 50 мкс — подстроечным резистором R21, а компенсация частотных потерь на верхних частотах осуществляется последовательным контуром L1C11R16, где настройку на верхнюю рабочую частоту производят изменением индуктивности катушки L1, а подъем АЧХ регулируют подстроечным резистором R16. Введение дополнительной цепочки C15R36 образует Т-мост, позволяющий регулировать АЧХ в области 2 — 8 кГц путем изменения емкости конденсатора С1б (частота) или сопротивления резистора R36 (подъем или спад АЧХ).

Изменение выходного напряжения сигнала, которое можно контролировать на разъеме X1 или с помощью встроенного индикатора уровня, производится переключателем SB2. Этот же выходной разъем X1 можно использовать для подключения осциллографа для наблюдения выходного сигнала или для проверки и сопоставления выходного напряжения с помощью милливольтметра.

Индикатор уровня содержит усилитель, работающий «а транзисторах VT3 и VT4, и представляет собой каскад с гальванической связью и эмиттерным-повторителем на выходе, выпрямитель, собранный по схеме удвоения напряжения на диодах VD1 и VD2, и собственно индикатор PV, в качестве которого используется микроамперметр с чувствительностью 100 мкА.

Рис. 33. Схема усилителя технологического канала

Для регулировки усилителя технологического канала обязательно нужны измерительные ленты. Сначала с помощью измерительной ленты 6ЛИЛ.4.У.19-подстроечным резистором R10 устанавливают на разъеме X1 выходное напряжение 250 или 500 мВ и резистором R28 — показания индикатора, равные О дБ. Затем, отключив от входа усилителя блок ГВ Е1, подключают к входу звуковой генератор и подают от него такое напряжение частоты 1000 Гц, при котором на разъеме X1 будет то же напряжение. После этого, уменьшив напряжение от звукового генератора на 20 дБ, подстроечным резистором R25 устанавливают выходное напряжение 25 или 50 мВ и подстроечным резистором R29 — показания индикатора, равные 0 дБ.

С помощью измерительной ленты 6ЛИЛ.4.Ч.19 регулируют АЧХ в диапазоне частот 31,5 — 20 000 Гц. Регулировку производят указанными выше регулировочными элементами, добиваясь наибольшей равномерности АЧХ. При этом надо иметь в виду, что при перемещении движка ггодстроечного резистора R21 частотная характеристика как бы «качается» относительно частоты 2 — 3 кГц, причем на частоте 20 кГц глубина регулировки может изменяться на 6 — 12 дБ.

Блок ГВ Е1 и усилитель должны быть тщательно заэкранированы. Блок ГВ соединен с переключателем дорожек SB1 экранированным кабелем, где экранная оплетка не должна служить токоведущим проводом и ее надо соединить е общим проводом только в одной точке.

Как можно сделать сигнализатор срабатывания автостопа?

Наиболее приемлем акустический вариант сигнализатора срабатывания автостопа, который звуковым сигналом извещает об остановке движения ленты. Схема такого сигнализатора приведена на рис. 34, где показано ее подключение к автостопу, схема которого изображена на рис. 24,а. Здесь элементы, относящиеся к автостопу, помечены штрихом.

Сигнализатор состоит из генератора, собранного на транзисторе VT2, и электронного ключа, включающего генератор. Работает сигнализатор следующим образом. В момент срабатывания автостопа открывается транзистор VT2' и шунтирует участком коллектор — эмиттер стабилитрон VD2'. Одновременно транзистор VT2' шунтирует и коллекторный переход транзистора VTl сигнализатора, сопротивление его участка коллектор — эмиттер резко падает и включается генератор, в цепь коллектора транзистора VT2 которого включен электромагнитный микрофон В1, используемый как излучатель звука. Порог срабатывания сигнализатора определяется напряжением стабилизации стабилитрона VD1 и регулируется при налаживании.

Если же питание автостопа такое, как на рис. 23, ключ VT1 сигнализатора должен быть собран на транзисторе КТ315Б, а генератор — на транзисторе КТ361Е.

При подключения сигнализатора к магнитофонам «Со,ната-201-стерео», «Соната-202-стерео» и аналогичным точку а сигнализатора надо подключить к выводу 3 платы автостопа, точку б — к .коллектору транзистора VT2' и точку в — к выводу 6 платы.

В случае использования сигнализатора с магнитофоном «Весна-201 -стерео» точку в сигнализатора нужно соединить с выводом 7 платы автостопа.

Рис. 34. Схема сигнализатора срабатывания автостопа

Можно ли расширить пределы стабилизации частоты вращения вала электродвигателя кассетного магнитофона?

В современных кассетных магнитофонах наиболее часто стабилизатор частоты вращения вала электродвигателя построен по мостовой схеме на двух транзисторах. Примером тому может служить схема стабилизатора, приведенная на рис. 25,а, где в качестве проходного использован транзистор VT2, а транзистор VT1 является усилителем постоянного тока, управляющим транзистором VT2.

Чтобы расширить пределы работы стабилизатора частоты вращения вала электродвигателя, надо дополнить схему еще одним транзистором, повысив усиление постоянного тока. Говоря иначе, надо повысить чувствительность работы проходного транзистора, подавая на его базу увеличенный сигнал рассогласования. Как это можно сделать, показано на рис. 35, где приведена схема стабилизатора магнитофона «Воронеж-404», дополненная транзистором VT2.

Повышение усиления в цепи регулирования позволило сохранить стабилизацию частоты вращения вала электродвигателя при увеличенном моменте нагрузки на его валу, а уменьшение сопротивления резистора в цепи ротора электродвигателя Ml — сохранить стабилизацию при понижении напряжения питания вплоть до 5 В. Для примера укажем, что наиболее распространенный электродвигатель ДПБ-902 с регулятором PC-1-09 при номинальном напряжении питания 9 В обеспечивает стабилизацию частоты вращения вала электродвигателя при напряжении 6,5 — 9,5 В.

Рис. 35. Схема стабилизатора частоты вращения вала электродвигателя с расширенным пределом стабилизации

Налаживание стабилизатора начинают с установки подстроечным резистором R6 номинальной частоты вращения вала электродвигателя (для электродвигателя ДМ-0,35-2000, установленного в магнитофоне «Воронеж-404», номинальная частота вращения вала 2000 мин-1). Затем подбором сопротивления резистора R3 добиваются минимальной зависимости частоты вращения вала от напряжения питания, а подбором сопротивления резистора R4__от нагрузки на вал электродвигателя. В завершении налаживания проверяют и в случае надобности регулируют вновь частоту вращения вала электродвигателя.

Как можно сделать индикатор включения работающей дорожки в катушечном магнитофоне?

Индикацию включенной (работающей) дорожки можно осуществить. с помощью одноразрядного цифро-буквенного индикатора «а основе светодио-дов. Принципиальная схема такого индикатора показана на рис. 36,а. В этой схеме цифро-буквенный индикатор H1 подключается к источнику питания через дешифратор — диодную матрицу VD1 и контакты SB1 — SB3, расположенные под кнопками переключателей дорожек магнитофона. При включении кнопки «Стерео» (SB1) напряжение питания подводится к элементам A, F, Е, D индикатора, которые образуют букву С. При нажатии на кнопки 1 — 4 (SB2) напряжение питания подается на элементы В ,и С индикатора, образуя знак «1». Наконец, при включении кнопок 3 — 2 (SB3) напряжение питания подается на элементы А, В, G, Е и D индикатора и высвечивается цифра «2». Яркость свечения диодов индикатора зависит от протекающего через них тока и регулируется подбором сопротивления резистора R1.

Рис. 36. Схема индикатора работающей дорожки, построенная на светодиодном цифро-буквенном индикаторе

Три кнопки переключения дорожек имеют ограниченное число магнитофонов («Нота-202-стерео», «Нота-203-стерео», «Яуза-207», «Яуза-209» и др.). Наибольшее количество магнитофонов (марок «Ростов», «Маяк», «Орбита», «Астpa», модели «Снежеть-204-стерео», «Комета-212-стерео» и др.) имеют в переключателе дорожек только две кнопки, и при переводе магнитофона в режим «Стерео» приходится включать обе кнопки сразу. В этом случае переключатель индикатора включенной дорожки заметно усложняется, схема его включения показана на рис. 36,6.

Рис. 37. Схема индикатора работающей дорожки, построенная на индикаторной лампе

Магнитофоны «Маяк-202», «Снежеть-203» и др. предназначены для че-тырехдорожечной монофонической записи (воспроизведения). В этом случае следует оставить только контакты SB2 и SB3. Есть магнитофоны, также рассчитанные на четырехдорожечную запись (воспроизведение) и имеющие только одну кнопку переключения дорожек («Нота-304», «Соната-304», «Комета-209» и др.). В этом случае вместо контактов SB2 и SB3 с кнопкой должна быть сблокирована лишь одна группа контактов, работающая на переключение.

Приведенная на рис. 36,а схема индикатора работающей дорожки построена таким образом, что с общим проводом («землей») соединен минус источника питания. Если в магнитофоне к общему проводу подключен плюс источника питания, то вместо цифро-буквенного индикатора АЛС321А надо использовать индикатор АЛС321Б (его цоколевка отличается от показанной на рис. Зб,а) и изменить на обратное включение диодов дешифратора.

В магнитофонах, питающихся от сети переменного тока, в качестве индикатора работающей дорожки можно использовать и лампу типа ИВ-3 или. ИВ-12. Принципиальная схема такого .индикаторя показана на рис. 37. Питание анодов и сетки лампы можио производить как постоянным, так и переменным током. Последнее даже предпочтительнее, так как повышает срок службы индикатора. Что касается накала лампы (так около 100 мА), то здесь род тока значения не имеет.

Можно ли сделать индикатор режима работы лентопротяжного механизма?

Оригинальный индикатор включенного режима работы ЛПМ можно собрать на четырех светодиодах с использованием трех интегральных микросхем. Принципиальная схема индикатора показана на рис. 38. Такой индикатор может быть .использован в любом магнитофоне, но особенно полезен в кассетном, где движение ленты не всегда отчетливо видно.

Индикатор режима работы ЛПМ состоит из генератора прямоугольных импульсов с частотой следования 1 — 3 Гц, работающего на элементах микросхемы DA1, делителя частоты на 2 — триггера DA2 и дешифратора на микросхеме DA3, управляющего светодиодами VD1, VD4. При работе ЛПМ последовательно зажигаются светодиоды, создавая эффект «бегущей волны». Направление перемещения светового пятна зависит от того, прямой (вывод 10 микросхемы DA1) или инверсный (вывод 1) выход генератора импульсов соединен со счетным входом триггера DA2 контактами SB1 «Перемотка назад», SB2 «Перемотка вперед» или SB3 «Рабочий ход». Контакты должны быть механически сблокированы с переключателем рода работы ЛПМ. В положении «Стоп», когда контакты SB Г — SB3 разомкнуты, лишь одна пара све-тодиодов — VD1-, VD2 или VD3, VD4 (в зависимости от состояния триггера DA2) — продолжает мигать с частотой следования импульсов генератора, сигнализируя тем самым, что магнитофон включен, но лента не движется.

Правильно собранный индикатор налаживания не требует. Желаемую частоту следования световых импульсов устанавливают подбором емкости конденсатора С1 и сопротивления резистора R1, а яркость свечения светодиодов — резистором R2.

В индикаторе могут быть использованы и другие аналогичные микросхемы, например К1ВЗЛАЗ или КГ55ЛАЗ вместо КШ4ЛБ1 и К193ТВ1 или К155ТВ1 вместо К134ТВ1. Однако корпуса и цоколевка этих микросхем отличаются от приведенной на рис. 38.

Рис. 38. Схема индикатора режима работы ЛПМ

Многие катушечные магнитофоны имеют автостоп, срабатывающий от металлизированного ракорда. Но лента с таким ракордом в продажу не поступает. Как быть в этом случае?

Проще всего металлизацию ракорда можно осуществить наклейкой на него алюминиевой фольги. Есть несколько способов приклейки фольги к ракорду. По одному из них фольгу первоначально густо смазывают с одной стороны клеем 88Н и дают ему как следует высохнуть. Такая фольга может храниться до одного года. Когда надо приклеить ее к ракорду, отрезают кусочек длиной 20 — 30 мм, смачивают нанесенный слой клея ацетоном и приклеивают фольгу к ракорду. Для получения хорошего склеивания ракорд и фольгу кладут на 3 — 5 мин под груз. После этого фольгу обрезают по кромке ленты.

По другому способу алюминиевую фольгу сначала наклеивают на склеивающую ленту ЛТ-40 или КЛТ (их используют для склеивания магнитных лент) и прижимают тампоном к нагретой до 160 — 180° С поверхности утюга (при такой температуре гладят хлопчатобумажные ткани). Затем аккуратно отделяют основу ленты, а клеющий состав остается на поверхности фольги. Отрезав полоску нужной длины, ее тотчас наклеивают на ракорд.

При металлизации ракорда фольгу выбирают как можно тоньше. Хорошне результаты получаются при использовании цветной фольги от елочных украшений (ее приклеивают к ракорду окрашенной стороной) или от конфет. Может быть использована фольга и от бумажных конденсаторов, но ее предварительно надо протереть тампоном, смоченным в ацетоне или спирте.

После приклеивания фольгу надо аккуратно обрезать по ширине ленты, а ее края тщательно загладить, чтобы не поцарапать рабочую поверхность магнитных головок.

ПРОВЕРКА И ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МАГНИТОФОНА

Как определить скорость движения ленты?

Скорость движения ленты — один из основных параметров магнитофона, поэтому он жестко нормируется: действующий в настоящее время ГОСТ 24863 — 81 на кассетные и катушечные магнитофоны требуют, чтобы отклонение скорости ленты от номинального значения не превышало ±1% для магнитофонов высшей группы сложности, ±1,5% — для I и ±2% — для остальных групп сложности. Объясняется это тем, что чем больше отклонение скорости ленты от номинальной, тем заметнее на слух искажения фонограммы,, которые проявляются как изменение тональности звучания. В результате нарушается совместимость записей, и фонограмму, сделанную на одном магнитофоне, уже нельзя прослушать или записать с тем же качеством на другом. В процессе эксплуатации магнитофона скорость ленты может изменяться, поэтому ее необходимо периодически проверять и поддерживать на одном и том же уровне.

Наиболее простым и широко используемым радиолюбителями является способ измерения отклонения скорости ленты от номинального значения с помощью так называемого мерного отрезка. В этом случае отмеряют отрезок ленты, равный 100V (V — номинальная скорость ленты), и измеряют время, в течение которого он проходит по лентопротяжному тракту. Если это время равно 100 с, то скорость ленты номинальная. Отклонение времени в ту или другую сторону на 1 с соответствует отклонению скорости от номинального значения на 1%. Для получения точных результатов используют электронный секундомер. В радиолюбительской практике достаточную точность при измерении времени можно получить, используя пружинный двухстрелочный секундомер.

Этот способ легко осуществим в катушечных магнитофонах. Для его использования в кассетных магнитофонах надо взять ленту с сигналограммоч чистого тона, например с записью частоты 400 Гц, произведенной с номинальным уровнем, отрезать кусок ленты длиной 100V (476 см) и вклеить его в измерительную кассету между двумя отрезками ракорда. Если в катушечном магнитофоне время прохождения мерного отрезка ленты по лентопротяжному тракту определяют по меткам на нерабочей стороне ленты, то в кассетном магнитофоне его измеряют по времени звучания сигналограммы. Здесь удобно использовать электрический секундомер, заметно сокращающий время измерения, так как в этом случае возможно использование отрезка сигналограммы длиной 10V (47,6.см). Для работы секундомера нужно реле, включающее его в начале сигналограммы и выключающее после ее окончания. В качестве такого реле может быть использована часть схемы, показанная на рис. 29 и ограниченная входом ОУ DA1, транзисторами VT5 — VT8 и реле KV1. Как и при распечатке текста, разъем Х2 подключают к линейному выходу магнитофона, который в этом случае должен быть соединен не со штырьком 4, а со штырьками 3 и 5 вилки, а разъем XI — к секундомеру.

Указанный выше ГОСТ предусматривает использование и так называемого метода девиации частоты, при котором отклонение скорости ленты от номинального значения определяют по показаниям измерителя скольжения-детонометра. Этот метод применим как для катушечных, так и для кассетных магнитофонов. Погрешность измерений им не превышает 0,1%. Этот метод можно использовать ,и в радиолюбительской практике, применив вместо детонометра электронный цифровой частотомер, например типов Ф5080 43-36, 43-38, 43-39, 43-41.

Метод девиации частоты основан на том, что частота воспроизводимой фонограммы находится в прямой зависимости от скорости ленты. Следовательно, если частота записанного сигнала известна с точностью до 0,1%, то такую фонограмму можно использовать для определения скорости ленты или ее отклонения от номинального значения. В качестве измерительной можно использовать фонограмму любой частоты (лучше в диапазоне 1М5 кГц), записанную на магнитофоне, средняя скорость которого определена достаточно точно (например, с помощью мерного отрезка ленты) и укладывается в допуск =ЬО,5%, а еще лучше — измерительную ленту для проверки детонации маг-нитофона (часть «Д»). В последнем случае, имея детонометр, можно одновременно проверить и коэффициент детонации, и скорость ленты.

Для определения скорости ленты сигналограмму надо откалибровать по длине волны записи. Делают это так. От фонограммы возможно точнее отрезают кусок ленты длиной 10V (V — скорость ленты при записи фонограммы). Отрезать ленту нужно под углом 90° и обязательно тщательно размагниченным инструментом (ножницами, лезвием безопасной бритвы, скальпелем и т. п.). К обоим концам отрезка с помощью липкой ленты приклеивают ракорды длиной 0,5 — 1,5 м. Подготовленный таким образом отрезок ленты наматывают на катушку (бобышку кассеты), устанавливают ее на любой магнитофон, имеющий скорость не выше V, и подсоединяют к его линейному выходу частотомер, переключенный в режим счета импульсов (периодов). Затем включают магнитофон в режим воспроизведения и во время прохождения начального ракорда вначале нажимают на кнопку частотомера «Сброс», а затем — «Старт» (это надо успеть сделать до начала сигналограммы). Сразу после окончания сигналограммы нажимают на кнопку «Стоп» частотомера и по показаниям прибора определяют число импульсов (периодов), записанных на ней. Разделив это число на 10, находим фактическую частоту записанного сигнала.

Чтобы определить скорость ленты испытуемого магнитофона, на него ставят откалиброванную описанным выше способом сигналограмму, подключают к линейному выходу частотомер и по показаниям прибора определяют частоту воспроизведенного сигнала. Если она окажется больше найденной при калибровке сигналограммы, то скорость ленты в испытуемом магнитофоне выше номинальной, а если меньше — то ниже.

Истинную скорость ленты Vx рассчитывают по формуле Vх = VHfB/f3, где VH — номинальная скорость ленты; fВ и fЗ — соответственно частоты воспроизведенного я записанного сигналов.

Отклонение скорости ленты от номинального значения находят по формуле

(FMagnt1.gif)

Поясним сказанное примером. Допустим, что в качестве фонограммы использована измерительная лента для проверки коэффициента детонации ЗЛИТ1.Д.4, которая на скорости 4,76 см/с содержит запись сигнала частотой 3160 Гц с допуском ±1%. При калибровке частотомер в режиме счета импульсов показал 3148 периодов. Следовательно, фактическая частота записи f3 равна 3148 Гц. При воспроизведении этой фонограммы на испытуемом магнитофоне оказалось, что частота сигнала равна 3110 Гц. Истинная скорость, ленты в этом случае Уа. = 4,7б!вДз = 4,76*3110/3148 = 4,70 см/с, а отклонение ее от номинального значения составляет AV= (3110/3148 — 1)-100 = — 1,2%. Знак минус показывает, что скорость ленты меньше номинальной.

Надо отметить, что для проверки каждой из стандартных скоростей ленты желательно иметь отдельные фонограммы, записанные на соответствующих скоростях. Можно, конечно, пользоваться и одной фонограммой (записанной лучше всего на скорости 19,05 см/с), но при этом нужно учитывать, что с уменьшением скорости ленты уменьшается и частота воспроизведенного сигнала. А так как стандартные скорости отличаются не точно в целое число раз, то в измерениях появится дополнительная погрешность. Чтобы ее избежать, в расчетные формулы необходимо ввести поправочные коэффициенты. Однако в большинстве радиолюбительских измерений этими погрешностями можно пренебречь.

Приведенные выше способы измерения скорости ленты используются как в производстве магнитофонов, так и при их проверке. Но для радиолюбителей предложены более простые способы, дающие неплохие результаты. Вот некоторые из них.

Первый способ подобен предыдущему, где вместо цифрового частотомера 72

используется звуковой генератор (ЗГ) и осциллограф (ОС). На испытуемом магнитофоне, к лилейному выходу которого подключают один из входов ОС, воспроизводится фонограмма синусоидального сигнала, например, частоты 400 Гц (измерительная лента для проверки и установки уровня записи в кассетных магнитофонах и на скоростях 9,53 и 4,76 см/с в катушечных магнитофонах или запись этой частоты, сделанная на заведомо исправном магнитофоне промышленного изготовления). К другому входу ОС подключают3Г и изменяют его частоту до тех пор, пока на экране ОС не появится изображение неподвижной окружности или эллипса, что свидетельствует о равенстве частот. Фактическую скорость движения ленты в проверяемом магнитофоне находят из выражения VПр=Vнfг/fс, где Vnp — скорость ленты в проверяемом магнитофоне, см/с; VH — номинальная скорость ленты, см/с; fr и fc — частоты ЗГ и сигналограммы, Гц.

Другой способ заключается в том, что на испытуемом магнитофоне записывают серию из шести сигналов точного времени, передаваемых центральным радиовещанием в начале каждого часа. Затем, переведя магнитофон в режим воспроизведения, а его ЛПМ — в положение «Кратковременный останов», медленно продвигают ленту и как можно точнее отмечают на ней места фонограммы, соответствующие началу первого и шестого сигналов. Затем, немного натянув ленту, металлической линейкой измеряют расстояние между метками и, разделив его на пять, получают значение скорости ленты в проверяемом магнитофоне.

Еще один способ весьма прост в исполнении, но позволяет лишь судить о скорости ленты без определения ее числового значения. Он заключается в том, что берут два катушечных магнитофона: испытуемый и заведомо исправный магнитофон промышленного изготовления, желательно выпуска последних лет, имеющий ту же скорость движения ленты. Устанавливают магнитофон на некотором расстоянии один от другого — слева испытуемый, а справа магнитофон промышленного изготовления. На подающий узел первого из них ставят катушку с лентой (новой или бывшей мало в употреблении), пропускают через зону головок первого магнитофона, потом — через зону головок второго и заправляют в пустую катушку, установленную на приемном узле магнитофона промышленного изготовления. Включают на рабочий ход сперва второй, затем первый магнитофон и следят за лентой. Если в течение 2 — 3 мин лента между магнитофонами не провиснет, скорость ленты в испытуемом магнитофоне равна или меньше скорости ленты в магнитофоне промышленного изготовления. Чтобы определить это, надо поменять магнитофоны местами и повторить операции в том же порядке. Если и в этом случае провисания ленты не наблюдается, следует предположить, что скорости движения ленты в обоих магнитофонах одинаковы. Когда лента при втором испытании начнет провисать, то это укажет на меньшую скорость ленты в испытуемом магнитофоне. Если она провисла при первом испытании, значит, скорость ленты в испытуемом магнитофоне выше скорости в магнитофоне промышленного изготовления и второго испытания не требуется. Недостаток этого способа — возможность проверки только катушечных магнитофонов.

Как проверить и в случае необходимости установить ток записи?

Здесь в качестве образцового опять придется взять промышленный магнитофон, ток записи которого примем за номинальный. На промышленном магнитофоне на ленте только того типа, на работу с которой он рассчитан {А4309-6Б или А4205-ЗБ), надо записать с номинальным уровнем частоту 1000 или 400 Гц (в зависимости от скорости ленты). Сделанную запись воспроизвести на том же магнитофоне и по милливольтметру, подключенному к линейному выходу, заметить напряжение. При записи регулятор уровня должен находиться в положении максимального усиления, а установку уровня записи (0 дБ) производят изменением выходного напряжения от ЗГ. Если магнитофон имеет совмещенный регулятор, работающий как при записи, так и яри воспроизведении, он в обоих случаях должен находиться в положении максимального усиления. Однако, когда при воспроизведении наблюдается ограничение сигнала, регулятор следует поставить в положение, при котором ограничение отсутствует; и при таком положении производить запись и воспроизведение фонограммы.

Сделанная таким образом образцовая запись и будет служить своего рода измерительной лентой для проверки магнитофонов.

Катушку (кассету) с образцовой записью воспроизводят на проверяемом магнитофоне и по милливольтметру, подключенному к линейному выходу, определяют, соответствует ли выходное напряжение проверяемого магнитофона налряжению на линейном выходе промышленного. Если оно отличается более чем на ±1,5 дБ, ток записи следует подстроить. Для этого к магнитофону подключают ЗГ, регулятор уровня записи переводят в положение максимального усиления (совмещенный регулятор — в номинальное положение) и производят ряд записей, подавая от ЗГ различное напряжение. Когда будет найдено выходное напряжение от ЗГ, при котором на линейном выходе развивается то же напряжение, что и при воспроизведении образцовой записи, магнитофон переводят в режим записи, от ЗГ подают найденное напряжение и устанавливают показания индикатора, соответствующие номинальному уровню записи (0 дБ).

Регулировку магнитофона надо производить на той же ленте, на которой сделана образцовая запись. При этом надо учитывать, что для катушечных магнитофонов, имеющих скорость ленты 19,05 см/с, установка тока записи на этой скорости ведется при частоте 1000 Гц и короткозамкнутом магнитном потоке 320 нВб/м. Во всех остальных случаях частота записи должна быть 400 Гц при короткозамкнутом магнитном потоке 250 нВб/м. Когда магнитофон имеет несколько скоростей движения ленты, установку тока записи производят только на наибольшей скорости. Если нет возможности сделать образцовую запись, ток записи можно установить по коэффициенту нелинейных искажений на линейном выходе, который в этом случае не должен превышать .2%. Для этого на магнитофоне записывают фонограмму с частотой записи 400 Гц и таким уровнем, при котором коэффициент нелинейных искажений был бы не выше 2%. Если магнитофон имеет совмещенный регулятор, то его положение во время записи фонограммы и ее воспроизведения изменяться не долж-но.

Следует иметь в виду, что ток записи зависит и от тока подмагничива-яия. Поэтому, если установку тока записи производят на вновь собранном или долго работающем магнитофоне, головки которого имеют выработку, сначала устанавливают ток подмапничивания по наибольшей отдаче ленты, а лишь затем ток записи. Обе эти операции обязательно производят на одной ленте.

Как правильно установить ток подмагничивания?

Оптимизацию тока подмагничивания (см. с. 61) осуществляют для обеспечения рабочего диапазона частот при лентах разного полива, а сам ток подмагничивания изменяется при этом в небольших пределах и повлиять на уровень записи не может.

В соответствии с ГОСТ 21402.0-75 установку тока подмагничивания производят по наибольшей отдаче (максимуму выходного напряжения) ленты на частоте 1 кГц. Однако максимум отдачи на этой частоте определить трудно из-за небольшого его изменения при значительном изменении тока подмагничивания и доступно квалифицированным специалистам. Поэтому для бытовой аппаратуры допускается ток подмагничивания устанавливать на частоте 6,3 кГц следующим образом.

Если магнитофон имеет сквозной канал, то установка тока подмагничивания заметно .упрощается. В этом случае на вход магнитофона, работающего в режиме записи, от ЗГ подают частоту 6,3 кГц и по милливольтметру, подключенному к линейному выходу, находят максимум выходного напряжения при изменении тока подмагничивания. Найдя этот максимум, увеличивают ток подмагничивания до тех пор, пока выходное напряжение не понизится на 3 дБ. Это и будет номинальный ток подмагничивания. Если магнитофон имеет УУ, то нахождение максимума отдачи и номинального тока подмагничивания производят путем пробных записей при различном токе иодмагни-чивания, который также надо контролировать с помощью милливольтметра на резисторе сопротивлением 1 — 10 Ом, включенном последовательно с ГЗ или ГУ. Эти измерения и служат для установки номинального тока подмагничивания.

И еще одно замечание. Большинство магнитофонов имеют в цепи тока записи LC-фильтр, препятствующий проникновению тока подмагничивания в усилитель. Перед установкой тока подмагничивания этот фильтр обязательно должен быть настроен на частоту ГСП по минимуму напряжения после этом фильтра.

Как проверить, что колебания тока подмагничивания симметричны?

Проверить асимметрию формы колебаний ГСП очень просто, если собрать пробник по схеме, показанной на рис. 39, где PV1 — микроамперметр, рассчитанный на ток 100 — 150 мкА или авометр, включенный на такой же предел измерений. Подключив пробник к выводам ГЗ или ГУ, переводят переключатель SB1 из одного положения в другое и следят за показаниями прибора. Если показания не изменяются — форма колебаний симметрична. В противном случае производят регулировку ГСП известными способа-Ми. При установке в магнитофоне блока ГЗ или ГУ, проверку производят на обеих головках блока, так как различия между ними иногда могут привести к асимметрии формы сигнала (например, при наличии в одной из головок блока короткозамкнутых витков и т. п.). Если это обнаружено, блок головок обязательно должен быть заменен.

Рис. 39. Схема пробника для проверки асимметрии сигнала генератора ВЧП

Как проверить коэффициент нелинейных искажений и относительный уровень стирания? Можно ли для этого использовать один и тот же прибор?

Прежде всего надо напомнить, что основным источником вносимых нелинейных искажений является магнитная лента. При записи с высокочастотным подмагничиванием искажения определяются только нечетными гармониками, что следует из симметричности кривой намагничивания относительно начала координат (см. рис. 1). При этом основную роль играет третья гармоника, так как более высокие гармоники имеют значительно меньшую амплитуду и их можно не учитывать. Исходя из сказанного, ГОСТ 24863 — 81 требует измерения коэффициента нелинейных искажений канала записи-воспроизведения (или сквозного канала) только по третьей гармонике. Добавим, что такая оценка коэффициента нелинейных искажений удобна и тем, что исключает погрешность измерений из-за четных гармоник, всегда возникающих в усилите» лях напряжения сигнала. Проверять коэффициент нелинейных искажений маг» нктофона удобно на частоте 400 Гц, третья гармоника которой равна 11200 Гц.

Указанный выше ГОСТ предусматривает проверку относительного уровня стирания частоты 1000 Гц. Однако в любительской практике вполне возможно проверять относительный уровень стирания на частоте 1200 Гц, что практически не отразится на измерениях.

Коэффициент нелинейных искажений и относительный уровень стирания желательно измерять с помощью селективного микровольтметра любого типа, подключив его к линейному выходу магнитофона. Коэффициент нелинейных искажений определяют из формулы Кн.и= (Ur/UB) 100, где Ur и UB — выходные напряжения, соответствующие коэффициенту третьей гармоники и частоте 400 Гц.

Относительный уровень стирания находят из выражения ACT = UcT/UB, где ист и UB — выходные напряжения, соответствующие воспроизведению стертого сигнала и частоты 1200 Гц.

При отсутствии селективного микровольтметра можно самому изготовить полосовой фильтр с крутизной спада АЧХ не менее 18 — 20 дБ на октаву. С помощью такого фильтра, ЗГ и милливольтметра можно оценить коэффициент нелинейных искажений и относительный уровень стирания любого маг» нитофона.

Принципиальная электрическая схема возможного варианта такого фильтра показана на рис. 40. Устройство выполнено на четырех ОУ, два из которых (DA2 и DA3) использованы в активных полосовых фильтрах, а два других (DA1 и DA4) — в усилителях напряжения. Частота настройки фильтров (И200 Гц) определяется параметрами двойных Т-мостов R8 — R13C5 — С7 и R19 — R24C9 — CL1, включенных в цепи ОС, охватывающих соответственно ОУ DA2 и DA3. Усилитель напряжения на ОУ DA1 используется при измерении относительного уровня стирания, на ОУ DA4 — лри оценке коэффициента нелинейных искажений.

Сигнал с линейного выхода магнитофона подают на вход устройства через разъем X1. Кнопкой SB1 выбирают канал измерений при проверке стереофонического магнитофона. В положении переключателей SB2 и SB3, показанном на схеме, сигнал от магнитофона поступает непосредственно на выход устройства — разъем Х2, к которому подключен милливольтметр. Иными словами, в этом случае можно измерить .напряжение основного сигнала частотой 400 Гц (при определении коэффициента нелинейных искажений) или 1200 Гц (при измерении относительного уровня стирания).

Чтобы оценить коэффициент нелинейных искажений, включают переключатель SB2. В результате сигнал от магнитофона (частотой 400 Гц, записанный на ленте) поступает на вход двухзвенных активных фильтров на ОУ DA2 и DA3. Выделенное им напряжение третьей гармоники усиливается каскадом на ОУ DА4 и подается на выход устройства. Коэффициент усиления этого каскада подобран (подстроенным резистором R31) таким, что при равенстве коэффициента нелинейных искажений заданному значению (3%) напряжение третьей гармоники равно напряжению основного сигнала.

Рис. 40. Схема фильтра для проверки коэффициента нелинейных искажений и относительного уровня стирания

Напряжение стертого сигнала измеряют при нажатом переключателе SB3. В этом случае на вход активного фильтра сигнал поступает через усилитель нэ ОУ DA1. Требуемый коэффициент передачи устройства устанавливают подстрочным резистором R3.

Для питания фильтра необходим двухполярный источник напряжением ±10 В. Его можно собрать по схеме, показанной на рис. 41. Трансформатор питания Т1 наматывают проводом ПЭВ-2 0 18 мм. В обмотке 1 — 2000 и в обмотке II — 130+130 витков. Магнитопровод УШ 16x38.

Рис. 41. Схема блока питания фильтра

Для облегчения налаживания в частотозадающих цепях устройства же-лательно использовать конденсаторы и резисторы с допускаемым отклонением от номинальных значений не более ±5%. Элементы остальных цепей могут быть с отклонением от номиналов ±20%. Конденсаторы С2, С13 устройства и С1 — С4 блока питания — типа К50-6 или К50-12; C1, СЗ и С14 — типа КТ-1; остальные — типа К73-9. Постоянные резисторы могут быть типов МЛТ, МТ или МОН; подстроечные резисторы — типов СПЗ-22, СПЗ-27 или СПЗ-38а.

Налаживание фильтра сводится к настройке частотозадающих цепей и калибровке усиления каскадов на ОУ DA1 и DA4. Двойные Т-мосты настраивают поочередно, разорвав предварительно соединения в точках а — г (см, рис. 40). На вход моста (точка а или в и общий провод) от ЗГ подают напряжение 0,5 В частотой 1200 Гц и подстроечными резисторами Rll (R22)

и R13 (R24) добиваются минимума показаний милливольтметра, подключенного к его выходу (точки б «ли г и общий провод). Ослабление напряжения частоты 1200 Гц по отношению к частоте 400 Гц каждым из мостовдолжно быть не менее 46 дБ. Настроенные мосты включают в цепи ОС, охватывающих ОУ DA2 и DA3, и подают на вход устройства (разъем XI) сигнал той же частоты, но напряжением 20 мВ. При включенном переключателе SB2 изменяют сопротивление подстроечного резистора R31, добиваясь того, чтобы на выходе (разъем Х2) напряжение стало равным 660 мВ (Uвых/Uвх = 33). После этого включают переключатель SB3 и, уменьшив входное напряжение до 1 мВ, подстроечным резистором R3 устанавливают выходное напряжение 1850 мВ (UBЫХ/UBX=65 дБ). Если частота ЗГ во время налаживания оставалась неизменной, то откалиброванное таким способом устройство позволит регистрировать коэффициент нелинейных искажений, равный 3%, и относительный уровень стирания — 65 дБ.

Процесс измерения этих параметров магнитофона несложен. При определении коэффициента нелинейных искажений на вход магнитофона подают номинальный (для выбранного входа) уровень сигнала частоты 400 Гц и, установив по индикатору номинальный уровень записи (0 дБ), производят запись сигнала на ленту. Затем к линейному выходу подключают фильтр и воспроизводят сигналограмму. Запомнив значение выходного напряжения UB (оно должно быть в пределах 0,25 — 0,5 В), нажимают переключатель SB!2 и измеряют напряжение третьей гармоники Ur. Коэффициент нелинейных искажений (в процентах) рассчитывают по формуле Кн.и= (3Uг/UB) 100.

Поясним примером. Допустим, что напряжение частоты 400 Гц было при1 воспроизведении 325 мВ, а при включении фильтра оно уменьшилось до 27 мВ. Тогда по приведенной выше формуле Кн.ж:=3-27/31215 = 0,25%.

Для оценки относительного уровня стирания на магнитную ленту в течение 15 — 20 с записывают сигнал частотой 1200 Гц с номинальным уровнем записи (напряжение на входе должно быть номинальным). Затем часть фонограммы (последние 7 — 10 с) стирают. Делают это, отключив ЗГ и установив регулятор уровня записи в положение минимального усиления. Переключив магнитофон в режим воспроизведения, измеряют сначала на линейном выходе уровень сигнала, а затем во время прохождения стертого участка ленты включают переключатель SB3 и определяют остаточное напряжение. Если оно равно измеренному перед этим напряжению или меньше его, относительный уровень стирания соответственно равен или меньше — 65 дБ.

Рис. 42. Вариант изменения схемы выхода фильтра

Можно и несколько доработать схему фильтров, введя в них дополнительные переключатели для измерения коэффициента нелинейных искажений 1, 2 и 3% и добавив в переключатель SB3 еще одну группу на переключение (если используется переключатель П2К, то эта группа уже имеется). Дополнительные переключатели SB4 (рис. 42) используют для коммутации под-строечных резисторов, включенных параллельно резистору R31. Резистор R35 включается при измерении относительного уровня стирания. В этом случае при регулировке фильтров надо установить коэффициент усиления равным 33 при Kн.и = 3%, 50 — при Kн.и = 2% и 100 — при Kн.и = 1%.

При работе с фильтром следует помнить, что погрешность измерений зависит от точности установки частоты ЗГ. На частоту 400 Гц его надо настраивать по максимуму напряжения третьей гармоники, а на частоту 1200 Гц — по минимуму напряжения на выходе фильтра. В обоих случаях фильтр (при включенных соответствующих переключателях) подключают непосредственно к выходу ЗГ.

Одним из основных требований, предъявляемых к стереофонической фонограмме, является ее синфазность. А как проверить синфазность фонограммы?

Синфазность стереофонических каналов магнитофона и записанной на ьем фонограммы проверяют раздельно для УВ и УЗ, а если магнитофон имеет УУ, то сначала проверяют синфазность в режиме воспроизведения, а затем — записи. В первом случае на магни-тофоне воспроизводят фонограмму, запи-санную по всей ширине ленты, например измерительную ленту для проверки коэффициента детонации (часть «Д»). При этом к линейному выходу, а затем к выходам для внешних громкоговорителей подключа-ют сумматор, схема которого показана на рис 43  (в скобках указаны сопротивления резисторов для проверки на выходах для громкоговорителей), а к его выходу (разъему Х2) — милливольтметр. Проверку производят в следующей последовательности.

Рис. 43. Схема сумматора для проверки синфазности каналов стереофонического магнитофона

При воспроизведении фонограммы определяют суммарное напряжение на резисторе R3. Затем выключают сперва кнопку SB1, а потом — кнопку SB2. Если в первом случае милливольтметр покажет большее напряжение, чем во втором ,и третьем случаях, значит, каналы магнитофона синфазны. Если при проверке на линейном выходе окажется, что сигналы не синфазны (суммарное напряжение меньше напряжения одного из каналов), надо поменять местами провода, идущие к одной из головок блока ГВ .или ГУ.

При проверке синфазности сигналов, записанных в стереоканалах, на входы обоих каналов испытуемого магнитофона подают от ЗГ сигнал частотой 7 кГц и напряжением, равным номинальному напряжению данного входа. На различных участках ленты осуществляют с одинаковым уровнем (выход ЗГ подключен одновременно к входам обоих каналов) запись в левом канале (правый канал выключен, сигнал не подан), в пра;вом канале (левый канал выключен, сигнал не подан) и в обоих каналах одновременно. Затем указанные записи воспроизводят на этом же магнитофоне. Выходные напряжения стереоканалов -измеряют аналогично, но без выключения кнопок и при последовательном воспроизведении первой, второй и третьей записей.

Если при воспроизведении третьей записи напряжение на линейном вы-хеде будет больше, чем при воспроизведении первой и второй, то записанные на данном магнитофоне сигналы синфазны.

Откуда радиолюбитель может получить техническую консультацию?

При Центральном радиоклубе СССР им. Э. Т. Кренкеля работает письменная радиотехническая консультация по всем вопросам, интересующим радиолюбителей, в том числе и по магнитной записи звука. Адрес консультации: 103012, Москва, К-12, ул. Куйбышева, 4/2, пом. 12.

Откуда можно выписать радиодетали общего применения и запасные части к магнитофонам?

Снабжение радиолюбителей деталями общего применения (транзисторами, диодами, радиолампами, резисторами, конденсаторами, динамическими головками и др.) производят базы Посыл торга. Их адреса:

Центральная торговая база (ЦТБ) — 111126, Москва, Е-126, ул. Авиамоторная, 50;

Новосибирская база — 630042, Новосибирск, 42, ул. Степана Разина, 52;

Свердловская база — 620086, Свердловск, 86, ул. Учителей, 38;

Иркутская база — 664000, Иркутск, ул. Красного резерва, 62;

Ростовская база — 344012, Ростов-на-Дону, 12, ГСП, ул. Береговая, 68.

Сельские радиолюбители могут еще воспользоваться услугами Московской межреспубликанской торговой конторы Центросоюза, адрес которой: 121471, Москва, Г-471, ул. Рябиновая, 45. Отдел заказов.

Более подробные справки можно получить в ближайшем почтовом отделении, где имеются прейскуранты и бланки заказов.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Общие вопросы

Лентопротяжный механизм

Электрический тракт

Дополнительные устройства

Проверка и измерение параметров магнитофона

ББК 32.871

Г19 УДК 534.852

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

БЕЛКИН Б. Г., БОНДАРЕНКО В. М., БОРИСОВ В. Г., ГЕНИШТА Е. Н„ ГОРОХОВСКИЙ А. В., ЕЛЬЯШКЕВИЧ С. А., ЖЕРЕБЦОВ И П , КОРОЛЬКОВ В. Г., СМИРНОВ А. Д., ТАРАСОВ Ф. И., ХОТУНЦЕВ Ю Л., ЧИСТЯКОВ Н. И.

Ганзбург М. Д.

Г19 Ответы на вопросы любителей магнитной записи звука. — М.: Радио и связь, 1984. — 80 с., ил. (Массовая радиобиблиотека, Вып. 1081).

45 к.

Рассказано об особенностях катушечных и кассетных магнитофонов, некоторых параметрах и их измерении, о построении отдельных узлов магнитофонов и автоматических системах, регулировках, вводимых в современные аппараты магнитной записи звука.

Для широкого круга радиолюбителей.

2402030000-148

Г--------------------89-84

046(01)-84

РЕЦЕНЗЕНТ канд. техн. наук В. Г. КОРОЛЬКОВ

Редакция литературы по электронной технике

МАРК ДАВИДОВИЧ ГАНЗБУРГ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ ЗВУКА

Редактор Л. С. Чеглаков

Редактор издательства Н. В. Ефимова

Художественный редактор Н. С. Шеин

Технический редактор Г. И. Колосова

Корректор Л. С. Глаголева

ИБ № 337

Сдано в набор 28.02.84 г. Подписано в печать 28.04.84 г.

Т-10225 Формат 60X90/16. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная Печать высокая Усл. печ. л. 5,0 Усл. кр.-отт. 5.5 Уч.-изд. л. 6,31 Тираж 80000 экз. (2-й завод: 40001 — 80000} Изд. № 20198 Зак. № 22

Цена 45 к. Издательство «Радио и связь». 101000 Москва, Почтамт, а/я 693

Московская типография № 5 В ГО «Союзучетиздат» 101000 Москва, ул. Кирова, д. 40

OCR Pirat