# В.С.ХМАРЦЕВ

СУПЕРГЕТЕРОДИННЫЙ ПРИЕМНИК С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ЧАСТОТЫ

## Издательство «Радио и связь», 1985

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Появление новой элементной базы, предназначенной для применения в бытовой аппаратуре (мощные высокочастотные полевые транзисторы, кварцевые фильтры, многофункциональные и специализированные микросхемы и т. д.), позволяет при создании радиовещательных приемников нетрадиционно подойти к построению приемного тракта и тем самым существенно улучшить селективность, уменьшить нелинейные искажения, повысить надежность и т. д.

Основные принципы и методы улучшения характеристик приемников известны; их оптимизация и реальное воплощение в конкретной радиолюбительской конструкции, безусловно, представляют значительный интерес для широкого круга радиолюбителей, занимающихся разработкой радиовещательной приемной аппаратуры.

В данной брошюре описывается стереофонический тюнер с цифровой индикацией — приемник, не содержащий мощного усилителя звуковой частоты и предназначенный для работы с внешним усилителем звуковой частоты, т. е. в составе бытового радиокомплекса. Он имеет следующие особенности:

1. Частота настройки отображается в цифровом виде на табло, расположенном на передней панели приемника.

2. В коротковолновом диапазоне применена высокая промежуточная частота (50, 332 МГц), в результате чего удалось довести селективность по зеркальному каналу до 80...90 дБ и сделать ее независимой от частоты настройки, а также значительно уменьшить вероятность попадания в полосу пропускания помех из-за взаимодействия гармоник гетеродина с входными сигналами.

3. Для получения высокой стабильности приема использована цифровая система автоматической подстройки частоты (ЦАПЧ), обеспечивающая точность и стабильность настройки независимо от качества и уровня принимаемого сигнала.

4. Большинство узлов и каскадов приемника выполнено на микросхемах, что позволило уменьшить габаритные размеры и массу приемника, сократить объем наладочных работ и повысить его надежность.

5. Большое внимание при разработке приемника было уделено получению высокой линейности высокочастотного тракта при воздействии на его вход наряду с полезным сигналом мощных помех, отличных от частоты принимаемого сигнала. Связано это с тем, что электромагнитная обстановка в эфире, особенно в крупных промышленных центрах, характеризуется большой интенсивностью радиопомех, излучаемых как индустриальными предприятиями, так и радиостанциями, которые работают в ограниченном частотном диапазоне и с мощностью, достигающей сотен киловатт. В результате этого динамический диапазон радиосигналов, поступающих из антенны на вход приемника, достигает 90...140 дБ, что может привести к существенному понижению различимости полезного сигнала на фоне помех, если радиоприемник не обладает необходимой помехозащищенностью.

Для увеличения динамического диапазона приемника и защиты от помех большого уровня на его входе применены мощные полевые транзисторы, которые в сочетании с системой АРУ (узкополосной и широкополосной), оптимальным распределением усиления по тракту и входным аттенюатором позволяют прово-водить прием в широком диапазоне амплитуд входных сигналов.

Для облегчения налаживания, настройки и ремонта приемника основные узлы смонтированы в виде функционально законченных блоков. Радиолюбители, не имеющие возможности полностью повторить описываемый приемник, могут применить.отдельные блоки в своих оригинальных конструкциях без каких-либо значительных доработок.

На 30-й Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ приемник был удостоен серебряной медали Главным комитетом ВДНХ СССР.

Отзывы, замечания и пожелания просим присылать по адресу: 101000 Москва, Почтамт, а/я 693, издательство «Радио и связь», Массовая радиобиблиотека.

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМНИКА

Радиоприемник «Континент-стерео» (рис. 1) представляет собой всеволновый стереофонический тюнер (он соответствует по параметрам требованиям ГОСТ 5651 — 76 на радиовещательные приемники высшего класса) и имеет следующие основные характеристики.

Радиоприемник принимает программы радиовещательных станций, работающие с амплитудной модуляцией (AM) в диапазоне длинных волн (ДВ) 150...405 кГц (2000...740,7 м), средних волн (СВ) 525...1605 кГц (571.4..Л86.9 м) и в четырех поддиапазонах коротких волн (KB): 5950...6200 кГц (49 м), 7100...7300 кГц (41 м), 9500...9775 кГц (31 м), 11 700...11 975 МГц (25 м), сигналы радиостанций, работающих с частотной модуляцией (ЧМ), принимаются приемником в диапазоне 65,8...73 МГц (4,56...4,11 м), здесь возможен прием монофонических и стереофонических программ.

Рис. 1. Внешний вид приемника

Реальная чувствительность с гнезд внешней антенны при выходной мощности усилителя звуковой частоты (ЗЧ) 50 мВт при отношении сигнал/шум 20 дБ для сигналов с AM модуляцией и 26 дБ для сигналов с ЧМ модуляцией составляет на:

KB — 15...20 мкВ;

СВ, ДВ — 20...30 мкВ;

УКВ — 1,5...2 мкВ.

Селективность по соседнему каналу при расстройке ±9 кГц в диапазоне ДВ и СВ 60 дБ. Селективность по зеркальному каналу на:

ДВ (на частоте 250 кГц) — 70 дБ;

СВ (на частоте 1 МГц) — 60 дБ;

KB (на частоте 12 МГц) — 80 дБ;

УКВ (на частоте 69 МГц) — 70 дБ;

уровень взаимной модуляции вида 2fi — f2 — 60 дБ.

Промежуточная частота в диапазонах:

ДВ, OB, KB (вторая) — 4G5 кГц;

УКВ — 10,7 МГц;

KB (первая) — 50,332 МГц.

Ширина полосы пропускания в диапазонах:

УКВ — 200 иГд;

ДВ, OB, KB — 6 и 12 кГц.

Автоматическая регулировка усиления обеспечивает при изменениях напряжения входного сигнала в KB диапазоне на 80 дБ и в СВ и ДВ диапазонах на 60 дБ изменение выходного сигнала приемника не более чем на 10 дБ при сохранении формы огибающей подводимого к детектору напряжения.

Выходная мощность на гнездах внешних контрольных громкоговорителей с сопротивлением 8 Ом 2X1 Вт. Выходная мощность на гнездах стереотелефонов с сопротивлением 8 Ом 2Х10О мВт.

Напряжение сигнала на гнездах, предназначенных для подключения к усилителю ЗЧ радиокомплекса 300 мВ. Питается приемник от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Габаритные размеры 490X350X140 мм. Масса 14 кг. Потребляемая от сети мощность 16 Вт.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ БЛОКОВ

Электрическая схема приемника состоит из 13 функционально законченных блоков: высокочастотно-коммутационного блока (У1), блоков первого и второго смесителей KB диапазона (У2, УЗ), блока перестраиваемых гетеродинов KB поддиапазонов (У4), блока УКВ (У5), блока усилителя ПЧ ЧМ тракта (У6), радиочастотного блока СВ и ДВ (У7), блока измерителя частоты настройки с АПЧ (У8), блока двухканального усилителя ЗЧ (У9), блока стереодекодера (У10), блока усилителя ПЧ AM тракта (У11), блока сенсора ручки настройки (У 12) и стабилизированного блока питания (У 13).

Схема межблочных соединений показана на рис. 2.

Все элементы каждого блока имеют свою порядковую нумерацию. Рассмотрим электрическую схему приемника поблочно.

Высокочастотно-коммутационный блок (У1, рис. 3) содержит переключатель диапазонов S1...S7, входные полосовые фильтры и устройство широкополосной АРУ KB диапазона. С помощью переключателя диапазонов осуществляются коммутация антенны, входных цепей KB, СВ и ДВ диапазонов, подача напряжений на работающие блоки, установка значений промежуточных частот в блоке измерителя частоты настройки, переключение смесителей KB, СВ и ДВ диапазонов.

#### Рис. 2. Схема межблочных соединений

Особенностью построения входных цепей приемника в KB диапазоне является использование одного неперестраиваемого двухконтурного полосового фильтра для двух поддиапазонов. Это достигается подключением параллельно каждой катушке полосового фильтра (с помощью переключателя диапазонов) дополнительных конденсаторов, понижающих их рабочую частоту до значения следую-щего поддипазона, расположенного ниже по частоте. Для сохранения оптималь» ной связи между контурами и антенной параллельно конденсаторам связи также дополнительно подключаются конденсаторы необходимой емкости. Например, при переходе с поддиапазона 25 м на 31 м параллельно первому контуру полосового фильтра L1C6 подключается конденсатор G2, а параллельно второму L2C7 — конденсатор С9. Подстроечные конденсаторы С1 и С8 необходимы для настройки контуров поддиапазона 31 м. В поддиапазоне 25 м контуры L1C6 и L2C7 настраиваются с помощью ферритовых сердечников. Аналогичные функции выполняют подстроечные конденсаторы СП, С19 (49 м).

Такое построение входных цепей позволило вдвое уменьшить число контуров в KB диапазоне, упростить настройку при сохранении заданной чувствительности и селективности приемника.

С выхода полосовых фильтров (например, для поддиапазона 31 м с отвода L2) сигнал поступает на затвор полевого транзистора VT1 усилителя радиочастоты (РЧ).

Для получения малых нелинейных искажений высокочастотного сигнала усилитель РЧ выполнен на мощном полевом транзисторе типа КП90(2)А. Этот транзистор имеет значение параметра S"/S (где S — крутизна передаточной характеристики в рабочей точке; S" — вторая производная крутизны) такого же порядка, как и приемно-усилительные лампы. Параметр S"/S определяет нелинейность усилительных и преобразовательных каскадов [4].

Для исключения перегрузки усилителя ПЧ и смесителя мощными сигналами или помехами применена двухпетлевая система АРУ — узкополосная, производящая регулировку только полезного сигнала, и широкополосная, работающая в полосе пропускания входного полосового фильтра, т. е. в полосе примерно 400...600 кГц. Достоинство такой регулировки состоит в том, что при сравнительно большом уровне полезного сигнала возможно вести прием, когда динамический диапазон мешающих входных сигналов превышает динамический диапазон приемника, измеренный при номинальной чувствительности.

Широкополосная система АРУ выполнена на транзисторах VT2...VT5 и ре-зисторном оптроне VR2. Каскад на полевом транзисторе VT2 является исто-ковым повторителем и служит развязкой между цепью сигнала и цепями АРУ. При отсутствии сигнала (или при входном напряжении на VT2 менее 30 мВ) транзистор VT5 открыт и сопротивление резистора оптрона VR2 минимально. Вследствие этого значение отрицательной обратной связи в каскаде усилителя РЧ, определяемой сопротивлением фоторезистора, минимально и каскад имеет максимальный коэффициент усиления (Kо~2). Сигнал, превышающий напряжение 30 мВ, после усиления транзистором VT3 и выпрямления диодами VD1, VD2 становится достаточным для открывания транзистора VT4. При этом транзистор VT5 закрывается, сопротивление оптрона возрастает, что в конечном счете приводит к снижению коэффициента усиления усилителя РЧ в результате увеличения отрицательной обратной связи. Использование глубины отрицательной обратной связи в качестве параметра, регулирующего усиление каскада усилителя радиочастоты позволяет перенести верхнюю границу динамического диапазона в область больших входных сигналов, практически не ухудшая его величины, что выгодно отличает эту схему АРУ от большинства существующих.

#### Рис. 3. Принципиальная схема высокочастотно-коммутационного блока

С выхода усилитель РЧ через конденсатор С22 усиленный сигнал поступает на первый смеситель.

Первый смеситель KB диапазона (У2, рис. 4) преобразует принимаемый сигнал в сигнал первой промежуточной частоты. Такое преобразование получается в результате подачи на смеситель двух сигналов: основной частоты принимаемого сигнала и гетеродина, в результате чего на выходе — контуре L2C5 — -выделяется напряжение первой промежуточной частоты, равной 50,332 МГц. Применение столь высокой промежуточной частоты позволяет существенно подавить помехи на частоте зеркального канала и на комбинационных частотах Твысших порядков и тем самым повысить помехоустойчивость приемника.

Смеситель выполнен на полевых транзисторах по балансной схеме. Балансная схема включения позволяет улучшить спектральный состав выходного напряжения и получить вдвое большую крутизну преобразования по первой гармонике гетеродина по сравнению со схемой однотранзисторного смесителя. Напряжение сигнала подается на затвор транзистора VT1 (вывод 5), напряжение гетеродина на затвор VT2 (вывод 4). Нагрузка смесителя — контур L2C5, настроенный на промежуточную частоту; он одновременно служит также для согласования первого смесителя с узкополосным кварцевым фильтром ZQ1. Кварцевый фильтр нагружен на контур L3C11C12. С емкостного делителя С11С12 сигнал промежуточной частоты подается на второй смеситель KB диапазона.

Блок перестраиваемых гетеродинов KB диапазона (У4, рис. 5) предназначен для получения напряжения необходимой частоты и амплитуды. Это напряжение гетеродина вместе с напряжением принимаемого сигнала подается на первый смеситель, в результате чего на выходе смесителя образуется напряжение первой промежуточной частоты. Особенностью построения этого блока является применение для каждого поддиапазона отдельного гетеродина с некоммутируемым контуром и, как следствие, минимальное число коммутаций при переходе с одного поддиапазона на другой. Последнее особенно важно, поскольку перекрываемый гетеродинами диапазон включает достаточно высокие частоты (56... ...62,5 МГц), и переключение катушек или конденсаторов при смене поддиапазона может существенно понизить стабильность генерируемой частоты из-за ухудшения качества контактов переключателя с течением времени.

Блок состоит из четырех одинаковых по схеме гетеродинов, различающихся только данными катушек и соответственно значением генерируемой частоты (табл. 1). Первый гетеродин, например, состоит из задающего генератора, выполненного на транзисторе VT3, и эмиттерного повторителя — на транзисторе VT2. Переключение поддиапазонов происходит при подаче на соответствующий гетеродин напряжения питания, поступающего через переключатель диапазонов Si — S4. Остальные три гетеродина в это время не работают, они обесточены. Перестройка частоты в заданных пределах (в среднем ±300 кГц от средней частоты поддиапазона) производится с помощью варикапной матрицы VD2, включенной параллельно контуру задающего генератора, при изменении напряжения настройки от 14 до 16 В на всех KB поддиапазонах. Это позволяет получить практически линейную зависимость генерируемой частоты от угла поворота ручки настройки.

#### Рис. 4. Принципиальная схема первого смесителя

Эмиттерный повторитель на транзисторе VT2 устраняет реакцию со стороны смесителя на стабильность частоты, генерируемую задающим автогенератором. Напряжение радиочастоты с выхода эмиттерного повторителя через контакты-реле КМ поступает на общую шину, соединенную со входом смесителя. К этой же шине через конденсатор небольшой емкости подключен разделительный каскад на транзисторе VT1, с коллектора которого напряжение от гетеродинов через экранированный кабель подается на блок частотомера для измерения.

Таблица 1

| ##### Диапазон | Предел перестройки частоты гетеродина, МГц | Средняя частота КЗ диапазона по сигналу, МГц | Показание цифрового табло измерителя частоты, МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| ДВ | 0,615 0,875 | — | 0,150 0,410 |
| СВ | 0,99...2,07 | — | 0,525 1,605 |
| КВ1 (49 м) | 56,11...56,71 | 6,078 | 5,778 6,378 |
| КВ2 (41 м) | 57,23...57,83 | 7,198 | 6,898. 7,498 |
| КВЗ (31 м) | 59,67...60,27 | 9,638 | 9,338 9,938 |
| КВ4 (25 м) | 61,87...62,47 | 11,838 | 11,538 12,138 |
| УКВ | 55...62,3 |  | 65,70-. 73,00 |

Примечание. Диапазон частот гетеродинов перекрывается при изменении напряжения настройки на варикапах от 1 до 25 В (ДВ, СВ), от 14 до 16 В (KB) и от 4 до 25 В (УКВ).

Напряжение питания гетеродинов, разделительного каскада, а также напряжение цифровой автоподстройки частоты (ЦАПЧ) подводятся к блоку через развязывающие фильтры C49C50L9, C51C52L10, C53C54L11 и C55C56L12. Диоды VD9 — VD12 обеспечивают питание KB тракта независимо от положения пе» реключателя поддиапазонов.

Второй смеситель KB диапазона и кварцевый гетеродин (УЗ, рис. 6) служат для понижения первой промежуточной частоты, равной 50,332 МГц, в низкую стандартную 465 кГц, на которой осуществляются основное усиление сигнала и ступенчатая регулировка полосы пропускания. Поскольку второй смеситель работает в узкой полосе частот (около 10 кГц) и вероятность возникновения нелинейных помех от радиостанций, находящихся в полосе пропускания входного контура, невелика, то он выполнен на полевом транзисторе с двумя затворами VT1. Напряжение сигнала через переходный конденсатор С1 подается на первый затвор, напряжение гетеродина через конденсатор С2 — на второй.

Рис. 5. Принципиальная схема блока перестраиваемых гетеродинов KB диапазона

Резисторы Rl — R5 служат для установки оптимального режима смесителя, при котором нелинейные искажения огибающей высокочастотного сигнала были бы минимальны. Нагрузкой смесителя, на которой выделяется напряжение промежуточной частоты 465 кГц, является один из электромеханических фильтров ZQ1 или ZQ2, расположенных в усилителе ПЧ AM тракта. Фильтры подключены к стоку смесителя с помощью клавиши «Полоса» и одной из клавиш KB поддиапазона (см. рис. 3), включаемых одновременно. При нажатии клавиши S1 в тракт второй промежуточной частоты подключается электромеханический фильтр ZQ1, имеющий полосу пропускания 6 кГц; при нажатии клавиши S2 — электромеханический фильтр ZQ2 с полосой пропускания 13,5 кГц. Для устранения наводок и помех выход стоковой цепи транзистора VT1 соединен со входом усилителя ПЧ экранированным кабелем.

Рис. 6. Принципиальная схема второго смесителя KB диапазона и кварцевого гетеродина

Кварцевый гетеродин, работающий на частоте f = 49,867 МГц, выполнен на биполярном транзисторе VT2. Особенностью его схемы является возможность плавной подстройки частоты в небольших пределах для точного совмещения средних частот кварцевого фильтра, настроенного на первую промежуточную частоту, и средней частоты электромеханических фильтров, настроенных на вторую промежуточную частоту. Подстройка необходима вследствие технологического разброса средней частоты фильтров, который может составлять несколько килогерц. Частоту подстраивают конденсатором С8. Индуктивность катушки L2 определяет расстройку относительно номинальной частоты кварца. Элементы С8 и L2 позволяют скорректировать частоту кварцевого гетеродина в пределах ±10 кГц [5].

Для уменьшения длины соединительных проводов второй смеситель и кварцевый гетеродин конструктивно выполнены на одной печатной плате.

Для понижения постоянного напряжения источника питания (28 В), подаваемого на данный блок, до необходимого (9В) в блок введены стабилитрон VD1 и резистор R7. Дроссель L1 и опорный С12 и проходной С7 конденсаторы служат для устранения утечки высокочастотного напряжения гетеродина по цепи питания и различных наводок на смеситель.

Высокочастотный блок СВ и ДВ диапазонов (У7, рис. 7) состоит из двух раздельных трактов, один из которых служит для настройки приемника в диапазоне СВ (525... 1605 кГц), другой — в ДВ (150...415 кГц). Оба тракта выполнены по одинаковой схеме и содержат каждый ферритовую антенну (W1W2), истоковый повторитель (транзисторы VT1, VT2), отдельный гетеродин и смеситель (микросхемы DAI, DA2). Переход с одного диапазона на другой осуществляется при подаче напряжения питания на работающий тракт и подключении смесителя данного диапазона (вывод 15 микросхемы А1 или А2) ко входу усилителя ПЧ. Эта коммутация производится клавишами S5, S6 переключателя диапазонов в блоке У1.

#### Рис. 7. Принципиальная схема радиочастотного блока СВ, ДВ диапазонов

На ферритовой антенне каждого диапазона расположены перестраиваемые фильтры (L2C2 и L8C17), обеспечивающие необходимую избирательность по зеркальному каналу. Эти фильтры перестраиваются совместно с контуром гетеродина строенными варикапными матрицами VD1, VD3 при изменении на них постоянного смещения от 1 до 25 В.

Для согласования входных сопротивлений микросхем и выходных сопротивлений антенных полосовых фильтров включают истоковые повторители, выполненные на полевых транзисторах VT1, VT3. Транзисторы VT2 и VT4 служат в качестве развязки между блоком частотомера и трактами СВ и ДВ диапазонов при измерении частоты их гетеродинов.

Для получения питающих напряжений +9 В в каждом тракте установлены стабилитроны VD2 и VD4 с ограничивающими резисторами R10 и R19 соответственно.

Усилитель ПЧ AM тракта (УМ, рис. 8) выполнен на микросхеме DA1, в которой используется только канал усиления по промежуточной частоте.

Рис. 8. Принципиальная схема усилителя ПЧ AM тракта

С выхода второго смесителя (см. рис. 6) при работе приемника в KB диапазоне или с выходов смесителей DAI (DA2) (см. рис. 8) при работе в СВ и ДВ диапазонах сигнал с промежуточной частотой 465 кГц поступает на вывод 12 микросхемы А1 — усилителя ПЧ (см. рис. 8). Выход усилителя (вывод 7) нагружен на контур L1C10, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц. Для детектирования высокочастотного сигнала, выделяемого на этом контуре, служит диод VD2. С выхода детектора через фильтры R11C11 и R12C13 низкочастотный сигнал поступает на вход усилителя ЗЧ.

Для расширения диапазона регулировки помимо местной АРУ, осуществляемой непосредственно в тракте микросхемы DA1, сигнал АРУ из блока ПЧ подается в высокочастотно-коммутационный блок на оптрон VR1, посредством которого осуществляется регулировка напряжения сигнала еще до поступления на вход усилителя РЧ (см. рис. 3). Так как выход цепи АРУ микросхемы DA1 не рассчитан на подключение оптрона, к блоку ПЧ добавлен усилитель АРУ (транзисторы VT1, VT2), который работает следующим образом. При отсутствии сиг-«ала на выходе цепи АРУ (вывод 10 DA1) или его малом значении транзистор VT2 открыт за счет напряжения смещения, подаваемого в цепь базы через резистор R6. Излучатель оптрона VR1, включенный в цепь эмиттера транзистора VT5 последовательно через резисторы R7, R8, освещает фоторезистор оптрона, от сопротивления которого зависит напряжение сигнала, подаваемого на вход усилителя РЧ. Так как при освещении сопротивление фоторезистора становится минимальным, то практически весь сигнал радиочастоты поступает на вход усилителя РЧ без потерь. При возрастании сигнала на входе приемника, а следовательно, и выходе усилителя ПЧ свыше 150 — 200 мВ транзистор VT1 открывается, шунтируя цепь базы транзистора VT2 на общий провод, вследствие чего транзистор VT2 начинает закрываться и свечение излучателя оптрона VR1 уменьшается. Сопротивление фоторезистора увеличивается, в результате чего уменьшается амплитуда высокочастотного сигнала, поступающего на вход усилителя РЧ. Подстроечным резистором R4 устанавливается напряжение задержки цепи АРУ, а подстроечным резистором R8 — максимальный ток через излучатель оптрона при полностью открытом транзисторе VT2. Для оптрона ОЭП-2 этот ток не должен превышать 20 мА.

#### Рис. 9. Принципиальная схема усилителя ЗЧ

Усилитель ЗЧ (У9, рис. 9) — двухканальный. Он усиливает сигналы с детектора AM и ЧМ трактов до стандартного напряжения 250 мВ и подает их на вход основного усилителя радиокомплекса. Он обеспечивает также на выходных разъемах контрольного усилителя и разъемах для стереотелефонов выходные мощности 2X1 Вт и 2Х10О мВт соответственно.

Предварительный усилитель ЗЧ выполнен на малошумящей микросхеме DA1, содержащей два раздельных усилителя в одном корпусе, которые имеют гарантированный коэффициент гармоник не более 0,1%. Путем соответствующего выбора сопротивлений резисторов R3(R12) и R2(R13) коэффициент усиления каждого канала устанавливается равным 20 дБ. Усиленный сигнал с выходов предварительных усилителей подводится на входы оконечных усилителей, реализованных на микросхемах DA2, DA3. Стереотелефоны подключаются к выходу усилителей через резисторы R19, R20. Конденсаторы СИ и С22 исключают возбуждение оконечных усилителей на частотах выше 50 кГц.

Так как усилитель ЗЧ является контрольным, то в нем отсутствуют регуляторы тембра.

Питается усилитель нестабилизированным напряжением +15 В. Ток, потребляемый каждым каналом усилителя ЗЧ при выходной мощности 1 Вт, составляет около 120 мА.

Блок УКВ (У5, рис. 10) — стандартный типа УКВ-4-4-ЭП от тюнера «Лас-пи». Его назначение — усиление сигналов радиочастоты до значения, при котором обеспечиваются заданное отношение сигнал/шум, преобразование принимаемой частоты в промежуточную и настройка на нужную станцию с помощью одновременной перестройки резонансных контуров усилителя Р4 и гетеродина варикапными матрицами VD1 — VD4.

Принципиальная схема блока УКВ приведена на рис. 10. Для получения избирательности по зеркальному и другим паразитным каналам приема не менее 80 дБ и реальной чувствительности не хуже 2,5 мкВ на входе блока установлены два усилителя Р4, выполненные на транзисторах VT1, VT2. Усилители охвачены цепью АРУ, срабатывающей только при сильных сигналах. Полезный сигнал, усиленный и отфильтрованный от помех этими каскадами, подается на вход преобразователя, выполненного на полевом транзисторе VT3, в исток которого подводится сигнал от отдельного гетеродина на транзисторе VT5. Режим смесителя для получения высокой линейности преобразования выбран на участке вольт-амперной характеристики с наибольшей квадратичностью. По этой причине данный каскад не охвачен цепью АРУ.

Сигнал с промежуточной частотой 10,7 МГц выделяется на полосовом фильтре L5C18L6C20C21 и подается на вход усилителя П4 со средней точки емкостного делителя С20, С21. С верхнего (по схеме) плеча конденсатора С20 сигнал несущей, предварительно выпрямленный диодом VD5, подводится ко входу усилителя местной АРУ, выполненном на транзисторе VT4.

Усиление каскадов усилителя Р4 на транзисторах VT1, VT2 регулируется по цепи затвора. Начальное смещение на затворы (при неработающей цепи АРУ) задается делителем R24, R25.

Для измерения частоты в блок УКВ введен буферный каскад на транзисторе VT6 для подачи напряжения гетеродина в блок частотомера.

Усилитель ПЧ ЧМ тракта (Уб, рис. Ш) предназначен для усиления, ограничения и детектирования сигналов промежуточной частоты, поступающих на его вход из блока УКВ. Кроме того, тракт содержит систему бесшумной настройки (БШН) и два формирователя, вырабатывающих напряжение АПЧ (вывод 5) для подстройки гетеродина и напряжение для индикатора точной настройки (вывод 14) на принимаемую станцию. Все эти функции в блоке выполняет одна специализированная микросхема DA1 (K174XA6). Ее основные электрические параметры:

Номинальное напряжение питания, В . . . . .12

Потребляемый ток, мА.........16

Напряжение ограничения (приведенное ко входу) при Дf=±50 кГц и fпр = 10,7 МГц, мкВ, ие более ... 60 Коэффициент ослабления паразитной амплитудной модуляции при Uвх=10 м.В, Дf=±50 Гц, М=30% и fпр=10,7 МГц, дБ не менее . . ...... 46

Коэффициент гармоник выходного напряжения ЗЧ при Uвх=10 мВ, Af=±50 кГц и fПр=10,7 МГц, %, не более 1

Максимальное входное напряжение, мВ......160

Максимальная частота входного сигнала, МГц . . .14

Диапазон питающих напряжений, В......4,6 — 18

Допустимый диапазон рабочих температур, °С . . . — 26... +66

#### Рис. 10. Принципиальная схема блока УКВ

Для получения необходимой избирательности по соседнему каналу на входе микросхемы установлен пьезокерамический фильтр ZQ1. Выход УКВ блока соединен со входом пьезокерамического фильтра через согласующий каскад, выполненный на транзисторе VT1. Усиленный и продектированный сигнал, снимаемый с выхода микросхемы DA1 (вывод 7), подводится ко входу однокаскад-ного усилителя на транзисторе VT2. Назначение этого каскада — усиление про-детектированного сигнала до напряжения (примерно 250 мВ), необходимого для нормальной работы стереодекодера СД-А-5. Коэффициент усиления каскада устанавливается резистором R20 при регулировке приемника. Напряжение питания данного блока (+15 В) задается делителем R21, R22, который включен в цепь базы транзистора VT3. Транзистор VT3 выполняет также роль развязки по цепи питания между блоком усилителя ПЧ тракта ЧМ и остальными блоками приемника.

Измеритель частоты настройки ЦАПЧ (У8, рис. 12) лредназначен для измерения частоты гетеродинов на всех диапазонах с последующим переводом их в несущие частоты принимаемого сигнала и индикацией результата измерения на цифровом табло приемника. Функцией этого блока является также стабилизация частоты трех гетеродинов в KB поддиапазонах с помощью системы ЦАПЧ,. входящей в его состав.

Необходимость применения системы ЦАПЧ обусловлена высоким значением промежуточной частоты в KB диапазоне, что, естественно, повлекло за собой к повышение частоты гетеродинов (до 55 — 62,5 МГц). Поддерживать требуемую стабильность частоты гетеродинов на таких частотах, используя традиционные-способы стабилизации (при неизменной полосе пропускания приемника), непросто. В связи с этим в приемниках с высокой промежуточной частотой в качестве-гетеродинов, как правило, применяют синтезаторы, при этом нестабильность частоты достигает 2-10-7 — 10-8.

В радиовещательных приемниках такая высокая стабильность частоты гетеродина необязательна, поскольку при полосе пропускания AM тракта 6...12 кГц уход частоты гетеродина, смещающий спектр частот принимаемого сигнала относительно промежуточной частоты приемника на значение, не превышающее ±500 Гц, не вызывает заметных искажений сигнала. Требуемая в данном случае стабильность частоты вполне может быть получена с помощью системы! ЦАПЧ, которая отличается более простой (по сравнению с синтезатором частоты) схемой, легко реализуется на основе цифрового измерителя частоты настройки и позволяет сохранить традиционную для радиовещательных приемников одноручечную настройку на радиостанции. Определенные преимущества система ЦАПЧ имеет и перед обычной системой АПЧ. В отличие от АПЧ, система ЦАПЧ работает не по принимаемому сигналу, а по сигналу гетеродина, что гарантирует устойчивую и точную настройку приемника независимо от уровней принимаемого сигнала и помехи, отсутствие эффекта захвата частоты гетеродина более мощным, чем полезный, сигналом и сохранение стабильности настройки приемника в отсутствие принимаемого сигнала.

Основные технические характеристики измерителя частоты настройки следующие:

Диапазон измеряемых частот (гетеродина), кГц . . G15...62,470

Нестабильность частоты гетеродина, Гц ... ±|500

Полоса удержания ЦАПЧ, кГц...... ±200

Шаг между синхронизируемыми частотами, кГц . . 5 Число индицируемых разрядов:

в диапазоне KB......... 5

ib диапазонах OB, ДВ, УКВ...... 4

(В СВ и ДВ диапазонах гасится первая цифра, в УКВ диапазоне — последняя.) Шаг между синхронизирующими частотами выбран равным шагу сетки частот радиостанций, работающих в диапазоне KB [6].

#### Рис. 11. Принципиальная схема ПЧ ЧМ тракта

Принципиальная схема измерителя частоты показана на рис. 12. Рассмотрим его работу. Гармонические колебания, генерируемые гетеродином в зависимости от выбранного диапазона, поступают на один из четырех высокочастотных входов (разъемы XI — Х4) формирователя, который преобразует их в прямоугольные импульсы. Эти импульсы подаются на вход счетных декад, которые выполняют несколько функций: измеряют частоту гетеродина, переводят ее в частоту принимаемого в данный момент сигнала и индицируют эту частоту на дифровом табло.

Функции управления частотой гетеродина в KB диапазоне выполняет система ЦАПЧ, вырабатывающая управляющее аналоговое напряжение для варикапов, которые подстраивают гетеродин при отклонении его частоты от заданного значения. Необходимые для нормальной работы измерителя частоты командные сигналы в определенной временной последовательности выдает устройство управления.

В формирователь входят четыре диодных ключа VD1 — VD4, управляемых переключателем диапазонов, эмиттерный повторитель VT1, формирователь прямоугольных импульсов (VT2, VT3), два делителя частоты (DD9.1, DD9.2 и DD11.1, DD11.2) и ключевое устройство (DD10). Диодные ключи выполняют роль бесконтактного переключателя, с помощью которого на вход формирователя поступает высокочастотный сигнал от работающего в данный момент .гетеродина. Ключ переводится в открытое состояние при подаче на него постоянного напряжения, питающего блок работающего диапазона. Поскольку врехняя граничная частота гетеродина достаточно высока (62,470 МГц), каскады формирователь (эмиттерный повторитель VT1 и триггер VT2, VT3) собраны на высокочастотных транзисторах, имеющих время рассасывания около 5 не. С выхода триггера Шмитта прямоугольные импульсы поступают на первый делитель частоты, который выполнен на JK-триггерах (микросхемы DD9.1, DD9.2, частота переключения по тактовому входу не менее 80 МГц). Вместе -со вторым делителем (DD11.1, DD11.2) он понижает частоту KB гетеродинов, создавая тем самым условия для нормальной работы остальных блоков измерителя частоты, выполненных на микросхемах серии К155.

#### Рис. 12. Принципиальная схема измерителя частоты настройки

Делители частоты соединены через ключевое устройство на микросхеме DD10; оно пропускает сигнал только во время действия импульса эталонного интервала времени, вырабатываемого устройством управления. Длительность эталонного интервала определяет число импульсов, поступающих на вход второго делителя частоты. С его выхода сигнал подается на вход счетных декад и на систему ЦАПЧ. Для исключения мерцания последнего знака в декаде младшего разряда цифрового индикатора импульс сброса на нуль помимо счетных декад подается также на триггеры DD11.1, DD11.2 второго делителя частоты.

Счетные декады DD1 — DD5 выполнены по идентичным схемам (рис. 13). Для .перевода частоты гетеродина в несущую частоту принимаемого сигнала в счетные декады вводится поправка в зависимости от выбранного диапазона и соответствующего значения промежуточной частоты. Если частота гетеродина выше частоты принимаемого сигнала, то записываемая в декады поправка равна разности между числом 99999 и значением промежуточной частоты (в килогерцах), а если ниже — самой промежуточной частоте. В данном случае при при-еме в диапазонах ДВ и СВ (промежуточная частота 465 кГц) поправочное число равно 99534, в диапазоне УКВ (10,7 МГц) — 10700, в диапазоне KB — 49 667.

Указанные числа вводятся в декады по установочным входам двоично-десятичных счетчиков СТ2 — СТ10 (выводы 15, 1, 10, 9, 14) при подаче на них соответствующих комбинаций напряжений низкого и высокого уровней сигналов с выходов элементов микросхем DD1, DD2 (см. рис. 12) и сигнала начальной установки (разрешающего запись) с выхода 8 триггера DD19 устройства управления. Состояния триггеров Т счетных декад, соответствующие различным диапазонам частот, приведены в табл. 2. Управление элементами микросхем DD1, DD2 осуществляется переключателями диапазонов S1 — S7 (см. рис. 3). При замыкании их контактов на входах элементов DD1.1, DD1.4, или DD2.1 (см. рис. 12) устанавливается напряжение нулевого уровня, которому и соответствует определенная комбинация напряжений низких и высоких логических уровней на выходах элементов DD1.2, DD1.3, DD1.4, DD2.2 и DD2.3, а следовательно, и на установочных входах счетных декад.

#### Рис. 13. Принципиальная схема счетной декады частотомера

#### Таблица 2

| ##### Диапазон | Сигналы на выходах 14, 13, 9, 8 триггеров Т счетной декады (цифра на индикаторе) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DD1 | DD2 | DD3 | DD4 | DD5 |
| ДВ, СВ КВ УКВ | 1001 (9) 0100 (4) 0001 (1) | 1001 (9) 1001 (9) 0000 (0) | 0101 (5) 0110 (6) 0111 (7) | 0011 (3) 0110 (6) 0000 (0) | 0100 (4) 0111 (7) 0000 (0) |

Рис. 14. Реакция интегратора DА1 на входной сигнал

Устройство управления (микросхемы DD17 — DD19) предназначено для формирования в определенной временной последовательности следующих сигналов: импульса сброса (вывод 6 триггера DD17), устанавливающего перед началом каждого цикла счетные декады DD1 — DD5 и второй делитель частоты формирователя DD11.1, DD11.2 в исходное состояние; импульса эталонного интервала времени (вывод 8 триггера DD18), определяющего время счета; импульса перезаписи информации (вывод 8 триггера DD19) в D-триггеры счетных декад DD1 — DD5 после каждого цикла счета; высокостабильного образцового сигнала с частотой 100 кГц (вывод 6 элемента DD12.4).

Все управляющие сигналы, кроме образцового, формируются устройством, состоящим из JK-триггеров DD17 — DD19, которые управляются сигналом с частотой 62,5 Гц. Этот сигнал получается в результате деления частоты колебаний кварцевого генератора (100 кГц), выполненного на элементах микросхемы DD12, Частота генератора делится дважды: сначала на 100 (с помощью декадных счетчиков DD1!3, DD14), а затем на 16 (пересчетной декадой из четырех D-триггеров микросхем DD15, DD16).

Система ЦАПЧ выполнена на микросхемах DD3 — DD8 и операционном усилителе DA1 (см. рис. 12). Сигнал гетеродина, частота которого предварительно понижена в 8 раз делителями формирователя, поступает на вход двоично-десятичного счетчика D3 и далее в виде двоичного кода — на цифровой дискриминатор, собранный на элементах микросхем DD4 — DD8. Цифровой дискриминатор построен таким образом, что на его выходе (вывод 11 элемента DD6.3) возможны только три состояния: напряжение низкого уровня при состоянии счетчика D3 от 1 до 5; напряжение высокого уровня при состоянии счетчика от 6 до 9; сигнал опорного кварцевого генератора с частотой 100 кГц и амплитудой около 3,5 В при состоянии счетчика 0. Преобразование указанных дискретных сигналов в необходимый для настройки частоты гетеродина аналоговый сигнал выполняет интегратор на операционном усилителе DA1. Форма выходного напряжения интегратора при подаче на него рассмотренных дискретных сигналов иллюстрируется рис. 14.

Рассмотрим работу системы ЦАПЧ в процессе настройки приемника на радиостанцию. При прикосновении к ручке настройки, снабженной сенсорным контактом, срабатывает реле К1 (см. рис. 12). Его контакты К1.1 блокируют интегратор, постоянное напряжение на выходе операционного усилителя DA1 становится равным нулю, и гетеродин приемника переходит в режим несинхронизируемых колебаний. Настроившись на выбранную станцию, руку с ручки настройки нужно снять. В зависимости от того, в каком состоянии в этот момент находился счетчик, возможны три случая.

1. Состояние счетчика 0. В этом случае (см. рис. 14) на вход интегратора DA1 поступят импульсы с частотой 100 кГц; приложенное к варикапу гетеродина напряжение АПЧ (с выхода DA1) будет близко к нулю, и частота гетеродина не изменится.

2. Состояние счетчика от 1 до 5. На входе интегратора установится напряжение низкого уровня, и постоянное напряжение на его выходе начнет плавно возрастать, изменяя частоту гетеродина до тех пор, пока на входе интегратора вновь не появятся импульсы с частотой 100 кГц. Дальнейшему изменению частоты гетеродина препятствует напряжение АПЧ. Это будет соответствовать настройке гетеродина на ближайшую частоту, кратную 5 кГц.

Рис. 15. Принципиальная схема блока сенсора

3. Состояние счетчика от 6 до 9. На входе интегратора появится напряжение высокого уровня, а его выходное напряжение начнет плавно уменьшаться до тех пор, пока частота гетеродина не станет равной ближайшей частоте, кратной 5 кГц, и счетчик D3 не установится в нуль. Таким образом, любое отклонение частоты гетеродина от значения, кратного 5 кГц, в результате неточной настройки или ухода под действием дестабилизирующих факторов будет скорректировано после того, как оператор закончит настройку на радиостанцию и снимет руку с ручки настройки.

Сенсор (У 12, рис. 15) предназначен для выключения системы ЦАПЧ в KB диапазоне и системы АПЧ в УКВ диапазоне во время настройки приемника на станцию. Сигналом для срабатывания сенсора является наводка, образующаяся в результате касания рукой ручки настройки, изолированной от корпуса и электрически соединенной с сенсором, на входе которого установлен полевой транзистор VT1. Усиленный этим транзистором сигнал наводки выпрямляется диодом VD1 и затем подается на вход триггера Шмитта, выполненного на транзисторах VT2, VT3, которые входят в состав порогового устройства. Исполнительным элементом служит маломощное реле К1, контакты которого выключают системы ЦАПЧ и АПЧ при настройке. Электролитический конденсатор С3 создает необходимую задержку срабатывания триггера (а следовательно, и реле) в процессе настройки при кратковременном отпускании ручки.

Блок питания (У13, рис, 16) преобразует сетевое напряжение 220В в пять постоянных напряжений со следующими номиналами: +5 В при токе потребления 1,2 А (для питания микросхем); +15 В (нестабилизированное) при токе потребления до 300 мА (для питания усилителя ЗЧ); +28 В при токе потребления 400 мА (для питания большинства блоков приемника); +24 В при токе потребления 10 мА (для подачи на варикапы при настройке); — 12 В при токе потребления 5 мА (для питания интегратора в блоке измерителя частоты настройки). Все источники напряжений (за исключением +5 В) выполнены на микросхемах DA1 — DA4. В качестве регулируемого транзистора в источнике +5 В применяется мощный транзистор VT1, базовая цепь которого через транзистор VT2 стабилизирована отдельным источником, выполненным на микросхеме DAL Подстроечные резисторы R4, R7, R9, R11 необходимы для первоначальной установки номинальных напряжений при налаживании.

#### Рис. 16. Принципиальная схема блока питания

### КОНСТРУКЦИЯ ПРИЕМНИКА

Конструктивно приемник состоит из трех основных узлов: высокочастотного, низкочастотного и частотомера с системой ЦАПЧ.

Рис. 17. Расположение основных узлов и блоков приемника

Первые два узла механически соединены между собой с помощью винтов и букс, а электрически — с помощью разъема Х5 (см. рис. 2) и высокочастотных кабелей. Расположение основных блоков в приемнике показано на рис. 17.

Рис. 18. Печатная плата высокочастотно-коммутационного блока: а — вид со стороны навесных деталей; б — вид со стороны монтажа

В высокочастотном узле размещены следующие печатные платы: высокочастотно-коммутационного блока (рис. 18); блока первого и второго смесителей с кварцевым гетеродином; блока плавных гетеродинов KB (рис. 19); блока УКВ; блока усилителя ПЧ тракта ЧМ.

Все печатные платы узла размещены на латунном шасси в отдельных отсеках, разделенных фрезерованными перегородками. В верхней части перегородки имеется канавка, куда заходит загнутая часть крышки, закрывающая каждый отсек. В крышках имеются отверстия для настройки блоков в закрытом состоянии. Нижняя часть перегородки имеет бортик для крепления ко дну шасси. Профиль перегородки показан на рис. 20.

#### Рис. 19. Печатная плата блока плавных гетеродинов

Питание, различные электрические сигналы на каждый блок подводятся через проходной и опорный конденсаторы, а также через высокочастотный дроссель, расположенные на дне отсека. Дроссель распаивается непосредственно на выводах указанных конденсаторов. Входные и выходные сигналы поданы на блоки через втулки со стеклянными проходными изоляторами, расположенные на боковых стенках.

Рис. 20. Профиль межблочной фрезерованной перегородки:

1 — крышки-экраны отсеков; 2 — перегородка

Такая конструкция высокочастотного узла жестко защищает все высокочастотные блоки от излучения частотомера, имеющего широкий излучаемый спектр, и внешних помех, а также исключает взаимное влияние каскадов.

В низкочастотном узле, выполненном в виде П-образного шасси, расположены следующие печатные платы: стабилизатора напряжения; усилителя ЗЧ; стереодекодера СД-5А, усилителя ПЧ тракта AM, высокочастотного блока СВ, ДВ. Печатная плата сенсора с переменным резистором настройки укреплена на передней панели. Блок частотомера с основной печатной платой (рис. 21) и счетными декадами, установленными на ней (рис. 22), расположен над высокочастотным и низкочастотным узлами и крепится также к передней панели, в которой имеется вырез напротив цифровых индикаторов частомера. Кроме того, на передней панели находится шкала с обозначениями рода работ, индикаторами настройки и ручками управления. Надписи на шкале с помощью пластмассовых полированных световодов подсвечиваются с торца миниатюрными? лампочками типа СМН.

Все печатные платы изготовлены из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Платы счетных декад и блоков DD1 — DD5 т. ДУ1, DV8 выполнены на двустороннем фольгированном стеклотекстолите той же толщины. При отсутствии двустороннего фольгированного стеклотекстолита эти узлы можно выполнить и на одностороннем, используя навесные перемычки вместо печатных проводников со стороны монтажа навесных элементов. Различные диаметры отверстий на чертежах печатных плат помечены специальными знаками. Их расшифровка дана на рис. 23.

Гнезда линейного выхода приемника, разъема под внешние громкоговорители и сетевой предохранитель расположены на задней стенке низкочастотного узла. Антенные гнезда AM и ЧМ диапазонов с входными аттенюаторами укреплены на задней стенке высокочастотного узла. Разъем стереотелефонов для удобства пользования вынесен на переднюю панель. Микросхемы К174ХА2, К174ХА6, полевые транзисторы КПЗОЗЕ, КП350А и кварцевый резонатор второго смесителя желательно устанавливать в контактные колодки, что облегчит наладку приемника и его ремонт в процессе эксплуатации.

Корпус приемника с габаритными размерами 490X350X135 мм изготовлен из дерева и оклеен снаружи шпоном ореха. Его конструкция имеет П-образную форму, так как нижняя и задняя стенки крепятся непосредственно к шасси приемника.

### РАДИОЭЛЕМЕНТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ЗАМЕНЕ

Все постоянные резисторы — типа ОМЛТ. Номиналы резисторов указаны на принципиальных схемах. Сдвоенный переменный резистор R2, R3 предназначен для регулировки громкости типа СПЗ-126 с зависимостью В. В качестве резистора настройки R8 применен переменный резистор типа СПЗ-126 с зависимостью А. Для повышения точности настройки вращение на резистор-ручки настройки R8 передается через безлюфтовый редуктор с отношением 1 : 3. Все подстроечные резисторы — типа СПЗ-27.

Электролитические конденсаторы — типа К50-16. Конденсаторы, применяемые в высокочастотных каскадах в качестве фильтров и как переходные, — типа К10-7В. Контурные конденсаторы — типа КТ-1 или КТ-2, подстроечные — типа КПК-МН в высокочастотно-коммутационном блоке и типа КПК-МП в остальных соответственно. Проходные и опорные конденсаторы — типа КТПМ-Е, группа Н-70. Все переключатели — типа П2К.

Переключатель диапазонов S1 — S7 имеет семь модулей с зависимой фиксацией с шагом 20 мм по восемь групп контактов в каждом. Переключатель полосы пропускания в блоке усилителя ПЧ тракта AM содержит два модуля с зависимой фиксацией с шагом 15 мм по шесть групп контактов в каждом. В модулях используются только группы контактов, расположенные на концах модуля, а средние группы заземлены.

В высокочастотном и коммутационном блоках, в частотомере, усилителе ПЧ ЧМ тракта и блоке стабилизированных источников питания установлены разъемы типа МРН. Число контактов в каждом разъеме указано на принципиальных схемах блоков. Стереодекодер соединен с приемником с помощью разъема типа СНП39-10. Для подключения стереотелефонов использован разъем типа ОНЦ-ВГ-4-5/16-В,Р. Аналогичный разъем используется для линейного выхода приемника. Внешние (контрольные) акустические системы соединены с при--емником посредством разъема типа ОНЦ-ВН-2/16В.

Уровень принимаемого сигнала в трактах AM и ЧМ и точность настройки в» ЧМ тракте контролируются индикаторами типа М4761. Перед установкой в приемник их необходимо аккуратно разобрать и заменить в них шкалы. Для измерения напряжения принимаемого сигнала нужна линейная шкала с числом делений от 0 до 5. Для точной настройки в тракте ЧМ шкала изготовляется с нулем посередине шкалы.

Все высокочастотные дроссели — типа ДМ. Остальные типы применяемых, радиоэлементов указаны на принципиальной схеме.

Далее приводятся рекомендуемые замены радиоэлементов, причем рекомендации даны только по тем элементам, параметры которых определяют основные качественные показатели приемника. Эквивалентную замену резисторам, конденсаторам, силовым трансформаторам, катушкам и т. д. можно найти пользуясь справочной литературой. Вследствие того, что рекомендуемые замены радиоэлементов в основном эквивалентны только по своим электрическим характеристикам, в ряде случаев потребуется не только переработка печатных плат, но и новая компоновка приемника с учетом габаритных размеров и посадочных отверстий для новых изделий.

Электромеханические фильтры ЭМФП-6-465-6 и ЭМФП-6-465-13 можно заменить соответствующими пьезокерамическими фильтрами типов ПФ1П-М и ПФ1П-2. Для введения их в приемник необходимо в коллекторные (стоковые) цепи смесителей ввести согласующий контур со следующими данными: контурная катушка — 70 витков провода типа ПЭВТЛ 0,12, катушка связи с пьезоке-рамическим фильтром — 35 витков того же провода. Индуктивность контурной катушки 120 мкГн ±10%. Для расширения полосы пропускания контур следует зашунтировать резистором сопротивлением 10 кОм. Емкость контурного конденсатора составляет 1000 ПФ. Все данные для согласующего контура приведены в расчете на применение ферритового сердечника и всей арматуры контура, включая экран, от приемника «Сокол».

Рис. 21. Печатная плата блока частотомера:

а — вид со стороны навесных деталей; б — вид со стороны монтажа

При отсутствии у радиолюбителя кварцевого фильтра, примененного в первом смесителе KB диапазона, такой фильтр можно рассчитать и изготовить самостоятельно, пользуясь методикой и расчетами, приведенными в [8]. Если имеется кварцевый фильтр с аналогичными параметрами, но с другой средней частотой fф, то необходимо изменить частоту кварцевого гетеродина и соответственно частоту кварцевого резонатора, выбрав их из условия fГет=fФ±465 кГц, где fгет — частота кварцевого гетеродина. Кроме того, заносимую в счетные декады поправку необходимо изменить, приняв ее равной

fп = 99999 — fф,

где fn — заносимая в счетные декады поправка, кГц.

Без изменения качественных показателей приемника средняя частота фильтра может быть 25 МГц и выше.

Усилитель ПЧ ЧМ тракта, работающий на микросхеме К174ХА6 (см. рис. 8), можно выполнить на дискретных элементах по схеме усилителя ПЧ приемника «Ласпи — 003». Усилитель ПЧ на 465 кГц, выполненный на микросхеме К174ХА2, можно смонтировать также на дискретных элементах [7] или другой аналогичной микросхеме.

Вместо блока УКВ от приемника «Ласпи-003» можно использовать блок УКВ от приемника высшего класса «Ленинград-010-стерео». Разумеется, что кроме указанных замен возможны и другие при условии, что они не ухудшают качественных показателей приемника.

При монтаже и проверке полевых транзисторов перед установкой в приемник необходимо соблюдать определенные предосторожности во избежание выхода из строя. Связано это с тем, что, имея большое входное сопротивление (десятки и более мегом), они в большей степени подвержены электростатическому пробою, чем биполярные транзисторы. Их монтаж должен проводиться паяльником с заземленным жалом и с антистатическим браслетом на руке. В качестве антистатического браслета может быть использован металлический браслет наручных часов с подсоединенным проводом от шины заземления. Пайку и демонтаж полевых транзисторов необходимо проводить только при отключенном питании. Все указанные рекомендации особенно важны для полевых транзисторов, имеющих изолированный затвор. К таким транзисторам относятся КП350А и КП902А.

Рис. 22. Печатная плата счетной декады частотомера:

л — вид со стороны навесных деталей; б — вид со стороны монтажа

Рис. 23 .Обозначение отверстий в печатных платах в зависимости от их диаметра

### НАЛАЖИВАНИЕ ПРИЕМНИКА

Предварительное налаживание приемника вначале рекомендуется проводить поблочно, а окончательно, если оно потребуется, в собранном приемнике. Перед первым подключением смонтированного блока в цепь питания следует включить измеритель тока и; постепенно повышая напряжение от нуля до номинального значения, наблюдать за увеличением тока, потребляемого блоком от источника питания. Большое потребление тока, как и его полное отсутствие, свидетельствует о неисправности блока. Причинами большого потребления тока могут быть короткое замыкание, утечка электролитического конденсатора в фильтре блока питания или ошибка при монтаже. В этих случаях налаживаемый блок необходимо немедленно отключить во избежание выхода из строя источника питания, найти с помощью омметра неисправность и устранить ее. В большинстве случаев это не вызывает особых затруднений. Отсутствие потребления тока указывает на обрыв в цепи питания, который также легко обнаруживается омметром.

Номинальные напряжения питания для всех блоков и потребляемые ими токи, а также режимы всех транзисторов приведены в табл. 3 и 4. После проверки значений потребляемых токов (для каждого блока в отдельности) и приведения их ,если это необходимо, к значениям, указанным в табл. 3, можно приступать к налаживанию блоков. При настройке приемника все высокочастотные измерения в большинстве случаев проводятся в соответствии с ГОСТ 9783 — 79 «Аппаратура радиовещательная бытовая. Методы электрических высокочастотных измерений». В этом же ГОСТе указаны требования к контрольно-измерительной аппаратуре, с помощью которой настраиваются радиовещательные приемники.

Налаживание приемника целесообразно начать с проверки стабилизованного источника питания.

Стабилизированный блок питания. Налаживание начинают с проверки значений переменных напряжений на вторичных обмотках силового трансформатора Т1 на холостом ходу, предварительно соединив его по схеме на рис. 2. Они должны соответствовать значениям, которые указаны в табл. 5 при сетевом напряжении 220 В. При больших отклонениях этих напряжений от значений, указанных в таблице, необходимо проверить соединение обмоток. При правильном соединении причиной такого несоответствия является неисправность трансформатора, который нужно заменить на исправный.

#### Таблица 3

| Блок | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
| --- | --- | --- |
| Высокочастотно-коммутационный блок | 28 | 40 |
| Первый смеситель KB диапазона | 28 | 3 |
| Блок плавных KB гетеродинов | 28 | 38 |
| Второй смеситель KB диапазона | 28 | 20 |
| Высокочастотный блок СВ, ДВ диапазонов | 28 | 23 |
| Усилитель ПЧ AM тракта | 28 | 25 |
| Усилитель ЗЧ | 15 | 35 |
| Блок УКВ | 28 | 18 |
| Блок ПЧ ЧМ тракта | 28 | 25 |
| Частотомер | +5 | 1100 |
|  | + 12 | 10 |
|  | — 12 | 5 |
| Сенсор | 28 | 15 |

Примечание. Потребляемый блоками ток указан при отсутствии сигнала на входе.

#### Таблица 4

| Блок | Обозначение по схеме | Напряжение на эмиттере (истоке), В | Напряжение на коллекторе (стоке), В | Напряжение на базе (затворе), В | Блок | Обозначение по схеме | Напряжение на эмиттере: (истоке), В | Напряжение на коллекторе (стоке), В | Напряжение на базе (затворе), В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У1 | VT1 | 0,3 | 24 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | VT2 | 1,5 | 25 | — |  |  |  |  |  |
|  | VT3 | 0,6 | 12 | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  | VT4 VT5 | 0 21 | 1,5 22 | 0 1,5 | У6 | VT1 VT2 | 1 1,5 | 11 9,5 | 1,2 2,1 |
| У2 | VT1 | 1 | 18 | — |  | VT3 | 13 | 28 | 13,5 |
|  | VT2 | 1 | 18 | — | У7 | VT1 | 0,8 | 9 | __ |
| УЗ | VT1 | 0,15 | 10 | — |  | VT2 | 1 | 7,5 | 1,3 |
|  | VT2 | 2,3 | 10 | — |  | VT3 | 0,8 | 9 | — |
| У4 | VT1 | 0,7 | 12 | 1,3 |  | VT4 | 1 | 7,5 | 1,3 |
|  | VT2 | 2,4 | 8 | 2,6 | У8 | VT1 | 6,2 | 0 | 5,4 |
|  | VT3 | 1,3 | 8 | 1,4 |  | VT2 | 6,1 | 3 | 6,2 |
|  | VT4 | 2,4 | 8 | 2,6 |  | VT3 | 6,1 | 1,6 | 6,2 |
|  | VT5 VT6 VT7 | 1,3 2,4 1,3 | 8 8 8 | 1,4 2,6 1,4 | У11 | VT1 VT2 | 0 27 | 1,5 28 | 0,05 1,5 |
|  | VT8 | 2,4 | 8 | 2,6 | У12 | VT1 | 0 | 0,3 | — |
|  | VT9 | 1,3 | 8 | 1,4 |  | VT2 | 0,45 | 9,4 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | VT3 | 0,45 | 0,6 | 1,3 |
|  |  |  |  |  | У13 | VT1 | 5 | 6,8 | 5,3 |
|  |  |  |  |  |  | VT2 | 5,3 | 6,8 | 6,5 |

Примечание. В блоке УЗ напряжение на первом затворе транзистора VT1 1,1 В,-На втором — 6В.

Далее переходят к непосредственной проверке и налаживанию самого стабилизированного блока питания. Для этого к выходу каждого источника питания подключают эквиваленты нагрузок. Проверку каждого источника проводят, подавая поочередно на его вход соответствующие переменные напряжения от трансформатора Т1 (см. рис. 2), контролируя при этом на эквиваленте нагрузки постоянное выходное напряжение. Если все элементы, входящие в со-став стабилизированного блока питания (см. рис. 16), исправны, его налаживание сводится только к установке номинальных выходных напряжений с помощью подстроечных резисторов R4 (+5 В), R7 ( — 12 В), R9 (-{-28 В) и R11 ( + 24 В).

При отсутствии выходного напряжения (или при значительном отклонении от номинального значения) в каком-либо источнике необходимо проверить ис-сфавность всех его элементов, правильность монтажа, а также значения переменных напряжений, поданных на его вход.

В заключение с помощью регулируемого автотрансформатора изменяют вход-гное переменное напряжение, которое подается на сетевую обмотку трансформатора Т1, от 195 до 235 В. Все параметры источников питания на эквивалентах нагрузок, включенных одновременно, должны находиться в пределах, указанных на рис. 16. При проведении этих измерений во избежание несчастного случая необходимо соблюдать правила техники безопасности.

#### Таблица 5

| Вывод обмотки | Напряжение холостого хо- да, В | Напряжение в режиме номинальной нагрузки, В | Вывод обмотки | Напряжение холостого хо- да, В | Напряжение в режима номинальной нагрузки, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19, 22 | 6,93 | 6,3 | 7, 11, 9 | 30,6 | 28 |
| 15, 18 | 14,8 | 12,6 | 8, 12, 10 |  |  |
| 13, 14 | 30,6 | 23 |  |  |  |

Усилитель ЗЧ. Налаживание двухканального усилителя ЗЧ (см. рис. 9) при исправных микросхемах заключается в определении его электрических характеристик при подаче на входы испытательного сигнала от звукового генератора. Для этого к выходу, например, линейного левого канала (вывод 3), подключа-ют милливольтметр переменного тока, осциллограф и измеритель гармоник (либо анализатор гармоник). На вход усилителя (вывод 1) подают сигнал амплитудной 25 мВ частотой 1000 Гц. Усиленный сигнал на выходе должен быть гармоническим (без искажений и ограничений) и иметь амплитуду 250 мВ при коэффициенте гармоник не более 0,1%. Недостаточный или избыточный коэффициент усиления каждого канала, который рассчитывают по формулам:

Kу = (R12 + R13)/R13 для левого канала; Ку = (R3+R2)/R2 для правого канала, можно скорректировать изменением сопротивлений резисторов R12, R13 и R2, R3. Добившись нужных характеристик, милливольтметр с осциллографом и измерителем гармоник переключают на выход оконечного усилителя (вывод 8).

Измерение выходного напряжения проводится на эквиваленте громкоговорителя — активном сопротивлении 8 Ом с мощностью рассеяния не менее 1 Вт. При входном сигнале 25 мВ частотой 1000 Гц, поступающем на вход предварительного усилителя, выходной сигнал на эквиваленте громкоговорителя должен составлять около 3 В, что соответствует выходной мощности 1,1 Вт. Коэффициент гармоник при этом не должен превышать 2%.

Налаживание правого канала усилителя ЗЧ выполняется аналогично. Если коэффициенты усиления каналов будут различаться более чем на 10%, их необходимо выровнять с помощью одного из входных делителей R4, R5 или R14, R15, входящих в состав усилителя.

Усилитель ПЧ AM тракта. Налаживание усилителя ПЧ (см. рис. 8) проводят совместно с усилителем ЗЧ (см. рис. 9), к одному из выходов которого должны быть подключены эквивалент нагрузки (резистор сопротивлением 8 Ом), милливольтметр и осциллограф. Регулятор громкости приемника устанавливают в положение, соответствующее максимальному усилению.

Сигнал от ГСС частотой 465 кГц, промодулированный по амплитуде с коэффициентом модуляции 30% и частотой 1000 Гц, подают на вход усилителя ПЧ через конденсатор С4, который предварительно отпаивают от переключателя полосы пропускания. Контур L1C10 настраивают по наибольшему значению показаний милливольтметра. По мере повышения усиления в процессе настройки выходное напряжение от ГСС постепенно уменьшают, поддерживая напряжение на выходе усилителя ЗЧ, равным 640 мВ, что соответствует выходной мощности 50 мВт. Этого значения следует придерживаться и в дальнейшем при настройке остальных каскадов приемника.

Чувствительность настроенного усилителя ПЧ должна быть не хуже 30 мкВ при выходном напряжении 640 мВ (на выходе усилителя ЗЧ).

Систему АРУ, которая предназначена для регулировки высокочастотного сигнала, поступающего на вход усилителя РЧ в KB диапазоне, налаживают в следующей последовательности. Выключают ГСС и подстроечным резистором R8 устанавливают ток через излучатель оптрона VR1 равным 20 мА. Затем включают ГСС и устанавливают его выходное напряжение равным 100 мкВ. Вращая ротор подстроечного резистора R4, добиваются запирания транзистора VT2, что, в свою очередь, приводит к погасанию излучателя оптрона VR1 и срабатыванию системы АРУ в каскаде усилителя РЧ KB диапазона (см. рис. 3). Одновременно с работой системы АРУ проверяется функционирование индикатора настройки. Максимальное отклонение стрелки индикатора должно наступать при подаче от ГСС сигнала напряжением 300 мкВ.

Второй смеситель KB диапазона и кварцевый гетеродин. При их налаживании проверяют напряжения смещения на первом и втором затворах смесителя VT1 (см. рис. 6. табл. 4), при которых обеспечивается наименьший уровень нелинейных искажений, максимальную амплитуду сигнала гетеродина и устанавливают частоту кварцевого гетеродина равной 49,867 МГц.

Для измерения максимальной амплитуды сигнала гетеродина высокочастотный вольтметр подключают параллельно контуру L3C11. Вращая сердечник катушки L3, добиваются запуска гетеродина, максимальное значение генерируемых колебаний которого должно быть не менее 3 ... 5 В. Для точного измерения и установки частоты кварцевого гетеродина частотомер подключают к стоку смесителя VT1 .Цепь стока на время измерений через резистор сопротивлением 200 Ом подключают к точке соединения резистора R7 и стабилитрона VD1. Конденсатор С5 от цепи стока временно отсоединяют. Эти операции необходимы, чтобы исключить шунтирование гетеродина низкоомным входом частотомера.

Точно частоту гетеродина устанавливают подстроечным конденсатором С8. Разброс средней частоты электромеханических фильтров (по техническим условиям допускается ±2 кГц) необходимо предварительно точно измерить и частоту гетеродина установить с учетом этой поправки. Диапазон регулировки подстроечным конденсаторам С8 позволяет изменять частоту кварцевого гетеродина в пределах ±10 кГц от номинального значения частоты кварца.

Измеритель частоты настройки с ЦАПЧ. При исправных деталях налаживание измерителя сводится к проверке формирователя и системы ЦАПЧ (см. рис. 12). Для этого потребуются широкополосный осциллограф (например, С1-71), ГСС и вольтметр с высокоомным входом.

Налаживание начинают с формирователя, выполненного на транзисторах VT1 — VT3. К контрольной точке К.ТЗ подключают осциллограф, движок подст-роечного резистора R22 устанавливают в среднее положение, от ГСС на вход измерителя через конденсатор СП (который предварительно отсоединяют от ключевого коммутатора VD1 — VD4) подают немодулированный синусоидальный сигнал амплитудой 0,7... 1 В и частотой 1 МГц. При этом на экране осциллографа должны наблюдаться прямоугольные импульсы с крутыми фронтами и амплитудой не менее 2,4 В. Далее с помощью подстроечного резистора R22 добиваются устойчивой работы формирователя при увеличении частоты генератора вплоть до 70 МГц (частота сигнала на выходе делителя частоты в точке КТЗ будет при этом в 4 раза меньше, чем частота входного сигнала). Непосредственно проконтролировать работу формирователя можно, подключив осциллограф к контрольной точке КТ2.

Для налаживания системы ЦАПЧ, выполненной на микросхемах DD3 — DD8 и операционном усилителе DA1, к выходу дискриминатора (вывод 11 элемента DD6.3) подключают осциллограф (С 1-71 или любой другой, имеющий открытый вход) и вольтметр с высокоомным входом. На вход блока формирователя от генератора сигналов подают немодулированное напряжение амплитудой 0,7 — 1 В и частотой 1 МГц, которую контролируют цифровым частотомером (например, 43 — 38). При этом на экране осциллографа должен наблюдаться импульсный сигнал частотой 100 кГц и амплитудой около 3 В. Затем, перестраивая генератор через 1 кГц на частотах от 1001 до 1005 и от 1006 до 1009 кГц, измеряют сигналы на выходе цифрового дискриминатора. В первом случае на его выходе должен наблюдаться сигнал амплитудой не более 0,4 В, соответствующий напряжению низкого уровня, а во втором — амплитудой не менее 2,4 В, соответствующий напряжению высокого уровня. Систему ЦАПЧ можно налаживать и по частотомеру самого измерителя частоты настройки, учитывая, разумеется, записанные в счетные декады поправки.

Затем проверяют работу интегратора DA1. Для этого к его выходу (точка соединения элементов R10, C6) подключают вольтметр постоянного тока; контакты реле К1-1 замыкают внешней перемычкой, предварительно отключив его обмотку от сенсорного устройства, связанного с ручкой настройки. От генератора сигналов на вход формирователя подают один из сигналов в интервале частот 1001 ... 1005 кГц. При исправной работе выходное напряжение интегратора DA1 после снятия перемычки с контактов реле К1.1 должно плавно увеличиваться до напряжения питания и иметь положительную полярность. Затем снимают перемычку с контактов реле K1.1, перестраивая генератор в интервале частот 1006... 1009 кГц, и снова проверяют напряжение на выходе интегратора. В этом случае оно также должно плавно увеличиваться до напряжения питания, но иметь отрицательную полярность.

Убедившись в исправности цифрового дискриминатора и интегратора, переходят к проверке работоспособности всей системы ЦАПЧ, для чего конденсатор СП вновь соединяют с диодным коммутатором и нажимают, например, на клавишу диапазона 25 м. При этом напряжение от гетеродина поступит на вход формирователя через диодный ключ VD2, а напряжение АПЧ с выхода интегратора DA1 — на варикап VD2 контура гетеродина L2C9 (см. рис. 5, блок У4). При исправной работе всех блоков устройства на цифровом табло должны индицироваться частоты в диапазоне 11,540... 12,140 МГц, что с учетом записанной в счетные декады поправки соответствует частотам гетеродина 61,87... 62,47 МГц. Если частота гетеродина на цифровом табло не фиксируется, то необходимо измерить напряжение гетеродина на входе формирователя (оно должно быть не менее 0,7 В), а также проверить работу частотомера налаживаемого устройства, подав на него сигнал от внешнего генератора.

Добившись нормальной работы частотомера с гетеродином, проверяют работу ЦАПЧ. Ориентируясь по цифровому табло, настраиваются на частоту, не кратную 5 кГц, и снимают руку с ручки настройки приемника. В момент отпускания ручки настройки значение частоты, индицируемой на цифровом табло, должно измениться скачком и стать кратным 5 кГц.

В заключение измеряют полосу удержания системы ЦАПЧ. Для этого, заметив значение частоты на цифровом табло и держась левой рукой за шасси (что исключит срабатывание реле К1 и шунтирование интегратора его контактами), правой рукой очень медленно вращают ручку настройки так, чтобы значение индицируемой частоты не изменялось (другими словами, чтобы система ЦАПЧ успевала вырабатывать аналоговый сигнал, который компенсирует изменение постоянного напряжения на варикапе контура гетеродина, вызываемого вращением ручки переменного резистора настройки). Ручку вращают до тех пор, пока не изменятся показания счетчика. Тогда, сняв левую ручку с шасси, отмечают новые показания счетчика. Разность между указанным значением частоты и отмеченным ранее будет равна полосе удержания системы ЦАПЧ и должна составлять не менее 200 кГц на всех KB диапазонах.

Блок перестраиваемых KB гетеродинов. Налаживание блока перестраиваемых KB гетеродинов начинают с диапазона 49 м. Для этого нажимают клавишу указанного диапазона и высокочастотным вольтметром измеряют амплитуду генерируемого гетеродином сигнала на выходе эмиттерного повторителя VT8 (см. рис. 5). Она должна быть не менее 500 мВ. При меньшем значении амплитуду следует увеличить, передвинув по каркасу катушку связи L7 ближе к контурной катушке L8. Затем вывод 6, на который подается напряжение ЦАПЧ из блока частотомера, соединяют накоротко с общим проводом. Это необходимо сделать для исключения влияния сигнала ЦАПЧ на точность укладки границ по частоте гетеродина.

От потенциометра настройки приемника на варикапную матрицу гетеродина подают напряжение 15 В. Вращая сердечник катушки L8, по цифровому табло устанавливают среднюю частоту диапазона, значение которой указано в табл. 1. .Далее с помощью ручки настройки проверяют перекрытие во всем диапазоне. Оно должно быть не менее ±350 кГц от значения средней частоты диапазона при изменении напряжения настройки от 15 до 16 В. В заключение отсоединяют вход системы ЦАПЧ от общего провода и присоединяют его согласно схеме к выходу ЦАПЧ частотомера для проверки работы гетеродина совместно с частотомером и функционирования системы ЦАПЧ. Такая проверка гетеродина для диапазона 25 м проводится по методике, описанной ранее. Остальные три гетеродина налаживают и настраивают аналогично.

Высокочастотно-коммутационный блок. Налаживание и настройку этого блока проводят в два этапа. Вначале налаживают широкополосную систему АРУ (VT2 — VT5, см. рис. 3), затем настраивают входные полосовые фильтры KB диапазона. Для налаживания системы АРУ в цепь коллектора транзистора VT5 последовательно с излучателем оптрона VR2 включают миллиамперметр. С помощью подстроечного резистора R17 устанавливают ток 20 мА, т. е. номинальный ток оптрона. Затем, не отключая миллиамперметра, на вход усилителя РЧ на транзисторе VT1 через конденсатор С21 (предварительно отпаянный от оптрона VR1) подают немодулированный сигнал от ГСС с частотой 10 МГц. Постепенно увеличивая напряжение выходного сигнала, следят за показаниями миллиамперметра. При сигнале генератора около 30 мВ ток коллектора транзистора VT5 должен начать уменьшаться, что будет свидетельствовать о работе широкополосной системы АРУ. Точный порог срабатывания системы АРУ устанавливают построечным резистором R15. Он не должен отличаться более чем на 20% в диапазоне частот входных сигналов от 5 до 12 мГц (относительно входного напряжения 30 мВ).

Наладив таким образом систему АРУ, переходят к настройке входных полосовых фильтров KB диапазона. Удобнее и быстрее это можно сделать, используя генератор качающейся частоты (ГКЧ), например, типа XI-38. Для этого на антенное гнездо приемника через эквивалент антенны подают выходной сигнал с генератора ГКЧ, предварительно подключив его высокочастотную детекторную головку к стоку транзистора VT1. Для точной настройки контуров на входное гнездо «Метки» ГКЧ подают сигнал от внешнего генератора с частотой, равной средней частоте настраиваемого диапазона, установив ее в центре экрана с помощью ручки «Частота».

Настройку начинают с контуров L1C6, L2C7 полосового фильтра, нажав клавишу S1 диапазона 25 м. Вращая сердечники катушек L1 и L2, добиваются симметричной формы резонансной кривой и расположения метки в середине кривой. При этом провал частотной характеристики, характеризующий степень связи между контурами настраиваемого фильтра, не должен превышать 30% максимального значения. Настроив таким образом фильтр, определяют полученную полосу пропускания с помощью внешней метки. Полоса должна быть не менее 500 кГц на всех диапазонах. Контуры диапазона 31 м настраивают подст-роечными конденсаторами С1 и С8 при нажатой клавише S2. При этом пользоваться сердечниками катушек L1 и L2 нельзя. Будут расстроены контуры полосового фильтра диапазона 25 м.

Аналогично настраивают полосовой фильтр L3C16, L4C17 в диапазоне 41 м. Его настройку производят сердечниками катушек L3 и L4, а в диапазонах 49 м — подстроечными конденсаторами СИ и С19. В процессе настройки выходной сигнал ГКЧ необходимо поддерживать минимальным во избежание перегрузки усилителя РЧ (транзистора VT1) и искажения формы резонансной кривой настраиваемых фильтров.

Настроить контуры блока можно и обычным способом с помощью ГСС и высокочастотного милливольтметра, однако при этом проконтролировать форму резонансной кривой будет затруднительно. После настройки блока и установка его в высокочастотный узел проверяют реальную чувствительность на всех диапазонах и измеряют избирательность приемника трехсигнальным методом вида 2f1 — f2 как наиболее опасного с точки зрения проникновения в основной канал» приемника. Измерение этого параметра является важным, поскольку характеризует помехозащищенность приемника в реальных условиях эксплуатации, no-результатам измерений при необходимости проводят подстройку блока. Реальную чувствительность измеряют по схеме и методике для измерения чувствительности в диапазоне УКВ. Отличие состоит лишь в том, что при измерении-чувствительности отношение сигнал/шум берется 20 вместо 26 дБ, а между ГСС и антенным входом приемника включается эквивалент антенны. Реальная чув« ствительность, измеренная на всех KB диапазонах, должна составлять не менее 30 мкВ. Такая чувствительность более чем достаточна для приема большинства маломощных (удаленных) радиовещательных станций. Поэтому не следует стремиться получить более высокую чувствительность, так как это повлечет за собой необходимость в увеличении коэффициента усиления усилителя УРЧ, что-скажется на помехозащищенности приемника в целом.

Для измерения уровня взаимной модуляции и подстройки высокочастотно-коммутационного блока и получения ее минимального значения собирают устройство, схема которого изображена на рис. 24. Генераторы ГСС1 — ГССЗ желательно использовать однотипные.

Рис. 24. Схема для измерения избирательности вида 2f1 — f2 трехсигнальным способом

Широкополосную систему АРУ отключают, отсоединив конденсатор С26 от коллектора транзистора VT1 (см. рис. 3).

Включают ГСС1 и получают амплитудно-модулированное колебание частотой 1000 Гц и с коэффициентом модуляции М=0,3. Генератор и приемник настраивают на одну из частот диапазона 25 м, наблюдая за тем, чтобы на этой частоте не работала радиостанция или не прослушивались помехи. Регулируя напряжение сигнала от генератора, устанавливают его равным реальной чувствительности приемника, что соответствует выходному напряжению 640 мВ. Затем включают ГСС2 и ГССЗ (с выключенной модуляцией) и устанавливают их частоты соответственно ниже и выше частоты настройки приемника с разносом 50 кГц, контролируемой по частотомеру. Модуляцию ГСС1 выключают. Увеличивая одновременно от максимального затухания аттенюаторов напряжения-сигналов ГСС2 и ГССЗ и поддерживая их одинаковыми, добиваются получения» на выходе приемника биений на частоте 1000 Гц. Для получения максимального выходного сигнала один из генераторов (ГСС2 или ГССЗ) подстраивают.

Затем напряжения сигналов генераторов снова увеличивают до получения на выходе напряжения 640 мВ.

Вращая ротор построечного резистора R3 в первом смесителе, находят положение, при котором выходное напряжение минимально. Снова увеличивают напряжения сигналов обоих генераторов до получения выходного напряжения «40 мВ.

Коэффициент взаимной модуляции определяют по формуле

где UвыхГСС2,ГСС3-показания аттенюаторов ГСС2 или ГССЗ; Uвых ГСС1 — показание аттенюатора ГСС1.

Коэффициент взаимной модуляции должен быть не менее 60 дБ. Его можно несколько увеличить путем тщательного выбора режима усилителя РЧ (транзистора VT1, см. рис. 3) и первого смесителя (транзисторов VT1, VT2, см. рис. 4).

При отсутствии у радиолюбителя трех генераторов линейность высокочастотной части приемника можно проверить и с помощью одного генератора, из-мерив коэффициент перекрестной модуляции. В качестве полезного сигнала в этом случае используют сигнал радиостанции, а в качестве мешающего — сигнал ГСС. Такое измерение возможно, так как коэффициент перекрестной моду--ляции не зависит от уровня полезного сигнала в широких пределах [4], а следовательно, нет необходимости точно его нормировать.

В KB диапазоне (25 м) его измерение проводят в следующей последовательности.

Сигнал от ГСС напряжением 100 мкВ подают на входной контур L1C6 (см. рис. 3) через конденсатор 5,1 пФ к точке соединений конденсаторов С6 и С5. Осциллограф подсоединяют к выходу усилителя ПЧ до детектора — к выходу 7 микросхемы DA1 (см. рис. 8). Вносимые расстройки в контурах L1C6 и L1C10 компенсируют вращением сердечников катушек L1 и L2 соответст-венно. Широкополосную систему АРУ отключают.

С помощью осциллографа замечают уровень несущей (без модуляции) на выходе усилителя ПЧ. Затем настраиваются на радиостанцию, имеющую примерно такой же уровень несущей, как и напряжение сигнала генератора. Установив коэффициент модуляции равным 80%, при частоте модуляции 1000 Гц частоту генератора устанавливают ниже или выше на 20 кГц частоты принимаемого сигнала. Это легко сделать, используя частотомер приемника. Увеличивая выходное напряжение сигнала ГСС, модулируют сигнал несущей радиостанции до уровня 30%. Отсчет этого уровня проводят в момент отсутствия модуляции в полезном сигнале (между передачами). Сигнал, считываемый с аттенюатора ГСС, должен быть не менее 500 мВ.

Данный способ измерения хотя и не дает такой точности, как метод взаим-«ой модуляции с использованием трех генераторов, однако он позволяет судить о линейности высокочастотной части приемника с точностью, достаточной для радиолюбительской практики.

Высокочастотный блок СВ, ДВ диапазонов. Налаживание этого блока (см. рис. 7) сводится к установке необходимых границ перекрытия по частоте гетеродинов и настройке входных полосовых фильтров L2C2, L4O3 (СВ диапазон) и L8C17, L10C18 (ДВ диапазон).

Настройку проводят, начиная с диапазона СВ, в следующей последовательности. Ручку настройки устанавливают в крайнее левое положение, что соответствует низкочастотной границе частотного диапазона. Нажимают на клавишу СВ переключателя диапазонов. По цифровому табло приемника сердечником катушки L5 устанавливают частоту равной 520 кГц. Затем ручку настройки переводят в крайнее правое положение, т. е. устанавливают верхнюю высокочастотную границу частотного диапазона. Подстроечным конденсатором С8 фиксируют частоту, равную 1625 кГц. Так при этом частота низкочастотной границы диапазона несколько изменится, то операцию по установке границ частоты гетеродина необходимо повторить несколько раз до получения указанных значений, т. е. 520...1625 кГц. Если частота гетеродина (с учетом поправки на промежуточную частоту) не фиксируется на цифровом табло, то необходимо с помощью высокочастотного вольтметра или осциллографа проверить наличие генерации на отводе катушки L5 и измерить амплитуду сигнала гетеродина на коллекторе транзистора VT2. Она должна быть не менее 0,7 В в любой точке диапазона. При отсутствии генерации следует поменять концы катушки связи L6.

Наладив гетеродин диапазона СВ, переходят к настройке его входных полосовых фильтров. Для этого по цифровому табло ручкой настройки устанавливают частоту равной 560 кГц. На антенное гнездо через эквивалент антенны подают амплитудно-модулированный сигнал (с несущей частотой 560 кГц, частотой модуляции 1000 Гц и глубиной модуляции 0,3). Вращая сердечник катушки L4 и передвигая катушку L2 по ферритовому стержню W1, добиваются максимальных показаний вольтметра, подключенного к звуковой катушке одного из громкоговорителей. По мере роста усиления в процессе настройки выходное напряжение генератора необходимо постепенно уменьшать, чтобы исключить перегрузку смесителя и усилителя ПЧ, поддерживая на выходе напряжение 640 мВ. Регулятор громкости приемника при этом должен находиться в положении максимального усиления. Добившись сопряжения в данной точке, перестраивают приемник и генератор на частоту 1400 кГц. С помощью подстроечных конденсаторов С2 и СЗ добиваются максимальной чувствительности на этой частоте. Как и при настройке гетеродина, такую операцию повторяют несколько раз до получения точного и одновременного сопряжения в настраиваемых точках. Аналогично настраивают гетеродин и входные полосовые фильтры ДВ диапазона.

Верхнюю и нижнюю границы гетеродина ДВ диапазона устанавливают по цифровому табло 150 и 410 кГц соответственно. Точки сопряжения «входных полосовых фильтров 160 и 400 кГц.

В заключение с помощью настроенного блока проверяют реальную чувствительность приемника с гнезд внешней антенны в СВ и ДВ диапазонах согласно описанной ранее методике для проверки чувствительности в УКВ диапазоне. Отличие состоит в отношении сигнал-шум. На выходе приемника оно должно быть 20 дБ; между генератором и входом приемника следует включать эквивалент антенны.

Для проверки чувствительности по электромагнитному полю сигнал от генератора подают на вход приемника с помощью экранированной рамочной антенны. Антенна представляет собой трубу диаметром 12 мм, согнутую в виде кольца. Она имеет диаметр 250 и зазор в верхней части 5 — 10 мм. На нее намотаны три изолированных витка медного провода диаметром 0,8 мм. Сигнал на рамочную антенну подается от генератора через резистор сопротивлением 409 Ом, который подключается к незаземленному концу обмотки. Плоскость, в которой расположена рамочная антенна, должна быть перпендикулярна к оси ферритовой антенны приемника и проходить через ее геометрический центр. Геометрический центр должен находиться на расстоянии 0,6 м от оси ферритовой антенны.

Внешняя нагрузка должна быть отключена. Напряженность поля Е в милливольтах на метр, создаваемую генератором на расстоянии 0,6 м, вычисляют по формуле

Е=0,1 UГ

где UГ — показание генератора, мВ.

Рамочная антенна соединяется с генератором кабелем емкостью 120 пФ.

Чувствительность по полю настроенного приемника должна быть не хуже 0,3 мВ/м в СВ диапазоне и не хуже 0,6 мВ/м в диапазоне.

Тракт ЧМ. Налаживание ЧМ тракта заключается в настройке изготовленного согласно принципиальной схеме (см. рис. 11) усилителя ПЧ и доработке УКВ блока от тюнера «Ласпи-003». Унифицированный блок стереодекодера СД-5А используют без каких-либо изменений схемы и конструкции. Его схема изображена на рис. 25.

Налаживание тракта целесообразно начать с усилителя ПЧ, для чего входной ЧМ сигнал от ГСС (с несущей частотой ilO,7 МГц, частотой модуляции 1000 Гц при глубине модуляции 0,3) подается на вход усилителя ПЧ (контакт 10 разъема XI). К выходу усилителя ЗЧ подключают осциллограф, милливольтметр и измеритель гармоник. Входное сопротивление указанных приборов должно быть не менее 100 кОм.

Вращая сердечник катушки L1 (см. рис. 11), добиваются максимальных показаний милливольтметра и отсутствия по осциллографу нелинейных искажений в диапазоне входных сигналов от 10 мкВ до 30 мВ. При правильной настройке контура L1C14 выходное постоянное напряжение на выводе 7 микросхемы DA1 должно оставаться неизменным при частоте входного сигнала 10,7 МГц и выключенной модуляции как при подаче входного сигнала, так и при его отключении.

Систему бесшумной настройки (БШН) проверяют следующим образом. Увеличивая входной сигнал, измеряют постоянное напряжение на выводе 13 микросхемы DA1 (см. рис. 11). Система БШН должна включаться при напряжении не более 0,95 В, а выключаться при 0,5 В. При замыкании на общий провод вывода 13 система БШН должна полностью отключаться. Окончательно напряжение срабатывания БШН устанавливают подстроечным резистором R12 после подключения усилителя ПЧ к блоку УКВ. Совместно с УКВ блоком проверяют и действие АПЧ гетеродина.

Заключительным этапом налаживания усилителя ПЧ является измерение коэффициента гармоник. Он не должен превышать 0,5% в диапазоне входных сигналов от 10 мкВ до 30 мВ на линейном выходе приемника.

#### Рис. 25. Принципиальная схема стереодекодера СД-5А

Доработка УКВ блока (см. рис. 10) заключается во введении в него буферного каскада на транзисторе VT6, который необходим для подключения частотомера к каскаду гетеродина и перестройке гетеродина на частоту ниже принимаемого сигнала. Это нужно для обеспечения устойчивой работы частотомера, предельная частота входной части которого составляет около 80 МГц, При работе гетеродина на частоте выше частоты принимаемого сигнала его верхняя частота равна 83,7 МГц. Буферный каскад, содержащий небольшое число элементов, монтируют навесным способом на печатной плате УКВ блока непосредственно около каскада гетеродина. Для сохранения необходимого перекрытия гетеродина по частоте понижение его частоты производят, добавляя один виток к «горячему» концу катушки L7. Перестраивают гетеродин, ориентируясь на показания цифрового табло частотомера и устанавливая точные границы перекрытия подстроечным конденсатором С25 (высокочастотный конец диапазона) и сердечником катушки L7 (низкочастотный конец диапазона). Пе рестроенный таким образом гетеродин должен перекрывать диапазон 55... ... 65,5 МГц. После проведения указанной операции УКВ блок соединяют с усилителем ПЧ и проверяют реальную чувствительность тракта в целом и работу системы АПЧ. Для проверки реальной чувствительности тракта собирают устройство согласно рис. 26. Сигнал ГСВ модулируют частотой 1000 Гц с глубиной модуляции 0,3. Переключатель SA устанавливают в положение 2, выключают модуляцию и регулятором громкости приемника устанавливают уровень эффективного напряжения шума, равный 32 мВ, что соответствует отношению сигнал/шум 26 дБ при выходной мощности 50 мВт или напряжению 640 мВ на звуковой катушке громкоговорителя. Переключатель SA переводят в положение 1, и с помощью аттенюатора генератора ГСВ устанавливают напряжение на выходе приемника равным 640 мВ. Затем переключатель снова переводят в положение 2 и регулятором громкости устанавливают уровень напряжения шума, равный 32 мВ.

Рис. 26. Структурная схема установки для измерения чувствительности в диапазонах ДВ, СВ, KB и УКВ:

1 — генератор ГСВ1; 2 — эквивалент антенны; 3 — приемник; 4 — полосовой фильтр с полосой прозрачности 900 — 1100 Гц; 5 — полосовой фильтр с полосой прозрачности S80 — 14 000 Гц; о — вольтметр

Повторяя указанные операции, добиваются одновременно выполнения двух условий: выходное напряжение при включенной модуляции должно быть равным 640 мВ; при выключенной модуляции выходное напряжение должно составлять 32 мВ. При выполнении этих условий реальная чувствительность приемника будет равна показанию аттенюатора генератора. Она должна быть не хуже 2,5 мкВ на частотах 66, 69 и 73 МГц.

В заключение проверяется действие системы АПЧ и устанавливается с помощью потенциометра R12 (блок усилителя ПЧ) уровень срабатывания системы БШН. Система должна срабатывать при входном сигнале 10 мкВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

## НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КАТУШЕК ПРИЕМНИКА

| Обозначение | Число витков | Марка и диаметр провода | Отвод (считается от заземленного конца) | Диаметр каркаса, мм | Тип и размеры сердечника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок У1 |  |  |  |  | Феррит |  |
|  |  |  |  |  | 100НН |  |
| L1 | 14 | ПЭВ 0,31 | » | 7 | 0 2,8 мм, |  |
|  |  |  |  |  | Z=12 мм |  |
| L2 | 14 | ПЭВ 0.31 | 4 | 7 | То же |  |
| L3 | 22 | ПЭВ 0,15 | — | 7 | » |  |
| L4 | 22 | ПЭВ 0,15 | 5 | 7 | » |  |
| Блок У2 |  |  |  |  |  |  |
| L2 | 4 | ПЭВ 0,31 | 2 | 7 | » |  |
| L3 | 4 | ПЭВ 0,31 | — | 7 | » |  |
| Блок УЗ |  |  |  |  |  |  |
| L2 | 7 | ПЭВ 0,31 | — | 7 | » |  |
| L3 | 5 | ПЭВ 0,11 | — | 7 | » |  |
| Блок У4 |  |  |  |  | Карбониль- |  |
|  |  |  |  |  | ное железо |  |
| L1 | 1 | ПЭВ 0,1 | — | — | 0 4 мм, | На каркасе |
|  |  |  |  |  | г=10 мм | L2 |
| L2 | 5,5 | ПЭВ 0,25 | — | 5,5 | То же |  |
| L3 | 1 | ПЭВ 0,1 | — | — | » | На каркасе |
|  |  |  |  |  |  | L4 |
| L4 | 5.5 | ПЭВ 0,25 | — | 5,5 | » |  |
| L5 | 1 | ПЭВ 0,1 | — | — | » | На каркасе |
|  |  |  |  |  |  | L6 |
| L6 L7 | 5,5 1,5 | ПЭВ 0,25 ПЭВ 0,1 | — — | 5,5 | » » | На каркасе- LS |
| L8 Блок Уб | 6,5 | ПЭВ 0,25 | — | 5,5 | » Феррит | — ~ |
|  |  |  |  |  | 100НН |  |
| L1 | 10 | ПЭЛШО 0,27 | — | 7 | 0 2,8 мм, |  |
|  |  |  |  |  | l=12 мм |  |
| Блок У7 |  |  |  |  |  |  |
| L1 L2 | 3 75 | ПЭВ 0,1 ЛЭ 5x0,06 | - | 9 9 | Феррит |  |
|  |  |  |  |  | 600НН |  |
|  |  |  |  |  | 0 8 мм, |  |
|  |  |  |  |  | 1=160 мм |  |
| L3 L4 L5 L6 | 8 70 30X3 12 | ПЭВ 0,1 ЛЭ 5x0,06 ЛЭ 5X0,06 ПЭВ 0,1 | 35 | 9 | Феррит GOOHH 0 2,8 мм, l=12 мм То же | Броневой сердечник от приемника «Сокол» На каркасе L5 |
| L7 L8 | 6 240 | ПЭВ 0,1 ПЭВ 0,1 | — | 9 9 | Феррит |  |
|  |  |  |  |  | 600НН |  |
|  |  |  |  |  | 0 8 мм, |  |
|  |  |  |  |  | l=160 мм |  |
| L9 L10 | 12 420 | ПЭВ 0,1 ПЭВ 0,08 | — | 91 | Феррит 600НН | Броневой сердечник от приемника |
|  |  |  |  |  | 0 2,8 мм, | «Сокол» |
| L11 | 45X3 | ЛЭ 5x0,06 | 50 | — | 1=12 мм То же | То же На каркасе |
| L12 | 25 | ПЭВ 0,1 | — | — | — | L11 |
| Блок У11 |  |  |  |  | Феррит | Броневой сердечник от |
|  |  |  |  |  | 600 НН | приемника |
|  |  |  |  |  |  | «Сокол» |
| L1 | 60 | ПЭВ 0,1 | — | — | 0 2,8 мм, |  |
|  |  |  |  |  | l=12 мм |  |

Примечание. Катушки блока У4 LI — L8 наматывают с шагом 1 мм.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Роде В. Улучшение технических характеристик современных радиоприемников. — Электроника, 1976, № 4.

2. Банк М. У. Электрические и акустические параметры радиоприемных устройств. — М.: Связь, 1974. — 288 с.

3. Голубев В. Н. Эффективная избирательность радиоприемных устройств. — М.: Связь, 1978. — 240 с.

4. Сифоров В. И. Радио-приемные устройства. — М.: Воениздат, 1951. — 648 с.

5. Альтушллер Г. Б. Управление частотой кварцевых генераторов. — М.: Связь, 1075. — 304 с.

6. Каталог радиовещательных станций. Das Electron. — 1970, № 3 — 5, с. 76 — 92. 7, Хмарцев В. С. Стереофонический приемник высшего класса. — М.: Энергия,

1977. — 64 с. в. Желнераускас В. Кварцевые фильтры на одинаковых резонаторах. — Радио, 1982, № 1, 2.

###### СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Общая характеристика приемника

Принципиальные электрические схемы блоков

Конструкция приемника

Радиоэлементы и рекомендации по их замене

Налаживание приемника

Приложение. Намоточные данные катушек приемника

Список литературы

ББК 32.849

Х64

УДК 621.396.62

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Б. Г. БЕЛКИН, С. А. БИРЮКОВ, В. Г. БОРИСОВ, В. М. БОНДАРЕН-КО, Е. Н. ГЕНИШТА, А. В. ГОРОХОВСКИЙ, С. А. ЕЛЬЯШКЕВИЧ, И. П. ЖЕРЕБЦОВ, В. Г. КОРОЛЬКОВ, В. Т. ПОЛЯКОВ, А. Д. СМИРНОВ, Ф. И. ТАРАСОВ, О. П. ФРОЛОВ, Ю. Л. ХОТУНЦЕВ, Н. И. ЧИСТЯКОВ

РЕЦЕНЗЕНТ канд. техн. наук В. Т. ПОЛЯКОВ

Хмарцев В. С.

X 64 Супергетеродинный приемник с цифровой индикацией частоты. — М.: Радио и связь, 1985. — 56 с., ил. (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1092).

30 к. 30 000 экз.

Описаны схема и конструкция всеволнового радиовещательного приемника для бытового радиокомплекса со сквозным стереофоническим трактом, имеющим цифровую индикацию частоты настройки на принимаемую станцию и цифровую автоподстройку частоты. Даны рекомендации по налаживанию и настройке приемника.

Для подготовленных радиолюбителей.

2402020000 — 108

X----------------39 — 85								ББК 32.849

046(01) — 85								 	6Ф2.124

ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ ХМАРЦЕВ

СУПЕРГЕТЕРОДИННЫЙ ПРИЕМНИК С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ЧАСТОТЫ

Редакторы Е. А. Богатырев, Т.В.Жукова

Художественный редактор Н.С.Шеин

Обложка художника В. Ф. Громова

Технический редактор Г. 3. Кузнецова

Корректор И. Г. Зыкова

ИБ № 332

Сдано в набор 12.02.84 Подписано в печать 25.03.85

Т-07645 Формат 60x90/16. Бумага книжно-журнальная № 1 Гарнитура литературная Печать высокая Усл. печ. л. 3,5 Усл. кр.-отт. 3,875 Уч.-изд. л. 3,97 Тираж 30 000 экз. Изд. № 20147 Зак. № 132 Цена 30 к.

Издательство «Радио и связь». 101000 Москва, Почтамт, а/я 693

Московская типография № 5 ВГО «Союзучетиздат» 1010ОО Москва, ул. Кирова, д. 40

OCR Pirat